EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

LICITACION PUBLICA N° 47/2014 “ADQUISICION DE SIM CARD´S 128K 2G UNICA “

Términos Básicos de Contratación (TBC)

Contenido

PARTE I	1

PARTE II………………………………………………………………………………………………..10

PARTE III	18

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

ENTEL S.A. tiene en proyecto la compra de 2 millones de sim card´s 128k 2G Unica.

- Objeto de la Contratación

El objetivo de ésta contratación es abastecer de sim card´s 128k 2G Unica a nivel nacional de acuerdo a las necesidades de consumo a nivel nacional.

Para efectos de la contratación se pide al proponente considerar todos los puntos descritos en el Anexo N° 1 - Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

- Lugar de Entrega

Se pide al proponente considerar el punto 3 de la Parte II Informacion Técnica de la Contratacion.

- Referente del proceso

El presente proceso debe ser coordinado con la Sub Gerencia de Adquisiciones, una vez que ya se cuente con una empresa adjudicada deberá ser coordinado con la Sub Gerencia de Ventas y la Jefatura de Logistica.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

- Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación (TBC): Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones,  hasta el día jueves 15 de mayo 2014 , hrs. 12:00, al correo electrónico loaguilar@entel.bo o a la dirección: oficinas de  Entel S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6to, subgerencia de Adquisiciones)

Las respuestas serán enviadas a todos los proponentes al correo electrónico que indiquen hasta dia viernes 16 de mayo de 2014, y formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes. No se aceptarán solicitudes de aclaración o preguntas posteriores a las fechas señaladas.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de  Entel S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6to, Subgerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | 23 de mayo de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 16:00 |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A

La documentación que compone la propuesta es de “parte administrativa”, “oferta técnica y condiciones de entrega” y “oferta económica”, deben ser entregadas en un original y una copia con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACION PUBLICA N° 47/2014 “ADQUISICIÓN DE SIM CARD´S 128K 2G UNICA” RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELEFONO FAX – EMAIL ORIGINAL / COPIA

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 23 de mayo de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 16:30 |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 9 del presente documento

  - Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Fotocopia simple del Certificado de Registro del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente.

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la gestión 2013.

    - Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia. Con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuesta. Debe ser presentada en Dolares Americanos por el siguiente valor: USD. 52.000,00 (Cincuenta y Dos Mil 00/100 Dolares Americanos).

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por  el Representante  Legal   y  personal  de  la  empresa  del  proponente. (Anexo   No. 2)

    - Periodo de validez de la propuesta(), equivalente a 90 días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Las empresas extranjeras deben presentar documentos vigentes equivalentes a los solicitados con una nota aclaratoria y traducidos al español, debidamente legalizados por la entidad correspondiente en su país para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 7.1.8 es obligatoria en todos los casos y  emitidas por entidades financieras legalmente establecidas en el país y reconocidas por la entidad reguladora.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “OFERTA TÉCNICA Y CONDICIONES DE ENTREGA”.  debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (Parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “OFERTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe incluir los impuestos de ley.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, Entel S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

Empresas extranjeras y/o nacionales que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s):

Boleta Bancaria de Garantía, por Cumplimiento de Contrato a la orden de ENTEL S.A. Irrevocable, Renovable y de Ejecución Inmediata a primer requerimiento de ENTEL S.A, equivalente al 10% del monto adjudicado con una validez que contemple el tiempo total de servicio más treinta días calendario.

Los proponentes extranjeros que participen en el proceso de contratación y ofrezcan la boleta de garantía, debe ser emitida por una entidad financiera bancaria de Bolivia o deberán presentar garantías emitidas por entidades financieras bancarias que cuenten con corresponsalía legalmente establecida en Bolivia.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

La secuencia de apertura y condiciones de evaluación es la siguiente:

  - Sobre A - Documentos Administrativos: Este es el único sobre cuya apertura será de carácter público. La evaluación de los documentos se lo hace en dos (2) días y comprende el análisis de los siguientes aspectos:

    - Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o        “No Cumple”.

    - Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

Para el análisis de la documentación, los responsables tienen 2 días para aprobar la validez del Sobre “A”.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B.

  - Sobre B - Oferta Técnica y Condiciones de entrega: A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días para la evaluación correspondiente.

    - Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje de treinta (30) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión Calificadora para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Oferta Económica: Habiéndose superado la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen 2 días para presentar sus resultados.

  - Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la oferta técnica (60%) y la oferta económica (40%).

  - Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

  - Respuesta del Oferente:

El oferente adjudicado contará con 48 horas para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación.

  - Formalización (Documento de Compra):

A la recepción de la carta de aceptación del oferente adjudicado, se iniciará las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el oferente debe remitir a Entel la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato Estandar elaborado por Entel S.A. dichos documentos son parte de este TBC.

  - Documentos que debe Presentar el Proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(s), en un plazo máximo de 5 dias hábiles para empresas nacionales y 15 dias hábiles para empresas extranjeras, debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Documento de Compra:

En caso de no ser entregados en el plazo estipulado se anulara la carta de adjudicación y se continuara el proceso con el siguiente mejor calificado.

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantía requerida (según corresponda).

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Matricula de Comercio.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato, la empresa adjudicada deberá presentar Boleta de Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. (si corresponde).

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base a los Términos de Referencia señalados en el presente TBC.

    - Garantía requerida (según corresponda).

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

  - Las empresas extranjeras que resulten adjudicadas deberán presentar la documentación legal para la elaboración del contrato debidamente traducida y legalizada ante las autoridades competentes en su país y en Bolivia.

  - Forma de Pago

La forma de pago será realizada de la siguiente forma:

- Contra entrega de cada una de las producciones parciales.

  - Multas

Entel multará por el incumplimiento al CRONOGRAMA DE ENTREGAS REQUERIDO.

La multa se calculará según lo siguiente:

Si existiesen atrasos o incumplimiento en los plazos de acuerdo a cronograma en la entrega de los bienes mencionado en el punto 2 y en el punto 3 acápite 2 de la Parte Técnica, el Proveedor cancelará a ENTEL S.A. una multa por cada día calendario de retraso equivalente a 0.5 % (cero punto cinco por ciento) del monto parcial de la producción no entregada de acuerdo al cronograma, hasta un 10% (diez por ciento) del valor total de la producción. Asimismo, ENTEL S.A. descontará la multa del pago en curso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 10 por ciento (10 (%) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del mismo.

IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE: En los casos comprendidos en esta cláusula, la Parte afectada deberá comunicar a la otra en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de sucedido el hecho(s) que alega. La información y/o documentación que permita corroborar el o los hechos, será presentada en el término de diez (10) días hábiles de ocurrido. De ser aceptada(s) por ENTEL S.A., la(s) causal(es) alegada(s), el plazo de ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motive la causal. Dichos eventos deberán ser acreditados ineludiblemente mediante certificación emitida por autoridad competente.

# PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación.

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

| No. | Cantidad | Característica 1 | Característica 2 | Característica 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.000.000 | SIM CARD´S UNICA | 128 K | 2G (Incluye personalización en la imagen de la tarjeta) |

| ITEM 1. | REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
|  |  | MANDATORIO | Cumple / No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1.1. Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario. |  |  |  |  |
| 1.2. ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. |  |  |  |  |
| 1.3. El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español. Se aceptará documentación técnica en inglés con carácter provisional, el proveedor que sea adjudicado deberá presentar toda la documentación técnica y de respaldo en idioma español en un plazo máximo de 30 días calendario, a partir de la fecha de adjudicación. |  |  |  |  |
| 1.4. Cada respuesta del oferente debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente que NO CUMPLE con el requerimiento. |  |  |  |  |
| 1.5. Para todos los requerimientos, el oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente la calificación de NO CUMPLE con el requerimiento. |  |  |  |  |
| 1.6. La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones. |  |  |  |  |
| 1.7. Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente que la documentación técnica y su propuesta se entregue en 2 (dos) ejemplares en forma impresa (un original y una copia). |  |  |  |  |

- FORMA DE CALIFICACIÓN

La modalidad de calificación será solo para requisitos mandatorios bajo los términos cumple o no cumple.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | ## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. ## El proveedor debe cumplir con todos los requerimientos técnicos y normas de calidad, seguridad y respectivos controles para la elaboración de las SIM´S. El contenido de información y/o configuración que contendrán las SIM Card estarán sujetos a modificación para cada entrega a simple solicitud escrita de Entel (mail área Solicitante). ## CARACTERISTICAS GENERALES PARA LOS SIM´S CARD´S 2G 128k 2G UNICA. - Tamaño completo de la sim card: Estandar (ISO/IEC 7810:2003, ID-1), largo 85.60 mm, ancho 54.00 mm, espesor 0.76 mm (esta medida podrá variar dependiendo del proveedor). - Tamaño completo de la Micro sim: ETSI TS 102 221 V9.0.0, Mini-UICC, largo 15.00 mm, ancho 12.00 mm, espesor 0.76 mm (esta medida podrá variar dependiendo del proveedor). - Material: PVC . - La sim card deberá ser de forma rectangular y las esquinas deberán ser redondeadas. - Impresiòn: Full color. Empaque - Cajas: De 200 unidades - Material: Cartón - Cinta de seguridad con el logotipo de la empresa proveedora Etiqueta de Empaque El empaque debe tener una etiqueta legible para identificar el contenido con los siguientes datos: - Descripción: Sim Card 128k 2G Unica. - Numeración serial contenida en el paquete - Código de Barras - Indicadores de numeración correlativa (Lote) - Cantidad de Tarjetas - N° de Pedido de Compras Embalaje - Cajas de 10 unidades (empaques) - Cinta de seguridad de la compañía proveedora Etiqueta de Embalaje El embalaje debe tener una etiqueta legible para identificar el contenido con los siguientes datos: - Descripción: Sim Card 128k 2G UNICA. - Indicadores de numeración correlativa (Lote) - Numeración serial contenida en el paquete - Código de Barras - Cantidad de tarjetas y de cajas - N° de Pedido de Compras. - N° de embalaje (caja mayor) ## El material embalado debe ser enviado en pallet de madera protegidas de la siguiente manera: - Material protegido con un cartón - Cinta metálica que sostiene el material con el pallet. - Envoltura de plástico para proteger el material ante lluvias o humedad. ## Artes de las Sim Card`s - Se requerirán varios artes por el pedido global. - Se enviará al proveedor el o los artes en formato Adobe Ilustrator o PSD Photoshop. - El proveedor deberá reenviar el diseño final del arte, para la aprobación de las áreas involucradas en el proceso de compra, en un plazo no mayor a 48 horas de recibidos los artes propuestos. ## El proveedor debe cumplir con todos los requerimientos técnicos y normas de calidad, seguridad y respectivos controles para la elaboración de las sim card`s. Muestras de Sim Card`s para control de especificaciones técnicas: La cantidad de muestras necesarias por cada producción se detalla en el cuadro siguiente: Nota.- Para la toma de muestra, previo aviso, Entel enviará la metodología para la selección de las muestras. Empaque de la caja de las sim`s de la muestra : - Material de la caja o del sobre: debe ser de un material suficientemente seguro para el traslado en cualquier medio de transporte, conservando la integridad. Dentro de la caja o del sobre de las muestras, deberá contener una hoja detallando la siguiente información: - Nombre de los Artes que contienen las Sim card`s - Indicadores de numeración. - Cantidad de Sim Card`s. - Fecha de Despacho (referencial). - Cinta de seguridad con el logotipo de la empresa proveedora, misma que deberá permitir la visualización de la información de la etiqueta. - El envío de la caja con las sim card`s de muestra se lo realizará a Planificación y Control Logístico dependiente de la Gerencia de Logística. ## IMPUTS PARA LA PRODUCCIÓN DE SIM CARD`S ## Artes de las Sim Card`s - Se requerirán varios artes por el pedido global. - Se enviará al proveedor el o los artes en formato Adobe Ilustrator o PSD Photoshop. - El proveedor deberá reenviar el diseño final del arte, para la aprobación de las áreas involucradas en el proceso de compra, en un plazo no mayor a 48 horas de recibidos los artes propuestos. Información de las entregas Una vez recibidas las tarjetas en los almacenes, el proveedor deberá enviar en un archivo excel la información de los Out Put files. |  |  |  |
| 2 | ## CRONOGRAMA DE ENTREGAS REQUERIDO PARA SIM CARD´S 128K 2G UNICA ## Una vez firmado el contrato entre ambas partes, los tiempos se comenzarán a contabilizarce una vez entregados todos los imput´s de producción. ## En caso de que el proveedor sea adjudicado, el tiempo requerido para la entrega total en Aduana (CIP) La Paz y/o Santa Cruz es de 3 semanas para el primer parcial y 3 semanas para cada producción del pedido respectivamente, se deberá realizar la entrega a partir de que el proveedor reciba los imputs de producción y artes aprobados, para lo mismo se define un tiempo de elaboración de diseño para aprobación por parte del proveedor de 48 Hrs. como máximo. Los imputs que entregarà Entel al proveedor será de una sola vez (imputs files, artes, aprobación de artes, distribución). En caso de que la empresa adjudicada pueda realizar las entregas en menor tiempo, Entel aceptará las entregas, pero con la debida notificación y anticipación mediante mail a la Sub Gerencia de Ventas y Jefatura de Logística. Nota: ENTEL S.A. se reserva el derecho modificar las cantidades de distribución |  |  |  |
| 3 | ## DISTRIBUCIÓN Entrega CIP Aduana La Paz y/o Santa Cruz, el proveedor deberá enviar la siguiente documentación requerida por Entel en 3 copias: - Factura comercial - Packing list - Certificado de Origen - Guía aérea - Certificado de Seguro Esta documentación deberá ser enviada al momento que salga el producto de fábrica excepto la guía aérea que será enviada una vez que se realice el embarque de la carga. Por cada parcial de carga despachada, previamente se deberá coordinar con Logística de Entel el número de guías a enviar. La distribución será de acuerdo al cuadro siguiente: Nota: ENTEL S.A. se reserva el derecho modificar los porcentajes de distribución. |  |  |  |
| 4 | Si se identifica sim card`s, fallados, faltantes o mal impresos sin data variable, a causa del proceso de producción o entrega del Proveedor. El Proveedor deberá pagar el valor comercial de los mismos. |  |  |  |
| 5 | Si se identifica sim card`s perdidos o robados no recepcionados en almacenes de ENTEL S.A., a causa del proceso de producción o transporte del proveedor, el proveedor debe pagar el valor comercial de de los mismos. |  |  |  |
| 6 | El proveedor deberá tener la capacidad de comunicación y coordinación (medios), con Entel S.A. para establecer y ajustar diferentes aspectos y puntos importantes que se generan como consecuencia de las diferentes actividades (documentos, reportes, etc.). |  |  |  |
| 7 | De acuerdo con los requerimientos y promociones, el proveedor deberá tener la flexibilidad necesaria en el cambio de diseño y características de las necesidades que podrían surgir. |  |  |  |
| 8 | El proveedor que presenta su propuesta debe firmar una carta de compromiso para la presentación de los siguientes documentos en caso de ser adjudicado y de acuerdo a la compra asignada: Garantía de cumplimiento de contrato por el 10% del valor de la propuesta. |  |  |  |
| 9 | Certificado de Homologaciòn: ### Los proveedores que cumplan con los requisitos establecidos en el sobre A se les remitirá el documento NDA de Confidencialidad para Homologacion de Sim Card’s que deberán entregarlo en un plazo máximo de 3 dias debidamente llenado y firmado en tres ejemplares originales, asimismo, serán convocados por Entel para obtener el manual de personalización u homologacion de las sims, mismo que contiene todas las especificaciones de los critrerios a homologar y otros que deben cumplir las sims para proceder a su homologación. Los proveedores tendrán un plazo de 7 días hábiles a partir de la disposición del manual de personalización u homologacion para entregar 2 ejemplares de las sims incluidas en su propuesta técnica, misma que será sometida a homologación por parte de Entel. Solo podrán continuar en el proceso aquellas sims que superen las pruebas y obtengan el respectivo Certificado de Homologacion emitido por Entel. Entel se reserva el derecho de otorgar ampliación de plazo de entrega de las 2 sims al proveedor a que así lo requiera y lo comunique por escrito. Entel se reserva el derecho de efectuar las pruebas que considere pertinentes a fin de garantizar el correcto funcionamiento de las sims en su red, Entel se reserva el derecho de requerir modificaciones o solución de problemas técnicos u otros a las sims presentadas por los proveedores, además de definir los periodos de tiempo a ser otorgados para dichas modificaciones. |  |  |  |

- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DE PRODUCCIÓN

El oferente que se presente a esta Licitacion Publica deberá demostrar capacidad de producción certificada.

- CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS.

El oferente que no cumpla cualquier punto mandatorio, será eliminado automáticamente del proceso de Calificación Técnica.

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requerimientos técnicos, normas de calidad y seguridad. | Cumple/No Cumple |  |
| 2 | Tiempo de Entrega (Cronograma de Entrega). | Cumple/No Cumple |  |
| 3 | Distribución (CIP La Paz y/o Santa Cruz). | Cumple/No Cumple |  |
| 4 | Faltantes o Falladas. | Cumple/No Cumple |  |
| 5 | Perdidas o Robos. | Cumple/No Cumple |  |
| 6 | Comunicación y Coordinación | Cumple/No Cumple |  |
| 7 | Flexibilidad | Cumple/No Cumple |  |
| 8 | Carta Firmada de Aceptación | Cumple/No Cumple |  |
| 9 | Homologaciòn | Cumple/No Cumple |  |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS |  |  |  |
| CALIFICACIÓN TOTAL (A+B) |  |  | 100% |

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del documento de compra

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones  Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del  presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede  proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente TBC, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación de los TBC: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar los TBC durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación de los TBC pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en los TBC. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”,  y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en los TBC, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Participa del acto de apertura de ofertas técnicas y económicas (Sobres “B” y “C”) solo la Comisión de Calificación de Entel S.A. No se procede a la apertura de los sobres “B” y/o “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación de los sobres “A” y/o “B” respectivamente, ésta decisión será comunicada por escrito, adjuntando además el o los sobres que no hayan sido abiertos.

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos.  La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas. Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder  del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en los Términos Básicos de Contratación.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en los TBC; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en los TBC.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Desistimiento y Nueva Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, Entel S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | ……/201.. |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	…………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			…………………………………………………………………………………………….

Domicilio: 		…………………………………………………………………………………………….

Firma:			 …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo:	……………………………………………………………………………………………

C.I.: 			……………………………………………………………………………………………

Domicilio: 		……………………………………………………………………………………………

Lugar,  fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 4 | DOCUMENTO DE COMPRA |
| --- | --- |

ENT.53068-9

MODELO DE CONTRATO ESTÁNDAR

Conste por el presente Contrato de adquisición de bienes y contratación de servicios, que celebran por una parte ________________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en la ciudad de _________________ (Distrito, Provincia y Departamento), representado legalmente por _________________ (Representante Legal de Entel S.A.), en calidad de ________ (señalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad Nº __________ (señalar el Número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará ENTEL S.A.; y, por otra parte, ______________ (registrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, de  acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA.- (ANTECEDENTES)

ENTEL S.A., mediante________ (señalar la forma de contratación), en proceso realizado bajo las normas internas para la Adquisición de Bienes, convocó en fecha ______________ (señalar la fecha) a personas naturales y jurídicas con capacidad de celebrar actos jurídicos, a presentar propuestas para la adquisición de __________________ (señalar el objeto de la contratación) en base a lo solicitado en los Términos Básicos de Contratación (TBC).

Concluido el proceso de evaluación de propuesta en base al Informe de Evaluación y Recomendación de(l)(la) _______ (señalar según corresponda al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación), resolvió adjudicar la Adquisición de Bienes/Contratación de Servicio a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el TBC.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (OBJETO)

El objeto y causa del presente contrato es la adquisición/contratación de _____________ (describir de forma detallada los BIENES a ser provistos), que en adelante se denominarán los BIENES/SERVICIOS, provistos por el PROVEEDOR de conformidad con los Términos Básicos de Contratación-TBC, Propuesta Adjudicada, Anexos con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA.- (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete y obliga a efectuar la provisión de los BIENES/SERVICIOS, objeto del presente contrato de acuerdo a los Especificaciones Técnicas, características, cantidades, plazo de entrega y lugar  señalado en los Términos Básicos de Contratación, condiciones generales de su propuesta que forma parte del presente documento, así como a los términos y condiciones de este contrato entre otros, los siguientes:

- Entregar los BIENES/SERVICIOS, objeto del presente CONTRATO, en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino convenido con las características técnicas ofertadas y aceptadas.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de accidentes, atentados, etc.

- Presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son nuevos y de primer uso.

- Mantener vigentes las garantías presentadas.

- Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

- (Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación)

CLÁUSULA CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)

Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- Términos Básicos de Contratación (TBC).

- Propuesta Adjudicada.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantías, cuando corresponda.

- Acuerdo de Intenciones ( cuando corresponda)

- Acuerdo de Confidencialidad (cuando corresponda)

- Otros Documentos específicos de acuerdo al tipo de contratación. (detallar, cuando corresponda, los documentos específicos necesarios para el contrato).

CLÁUSULA QUINTA.- (VIGENCIA)

La vigencia del presente contrato, se extenderá desde el día siguiente hábil de su suscripción hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él.

CLÁUSULA  SEXTA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía o Retención por pagos parciales)

A la suscripción del contrato, el PROVEEDOR, garantiza el fiel cumplimiento del presente Contrato en todas sus partes con ______________ (Señalar el tipo de garantía presentada) a la orden de _____________ (señalar el nombre o razón social de ENTEL S.A.), por el XX por ciento (X%) del monto del contrato que corresponde a __________ (señalar el monto en forma numeral y literal), con vigencia a partir de la suscripción del contrato, hasta la recepción definitiva de los BIENES/SERVICIOS.

En caso de que el PROVEEDOR, incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe de dicha garantía, será pagado en favor de ENTEL S.A., sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

CLÁUSULA  SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El PROVEEDOR acepta expresamente, que ENTEL S.A. retendrá el XX por ciento (X%) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas una vez que sea aprobado el Informe Final.

CLÁUSULA OCTAVA.- (ANTICIPO)

(Incluir la siguiente Cláusula en caso de convenirse Anticipo)

ENTEL S.A., otorgara un anticipo a la empresa …………………   suma que no deberá exceder el XX por ciento (X%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  100% del monto entregado, la que podrá ser definida de acuerdo al tipo de Garantías establecidas en el Manual de Políticas de la Empresa. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número de certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) XXXX, hasta cubrir el monto total del  anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por ENTEL S.A. en caso de que el  PROVEEDOR no haya iniciado la provisión de los BIENES/SERVICIOS dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numeral, el plazo previsto al efecto) días establecidos al efecto.

CLÁUSULA NOVENA.- (GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)

(Incluir la siguiente Cláusula en caso de requerirse esta garantía, la redacción puede ser modificada cuando solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, se efectúe una retención del monto equivalente a la garantía solicitada)

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía requerida en el Documento Base de Contratación), a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de ENTEL S.A.), por el ________ (registra el monto de la garantía, que no exceda el XXX por ciento (XX%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (ENTEL S.A. deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral).

El importe de esta garantía podrá ser ejecutado por ENTEL S.A. en caso de que los bienes adquiridos presenten fallas en su funcionamiento y/o el proveedor no hubiese efectuado el mantenimiento solicitado, dentro del plazo de vigencia del CONTRATO.

Si dentro del plazo previsto por ENTEL S.A. los BIENES/SERVICIOS objeto del presente contrato, no presentasen fallas en su funcionamiento y tuvieron el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta una vez concluida la vigencia del CONTRATO.

CLÁUSULA DECIMA.- (PLAZO Y FORMA DE ENTREGA)

(Esta cláusula será elaborada por ENTEL S.A. conforme al plazo y forma de adjudicación establecida en el TBC (por el Total, por Ítems o por Lotes).

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El PROVEEDOR realizará la entrega de los BIENES/SERVICIOS en _____________ (señalar lugar o lugares donde se entregará los BIENES) a ______________ (señalar si es al Responsable de Recepción o a la Comisión de Recepción).

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los BIENES asciende a la suma de ___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en Bolivianos ó su equivalente en Dólares Americanos al tipo de cambio definido por el bolsín del Banco Central de Bolivia).

ENTEL S.A. procederá al pago del monto pactado ___________ (señalar una de las siguientes alternativas para el pago):

Opción 1.- Pago total contra entrega.

Opción 2.- Pagos contra entregas parciales, según cronograma de entregas aprobado por las partes)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (FACTURACIÓN)

Para que se efectúe el pago, el PROVEEDOR deberá emitir la factura oficial por el monto del pago a favor de ENTEL S.A., caso contrario ENTEL S.A. deberá retener los montos de las obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (PREVISIÓN)

El Contrato sólo podrá alterarse mediante un Contrato Modificatorio, mismo que no deberá exceder el XX por ciento (X%) del monto del contrato principal.

Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓN)

El PROVEEDOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- (MULTAS)

El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en la Cláusula Décima del presente Contrato, caso contrario será multado con el __________  % (ENTEL S.A. establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del X% del monto del contrato) por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el XX por ciento (X%) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Vigésima.

Cuando la contratación se efectúe por ítems, lotes o paquetes, las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al ítem, lote o paquete que hubiese sufrido retraso en su entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS)

El PROVEEDOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión del bien, se exonera de estas obligaciones a ENTEL S.A.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD)

El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a ENTEL S.A..

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (EXTINCIÓN DEL CONTRATO)

Se dará por terminado el vínculo contractual por una de las siguientes modalidades:

- Por Cumplimiento de Contrato:

Tanto ENTEL S.A.como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas y cada una de las clausulas contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito.

- Por Resolución del contrato:

  - A requerimiento de ENTEL S.A., por causales atribuibles al PROVEEDOR:

- Por incumplimiento en la entrega de los BIENES/SERVICIOS en el plazo establecido.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por suspensión de la entrega sin justificación.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el XX por ciento (X%) del monto total del contrato (decisión optativa), o el XX por ciento (X%), de forma obligatoria.

  - A requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles ENTEL S.A.:

- Si apartándose de los términos del Contrato, ENTEL S.A. pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de adquisición.

- Si apartándose de los términos del Contrato, ENTEL S.A. pretende efectuar modificaciones a las Especificaciones Técnicas

- Por incumplimiento injustificado en los pagos contra entregas parciales, por más de XX (XX) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de los BIENES/SERVICIOS.

- Por instrucciones injustificadas emanadas por ENTEL S.A. para la suspensión de la adquisición por más de XX (XX) días calendario.

  - Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a ENTEL S.A. o al  PROVEEDOR:

Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la entrega del bien o vayan contra los intereses del Estado, se resolverá el Contrato total o parcialmente.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento en la provisión de los BIENES/SERVICIOS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Términos Básicos de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Ordinaria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONSENTIMIENTO)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _________ (registrar el nombre del Representante Legal de Entel S.A.), en representación legal de ENTEL S.A., y el/la _____________ (registrar el nombre del representante legal del PROVEEDOR o persona natural adjudicada, habilitado para la suscripción del Contrato) en representación del PROVEEDOR.

_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

__________________________                             ________________________________

(Registrar el nombre del                                   (Registrar el nombre del proveedor)

Representante Legal Entel S.A.)

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.