EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 50/2014 “HARDWARE CARRIER - METRO IP-NGN PROYECTOS ERM – AUF Y TLS“

Términos Básicos de Contratación (TBC)

Contenido

PARTE I	2

PARTE II	10

PARTE III	18

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.), en cumplimiento a normas internas en vigencia, efectúa la presente invitación en requerimiento a la Adquisición de hardware para la red IP NGN consolidada como una plataforma multi-servicio que permite que la agregación de nodos de acceso y servicios de distintas tecnologías.

- Objeto de la Contratación

El objeto de la presente invitación está orientado a la adquisición de equipamiento para la red Carrier y Metro IP NGN de ENTEL S.A., su implementación e integración a los sistemas de Red y de Gestión. Los elementos a ser provistos deben cumplir las especificaciones técnicas descritas en éste documento.

Para efectos de la contratación se pide al proponente considerar todos los puntos descritos en el Anexo N° 1 - Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

- Lugar de Entrega

El oferente debe entregar todo el equipamiento y material contemplado en el presente pliego de especificaciones técnicas en almacenes de ENTEL S.A. en todas las regionales involucradas en el presente proyecto.

- Referente del proceso

El presente proceso debe ser coordinado con la Gerencia de Planificación y Ejecución de Proyectos.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

- Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación (TBC): Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día 26 de Mayo de 2014, hrs. 16:30 p.m., a los correos electrónicos worellana@entel.bo y ssmamani@entel.bo

- Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre los TBC dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará en:

| Fecha: | - 27 de mayo de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | - 16:30 p.m. |
| Dirección: | - ENTEL S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Subgerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | - La Paz, Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | - Simeón Mamani |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada y aprobada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de  Entel S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6to, Subgerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | 03 de junio de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 16:00 p.m. |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

- Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (un solo ejemplar)

- SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + 2 Copias Digitales).

- SOBRE “C” – OFERTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Propuesta Técnica y la Oferta Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes, los cuales estarán obligatoriamente foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PÚBLICA N° 050/2014 “HARDWARE CARRIER - METRO IP-NGN” RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELEFONO FAX – EMAIL ORIGINAL / COPIA

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 03 de junio de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 16:30 p.m. |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 9 del presente documento

- Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA.

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio.

    - Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación.

    - Fotocopia simple del Certificado de Registro del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente.

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad y/o pasaporte del Representante Legal, vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la gestión 2013.

    - Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta, emitida por el valor de $us. 66.000,00 (Sesenta y Seis Mil 00/100 Dólares Americanos) ó en Bolivianos al tipo de cambio vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB).

- La garantía debe tener las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuesta.

- La boleta debe ser emitida por una institución bancaria con calificación doble A, legalmente constituida en Bolivia y regulada por la ASFI.

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por  el Representante  Legal   y  personal  de  la  empresa  del  proponente. (Anexo   No. 2)

    - Periodo de validez de la propuesta (), equivalente a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Las empresas extranjeras deben presentar documentos vigentes equivalentes a los solicitados con una nota aclaratoria y traducidos al español (cuando corresponda), debidamente legalizados por la entidad correspondiente en su país para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 6.1.8 es obligatoria en todos los casos.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA” debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (Parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “OFERTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), las empresas deben incluir todos los impuestos de ley que correspondan.

Empresas extranjeras que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros, deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la OFERTA ECONÓMICA, da lugar a la desestimación de la propuesta.

En caso de ser necesario, Entel S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s)

- Boleta de Garantía por Cumplimiento de Contrato por el 10% del monto adjudicado. La boleta de garantía, deberá ser emitida con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. emitida por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Póliza de responsabilidad Civil por el valor del 2,5% del monto adjudicado.

- Póliza de seguro contra accidentes por el valor de 3,0% del monto adjudicado, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal bajo responsabilidad del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad

- Evaluación y Calificación de las Ofertas

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

La secuencia de apertura y condiciones de evaluación es la siguiente:

  - Sobre A - Documentos Administrativos: Este es el único sobre cuya apertura será  de carácter público y comprende el análisis de los siguientes aspectos:

    - Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o        “No Cumple”.

    - Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

Para el análisis de la documentación, los responsables tienen 2 días hábiles para aprobar la validez del Sobre “A”.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B.

  - Sobre B - Oferta Técnica y Condiciones de entrega: A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días hábiles para la evaluación correspondiente.

    - Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

El cumplimiento de los aspectos técnicos (considera la presencia de consultas y su aclaración), habilitará al proponente para la apertura del sobre C.

El informe de evaluación técnica será presentado a la Comisión de Calificación para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Oferta Económica: Habiéndose superado la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen 2 días hábiles para presentar sus resultados.

  - Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la oferta técnica (60%) y la oferta económica (40%).

- Para tal efecto los responsables de la elaboración del informe final tienen un (1) día hábil para presentar el resultado final.

Una vez concluida la evaluación, según el resultado final, ENTEL S.A. adjudicará al proponente con el mayor puntaje obtenido.

  - Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

  - Respuesta del Oferente:

El oferente adjudicado contará con 48 horas para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. Los tiempos de provisión e instalación se contabilizarán a partir de la suscripción del contrato.

El o los proponentes nacionales adjudicados  contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El o los proponentes extranjeros adjudicados  contarán con un plazo no mayor a quince (15) días hábiles para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente contrato, para lo cual el oferente debe remitir a Entel la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A. dichos documentos son parte de este TBC.

  - Documentos que debe Presentar el Proponente

La empresa adjudicada debe presentar la siguiente documentación para la elaboración del Documento de Compra:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantía requerida (detallada en el punto 7 Parte I).

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Matricula de Comercio.

- Fotocopia del Certificado de Registro de Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Garantías requeridas (detallada en el punto 7 Parte I).

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia legalizada, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base a los Términos de Referencia señalados en el presente TBC.

- Garantía requerida (detallada en el punto 7 Parte I).

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

Las empresas extranjeras que resulten adjudicadas deberán presentar la documentación legal para la elaboración del contrato, debidamente traducida al español y legalizada ante las autoridades competentes en su país y en Bolivia.

  - Forma de Pago

La forma de pago será realizada de la siguiente forma:

  - Contra entrega de los bienes y servicios, previa certificación de Aceptación Provisional y/o certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura.

  - Multas

El oferente adjudicado se responsabilizara por los daños económicos ocasionados a Entel S.A. por incumplimiento a los plazos de entrega establecidos, debidamente constatados entre partes.

Si existiesen atrasos o incumplimiento en los plazos de acuerdo a cronograma en la entrega de los bienes mencionado en la parte II punto 9 TIEMPO DE PROVISION Y TRANSPORTE, el Proveedor cancelará a ENTEL S.A. una multa por cada día calendario de retraso equivalente a 0.5 % (cero punto cinco por ciento) del monto total o parcial del monto adjudicado, hasta un 10% (diez por ciento) del valor total o parcial del monto adjudicado. Asimismo, ENTEL S.A. descontará la multa del pago en curso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 10 por ciento (10 (%) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del mismo.

IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE: En los casos comprendidos en esta cláusula, la Parte afectada deberá comunicar a la otra en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de sucedido el hecho(s) que alega. La información y/o documentación que permita corroborar el o los hechos, será presentada en el término de diez (10) días hábiles de ocurrido. De ser aceptada(s) por ENTEL S.A., la(s) causal(es) alegada(s), el plazo de ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motive la causal.

Dichos eventos deberán ser acreditados ineludiblemente mediante certificación emitida por autoridad competente.

# PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación. (MANDATORIO)

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

A continuación, el cuadro resumen con los requerimientos específicos:

| CUADRO RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| 1 | Router Carrier ASR-903 | Cada equipo con las siguientes características: - Doble tarjeta procesadora de 128 Gbps. - Doble fuente de energía DC. - 4 puertos 10GE (Ten GigabitEthernet) LR - 16 puertos GE SFP. | 23 |
| 2 | Metro Ethernet Switch 3400EG-12CS | Metro Ethernet Access Switches ME-3400EG-12CS-M: - 12 puertos ethernet de propósito dual: 10/100/1000 y SFP (Small Form-Factor Pluggable) y 4 puertos uplink SFP - Doble fuente de energía DC. | 155 |
| 3 | Metro Ethernet Switch 3400EG-12CS | Metro Ethernet Access Switches ME-3400EG-12CS-M: - 12 puertos ethernet de propósito dual: 10/100/1000 y SFP (Small Form-Factor Pluggable) y 4 puertos uplink SFP - Doble fuente de energía AC. | 11 |
| 4 | Tarjetas para Router Cisco 7606-S | Cada tarjeta debe contar con: - 4 puertos 10GE (Ten GigabitEthernet) - 4 módulos XFP 10GBASE-LR. - Licencia IP/MPLS. | 5 |

| ITEM 1. | REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
|  |  | MANDATORIO | Cumple / No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1.1. Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario. |  |  |  |  |
| 1.2. ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. |  |  |  |  |
| 1.3. El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español ó inglés. |  |  |  |  |
| 1.4. Cada respuesta del oferente debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente que NO CUMPLE con el requerimiento. |  |  |  |  |
| 1.5. Para todos los requerimientos, el oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente la calificación de NO CUMPLE con el requerimiento. |  |  |  |  |
| 1.6. La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones. |  |  |  |  |
| 1.7. Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente que la documentación técnica y su propuesta se entregue en 1 (un) ejemplar en forma impresa (un original) y en formato electrónico 2 copias (CD/DVD-ROM o Flash Memory) con archivos no protegidos contra lectura o impresión, este último si fuera el caso. |  |  |  |  |

- FORMA DE CALIFICACIÓN

La forma de calificación es Cien por Ciento (100%) al cumplimiento de todos los requerimientos MANDATORIOS.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES |  |  |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 3.1 | Router Carrier ASR-903 |  |  |  |  |  |
|  | ASR-903 | ASR 903 Series Router Chassis | 23 |  |  |  |
|  | A903-FAN | ASR 903 FAN Tray | 23 |  |  |  |
|  | RSP2A-128 | Route Switch Processor 128 Gbps | 46 |  |  |  |
|  | SASR903R1NPEK9311S | Cisco ASR 903 RSP1 IOS XE UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION | 23 |  |  |  |
|  | SLASR903-A | ASR 903 Metro Aggregation Services | 23 |  |  |  |
|  | 2x10G IM | 2 port 10GE XFP Interface Module | 26 |  |  |  |
|  | XFP10GLR-192SR-L | Low Power multirate XFP supporting 10GBASE-LR and OC-192 SR | 52 |  |  |  |
|  | 1x10G + 8x1GE SFP | 1 port 10GE + 8 port SFP Gigabit Ethernet Interface Module | 46 |  |  |  |
|  | XFP10GLR-192SR-L | Low Power multirate XFP supporting 10GBASE-LR and OC-192 SR | 46 |  |  |  |
|  | GLC-LH-SMD | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM | 184 |  |  |  |
|  | A900-PWR550-D | ASR 900 550W DC Power Supply | 46 |  |  |  |
|  | A900-CONS-KIT-U | ASR 900 USB Console Cabling Kit | 23 |  |  |  |
|  | A900-IMA-BLANK | ASR 900 Interface Module Type-A Blank Cover | 23 |  |  |  |
|  | A903-RCKMNT-19IN | ASR 903 EIA /JIS 19in Rack Mount Kit | 23 |  |  |  |
| 3.2 | Metro Ethernet Switch 3400EG-12CS – Fuentes de Energía DC |  |  |  |  |  |
|  | ME-3400EG-12CS-M | ME3400E 12Combo + 4 SFPs | 155 |  |  |  |
|  | S340XIK9T-12250SE | Cisco ME 340X SERIES IOS METRO IP ACCESS TAR | 155 |  |  |  |
|  | ME34X-PWR-DC | ME3400E DC power supply | 155 |  |  |  |
|  | ME34X-PWR-DC-R | ME3400E redundant DC power supply | 155 |  |  |  |
|  | GLC-LH-SMD | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | 1910 |  |  |  |
|  | GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX SFP | 10 |  |  |  |
|  | GLC-SX-MMD | GE SFP, LC connector SX transceiver | 40 |  |  |  |
|  | NETWORK-3-GR-A-RTM | Prime Network 3.x - Group A Right To Manage - Single | 155 |  |  |  |
|  | CON-SAS-NTWK3GRA | SW APP SUPP Prime Network 3.x - Group A Right to Mng - Single | 155 |  |  |  |
|  | PERFMGR-1-GR-A-RTM | Prime Performance Mgr.1.x - Group A Right To Manage | 155 |  |  |  |
|  | RCKMNT-ETSI-1RU | ETSI Rackmount for ME products | 155 |  |  |  |
|  | PATCHCORD | Patchcord de Fibra Óptica Duplex, Conectores , Longitud y Tipo (SM o MM) a Definir en Survey. | 220 |  |  |  |
| 3.3 | Metro Ethernet Switch 3400EG-12CS – Fuentes de Energía AC |  |  |  |  |  |
|  | ME-3400EG-12CS-M | ME3400E 12Combo + 4 SFPs | 11 |  |  |  |
|  | S340XIK9T-12250SE | Cisco ME 340X SERIES IOS METRO IP ACCESS TAR | 11 |  |  |  |
|  | ME34X-PWR-AC | ME3400E AC power supply | 11 |  |  |  |
|  | ME34X-PWR-AC-R | ME3400E redundant AC power supply | 11 |  |  |  |
|  | GLC-LH-SMD | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | 33 |  |  |  |
|  | NETWORK-3-GR-A-RTM | Prime Network 3.x - Group A Right To Manage - Single | 11 |  |  |  |
|  | CON-SAS-NTWK3GRA | SW APP SUPP Prime Network 3.x - Group A Right to Mng - Single | 11 |  |  |  |
|  | PERFMGR-1-GR-A-RTM | Prime Performance Mgr.1.x - Group A Right To Manage | 11 |  |  |  |
|  | RCKMNT-ETSI-1RU | ETSI Rackmount for ME products | 11 |  |  |  |
| 3.4 | Tarjetas para Router Cisco 7606-S |  |  |  |  |  |
|  | 76-ES+T-4TG | ES+ Low Queue 4 port 10GE - 3CX | 5 |  |  |  |
|  | XFP-10GLR-OC192SR | Multirate XFP module for 10GBASE-LR and OC192 SR-1 | 20 |  |  |  |
|  | 76-ES+ADVIP-LIC | ES+ Adv License, with MVPN, 6vPE, L3 IP/MPLS VPN | 5 |  |  |  |
| 3.5 | Todos los equipos deben ser nuevos de fábrica, la oferta de equipos y/o hardware reacondicionado (Refurbished) será objeto de rechazo. |  |  |  |  |  |
| 3.6 | El equipamiento Metro Ethernet deberá ser implementado en sitios asignados por ENTEL S.A. en todas las ciudades capitales del país. El equipamiento Carrier deberá ser implementado en las ciudades del eje troncal. |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Todos los equipos deben contar con las licencias para su integración a los sistemas de gestión centralizados de ENTEL S.A. Cisco Prime Network 3.9 y Cisco Prime Performance 4.1. |  |  |  |  |  |
| 3.8 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  |  |  |
|  | - La interconexión uplink de todos los equipos solicitados, deberá ser implementada mediante los patch cords de Fibra Óptica especificados en el inciso 3.2, sobre escalerillas con los conectores apropiados y longitudes exactas. Para este efecto se deberá considerar la provisión e instalación de todo el material adicional requerido según site survey, tubo corrugado, cable canal, etc. Las interconexiones podrán inlcuir ODFs o Nodos intermedios. - El oferente adjudicado deberá proveer los siguientes servicios de instalación de Cableado Estructurado incluyendo todos los materiales necesarios (Cable de Fibra Óptica, bandejas de Fibra Óptica, pigtails, acopladores, fusiones, elementos de sujeción, etc.), para lograr la interconexión del equipamiento Carrier: Punto A; Punto B; Distancia Aprox. (m); Tipo de FO; Hilos Fusionados. Veintitres (23) Cableados del siguiente tipo:. Rack; ODF; 20; SM G.652 D; 24. - Estos cableados serán distribuidos entre las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz según site survey. - En cada extremo de los cableados citados en el anterior cuadro, se deben proveer e implementar bandejas deslizables de Fibra Óptica de 1U de alto, 19" de ancho, 24 posiciones con terminaciones SC, profundidad de la caja: 17 cm, profundidad de caja + ordenadores: 25 cm. Se deben incluir todas las posiciones fusionadas descritas en el inciso anterior y accesorios de sujeción y peinado. - La provisión de materiales y servicios de instalación de los trabajos de Fibra Óptica debe regirse en base a las normas de cableado estructurado. - Los cableados de Fibra Óptica deben ser certificados en todos sus puntos antes de la ejecución de los ATP. El proveedor adjudicado deberá entregar a ENTEL las certificaciones de los cableados correspondientes. - Todos los Patch Cords de Fibra Óptica a ser provistos deben ser originales de fábrica y certificados. - Se debe considerar la provisión e implementación de todos los elementos de protección, sujeción, peinado y etiquetado que se requieran. - Se deben proveer e implementar once (11) Racks Gabinete cerrado con puertas laterales y puerta frontal de vidrio con llaves, de Color Negro con rieles verticales internas anteriores y posteriores deslizables, de Dimensiones: 19" internas estándar para montaje de equipos y 6 unidades de rack internas. Incluye tornillos y tuercas de rack para sujeción de los equipos y una bandeja de 19" por rack. La implementación incluye el montaje del rack en pared. Los racks serán distribuidos dentro las ciudades capitales según survey. - Se deben proveer e implementar Racks Gabinete abierto de cuatro postes, de Color Negro con rieles verticales internas anteriores y posteriores deslizables de Dimensiones: (220x 80 x 80 cm) (H x W x D) para montaje de equipos de 19" estándar con techo y base abiertas y 42 unidades de rack internas. Incluye tornillos y tuercas de rack para sujeción de los equipos. La implementación incluye el anclaje del rack. Los racks serán distribuidos en las ciudades del eje troncal según survey. |  |  |  |
| 3.9 | ENERGÍA |  |  |  |  |  |
|  | - Se debe incluir la provisión de materiales y servicios de instalación para el Energizado y protección de cada equipo de acuerdo al siguiente detalle: - (Equipos DC). Un Riel Din portadisyuntores con tapa metálica de protección en cada Rack, con todas las borneras necesarias e interconexiones internas para las diferentes derivaciones. Termomagnéticos en el riel din para fuentes A y B (marca ABB, Moeller, Merlin Gerin ó Siemens) debidamente dimensionados. Cableado y conectorizado de energía para fuentes A, B y tierra desde cada equipo hasta el riel. El cableado debe ser realizado con cables debidamente dimensionados, marca Pirelli, Induscabos ó Cablebol. - (Equipos AC). Una (1) regleta Nema horizontal de 10 tomas en cada Rack. - Provisión e instalación de barra de tierra en cada rack nuevo solicitado. - Provisión e instalación de cableado y conectorizado de cada equipo (chassis) a la barra de tierra del Rack con cable verde 1x10mm² Pirelli, Induscabos ó Cablebol. - Cableado desde el riel portadisyuntores o regletas Nema de cada rack hasta el tablero principal, dos corridas para fuentes A y B (caso DC), una corrida fuente A (caso AC), y una corrida para tierra, con cables debidamente dimensionados marca Pirelli, Induscabos ó Cablebol. Distancias aproximadas: 20m. - Tablero Principal, provisión e instalación de termomagnéticos para fuentes A y B debidamente dimensionados. (marca ABB, Moeller, Merlin Gerin ó Siemens) - Todos los cables deben ser enchaquetados. - Se deben proveer todos los cables, conectores y accesorios necesarios para energizar todo el equipamiento. |  |  |  |  |  |

- SERVICIOS DE INSTALACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 4.1 | El oferente debe proveer y garantizar la instalación de todo el equipamiento incluyendo todo el material requerido, según el siguiente detalle: - Montaje en los racks existentes. - Energizado de los equipos. - Configuraciones y servicios profesionales para la implementación de los equipos de acuerdo a las topologías Metro y Carrier Ethernet de ENTEL S.A. - El oferente debe proveer y garantizar la integración del equipamiento a la plataforma de red y sistemas de gestión de ENTEL AAA, Cisco Prime Network y Cisco Prime Performance, proveendo todos los templates de configuración necesarios, carga de sistema operativo, comisionamiento y puesta en producción. - Provisión e instalación de todos los elementos de protección, sujeción, peinado y etiquetado que se requieran. - Provisión de todo el material que el oferente considere necesario para la puesta en funcionamiento comercial de los equipos provistos. |  |  |  |

- PROTOCOLO DE PRUEBAS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLO DE PRUEBAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 5.1 | El oferente adjudicado debe elaborar un protocolo de pruebas de aceptación (ATP) para probar las características y funcionalidades del equipamiento a ser provisto en el presente requerimiento, mismo que deberá ser entregado a ENTEL S.A. para su revisión y aprobación. El oferente adjudicado debe programar la ejecución del ATP junto a personal de ENTEL una vez que los equipos sean instalados. |  |  |  |
| 5.2 | Al inicio del ATP la siguiente documentación debe ser entregada por el oferente adjudicado: - Diagramas eléctricos. - Protocolo de aceptación revisado y aprobado por ENTEL S.A. |  |  |  |

- DOCUMENTACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 6.1 | Antes de la puesta en producción de todo el equipamiento, el oferente adjudicado debe entregar a ENTEL S.A. los documentos de diseño de Bajo y Alto Nivel, los cuales deberán ser validados por ENTEL S.A. |  |  |  |
| 6.2 | Una vez concluido el proyecto, el oferente adjudicado debe entregar a ENTEL S.A. la siguiente documentación: - Tres (3) Copias legalizadas de la Póliza de Importación - Tres (3) Copias simples de los Packing List. - Tres (3) Copias de la factura entregada a ENTEL S.A. (con el detalle de los bienes entregados). |  |  |  |
| 6.3 | El oferente debe adjuntar a su propuesta técnica el detalle no valorizado de los equipos y licencias a ser provistos. |  |  |  |
| 6.4 | Una vez concluido el proyecto, el oferente adjudicado debe entregar a ENTEL S.A. toda la documentación del proyecto en formato electrónico e incluir Dos (2) copias impresas, que mínimamente debe incluir: - Documento As-Built. - Documentación con las configuraciones finales de los equipos y documentos de diseño. - Documentos ATP debidamente ejecutado y firmado por los encargados de ENTEL S.A. y el oferente adjudicado. - Inventario de los equipos detallando descripción, ubicación y número de serie. |  |  |  |

- CAPACITACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 7.1 | El oferente adjudicado debe proveer cursos locales de capacitación (teórico-práctico) considerando contenido desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, con personal certificado o acreditado para este efecto, referente a la Configuración, Operación/Mantenimiento (orientados a los servicios Carrier-Ethernet), Gestión/Administración, Carga de Sistemas Operativos y archivos de configuración, Seguridad y Throubleshooting de la Plataforma del equipamiento ASR903. - Para 10 personas en la ciudad de La Paz, 10 en Cochabamba y 10 en la ciudad de Santa Cruz. La cantidad de participantes podrá incrementarse a requerimiento de ENTEL. - La oferta debe adjuntar temario y periodo de duración de al menos cuatro (4) días (o 32 horas). A la conclusión de la capacitación, los participantes deben estar en condiciones para ejecutar procedimientos de Operación/Mantenimiento, Gestión/Administración, seguridad y Throubleshooting sobre el equipamiento ASR903 |  |  |  |
| 7.2 | El oferente adjudicado deberá proveer el curso de capacitación teórico-práctico oficial del fabricante Advanced Services - Deploying and Maintaining Carrier Ethernet Services v1 (DMCES), en Bolivia, con el siguiente contenido mínimo: Teoría: ● Overview of Carrier Ethernet Services and the Cisco Carrier Ethernet System ● Building a Network Core ● Building an Access Network ● Point-to-Point Ethernet virtual connection (EVC): E-Line Service ● Multipoint-to-Multipoint EVC: E-LAN Service ● Scaling and Extending Ethernet Services ● Increasing the Availability of Ethernet Services ● Securing a Carrier Ethernet Network ● Deploying QoS in a Carrier Ethernet Network ● Managing Services in a Carrier Ethernet Network Práctica con laboratorios: ● Build an MPLS core. ● Build an access network: building a hub-and-spoke access network, building an Ethernet-to-the-X (ETTX) access ring. ● Configure e-line services: complete an ETTX access ring, configure Ethernet Private Line (EPL) service using flexible “Q” tags (QinQ), configure Ethernet Virtual Private Line (EVPL) service using flexible QinQ, configure EVPL service untagged to double tagged. ● Configure E-LAN services: configure TLS using VPLS, configure EVCS using VPLS, configure EVCS using H-VPLS. ● Scale and extend Carrier Ethernet services: configure VPLS autodiscovery using BGP, configure H-VPLS with VPLS autodiscovery, configure intra-autonomous system pseudowire switching ● Increase Carrier Ethernet service availability: configure pseudowire redundancy to redundant CPEs, configure a routed pseudowire. ● Implement security. ● Implement QoS. ● Implement Ethernet OAM. Consideraciones: - Para 12 personas en la ciudad de La Paz en idioma español. - El curso debe ser impartido mediante un Cisco Learning Partner especializado Worldwide con operaciones en Latinoamérica, e instructor de Cisco acreditado para brindar el curso. - Adjuntar temario y periodo de duración de al menos cinco (5) días (o 40 horas). - Se deberá entregar a cada participante el material oficial (Student Kit) así como la certificación oficial del curso. - Las practicas se realizarán con laboratorios remotos de Cisco Advanced Services. |  |  |  |
| 7.3 | El material didáctico debe ser provisto por el oferente adjudicado. La capacitación debe ser sin costo alguno para ENTEL y no debe figurar en la propuesta económica del oferente como un ítem valorizado. |  |  |  |
| 7.4 | Los cursos deben de llevarse a cabo antes de la puesta en servicio comercial del equipamiento solicitado. |  |  |  |
| 7.5 | Los gastos asociados a los cursos de capacitación como, auditorio y refrigerio serán asumidos por el oferente. |  |  |  |

- SOPORTE TÉCNICO

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOPORTE TÉCNICO |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 8.1 | El oferente debe proveer Soporte de Emergencia 24 horas 7 días a la semana, durante el periodo de garantía para todo el hardware adquirido, para restaurar el funcionamiento normal del sistema y el Servicio Comercial de acuerdo a los tiempos establecidos explicados más adelante. |  |  |  |
| 8.2 | El proveedor devolverá la llamada al Cliente con la información de las acciones inmediatas a ejecutarse, dentro de un máximo de 15 minutos calculados desde el momento en que ENTEL S.A., hizo la llamada al proveedor. |  |  |  |
| 8.3 | Una vez ocurrida la emergencia, la solución será proporcionada a ENTEL S.A., dentro de las 2 horas posteriores a su notificación en horario normal de trabajo y 3 horas cuando ocurra fuera del horario normal. El Tiempo de Respuesta es calculado desde la primera llamada de notificación al oferente. |  |  |  |
| 8.4 | Una vez que el sistema retorne a operar normalmente, el Soporte Local del proveedor emitirá un informe detallado sobre el origen del problema y su solución. |  |  |  |
| 8.5 | Si el problema es de tal naturaleza que no puede ser remediado por personal de ENTEL S.A., ni remotamente por el oferente, entonces este último proporcionará Soporte en Sitio, con conexión remota del soporte de segunda línea. |  |  |  |

- GARANTÍA

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 9.1 | La propuesta debe incluir un periodo de garantía de un (1) año para los equipos ofertados. Esta garantía correrá a partir de la emisión del control de calidad de cada uno de los equipos. |  |  |  |
| 9.2 | El oferente durante el periodo de instalación correrá con gastos que impliquen la reposición de las partes que resultaran dañadas en este periodo o tuvieran daño de fábrica o de transporte, para todos los equipos, unidades, módulos, accesorios y partes instaladas, garantizando su perfecto funcionamiento. En caso de fallas (durante el periodo de garantía) de cualquier parte de los equipos o componentes, el proveedor debe solucionar los mismos en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, a partir de la comunicación oficial. |  |  |  |
| 9.3 | La reposición de módulos durante el periodo de garantía no significara costo alguno para ENTEL S.A. Esta reposición debe realizarse con equipamiento nuevo. |  |  |  |
| 9.4 | El oferente debe entregar documentado a ENTEL S.A. los teléfonos y nombres de los especialistas que atenderán a ENTEL S.A. y la forma en que serán escalados los requerimientos de garantía técnica. |  |  |  |
| 9.5 | Todo lo requerido en cuanto a garantía y servicios profesionales, no tendrá costo para ENTEL S.A. |  |  |  |

- TIEMPO DE PROVISIÓN Y TRANSPORTE

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE PROVISIÓN Y TRANSPORTE |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 10.1 | El oferente deberá entregar todo el equipamiento en modalidad DDP, en almacenes de ENTEL S.A. en todas las regionales involucradas en el presente proceso, en un tiempo menor o igual a ochenta (80) días calendario contabiliazdos a partir de la firma de contrato. |  |  |  |
| 10.2 | El tiempo de implementación y puesta en servicio comercial de los equipos ofertados debe ser menor o igual a treinta (30) días calendario, a partir de la entrega del equipamiento en almacenes en La Paz. |  |  |  |
| 10.3 | Si durante el proceso de recepción, algún Ítem estuviese en mal estado o falto de accesorios para su instalación, el proveedor deberá reponer el mismo de inmediato en cumplimiento a lo especificado en el presente documento y sin costo alguno para ENTEL S.A. |  |  |  |
| 10.4 | El oferente debe presentar un cronograma de actividades, que incluya descripción detallada de las acciones y tiempos de duración, el mismo debe incluir al menos las siguientes actividades: Site Survey, Provisión de materiales y/o accesorios, inicio de adecuaciones, provisión de equipamiento, transporte de equipos a sitios de implementación, pruebas de aceptación y entrega de documentación técnica. |  |  |  |

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del documento de compra

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones  Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del  presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede  proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente TBC, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación de los TBC: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar los TBC durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación de los TBC pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en los TBC. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”,  y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en los TBC, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Participa del acto de apertura de ofertas técnicas y económicas (Sobres “B” y “C”) solo la Comisión de Calificación de Entel S.A. No se procede a la apertura de los sobres “B” y/o “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación de los sobres “A” y/o “B” respectivamente, ésta decisión será comunicada por escrito, adjuntando además el o los sobres que no hayan sido abiertos.

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos. Todo error considerado subsanable, será consignado en el informe de calificación.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder  del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos u omisión, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

Todo error considerado no subsanable, será consignado en el Informe de Calificación.

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en los Términos Básicos de Contratación.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en los TBC; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en los TBC.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Desistimiento y Nueva Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, Entel S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | 50/2014 |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	…………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			…………………………………………………………………………………………….

Domicilio: 		…………………………………………………………………………………………….

Firma:			 …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo:	……………………………………………………………………………………………

C.I.: 			……………………………………………………………………………………………

Domicilio: 		……………………………………………………………………………………………

Lugar,  fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 3 | DOCUMENTO DE COMPRA |
| --- | --- |

MODELO DE CONTRATO ESTÁNDAR

(Sujeto a modificaciones a requerimiento de Entel S.A.)

Conste por el presente Contrato de adquisición de bienes y contratación de servicios, que celebran por una parte ________________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en la ciudad de _________________ (Distrito, Provincia y Departamento), representado legalmente por _________________ (Representante Legal de Entel S.A.), en calidad de ________ (señalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad Nº __________ (señalar el Número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará ENTEL S.A.; y, por otra parte, ______________ (registrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, de  acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA.- (ANTECEDENTES)

ENTEL S.A., mediante________ (señalar la forma de contratación), en proceso realizado bajo las normas internas para la Adquisición de Bienes, convocó en fecha ______________ (señalar la fecha) a personas naturales y jurídicas con capacidad de celebrar actos jurídicos, a presentar propuestas para la adquisición de __________________ (señalar el objeto de la contratación) en base a lo solicitado en los Términos Básicos de Contratación (TBC).

Concluido el proceso de evaluación de propuesta en base al Informe de Evaluación y Recomendación de(l)(la) _______ (señalar según corresponda al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación), resolvió adjudicar la Adquisición de Bienes/Contratación de Servicio a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el TBC.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (OBJETO)

El objeto y causa del presente contrato es la adquisición/contratación de _____________ (describir de forma detallada los BIENES a ser provistos), que en adelante se denominarán los BIENES/SERVICIOS, provistos por el PROVEEDOR de conformidad con los Términos Básicos de Contratación-TBC, Propuesta Adjudicada, Anexos con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA.- (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete y obliga a efectuar la provisión de los BIENES/SERVICIOS, objeto del presente contrato de acuerdo a los Especificaciones Técnicas, características, cantidades, plazo de entrega y lugar  señalado en los Términos Básicos de Contratación, condiciones generales de su propuesta que forma parte del presente documento, así como a los términos y condiciones de este contrato entre otros, los siguientes:

- Entregar los BIENES/SERVICIOS, objeto del presente CONTRATO, en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino convenido con las características técnicas ofertadas y aceptadas.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de accidentes, atentados, etc.

- Presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son nuevos y de primer uso.

- Mantener vigentes las garantías presentadas.

- Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

- (Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación)

CLÁUSULA CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)

Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- Términos Básicos de Contratación (TBC).

- Propuesta Adjudicada.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantías, cuando corresponda.

- Acuerdo de Intenciones ( cuando corresponda)

- Acuerdo de Confidencialidad (cuando corresponda)

- Otros Documentos específicos de acuerdo al tipo de contratación. (detallar, cuando corresponda, los documentos específicos necesarios para el contrato).

CLÁUSULA QUINTA.- (VIGENCIA)

La vigencia del presente contrato, se extenderá desde el día siguiente hábil de su suscripción hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él.

CLÁUSULA  SEXTA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía o Retención por pagos parciales)

A la suscripción del contrato, el PROVEEDOR, garantiza el fiel cumplimiento del presente Contrato en todas sus partes con ______________ (Señalar el tipo de garantía presentada) a la orden de _____________ (señalar el nombre o razón social de ENTEL S.A.), por el XX por ciento (X%) del monto del contrato que corresponde a __________ (señalar el monto en forma numeral y literal), con vigencia a partir de la suscripción del contrato, hasta la recepción definitiva de los BIENES/SERVICIOS.

En caso de que el PROVEEDOR, incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe de dicha garantía, será pagado en favor de ENTEL S.A., sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

CLÁUSULA  SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El PROVEEDOR acepta expresamente, que ENTEL S.A. retendrá el XX por ciento (X%) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas una vez que sea aprobado el Informe Final.

CLÁUSULA OCTAVA.- (ANTICIPO)

(Incluir la siguiente Cláusula en caso de convenirse Anticipo)

ENTEL S.A., otorgara un anticipo a la empresa …………………   suma que no deberá exceder el XX por ciento (X%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  100% del monto entregado, la que podrá ser definida de acuerdo al tipo de Garantías establecidas en el Manual de Políticas de la Empresa. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número de certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) XXXX, hasta cubrir el monto total del  anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por ENTEL S.A. en caso de que el  PROVEEDOR no haya iniciado la provisión de los BIENES/SERVICIOS dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numeral, el plazo previsto al efecto) días establecidos al efecto.

CLÁUSULA NOVENA.- (GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)

(Incluir la siguiente Cláusula en caso de requerirse esta garantía, la redacción puede ser modificada cuando solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, se efectúe una retención del monto equivalente a la garantía solicitada)

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía requerida en el Documento Base de Contratación), a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de ENTEL S.A.), por el ________ (registra el monto de la garantía, que no exceda el XXX por ciento (XX%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (ENTEL S.A. deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral).

El importe de esta garantía podrá ser ejecutado por ENTEL S.A. en caso de que los bienes adquiridos presenten fallas en su funcionamiento y/o el proveedor no hubiese efectuado el mantenimiento solicitado, dentro del plazo de vigencia del CONTRATO.

Si dentro del plazo previsto por ENTEL S.A. los BIENES/SERVICIOS objeto del presente contrato, no presentasen fallas en su funcionamiento y tuvieron el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta una vez concluida la vigencia del CONTRATO.

CLÁUSULA DECIMA.- (PLAZO Y FORMA DE ENTREGA)

(Esta cláusula será elaborada por ENTEL S.A. conforme al plazo y forma de adjudicación establecida en el TBC (por el Total, por Ítems o por Lotes).

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El PROVEEDOR realizará la entrega de los BIENES/SERVICIOS en _____________ (señalar lugar o lugares donde se entregará los BIENES) a ______________ (señalar si es al Responsable de Recepción o a la Comisión de Recepción).

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los BIENES asciende a la suma de ___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en Bolivianos ó su equivalente en Dólares Americanos al tipo de cambio definido por el bolsín del Banco Central de Bolivia).

ENTEL S.A. procederá al pago del monto pactado ___________ (señalar una de las siguientes alternativas para el pago):

Opción 1.- Pago total contra entrega.

Opción 2.- Pagos contra entregas parciales, según cronograma de entregas aprobado por las partes)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (FACTURACIÓN)

Para que se efectúe el pago, el PROVEEDOR deberá emitir la factura oficial por el monto del pago a favor de ENTEL S.A., caso contrario ENTEL S.A. deberá retener los montos de las obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (PREVISIÓN)

El Contrato sólo podrá alterarse mediante un Contrato Modificatorio, mismo que no deberá exceder el XX por ciento (X%) del monto del contrato principal.

Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓN)

El PROVEEDOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- (MULTAS)

El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en la Cláusula Décima del presente Contrato, caso contrario será multado con el __________  % (ENTEL S.A. establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del X% del monto del contrato) por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el XX por ciento (X%) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Vigésima.

Cuando la contratación se efectúe por ítems, lotes o paquetes, las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al ítem, lote o paquete que hubiese sufrido retraso en su entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS)

El PROVEEDOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión del bien, se exonera de estas obligaciones a ENTEL S.A.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD)

El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a ENTEL S.A..

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (EXTINCIÓN DEL CONTRATO)

Se dará por terminado el vínculo contractual por una de las siguientes modalidades:

- Por Cumplimiento de Contrato:

Tanto ENTEL S.A.como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas y cada una de las clausulas contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito.

- Por Resolución del contrato:

  - A requerimiento de ENTEL S.A., por causales atribuibles al PROVEEDOR:

- Por incumplimiento en la entrega de los BIENES/SERVICIOS en el plazo establecido.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por suspensión de la entrega sin justificación.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el XX por ciento (X%) del monto total del contrato (decisión optativa), o el XX por ciento (X%), de forma obligatoria.

  - A requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles ENTEL S.A.:

- Si apartándose de los términos del Contrato, ENTEL S.A. pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de adquisición.

- Si apartándose de los términos del Contrato, ENTEL S.A. pretende efectuar modificaciones a las Especificaciones Técnicas

- Por incumplimiento injustificado en los pagos contra entregas parciales, por más de XX (XX) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de los BIENES/SERVICIOS.

- Por instrucciones injustificadas emanadas por ENTEL S.A. para la suspensión de la adquisición por más de XX (XX) días calendario.

  - Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a ENTEL S.A. o al  PROVEEDOR:

Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la entrega del bien o vayan contra los intereses del Estado, se resolverá el Contrato total o parcialmente.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento en la provisión de los BIENES/SERVICIOS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Términos Básicos de Contratación, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Ordinaria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONSENTIMIENTO)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _________ (registrar el nombre del Representante Legal de Entel S.A.), en representación legal de ENTEL S.A., y el/la _____________ (registrar el nombre del representante legal del PROVEEDOR o persona natural adjudicada, habilitado para la suscripción del Contrato) en representación del PROVEEDOR.

________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

__________________________                         ________________________________

(Registrar el nombre del                                   (Registrar el nombre del proveedor)

Representante Legal Entel S.A.)

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.