EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACIÓN PUBLICA N° 123/2014 “PROVISIÓN DE RADIO BASES Y EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL”

Pliego de Condiciones

Contenido

PARTE I	2

PARTE II	10

PARTE III	22

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) en cumplimiento a normas internas en vigencia, efectúa la presente Licitación Pública en el marco de la ejecución del Proyecto “Telecentros Satelitales Integrales II – TSI 2”, conforme a lo especificado en el presente documento.

El Proyecto Telecentros Satelitales Integrales requiere la adquisición de radio bases y equipos de telefonía móvil de acuerdo a lo detallado en el presente documento.

- Objeto de la Contratación

El objeto de la presente Licitación Pública es la contratación de una empresa para la provisión, instalación, comisionamiento y puesta en operación comercial de radio bases y equipos centrales (CORE), bajo la modalidad “llave en mano”, que permitan cubrir los objetivos del proyecto “Telecentros Satelitales Integrales II – TSI 2”, de acuerdo a los requerimientos planteados en el presente documento.

Para efectos de la contratación se pide al proponente considerar todos los puntos descritos en la PARTE II - Información Técnica de la Contratación y en el Anexo N° I - Condiciones Generales del Proceso de Contratación de la PARTE III de este documento.

- Lugar de la entrega

La instalación de las readio bases se realizará en los sitios designados por parte de Entel S.A. a nivel nacional, previa coordinación entre partes.

Los equipos centrales se desplegarán en el Telpuerto Santivañez, ubicado en la localidad de Santivañez, Municipio Santivañez, Provincia Capinota, del departamento de Cochabamba.

- Referente del proceso

El presente proceso debe ser coordinado con la Subgerencia de Adquisiciones hasta antes de la firma de contrato, de forma posterior deberá ser coordinado con la Subgerencia de Desarrollo Rural.

- Proponentes elegibles

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los proveedores de Entel S.A. que tengan:

  - Cuentas por pagar a Entel S.A.

  - Observaciones en la calidad de sus productos o servicios.

  - Procesos administrativos y/o judiciales con Entel S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido del Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencias.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta un (1) año antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores que hayan sido sancionados con cuatro (4) o más penalidades en un (1) año continuo, no podrán participar durante seis (6) meses después de la última penalidad.

- Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o desistido de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.

- Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los proveedores que tengan problemas de conocimiento público.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

- Consultas escritas sobre el Pliego de Condiciones: Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día 27 de noviembre de 2014, hrs. 17:00 a los correos electrónicos worellana@entel.bo con copia a arespinoza@entel.bo o a la dirección: Calle Federico Zuazo, Edificio Tower de ENTEL N° 1771 Piso 6, Subgerencia de Adquisiciones.

- Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre el Pliego de Condiciones dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará en:

| Fecha: | ### Noviembre 28 de 2014. |
| --- | --- |
| Hora: | ### 10:00 |
| Dirección: | ### ENTEL S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 (Subgerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | ### La Paz-Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | ### Wilson Orellana |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el Acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaboradas y publicadas las respuestas de aclaración, formarán parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de ENTEL S.A. Calle Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Subgerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | Diciembre 08 de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 9:30 |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).

SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Parte Técnica y la Parte Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes debidamente marcados como "ORIGINAL" y "COPIA DIGITAL" los cuales estarán foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACION PÚBLICA N° 123/2014 “ADQUISICIÓN DE RADIO BASES Y EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL” RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELEFONO FAX – EMAIL

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | Diciembre 08 de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 10:00 |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 8 del presente documento

### 7.1. Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Fotocopia simple de la Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente.

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión fiscal.

    - Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia. Con una validez de 180 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuesta. Debe ser presentada en Dólares Americanos o su equivalente en Bolivianos al tipo de cambio oficial a la fecha de presentación de propuestas por el siguiente valor: Trescientos cincuenta y ocho mil  00/100 Dólares Americanos ($us. 358.000,00)

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por el Representante Legal y personal de la empresa del proponente. (Anexo No. 2).

    - Periodo de validez de la propuesta(), equivalente a 90 (noventa). días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

### Las empresas extranjeras deben presentar documentos vigentes equivalentes a los solicitados con una nota aclaratoria y traducidos al español, debidamente legalizados por la entidad correspondiente en su país para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 7.1.8 es obligatoria en todos los casos y emitidas por entidades financieras legalmente establecidas en el país y reconocidas por la entidad reguladora.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA Y CONDICIONES DE ENTREGA”. debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe INCLUIR LOS IMPUESTOS DE LEY.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de la cotización de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la propuesta.

En caso de ser necesario, Entel S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

Empresas extranjeras y/o nacionales que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s)

- Garantía (Boleta Bancaria) por Cumplimiento de Contrato por el 10% del monto adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A.

- Fotocopia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil anual vigente.

- Fotocopia de la Póliza de seguro contra accidentes anual vigente, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal bajo responsabilidad del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

- El proponente adjudicado ya sea nacional o extranjero que participe en este proceso de contratación y ofrezcan en calidad de garantía la póliza de seguro de caución están obligados a contratar esta garantía con entidades aseguradoras que tengan domicilio constituido en Bolivia, con calificación doble A y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Asimismo en el caso de que ofrezcan la boleta de garantía, esta deberá ser emitida por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Apertura de sobres

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A, B y C, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas (sesión reservada)

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

10.1 Sobre A - Documentos Administrativos: En el mismo acto el asesor legal procede a la revisión de los documentos administrativos de todos los oferentes y realiza la habilitación (considerando errores subsanables) o inhabilitación de los oferentes que tengan errores no subsanables (ver Anexo 1 – Condiciones Generales del Proceso).

### 10.1.1 Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o “No Cumple”.

### 10.1.2 Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B.

### 10.2 	Sobre B - Propuesta Técnica: A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días hábiles para la evaluación correspondiente.

    - Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión Calificadora para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Propuesta Económica: Paralela a la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen 2 días hábiles para presentar sus resultados.

  - Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la propuesta técnica y la propuesta económica.

  - Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El o los proponentes adjudicados Extranjeras contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, en los siguientes diez (10) días hábiles adicionales deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación con las características solicitadas será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el Contratista debe remitir a Entel S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A. dichos documentos son parte de este Pliego de Condiciones.

  - Documentos que debe Presentar el Proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(S) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Documento de Compra:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantía requerida (según corresponda).

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Matricula de Comercio.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato, la empresa adjudicada deberá presentar una boleta o póliza de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base a los Términos de Referencia señalados en el presente Pliego de Condiciones.

    - Garantía requerida (según corresponda).

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

Las empresas extranjeras que resulten adjudicadas deberán presentar la documentación legal para la elaboración del contrato, debidamente traducida al español y legalizada ante las autoridades competentes en su país y en Bolivia.

  - Forma de Pago

- 80% del valor total de los equipos a la entrega de los bienes, previa Certificación de Aceptación Provisional y/o certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal, el restante 20% a la conclusión de los servicios.

- Servicios, pagos parciales previa Certificación de Aceptación Provisional y/o certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal.

NOTA: Para este proceso de contratación no aplica pagos adelantados por concepto de anticipos.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan en el presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente convocatoria.

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE se basarán en las tablas de calificación que se presentan en este documento.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

CUADRO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS

| Descripción | Cantidad |
| --- | --- |
| Provisión e instalación de Radio bases G/U | 551 |
| Solución CORE Móvil (Core PS, Core CS, BSC, RNC) | 1 |

Aplíquese las siguientes condiciones que son de carácter obligatorio (mandatorio)

| ITEM 1. | REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |
| --- | --- |
| CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |  |
| - Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario que responda al requerimiento. Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En los casos donde se requieran las referencias técnicas y el proveedor no presente esta referencia se asumirá la calificación de no cumple. |  |
| - ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. |  |
| - El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español o inglés. |  |
| - La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones. |  |
| - Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la documentación técnica y su propuesta se entregue en un (1) ejemplar (original) y una copia en formato electrónico (CD-ROM, DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos contra lectura o impresión, este último si fuera el caso. |  |

- FORMA DE CALIFICACIÓN

Los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como MANDATORIO CALIFICABLE adicionalmente a la condición anterior de MANDATORIO, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Mandatorios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento.

A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. sin necesidad de hardware, software, licencias y/o desarrollos adicionales y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

- La fórmula para los puntos MANDATORIOS CALIFICABLES, en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:

Dónde:

C_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- La fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:

Dónde:

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - TERMINOS GENERALES

| ITEM 1. | REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
|  |  | MANDATORIO | Cumple / No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| - Todo el diseño de la solución técnica e interfaces de señalización hacia la red existente y futuras, deberán cumplir en su totalidad con recomendaciones internacionales de organismos del sector, tales como UIT, ETSI, IETF, 3GPP y otras. |  |  |  |  |
| - El oferente deberá proporcionar todos los servicios y documentos de ingeniería, documentos de parametrización de las funcionalidades, inventario HW y/o SW, logística, instalación, integración y carga de datos, pruebas, mediciones y otros requeridos para verificar el cumplimiento de normas, estándares, servicios y software features integrantes de la oferta del proveedor. Asimismo, el oferente deberá proporcionar en medio digital e impreso, todo el detalle de carga de datos de los nodos provistos con una breve descripción de lo que significan los datos incorporados. |  |  |  |  |
| - La solución considerada en el proyecto deberá ser totalmente compatible e integrable con todos los equipos y sistemas actualmente instalados en la Red de ENTEL S.A. a los que se interconectará (Billing, Provisioning, Gestión, Estadística, Operación & Mantenimiento y otros). En caso de requerirse cambios de software o hardware en los equipos y sistemas actualmente instalados en la Red de ENTEL S.A. los mismos deberán estar contenidos en la propuesta del oferente y para todos los nodos. También se deberán incluir todos los accesorios y equipamiento que se requieran para dichas interconexiones. Todos los servicios y productos actualmente ofrecidos comercialmente deben ser soportados transparentemente para los usuarios de ENTEL S.A. |  |  |  |  |
| - Se deberá proporcionar una solución completa e integral de sistema gestión, de forma centralizada a TODOS los elementos de red que conformen su oferta para la presente licitación. El Centro de Gestión deberá contar con todas las licencias necesarias y suficientes para que cumpla su función y objetivos en todo el sistema a ser provisto. Adicionalmente, deberá posibilitar y garantizar la escalabilidad de este gestor a uno de mayor nivel (TMN Telecommunications Management Network) y poder conectarse a un Gestor de Gestores. |  |  |  |  |
| - Para la puesta en servicio de los nodos y equipos considerados en el proyecto deberán contar con una herramienta estadística que permita evaluar la evolución de KPI (Key Performance Indicators) tales como: tráfico cursado, congestión por cada ruta troncal, eventos de señalización, carga de procesador, registro de intentos y tomas de llamadas, así como otras medidas estadísticas que el oferente sugiera para evaluar y garantizar el normal funcionamiento del sistema. |  |  |  |  |
| - Los nodos y equipos considerados en el proyecto deberán contar con un sistema de generación de datos estadísticos que permitan presentar a la ATT reportes estadísticos de acuerdo a la Resolución Administrativa Regulatoria R.A.R. 202/2013. |  |  |  |  |
| - Los nodos y equipos considerados en el proyecto, deberán soportar todos los terminales de abonado disponibles en el mercado para nuestra región, así como los servicios que tienen incorporados. |  |  |  |  |
| - Los nodos y equipos considerados en el proyecto deberán tener la posibilidad de realizar backups a servidores externos, discos óptico, DVD o dispositivos de almacenamiento USB. |  |  |  |  |
| - El oferente deberá proveer un stock de repuestos para 3 años de acuerdo al documento MTBF (Mean Time Between Failure) previamente aprobado por ENTEL S.A., además de garantizar la provisión de repuestos para un periodo mínimo de 10 (diez) años a partir de la puesta en servicio comercial de los equipos a ser provistos. |  |  |  |  |
| - El periodo de garantía de los equipos ofertados no deberá ser menor a 2 (dos) años. Esta garantía comenzará a partir de la firma del Certificado de Aceptación Provisional (PAC). |  |  |  |  |
| - El oferente, durante el periodo de garantía, deberá constreñirse al nivel de soporte técnico de ENTEL S.A. |  |  |  |  |
| - Se requiere de una oferta AUTOSUFICIENTE; en este sentido, si la puesta en servicio comercial, requiriese de elementos no contemplados en el Hardware Software y servicios de la oferta, su suministro será responsabilidad del oferente sin costo alguno para ENTEL S.A. |  |  |  |  |
| - La oferta deberá incluir distribuidores principales como IDF/DDF/ODF y todos sus accesorios necesarios (cables, conectores, cruzadas y otros) con un 10% adicional para futuras ampliaciones. Además, debe incluir todos los elementos necesarios para la canalización de los cables del sistema incluyendo los ductos y sus accesorios de instalación. En caso de que los nodos requieran para su óptimo funcionamiento de elementos adicionales tales como escalerillas u otros, estos deben ser necesariamente considerados en la misma. |  |  |  |  |
| - Los nodos y equipos considerados en el proyecto deberán conectarse a la red existente garantizando alta disponibilidad con enlaces redundantes y mediante la provisión de concentradores IP (Switches L2 y L3) para optimizar recursos en transmisión. |  |  |  |  |
| - Todo el material necesario para la instalación, implementación e interconexión del equipamiento ofertado, deberá ser provisto en su integridad por el proveedor, para asegurar este objetivo se realizarán prospecciones conjuntamente con personal de ENTEL S.A. |  |  |  |  |
| - El oferente deberá proporcionar con anticipación los protocolos de pruebas detallados para verificar todas las funcionalidades, atributos y características del hardware y software ofrecidos, los mismos que podrán ser aprobados o rechazados por ENTEL S.A. |  |  |  |  |
| - El oferente deberá realizar conjuntamente con personal de ENTEL S.A. todas las pruebas de verificación del correcto funcionamiento de los equipos y funcionalidades a ser provistos, además deberá contar con sus propias herramientas y equipos de medición necesarios. |  |  |  |  |
| - El oferente debe detallar las capacidades ofertadas y capacidades máximas a nivel de Hardware y Software de los elementos de su solución. |  |  |  |  |
| - El oferente en su propuesta deberá proponer la implementación de la última versión de software y hardware liberada en el mercado de acuerdo a documento road map. |  |  |  |  |
| - La propuesta debe incluir tanto en hardware, software y licencias todas las funcionalidades con las que cuenta actualmente la red de Entel para el servicio Móvil de VOZ, DATOS, COBRO ONLINE y OFLINE, PROVISIONING, CONTROL DE POLITICAS – DPI, CALIDAD DE SERVICIO en GSM/UMTS-HSPA+. |  |  |  |  |
| - El Oferente debe tener y demostrar experiencia en redes móviles de al menos 600 radiobases, comprobada con al menos 3 casos en redes existentes con certificados de homologacion. |  |  |  |  |
| - El oferente deberá tener la capacidad de realizar un despliegue inmediato de acuerdo a la envergadura del proyecto con personal, soporte, oficinas y recursos que trabaje localmente, comprometidos a cumplir los requerimientos y plazos óptimamente. |  |  |  |  |
| - Gestión centralizada que cumpla con requisitos de ENTEL |  |  |  |  |

  - RADIO BASES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Ítem | Características | Observaciones | Condición | Llenado Obligatorio |  |
|  |  |  |  | Mandatorio | Cumple/No cumple | Documento o pagina de referencia |
| 1 | 551 Radio Bases compactas de telefonía móvil con tecnología Dual GSM/UMTS | *Radio bases outdoor que soporten transporte satelital | La provisión de las radiobases deberá ser AUTOSUFICIENTE (Materiales de instalación, Hardware, Software, servicios, etc.) las radiobases deberán ser outdoor y provistas con los elementos auxiliares necesarios que permitan su instalación en bases de concreto y/o torres. |  |  |  |
|  |  | *Respaldo de baterías gel de 8hrs mínimo, las mismas deben tener fecha de fabricación menor a 6 meses. | Los equipos ofertados deberán ser de características similares o superiores a las de los equipos que ENTEL S.A. tiene desplegados actualmente. |  |  |  |
|  |  |  | Se debe incluir la cruzada al modem de transmisión. |  |  |  |
| 2 | 55 Sistemas de generación de energía eléctrica fotovoltaicos para energización de las radiobases y equipos transmisión | El proponente debe presentar el diseño de un sistema que cumpla de manera segura y eficiente los requerimientos de las radio bases presentadas, incluyendo un sistema de respaldo de baterías robusto (al menos 48hrs. en solitario) | El proponente debe prever la instalación y puesta en operación de este sistema para energizar 55 de las Radio bases del ítem 1 donde no se cuenta con energía eléctrica comercial. |  |  |  |
| 3 | Configuración GSM | 2+0+0 | Expandible a 4+0+0 vía software |  |  |  |
| 4 | Configuración UMTS | 1+0+0 (HSPA+) | Expandible a 2+0+0. Vía software |  |  |  |
| 5 | Banda de Frecuencia GSM | 850 | Rango de frecuencia Uplink [MHz]: 835 - 849 |  |  |  |
|  |  |  | Rango de frecuencia Downlink [MHz]: 880 - 894 |  |  |  |
| 6 | Banda de Frecuencia UMTS | 850 | Rango de frecuencia Uplink [MHz]: 835 - 849 |  |  |  |
|  |  |  | Rango de frecuencia Downlink [MHz]: 880 - 894 |  |  |  |
| 7 | Tecnología | GSM/EDGE/HSPA+/Dual Carrier |  |  |  |  |
| 8 | Channel Elements | >=128 Uplink | DL/UL en hardware y Licencias |  |  |  |
|  |  | >= 128 Downlink |  |  |  |  |
| 9 | Unidad de radio que soporte tecnología SDR y que atienda de forma simultanea GSM y UMTS | Capacidad deberá ser ajustada por software |  |  |  |  |
| 10 | Alimentación de Energía DC [V] | -48 |  |  |  |  |
| 11 | Suministro de Energía DC [V] | -48 |  |  |  |  |
| 12 | Potencia nominal de salida (mínimo) a la salida de la Unidad Remota de Radio [W] | >=20 |  |  |  |  |
| 13 | Espacio libre mínimo disponible para alojar equipos de TX | >=2 'U' |  |  |  |  |
| 14 | Capacidad en número de usuarios HSPA+ en downlink para el Nodo B | >=64 |  |  |  |  |
| 15 | Capacidad en número de usuarios HSPA+ en uplink para el Nodo B | >=32 |  |  |  |  |
| 16 | El proveedor deberá proporcionar una solución completa e integral sostenible en el tiempo para sincronización de las radiobases (basada en Ethernet/ IEEE1588V2/ GPS/TDM) |  | Para el 100% de los sitios |  |  |  |
| 17 | Radio Base compacta solución distribuida | El peso en la cima de la torre deber ser <=40 Kg. | Para el 100% de los sitios |  |  |  |
| 18 | Interface de TX IP/Ethernet Eléctrico | 1 o mas | Para el 100% de los sitios incluyendo patchcords |  |  |  |
| 19 | Interface de TX IP/Ethernet Óptico | 1 o mas | Para el 100% de los sitios incluyendo patchcords |  |  |  |
| 19 | Deberá soportar dos modos de autodescubrimiento DHCP y DHCP+AACP |  |  |  |  |  |
| 20 | Antenas GSM/UMTS | Rango de frecuencia Uplink [MHz]: 835 – 849 | De acuerdo al link Budget se deberá incluir elementos adicionales como TMAs o diversidad en espacio para equilibrar la cobertura downlink y uplink. |  |  |  |
|  |  | Rango de frecuencia Downlink [MHz]: 880 – 894 |  |  |  |  |
|  |  | Ganancia mínima [dBi]: 11 |  |  |  |  |
|  |  | Tipo Omnidireccional |  |  |  |  |
|  |  | Posición del Conector Inferior |  |  |  |  |
|  |  | Accesorios de Montaje de las antenas |  |  |  |  |
| 21 | Sistema integral de alarmas | Debe incluir al menos las siguientes alarmas: | Para el 100% de los sitios. |  |  |  |
|  |  | - Corte de energía. |  |  |  |  |
|  |  |  | El sistema de alarmas deberá estar integrado al sistema de gestión |  |  |  |
|  |  | El proveedor debe proponer las alarmas necesarias para el modelo radiobase ofertado. |  |  |  |  |
| 22 | Site Survey al sitio final definido | Entrega del reporte de acuerdo a formato de ENTEL S.A. | Al 100% de los sitios |  |  |  |
| 23 | Diseño de Ingeniería | Entrega de los documentos SCM, CDD e Información Técnica de radiobases para la ATT (Incluye medidas de Campo Electromagnético en cada sitio.) de acuerdo a formato que será provisto por ENTEL S.A. | Al 100% de los sitios |  |  |  |
| 24 | Transporte, instalación, comisionamiento, integración y puesta en operación comercial. | La oferta debe ser autosuficiente y ser solución completa, es decir, contemplar todos los elementos para cumplir con el objetivo planteado en este documento, como ser: hardware, software, licencias y servicios | Al 100% de los sitios |  |  |  |
| 25 | Requerimientos a ser provistos | El oferente deberá hacer conocer explícitamente los elementos que requiere de ENTEL S.A. | La provisión de los elementos que no se hayan requerido y aceptado por ENTEL S.A. será de responsabilidad del oferente adjudicado |  |  |  |
| 26 | Pruebas de aceptación | Entrega de reportes de pruebas de hardware, software, RF, descarga, drive test y KPIs de accesibilidad, retenebilidad y disponibilidad de acuerdo al formato que será provisto por ENTEL S.A. | El proveedor deberá disponer de todos los recursos, personal, herramientas, medios y equipos para realizar dichas pruebas. |  |  |  |
| 27 | Prueba de Calidad | El oferente acepta que ENTEL S.A. verifique en condiciones de trabajo reales que los equipos ofertados en su propuesta cumplen los parámetros técnicos establecidos en el presente documento, además de la homologación con todas las plataformas y nodos de la red actual de ENTEL S.A. |  |  |  |  |
|  |  | Asimismo acepta que, en caso de incumplimiento, su propuesta sea desestimada por ENTEL S.A., con la correspondiente ejecución de la Boleta de Garantía de seriedad de propuesta y declinación de la adjudicación. |  |  |  |  |

  - CORE PS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Características | Observaciones | Condición | Llenado Obligatorio |  |
|  |  |  | Mandatorio | Cumple/No cumple | Documento o pagina de referencia |
| 1 | Un sistema completo e integral de Core Packet Switching GSM/3G-HSPA+ para atender el requerimiento de la red de acceso descrita en el punto 3.1 | Escalable a LTE Se debe garantizar la interoperabilidad con la red actual de ENTEL S.A. |  |  |  |
| 2 | La solución debe ser interoperable entre redes 2G (GSM) y 3G (UMTS-HSPA+) bidireccional en los siguientes contextos: - Usuarios registrados en GSM y UMTS-HSPA+. - Handover intra SGSN e inter SGSN |  |  |  |  |
| 3 | La solución debe incluir el dimensionamiento adecuado para: - SGSN (GSM/3G-HSPA+) - GGSN (GSM/3G-HSPA+) - DNS resolución de APN locales y roaming - CG (procesamiento de CDRs) - Elementos de comunicación (switch, router) - Elementos de seguridad y NAT (firewall) |  |  |  |  |
| 4 | El proveedor debe incluir en su oferta todas las funcionalidades básicas basados en el estándar 3GPP 23.060 para cada elemento. |  |  |  |  |
| 5 | Solución de alta disponibilidad, alto desempeño, escalable, de gran capacidad y bajo consumo de energía. |  |  |  |  |
| 6 | La solución debe incluir el licenciamiento y soporte de la siguientes interfaces: - SGSN: Gn, Gp, Gb, Iu, Gs, Gd, Ge, Ga, Gf. - GGSN: Gn, Ga, Gi. - PCRF: Gx - OCS: Gy |  |  |  |  |
| 7 | El oferente deberá considerar en su oferta todos los elementos/equipos necesarios para la instalación y puesta en servicio. |  |  |  |  |
| 8 | El sistema PS deberá ser dimensionado según los siguientes datos de perfil de tráfico - PS para GSM 10kbps por usuario (no por PDP activo) - PS para UMTS: 20kbps por usuario (no por PDP activo) |  |  |  |  |
| 9 | El sistema debe ser redundante en cada uno de sus elementos. |  |  |  |  |
| 10 | La plataforma debe ser de alta disponibilidad (Carrier Class), considerando redundancia tanto en hardware y software (disponibilidad mínima 99,9999% anual). |  |  |  |  |
| 11 | Tolerancia y control de sobrecarga del sistema para manejar 20% de carga adicional considerando el hardware, software y/o licencias que estén incluidas en su oferta. En lo referente a la carga de procesamiento el umbral máximo de carga normal es de 70%. |  |  |  |  |
| 12 | El sistema PS propuesto debe cumplir con las especificaciones 3GPP Release 7 para una arquitectura 3G |  |  |  |  |
| 13 | El sistema PS debe soportar HSPA, HSDPA, HSUPA y HSPA+. |  |  |  |  |
| 14 | Todos los nodos y equipos considerados en el proyecto deberán contar con un sistema de generación de datos para análisis de tráfico de datos y calidad de servicio |  |  |  |  |
| 15 | Todos y cada uno de los elementos del sistema deberán generar Alarmas para cortes de servicio total o parcial. |  |  |  |  |
| 16 | El proveedor debe instalar la última versión de software y hardware, liberada en el mercado comercial, en todos y cada uno de los elementos del sistema. |  |  |  |  |
| 17 | Deberá proveerse una plataforma completa centralizada al centro de gestión que facilite las tareas de Operación y Mantenimiento. |  |  |  |  |
| 18 | La propuesta debe presentar el roadmap de todos y cada uno de los elementos de su solución. |  |  |  |  |
| 19 | El sistema propuesto debe soportar al menos 2 métodos o tipos de sincronización externa, detallar los mismos. |  |  |  |  |
| 20 | El sistema propuesto debe soportar sincronización por medio de NTP como cliente. |  |  |  |  |
| 21 | El sistema PS propuesto debe incluir los equipos y funcionalidades para realizar el cobro del tráfico generado. |  |  |  |  |
| 22 | El sistema PS propuesto debe soportar el mecanismo de cobro offline basado en CDR |  |  |  |  |
| 23 | El sistema PS propuesto debe soportar el mecanismo de cobro online. Este mecanismo debe interactuar en forma directa con el sistema de cobro en tiempo real de ENTEL S.A. |  |  |  |  |
| 24 | Para el cobro offline el sistema PS propuesto debe entregar los CDR en formato ASN.1 cumpliendo recomendaciones ITU. |  |  |  |  |
| 25 | Para el cobro online el sistema propuesto debe interactuar con el sistema de Prepago de Entel S.A. |  |  |  |  |
| 26 | El sistema PS propuesto debe soportar todas las clases de calidad de servicio especificadas en 3GPP. |  |  |  |  |
| 27 | El sistema PS propuesto deberá generar la reportística necesaria para su correcta operación y mantenimiento. |  |  |  |  |
| 28 | El oferente deberá proporcionar con anterioridad a la instalación del sistema los protocolos de pruebas de aceptación (ATP), para la revisión de los mismos por parte de ENTEL S.A. estos podrán ser aprobados, observados o rechazados. |  |  |  |  |
| 29 | El oferente deberá incluir cualquier funcionalidad, software features y/o hardware que requiera la solución para el funcionamiento y cumplimiento de los requerimientos especificados en el presente documento. |  |  |  |  |
| 30 | El dimensionamiento mínimo de los nodos ofertados deberá estar en función a los parámetros de tráfico descritos en la siguiente tabla. INDICADOR RED PS 3G; CAPACIDAD. Total de número de abonados; 64000. Total de abonados atachados; 51200. Total de PDP context (packet data protocol) activos; 25600. Total throughput (Gbps); 0.38. Tamaño del paquete IP(bytes); 300 – 1450. Sobrecarga de tráfico adicional permitido (%); 20. |  |  |  |  |
| 31 | El oferente acepta que ENTEL S.A. verifique en condiciones de trabajo reales que los equipos ofertados en su propuesta cumplen los parámetros técnicos establecidos en el presente documento. Asimismo acepta que, en caso de incumplimiento, su propuesta sea desestimada por ENTEL S.A., con la correspondiente ejecución de la Boleta de Garantía de seriedad de propuesta y declinación de la adjudicación. |  |  |  |  |

  - CORE CS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Características | Observaciones | Condición | Llenado Obligatorio |  |
|  |  |  | Mandatorio | Cumple/No cumple | Documento o pagina de referencia |
| 1 | Sistema completo e integral de conmutación por circuitos (CS) para soportar tecnología 3G y 2G, que incluya la última versión de hardware y software disponible en el mercado y sea interoperable hacia la red existente de ENTEL S.A. | Para 3G y 2G, parte de CORE CS, deberá soportar mínimo 3GPP Release R7 Para el dimensionamiento de los nodos, el oferente deberá regirse en: Interfaces de interconexión IP 51.200 usuarios en VLR 0.014erl por usuario hold time de 60s |  |  |  |
| 2 | Hardware para usuarios 3G y 2G (voz, videollamadas y otros). | - Los equipos/sistemas ofertados deberán cumplir con todas las normas y estándares del 3GPP. - Las interconexiones deberán ser a nivel IP - Garantizar el interworking (Handover entre tecnologías 3G/2G y 2G/3G). - Los nodos deben contar con terminales de gestión. |  |  |  |
| 3 | Licencias y software para usuarios 3G y 2G (voz, videollamadas y otros). |  |  |  |  |
| 4 | La plataforma debe ser de alta disponibilidad (Carrier Class), considerando redundancia tanto en hardware y software (disponibilidad mínima 99,9999% anual). |  |  |  |  |
| 5 | El sistema debe ser redundante en cada uno de sus elementos. |  |  |  |  |
| 6 | Deberá proveerse una plataforma centralizada para el centro de gestión que facilite las tareas de Operación y Mantenimiento y genere toda la reportística necesaria para su correcta operación (en base a la RAR 202.2013) y mantenimiento |  |  |  |  |
| 7 | La propuesta debe presentar el roadmap de todos y cada uno de los elementos de su solución. |  |  |  |  |
| 8 | El oferente acepta que ENTEL S.A. verifique en condiciones de trabajo reales que los equipos ofertados en su propuesta cumplen los parámetros técnicos establecidos en el presente documento. Asimismo acepta que, en caso de incumplimiento, su propuesta sea desestimada por ENTEL S.A., con la correspondiente ejecución de la Boleta de Garantía de seriedad de propuesta y declinación de la adjudicación. |  |  |  |  |

  - CONTROLADORES DE RADIO BASES(GSM/UMTS)

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Características | Condición | Llenado Obligatorio |  |
|  |  | Mandatorio | Cumple/No cumple | Documento o pagina de referencia |
| 1 | Se deberá proveer una solución para la red de acceso (RNC y BSC) de acuerdo al ítem 1.3 de las CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS autosuficiente capaz de soportar 700 estaciones base GSM y UMTS., las que deben ser totalmente compatibles e integrables con todos los sistemas actualmente instalados en la red ENTEL S.A. Además deberán integrarse al nuevo sistema de gestión. |  |  |  |
| 2 | Para UMTS, la RNC deberá soportar mínimo 3GPP Release R7. |  |  |  |
| 3 | La solución en RNC/BSC debe considerar los softwares y features necesarios para optimizar la comunicación en área rural, considerando la transmisión satelital. |  |  |  |
| 4 | Características de la solución BSC 700 sitios 1500 TRX Trafico CS: 627Erl Deberá ser una solución Full IP para manejar BTS Satelitales |  |  |  |
| 5 | Capacidad de RNC - Cantidad de Sitios:700 - Cantidad de Celdas：700 (antenas omnidireccionales) - Trafico CS: 627 Erl - PS Throughput：627 Mbps Full HSPA+ Deberá ser una solución Full IP para manejar nodos B Satelitales. |  |  |  |

  - SISTEMA DE GESTIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Características | Condición | Llenado Obligatorio |  |
|  |  | Mandatorio | Cumple/No cumple | Documento o pagina de referencia |
| 1 | El Sistema de Gestión deberá tener configuración de alta disponibilidad (1+1), basado en servidores industriales bajo plataforma UNIX, el tiempo de SWAP debe ser inferior a 300 seg. |  |  |  |
| 2 | El acceso de los usuarios será a través de un application Server, sugerimos el Cytrix. La capacidad mínima de usuarios concurrentes debe ser de 50 usuarios en el sistema de Gestión y del Application Server |  |  |  |
| 3 | El sistema de gestión deberá contar con los software features básicos y opcionales necesarios para el presente proyecto, debe incluir elementos de HW y SW que garanticen la Gestión de las siguientes funcionalidades: - Fallas - Rendimiento - Seguridad - Históricos - Topologías - Estadísticas - Inventarios - Interfaces de northbound y southbound. |  |  |  |
|  | FALLAS |  |  |  |
| 4 | Para los ambientes físicos de operación y supervisión se debe proveer paneles de alarmas sonoras y visuales configurables. |  |  |  |
| 5 | Deben poseer sincronismo manual y automático de eventos en el ALARM DISPLAY |  |  |  |
| 6 | Deberá tener un entorno gráfico que muestre las alarmas de los nodos gestionados |  |  |  |
| 7 | Debe permitir la creación de alarmas personalizadas de acuerdo a necesidades de ENTEL S.A. |  |  |  |
| 8 | El sistema de gestión además de registrar alarmas de la red propuesta, debe desplegar eventos y alarmas del sistema de gestión (servidor), sistema de conectividad de red (switches, routers, alarmas externas del ambiente del gestor, etc.). |  |  |  |
| 9 | Deberá tener alarmas para la verificación de la conectividad, para aplicaciones, para bases de datos internas |  |  |  |
| 10 | Deberá contar con trazadores de señalización de todos los protocolos que estén ofertados, que permita ver el intercambio de mensajes y el estado de las interfaces utilizadas On line y a requerimiento. |  |  |  |
| 11 | Vigencia de las alarmas en el GUI por un espacio mínimo de 30 días en el sistema de gestión, el proveedor debe prever el suficiente espacio en disco para el almacenamiento de alarmas en el GUI durante 30 días. |  |  |  |
| 12 | Debe permitir el monitoreo de los siguientes parámetros: • Elementos de hardware y módulos lógicos de cada uno de los elementos ofertados. • Interfaces físicas y lógicas de interconexión interna o externa. • Monitoreo de enlaces de interconexión y todas sus interfaces. • Despliegue de alarmas en función de violación de umbrales de tráfico, de cada una de las interfaces, enlaces de interconexión con otros nodos e indicadores de performance del sistema (KPI), donde debe existir la posibilidad de personalizar estos KPIs. • Despliegue de alarmas en función de violación de umbrales de parámetros del Sistema como ser: Tamaño de files systems, carga de procesadores, utilización de memoria, etc. |  |  |  |
| 13 | Las funciones de aplicación deben cumplir lo siguiente: • Despliegue de la topología de red interconectada. • Despliegue del mapeo de Hardware. • Consulta, administración y estadísticas de Alarmas • Acceso y documentación de las MIB (Management Information Base). • Despliegue del geoposicionamiento de los elementos georeferenciados. |  |  |  |
| 14 | Para el tratamiento de fallas, el sistema debe tener una herramienta de búsqueda de LOGs de señalización (históricos), de todas las interfaces y que tenga filtros por ejemplo: Causa de fin de llamada, Número "A", Número "B", Fecha, Hora, IMSI, CellID, inicio/fin de sesión, causas de fin de sesión y otros. |  |  |  |
| 15 | El sistema debe permitir a los operadores generar reportes en base a los datos históricos, en formatos PDF ó XLS. |  |  |  |
| 16 | El sistema propuesto debe tener herramientas de simulación de configuraciones de los diferentes servicios implementados y nuevos servicios a implementarse. |  |  |  |
|  | RENDIMIENTO |  |  |  |
| 17 | Procesamiento y presentación de todos los KPIs de la solución y además personalizados para Entel, en base a consultas y filtro de datos. |  |  |  |
| 18 | Deberá mostrar gráficamente el rendimiento de los elementos gestionados con umbrales configurables en línea (Carga de procesadores, Congestión de enlaces por mensajes perdidos, espacio en discos, memorias y otros). |  |  |  |
| 19 | Generación de alarmas, en base a umbrales configurables de las mediciones estadísticas de los nodos interconectados. |  |  |  |
|  | SEGURIDAD |  |  |  |
| 20 | Generación y almacenamiento de logs por acceso de usuarios a los elementos ofertados. |  |  |  |
| 21 | Provisión de herramienta de administración que permita el acceso por nodo, grupo, perfil, y comandos por usuario. |  |  |  |
| 22 | Autenticación mínimamente por LDAP y AAA. |  |  |  |
| 23 | Herramientas GUI de consulta sobre actividades, ejecución de comandos por nodo, usuario, fecha y hora. |  |  |  |
| 24 | Deberá registrar y guardar todas las actividades de los usuarios que acceden remotamente y localmente y que afecten a la gestión de cambios y configuraciones. |  |  |  |
| 25 | El proveedor debe integrarse al sistema de seguridad vigente en ENTEL S.A. (segmento de red, políticas de seguridad, etc.) |  |  |  |
|  | HISTORICOS |  |  |  |
| 26 | LOG de eventos, incidentes y fallas. |  |  |  |
| 27 | LOG archivos de intervenciones de operador y soporte en la red propuesta. |  |  |  |
| 28 | LOG de administración de procesos estadísticos y performance. |  |  |  |
|  | TOPOLOGIAS |  |  |  |
| 29 | Administración de hardware y registro automático de cambios. |  |  |  |
| 30 | Administración de versiones de software (registro automático de cambios, parches y otros). |  |  |  |
| 31 | Administración del sistema. • Almacenamiento centralizado de comandos y respuestas del sistema • Ayuda interactiva en Línea. • Soportar Syslog, CORBA, SNMP, SSH, MML, TELNET, FTP, SFTP, LDAP, ICMP y HP OV. |  |  |  |
|  | ESTADISTICAS |  |  |  |
| 32 | La información estadística generada debe ser necesaria y suficiente para realizar el análisis por servicio, interfaz y Módulo en la solución ofertada. |  |  |  |
| 33 | Los Módulos componentes de la solución deberán ser capaces de generar información estadística de todos los eventos ocurridos en la RED GMM, SMM, ACCESO y CORE. |  |  |  |
| 34 | Los Módulos componentes de la solución deben almacenar, transferir y centralizar automáticamente la información estadística en una Base de Datos dedicada y en un repositorio interno/externo al sistema de Gestión, ambos provistos por el oferente. |  |  |  |
| 35 | El sistema de reportes de la solución deberá soportar la extracción/envío de datos estadísticos a otros sistemas externos para un post proceso. |  |  |  |
| 36 | El sistema de reportes de la solución, debe contar con herramientas para realizar la comprobación de la integridad, auditoria, control de duplicidad de datos y otros. |  |  |  |
| 37 | Los Módulos de la solución deben almacenar archivos de información estadística internamente mínimamente por 30 días. |  |  |  |
| 38 | El oferente deberá proporcionar el acceso de lectura a la Base de Datos para consultar la información almacenada. |  |  |  |
| 39 | El oferente deberá proporcionar la documentación completa con la descripción a detalle con la información estadística que es posible generar en todos los Módulos de la solución (Objetos, Contadores, printouts, archivos y otros), la entrega deberá realizarse antes de la instalación de los equipos. |  |  |  |
| 40 | El oferente deberá proporcionar todo el Hardware/Software y licencias necesarias y suficientes sin costo adicional para ENTEL para la generación, activación, configuración y recolección de toda la información estadística así como todos los KPIs, PIs y otros indicadores de su solución e incluidos en su oferta. |  |  |  |

- TIEMPO y LUGAR DE ENTREGA

|  | REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | TIEMPO DE ENTREGA | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
|  |  | Mandatorio | Calificable | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El oferente deberá presentar los bienes contratados, dentro del menor tiempo posible, en los almacenes a su cargo, de acuerdo al siguiente cronograma: 1era entrega: 1 de Febrero de 2015 (30%) 2da entrega: 1 de Marzo de 2015 (60%) 3era entrega: 1 de Abril de 2015 (100%) El proveedor debe garantizar que el equipo de la primera, segunda y tercera entrega, incluyen todos los elementos necesarios (incluyendo core cs, ps y RNC/BSC) para la puesta en servicio de las radiobases desde el arribo de la 1era entrega. Las instalaciones se iniciarán previa coordinación con ENTEL S.A. y concluirán durante el primer semestre del 2015. |  |  |  | --- |  |
| 2 | El oferente debe entregar en su propuesta un cronograma completo de entregas, el cual hará parte del compromiso asumido. El documento podrá contemplar entregas parciales, en cuya caso el proponente debe indicar claramente los siguiente hitos: - Fecha para entrega del la primera entrega o más del lote adjudicado - Fecha para entrega del restante del lote adjudicado |  |  |  |  |  |
| 3 | El oferente adjudicado deberá facilitar la documentación necesaria para acreditar la procedencia de los equipos y permitir así el transporte de los mismos a nivel nacional. |  |  |  | --- |  |
| 4 | El oferente, debe adjuntar a su propuesta técnica el detalle no valorizado de equipos a ser provistos en el siguiente formato: Ítem; Descripción; Marca; Modelo; Versión; Cantidad. (Equipos/Software/Licencias/Materiales). |  |  |  |  |  |
| 5 | El oferente adjudicado deberá presentar en formato electrónico una planilla Excell en la que consten para cada equipo que se entregue: la denominación, la marca, el modelo, el número de serie y la ubicación en que se está haciendo la entrega (Departamento, Provincia y Ciudad) |  |  |  |  |  |

- GARANTÍA

|  | REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | TIEMPO DE ENTREGA | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
|  |  | Mandatorio | Calificable | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El proponente debe brindar una garantía de fábrica para los equipos de su propuesta por al menos 2 años, computables a partir de la fecha de puesta en operación comercial |  |  |  |  |  |
| 2 | El oferente deberá incluir en su propuesta una certificación de garantía que cubra un periodo de veinticuatro meses a partir de la fecha de aceptación del total contratado. |  |  |  | --- |  |
| 3 | Dicha garantía deberá cubrir: - Defectos de fábrica - Falla en funcionamiento normal. |  |  |  |  |  |
| 4 | Durante el periodo de garantía, los bienes que presenten fallas, serán reparados y/o repuestos por el proponente a su costo y a su cargo, sin costo para Entel S.A. |  |  |  |  |  |
| 5 | Para el cumplimiento de la garabtia, el oferente deberá prever: - Logística (Repuestos, herramientas e instrumental para tareas de asistencia técnica, entendida esta como la atención de fallas, la provisión de repuestos, su reposición, y toda labor de soporte técnico necesario para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos provistos). - Personal permanente suficiente para asegurar la asistencia técnica ofertada, que garantice el correcto funcionamiento del bien. - La corrección de desperfectos de los equipos suministrados. - Provisión y remplazo de partes (HW y SW) en caso de falla o funcionamiento defectuoso durante el periodo de garantía. |  |  |  |  |  |
| 6 | El oferente deberá garantizar la provisión de repuestos de fábrica durante el periodo de garantía. |  |  |  |  |  |
| 7 | Durante el periodo de garantía, el oferente deberá presentar mensualmente, un informe detallado de las intervenciones realizadas durante el mes anterior, en un formato a acordar con Entel S.A. |  |  |  |  |  |
| 8 | La garantía deberá hacerse efectiva en los mismos lugares en que se entreguen los equipos. |  |  |  |  |  |
| 9 | Durante el periodo de garantía, los gastos de traslado a sitio así como los bienes que presenten fallas, serán reparados y/o repuestos a su costo y a su cargo, sin costo para Entel S.A. |  |  |  |  |  |
| 10 | El oferente deberá indicar claramente los SLAs que ofrecerá. |  |  |  |  |  |
| 11 | El oferente deberá indicar el tipo de soporte técnico que ofrecerá, incluyendo medios de reportar falla, escalamiento y soporte en sitio de entrega entre otros. |  |  |  |  |  |
| 12 | El oferente deberá indicar el tiempo en el que se compromete a reponer los equipos que se verifique que hayan sido entregados con falla, sin costo alguno para ENTEL S.A. Para este efecto deberá indicar los mecanismos habilitados para reportar, verificar y corregir fallas detectadas en almacenes a nivel nacional |  |  |  |  |  |
| 13 | El oferente debe ofertar stocks de repuestos para 3 (tres) años de funcionamiento. La lista de repuestos deberá detallarse según documento MTBF (Mean Time Between Failure), misma que será revisada y aprobada por ENTEL S.A. El oferente deberá garantizar la provisión de repuestos para un periodo mínimo de 10 (diez) años. |  |  |  |  |  |
| 14 | El oferente deberá contemplar 6 Meses de servicio de Baby Sitting en sitio. Adicionalmente deberá documentar y entregar todos los informes de eventos, fallas y soluciones registradas durante este periodo. |  |  |  |  |  |

- CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Características | Condición | Llenado Obligatorio |  |
|  |  | Mandatorio | Cumple/No cumple | Documento o pagina de referencia |
| 1 | A) ENTEL S.A. recepcionará los bienes adquiridos de acuerdo a un cronograma de entrega elaborado por el oferente, previa coordinación con Entel S.A. Se verificará todo el material de acuerdo al detalle de inventario (Packing List) entregado por el oferente. |  |  |  |
| 2 | B) El proveedor debe asegurar que todos los equipos y accesorios cumplan los estándares internacionales de calidad, debiendo reponer aquellos que estuviesen en mal estado, falto de accesorios o deficientemente montados sin costo alguno para ENTEL S.A. Todas las no conformidades identificadas deben ser subsanadas en un lapso de 5 días hábiles, al término de los cuales ENTEL S.A. verificará nuevamente los bienes para en caso de no encontrar nuevas observaciones proceder a la correspondiente aceptación. Pasado ese tiempo, se ejecutarán multas por retraso a contar desde el día de entrega comprometido en la propuesta. |  |  |  |
| 3 | El oferente adjudicado deberá entregar a ENTEL S.A. lo siguiente: - Equipos, incluyendo manuales, CDs de configuración y otros provenientes de fábrica Adicionalmente debe entregar en dos ejemplares impresos y dos ejemplares en formato digital con archivos en formato PDF no protegidos para lectura o impresión, la siguiente documentación: - Hoja técnica del equipo a ser provisto. - Manuales y esquemas de instalación. - Controladores y restauradores (si corresponde) - Documentos de Operación & Mantenimiento. |  |  |  |
| 4 | La documentación a ser provista debe contener el detalle de las tareas de mantenimiento preventivo con sugerencias para la limpieza y correcta conservación de los equipos. |  |  |  |
| 5 | Homologación de la ATT: En caso de ser adjudicado, el oferente debe presentar las siguientes certificaciones en fotocopia simple. - Certificado de Homologación. - Registro de fabricantes, distribuidores o comercializadores. Ambas certificaciones emitidas por la Autoridad de Regularización y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes “ATT”. Estas certificaciones deben ser presentadas al momento de la recepción total de los equipos por parte de Entel S.A. |  |  |  |

- CAPACITACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Ítem | Características | Observaciones | Condición | Llenado Obligatorio |  |
|  |  |  |  | Mandatorio | Cumple/No cumple | Documento o pagina de referencia |
| 1 | RADIO BASES G/U Y CORE ASOCIADO | Especializar al personal en el diseño, optimización y dimensionamiento de redes que contemplen la tecnología adquirida. | Los cursos deberán ser realizados en un Centro de Entrenamiento, para 20 participantes y 120 horas académicas como mínimo. Todos los gastos asociados deberán ser cubiertos por el proveedor sin costo alguno para ENTEL S.A. incluyendo materiales, alquiler de local, logística y otros |  |  |  |
| 2 | PLANIFICACIÓN | Actualizar al personal en nuevas tecnologías (Seminarios de Actualización). | Los cursos deberán ser de nivel avanzado y en un Centro de Entrenamiento, para 20 participantes y 40 horas académicas como mínimo. Todos los gastos asociados deberán ser cubiertos por el proveedor sin costo alguno para ENTEL S.A. |  |  |  |
| 3 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIO BASES G/U | Especializar al personal en la operación, integración, instalación y mantenimiento de la tecnología provista. | Los cursos deberán ser realizados en un Centro de Entrenamiento, para 20 participantes y 120 horas académicas como mínimo. Todos los gastos asociados deberán ser cubiertos por el proveedor sin costo alguno para ENTEL S.A.. |  |  |  |
| 4 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORE | Especializar al personal en la operación, integración, instalación y mantenimiento de redes de acceso de tercera generación y evolución a cuarta generación. | Los cursos deberán ser realizados en un Centro de Entrenamiento, para 20 participantes y 120 horas académicas como mínimo. Todos los gastos asociados deberán ser cubiertos por el proveedor sin costo alguno para ENTEL S.A. |  |  |  |
| 5 | GESTIÓN | Especializar al personal en gestión la tecnología provista. | Los cursos deberán ser realizados en un Centro de Entrenamiento, para 20 participantes y 120 horas académicas como mínimo. Todos los gastos asociados deberán ser cubiertos por el proveedor sin costo alguno para ENTEL S.A. |  |  |  |

- CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (70%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Técnicas Solicitadas | 70 % |  |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 70% |  |
| No. | CRITERIOS CALIFICABLES | PONDERACIÓN SOBRE (30%) |  |
| 1 | Tiempo de entrega | 15% |  |
| 2 | Garantia | 15% |  |
| TOTAL CRITERIOS CALIFICABLES (B) |  | 30% |  |
| CALIFICACIÓN TOTAL (A+B) |  |  | 100% |

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del documento de compra

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente Pliego de Condiciones, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas. Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación del Pliego de Condiciones: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar el Pliego de Condiciones durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación del Pliego de Condiciones pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en el Pliego de Condiciones. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”, y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en el Pliego de Condiciones, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Propuesta Técnica (sobre “B”) y la Propuesta Económica (sobre “C”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”).

- No se procede a la apertura de los sobres “B” y “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación del sobre “A”, ésta decisión será comunicada en el acto de apertura, devolviendo el o los sobres que no hayan sido abiertos.

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos. Todo error considerado subsanable, será consignado en el informe de calificación.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos u omisión, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

Todo error considerado no subsanable, será consignado en el Informe de Calificación.

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión: Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en el Pliego de Condiciones; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Desistimiento y Nueva Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, Entel S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | LICITACIÓN PÚBLICA 121/2014 |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado el Pliego de Condiciones y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	…………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			…………………………………………………………………………………………….

Domicilio: 		…………………………………………………………………………………………….

Firma:			 …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo:	……………………………………………………………………………………………

C.I.: 			……………………………………………………………………………………………

Domicilio: 		……………………………………………………………………………………………

Lugar, fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 3 | DOCUMENTO DE COMPRA |
| --- | --- |

CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un contrato privado de “………………………………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519° y 1297° del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público, con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las cláusulas, condiciones y términos siguientes:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del contrato:

1.1	La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA ENTEL S.A. con Matrícula de Fundempresa N° 00013290, con NIT 1020703023, legalmente representada por los señores Oscar Coca Antezana, Gerente General, conforme del Testimonio Poder General de Administración N° 319/2013 de 12/04/13, Salvador Emilio Pinto Marín, Gerente de Finanzas y Administración y Sócrates Emilio Evia Viscarra en su calidad de Gerente de Atención al Cliente, estos últimos apoderados en virtud al Testimonio de Poder Especial, Expreso y Suficiente N° 260/2013 de fecha 03/04/2013, otorgados ante las Notarías de Fe Pública N° 036 y 037 a cargo de los Dres. Judith Mery Rojas Arce y Dennys Eduardo Tapia Crespo, del Distrito Judicial de La Paz, en lo posterior y para efectos del presente contrato se denominará ENTEL S. A. y por otra parte;

1.2	La …………………………………………………………………., con Matrícula de Fundempresa N° …………….., con NIT ………………………..legalmente representada por ………………………………, según Testimonio de Poder ……………………………….. N° …………de fecha …………………………, otorgado ante la Notaria de Fe Pública N° …..a cargo de la Dr. …………………., del distrito Judicial de ………………., en lo posterior y para efectos del presente contrato se denominara el PROVEEDOR.

1.3	Tanto ENTEL S.A. como el PROVEEDOR se denominarán indistintamente como “Parte” o “Partes” cuando se haga referencia a ENTEL S.A. como al PROVEEDOR en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Gerencia de Tecnología, mediante nota interna …………. de fecha ………………, dirigida a la Gerencia General con copia a la Gerencia de Adquisiciones, Logística y Servicios Generales, solicita el inicio del proceso para la “……………………………………………………………….”, bajo la modalidad de Invitación Directa Abreviada.

En virtud al referido requerimiento, la Sub Gerencia de Adquisiciones, mediante notas ………………………. invita a las empresas proponentes . hacer llegar sus propuestas para la “……………………………………………………………………………..” señalando que sus propuestas deben ser presentadas hasta el día ……………………… a horas ………….

Para tal efecto presentaron sus propuestas las empresas ……………………………………………… de conformidad al Formulario de Recepción de Propuestas de fecha ……………………………………...

La comisión de Calificación mediante nota ………………………….. emite el Informe Final de evaluación Técnica y Económica dentro el proceso de Invitación Directa Abreviada N° …………………… para la “………………………………………………………………….” el mismo que a través de la Gerencia de Finanzas y Administración, solicita al oferente la Mejora de Oferta mediante nota ………………………..de …………….de cuyo resultado la Gerencia General de ENTEL S.A. mediante nota …………………………………….de fecha …………………………………..adjudica en favor de la empresa …………………………………………. de la Invitación Directa Abreviada N° ……………………. para la “…………………………………………………………..”; en consecuencia la Empresa …………………………………, mediante nota …………………..de ……………, manifiesta su aceptación de adjudicación con la que fue distinguida.

Por lo que la Subgerencia de Adquisiciones al haberse cumplido con los procedimientos internos de ENTEL S.A. solicita a la Subgerencia de Contratos la elaboración del documento pertinente.

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

Anexo 1:	Pliego de Condiciones de ENTEL S.A.

Anexo 2:	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR.

Anexo 3: 	Carta de Mejora Económica ……………………………………. y aceptada por ENTEL S.A.

Anexo 4:	Carta de Adjudicación …………………..de …………….

Anexo 5:	Carta de Aceptación de Adjudicación ……………………………….. de fecha ……………..

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la “……………………………………………”, siendo necesario contratar una empresa especializada en el rubro de las telecomunicaciones para la provisión de ……………………………………………………………, materiales de instalación, repuestos, prestación de servicios (Survey), transporte de equipos y materiales a los sitios, instalación, commisioning e integración) y licencias de gestión para cada nodo, pruebas de aceptación y elaboración de documentos técnicos (AS Built), a ser ejecutados por la empresa ………………………………………..

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El monto total que ENTEL S.A. pagará a favor del PROVEEDOR, por el objeto del presente contrato, asciende a la suma de USD……………….. (…………………………….00/100 Dólares Americanos), desglosado de la siguiente manera:

El PROVEEDOR asume de manera expresa, la responsabilidad absoluta por el pago recibido de ENTEL S.A. correspondiente al objeto del presente contrato, deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del presente contrato e incluye todos los tributos vigentes en Bolivia a la fecha de suscripción del presente documento.

Las obligaciones tributarias emergentes del presente contrato son de total responsabilidad del PROVEEDOR, deslindando a ENTEL S.A. ante el eventual incumplimiento y reservándose ENTEL S.A. el derecho de requerir al PROVEEDOR si así estimara necesario, el respaldo documental de su cumplimiento.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago objeto del presente contrato será el Dólar Americano o su equivalente en Bolivianos de acuerdo al tipo de cambio oficial dispuesto por el Banco Central de Bolivia el día de pago, según a los siguientes términos:

6.1	Pago por equipos.

6.1.1 	ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR el ……………………….. % del valor total de los equipos, contra entrega de los mismos, hasta los 15 días calendario posteriores de la emisión por parte de ENTEL de las Actas de Recepción de los equipos y presentación la Factura Fiscal.

6.1.2 	ENTEL S.A., pagara al PROVEEDOR el restante …………….% hasta los 30 calendario hábiles posteriores de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional y la presentación de la Factura Fiscal.

6.2	Pago por Servicios de Instalación.

6.2.1 	ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR por el servicio de Instalación el 100% del monto total hasta los 30 días calendario posteriores de la emisión de los Certificados de Aceptación Provisional y la presentación de la Factura Fiscal, que certifique la instalación y el funcionamiento de los mismos.

6.2.2	Los pagos antes mencionados se efectuaran previa presentación de los Certificados de Control de Calidad y/o Aceptación Provisional, emitido por ENTEL S.A., dentro de los plazos previstos.

6.3	Cualquier tributo, tasa, arancel u otros cargos fiscales o impositivos emergentes del presente contrato, pagaderos fuera y dentro del territorio boliviano estarán a cargo del PROVEEDOR.

6.4	La propiedad de los bienes provistos por el PROVEEDOR se consolidarán a favor de ENTEL S.A. a partir de su correspondiente pago.

6.5	Para el caso en el que los bienes objeto del presente contrato sufran alguna contingencia, el riesgo será asumido por el PROVEEDOR hasta el momento en que se firme el respectivo Certificado de Aceptación Provisional, a partir del cual, el riesgo lo asume ENTEL S.A.

SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato tendrá una vigencia de……………….. y se extenderá desde el día de la suscripción del contrato, hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.- El PROVEEDOR hará entrega de los equipos objeto del presente contrato, en el plazo de ………………………. días calendario computable a partir de la suscripción del presente contrato, plazo que comprende la entrega e instalación de los equipos, en los lugares y cantidades previstas en el Pliego de Condiciones, debiendo el PROVEEDOR contará con el personal necesario para su provisión y puesta en servicio.

Se consignará como fecha de entrega aquella en la que los equipos estén instalados y funcionando, sin observaciones que afecten la puesta en servicio comercial y se encuentren a disposición de ENTEL S.A., y que hayan cumplido con las inspecciones técnicas y la entrega a ENTEL S.A. de toda la documentación por cada sitio.

NOVENA: GARANTÍAS Y SEGUROS OBLIGATORIOS.- Las garantías descritas en la presente cláusula serán exigibles y ejecutables de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite, ENTEL S.A. podrá resolver el presente contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando las garantías vigentes y sin derecho a reclamo del PROVEEDOR de indemnización alguna; sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de daños y perjuicios.

9.1	Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presenta a ENTEL S.A. la Boleta de Garantía N° ……………por el monto de USD…………….. (……………………………..00/100 Dólares Americanos) con la característica de irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento, emitida por el Banco …………………………………………………. equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, con vigencia desde la fecha de suscripción del presente contrato, hasta sesenta (60) días posteriores a la emisión del Certificado de Aceptación Provisional, a ser entregada en la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A.

9.2	Garantía de Calidad de Bienes.- (cuando expresamente señala la carta de adjudicación, de ser así se debe eliminar el siguiente numeral de la presente clausula) El PROVEEDOR garantiza la calidad de los bienes que se adquieren a través del presente contrato por el periodo de dos (2) años calendario a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional de las mismas, con la presentación de una Boleta de Garantía a favor de ENTEL S.A., emitida por una Entidad Financiera legalmente reconocida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con carácter de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento, por el diez (10%) del valor total de los equipos, la cual será entregada a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A. con validez hasta sesenta (60) días posteriores a la emisión del Certificado de Aceptación Definitiva, que deberá ser presentada a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A.

9.3	Garantía de Calidad de Bienes.- El PROVEEDOR garantiza la calidad de los bienes que se adquieren a través del presente contrato por el periodo de un (1) año calendario a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional.

9.4	Garantía de la Calidad Técnica sobre Trabajos de Instalación.- El PROVEEDOR garantiza la calidad de los trabajos de provisión e instalación de equipos.

9.5	Soporte Técnico.- Durante el periodo de garantía establecido en el numeral 8.2, el PROVEEDOR brindará el servicio de garantía y Soporte Técnico de acuerdo a los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que forma parte integrante del presente contrato, sin costo alguno para ENTEL S.A.

9.6	Póliza de Responsabilidad Civil.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente contrato cubrirá de manera inclusiva pero no limitativa los siguientes riesgos: responsabilidad civil general y operacional, responsabilidad civil, contractual, extracontractual, daños a la propiedad y daños humanos, con una póliza de responsabilidad civil por el dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total del presente contrato definido en la cláusula quinta del presente contrato, la misma que deberá ser presentada a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A., con vigencia desde la suscripción del presente contrato hasta treinta (30) días posteriores a su finalización

9.7	Póliza de Seguro Contra Accidentes.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente contrato cubrirá los riesgos por accidentes de su personal, con una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo, con una póliza de seguro de accidentes por el tres por ciento (3%) del valor total del presente contrato definido en la cláusula quinta. Dicha Póliza deberá otorgar cobertura a todos los accidentes emergentes de la ejecución de cualquier accidente que no esté cubierto por la mencionada Póliza a ser presentada en la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A., con vigencia desde la suscripción del presente contrato hasta treinta (30) días posteriores a su finalización.

De contar con una póliza para todos sus proyectos, deberá presentar una fotocopia de la misma a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A.

DÉCIMA: INSPECCIONES Y PRUEBAS.- El PROVEEDOR, será responsable de la calidad de los bienes y servicios que provee por el objeto del presente contrato hasta el momento de su entrega a ENTEL S.A. de acuerdo a lo establecido en los Anexos del presente contrato.

10.1	Inspección y Aceptación Provisional: El PROVEEDOR en coordinación con ENTEL S.A. y de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Ejecución del Proyecto, efectuarán las pruebas de inspección y aceptación de los equipos, con el propósito de confirmar su operatividad.

10.1.1	El PROVEEDOR en coordinación con ENTEL S.A. y de acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto, realizará inspecciones y pruebas de aceptación de los equipos objeto del presente contrato, con el propósito de confirmar su operatividad y verificar que los mismos se encuentren de acuerdo al Pliego de Condiciones y estén listos para su puesta en servicio.

10.1.2	Una vez efectuadas con éxito entre ENTEL S.A. y el PROVEEDOR, la inspección de pruebas de aceptación, conclusión de pendientes que afecten la puesta en servicio comercial y la entrega de documentación, ENTEL S.A. podrá emitir el respectivo Certificado de Aceptación Provisional.

10.1.3	Si en la instalación de los equipos provistos no cumplen con las especificaciones técnicas y lo establecido en la oferta del PROVEEDOR aceptada por ENTEL S.A., así como con las aclaraciones y respuestas acordadas entre partes; ENTEL S.A. podrá rechazarlas en todo o en parte, en este caso el PROVEEDOR deberá asumir a su costo el reemplazo del equipo defectuoso, una vez reemplazados serán sometidos conjuntamente a la realización de inspecciones y pruebas de aceptación.

10.1.4	Concluido el período de garantía de veinticuatro (24) meses calendario para los equipos instalados y funcionando objeto del presente contrato, desde la fecha de emisión del respectivo Certificado de Aceptación Provisional de los equipos entregados a satisfacción de ENTEL S.A. y solucionados todos los reclamos técnicos sobre los mismos, ENTEL S.A. emitirá el respectivo Certificado de Aceptación Definitiva, documento que podrá ser emitido por sitio.

10.1.5	El respectivo Certificado de Aceptación Provisional acompañado de la documentación señalada en la Cláusula Sexta, autorizará la exigibilidad de los pagos ligados a ella y servirá a efectos de cumplimiento de plazo y demás obligaciones contractuales.

10.1.6	Finalizadas las pruebas de Aceptación Provisional y en caso de existir observaciones pendientes el PROVEEDOR debe subsanar las observaciones formuladas en el plazo máximo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de finalización de las pruebas de Aceptación Provisional y de acuerdo al cronograma de Ejecución del Proyecto. Realizados los trabajos pendientes el PROVEEDOR entregará la totalidad del sistema integrado, configurado y listo para su puesta en servicio.

10.2	Aceptación Definitiva: Concluido el período de garantía de veinticuatro (24) meses calendario para los bienes objeto del presente contrato, desde la fecha de emisión del último Certificado de Aceptación Provisional de los bienes entregados e instalados a satisfacción de ENTEL S.A. y solucionados todos los reclamos técnicos sobre los mismos. ENTEL S.A. emitirá el respectivo Certificado de Aceptación Definitiva.

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

11.1	ENTEL S.A.:

11.1.1	Efectuar a favor del PROVEEDOR, el pago por la ejecución del objeto del presente contrato.

11.1.2	Proporcionar al personal del PROVEEDOR autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes de instalación, aun en períodos fuera de oficina.

11.1.3	ENTEL S.A. deberá poner a disposición personal para efectuar las pruebas de aceptación.

11.1.4	ENTEL S.A. deberá entregar mediciones actualizadas del cable fibra óptica previas al inicio de instalación de los equipos.

11.1.5	ENTEL S.A. deberá proveer los sitios para realizar las instalaciones.

11.2	El PROVEEDOR:

11.2.1	Entregar los equipos nuevos y sin uso y con todos sus accesorios de acuerdo al Pliego de Condiciones.

11.2.2	Garantizar que los equipos y tarjetas de solución técnica sean totalmente compatibles e interoperables con equipamiento existente, de no ser así cualquier cambio, movimiento o adición de equipamiento estará a cargo del PROVEEDOR y no tendrá costo para ENTEL S.A.

11.2.3	Presentar y responder por las garantías y seguros pactados en el presente contrato.

11.2.4	Los equipos objeto del presente contrato deben ser de última generación

11.2.5 	Presentar y entregar a ENTEL S.A. toda la documentación técnica solicitada según requerimiento.

11.2.6 	Designar un Supervisor calificado, con posterioridad a la recepción de la Carta de Adjudicación, conforme lo especificado en la propuesta técnica y Anexos correspondientes del Contrato.

11.2.7	El Supervisor, será el interlocutor oficial con ENTEL S.A. y será responsable de la ejecución y seguimiento de la entrega de los equipos en los almacenes señalados por ENTEL S.A.

11.2.8	Garantizar que los equipos objeto del presente contrato se encuentren en buenas condiciones, sin ningún daño, mediante un certificado emitido a favor de ENTEL S.A.

11.2.9	Responsabilizarse por cualquier daño que resulte de un embalaje inadecuado y deben estar protegidos adecuadamente.

11.2.10	Proveer seguros, costo de transporte y descarga en los lugares de entrega.

11.2.11	Para fines de transporte y traslado de los equipos, el PROVEEDOR entregara a ENTEL S.A. copias legalizadas del documento único de Importación DUI, copias legalizadas de la factura entregada a ENTEL S.A., copias del Paking List.

11.2.12	Contar con los repuestos que garanticen la operación de los bienes principales, durante el período de garantía.

11.2.13	Cumplir estrictamente con el Pliego de Condiciones y su Propuesta Técnica

DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La Supervisión del presente contrato por parte de ENTEL S.A., estará a cargo de la Gerencia de Tecnología de ENTEL S.A. y el PROVEEDOR según sus intereses podrá designar su Supervisor como contraparte, de acuerdo a lo previsto en el presente contrato.

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- Si el PROVEEDOR incurre en retraso en el cumplimiento de plazos y/u otras obligaciones previstas en el presente contrato atribuible a ella, se prevén las siguientes multas:

13.1	En caso que el PROVEEDOR incurra en retraso en el plazo de entrega a ENTEL S.A., de los bienes contratados y/o en el plazo de ejecución de los servicios de instalación, pruebas, integración y puesta en servicio que finalizan con la entrega de la documentación As Built, objeto del presente contrato por causas que le sean atribuibles, ENTEL S.A. aplicará multas a los plazos de entrega de bienes y/o provisión de servicios según el Cronograma de Actividades.

Las multas serán del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total de los equipos y/o servicios con demora por día calendario de retraso, con carácter acumulativo hasta un valor máximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En caso de que el monto acumulado exceda el diez por ciento (10%) del valor total establecido en la Cláusula Quinta del presente contrato, ENTEL S.A. podrá aplicar de forma acumulativa los porcentajes de multas señalados y exigir el cumplimiento del presente Contrato, o facultativamente para ENTEL S.A. según sus intereses, podrá determinar la resolución del mismo, sin perjuicio de ejecutar las garantías entregadas y exigir el resarcimiento de daños y perjuicios correspondientes.

13.2 ENTEL S.A., notificará al PROVEEDOR, de manera oficial y oportuna sobre la aplicación de multas. Asimismo, el PROVEEDOR, deberá presentar los descargos correspondientes dentro de los (5) días hábiles posteriores a la respectiva notificación en el domicilio señalado, las cuales en un plazo similar serán evaluadas por ENTEL S.A., siempre y cuando sean aplicables de conformidad a lo establecido en la Cláusula Décima Octava. En caso de improcedencia se aplicará las multas señaladas, comunicando este hecho oficialmente al PROVEEDOR.

13.3 En caso de que por error u omisión del PROVEEDOR, o por retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad. ENTEL S.A. realizara gastos adicionales en la provisión de equipos y/o servicios, viáticos de su personal de forma extraordinaria, el PROVEEDOR resarcirá los montos correspondientes a dichos gastos.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendario computable a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, las Partes convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz.

DÉCIMA QUINTA: CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOCIO-LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente Contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los artículos 454º y 519º del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR, en el marco de las normas socio laborales, se compromete a cumplir con la legislación socio - laboral a favor de sus trabajadores.

En caso de que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio - laborales emergentes del presente contrato; la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá calidad de título ejecutivo con suma líquida, plazo vencido y exigible; por tanto, ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR, sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por concepto de daños y perjuicios.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes a ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a leyes y normas sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar; y ambientales en la ejecución de sus obligaciones contractuales, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito o de fuerza mayor. Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza, tales como y sin que se limiten a catástrofes, inundaciones, epidemias, o provocado por los hombres; tales como y sin que se limiten a: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada, eventos no previstos o imposibles de prever por cualquiera de las partes, no imputables a ellas y que impidan el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente contrato, de manera general, cualquier causa fuera de control de ambas partes y no atribuible a ellas. En tal caso la parte afectada deberá comunicar a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, o en el momento que tuvo conocimiento del mismo, proporcionando la información disponible que permita corroborar el mismo. Comprobada la causa de fuerza mayor o hecho fortuito, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A.; si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente Contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Sin perjuicio del resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMA NOVENA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente contrato y los Anexos, podrán ser enmendados, complementados y modificados por razones que importen interés de las Partes, debiendo para el efecto suscribirse las adendas y/o contratos modificatorios según corresponda. En caso de ampliación o renovación del contrato que no implique modificaciones sustanciales, se podrá realizar por una sola vez por el mismo monto y el mismo plazo mediante una adenda; si existieran modificaciones sustanciales a las condiciones del contrato principal, se deberá suscribir un contrato modificatorio; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante sobre el proveedor, así como la correspondiente cobertura presupuestaria.

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente Contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

21.1	Por ENTEL S.A.:

21.1.1 	Cuando el PROVEEDOR., incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones relacionadas al presente contrato.

21.1.2 	Quiebra declarada del PROVEEDOR	.

21.1.3 	Si EL PROVEEDOR, se disuelve como sociedad.

21.1.4	Facultativamente para ENTEL S.A. si la aplicación de sanciones alcancen el máximo de multas por retraso consideradas en la Cláusula Décima Tercera.

21.2	Por el PROVEEDOR:

21.2.1 	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente y por casuales atribuibles a la misma, en los pagos acordados por más de noventa (90) días calendario.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la Resolución del contrato ya sea parcial o totalmente, según el resultado de la evaluación, sin que el PROVEEDOR tenga la posibilidad de impugnar la decisión.

Si la Resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la Garantía de Cumplimiento de Contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la Resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los bienes y servicios entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. procediéndose con la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso escrito a la otra de su intención de resolverlo, señalando la causal que se aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación se enmendaran las fallas y normaliza el desarrollo de la ejecución del contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado. En caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará. Las Partes pueden acordar el cierre del contrato mediante un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA SEGUNDA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitida en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso la Parte receptora asume la obligación de comunicar a la Parte emisora de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA CUARTA: AVISOS.- Toda comunicación entre Partes, citaciones o notificaciones extra judiciales o judiciales, como efecto del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios especiales:

- 24.1	ENTEL S.A.:

Dirección: 	Calle Federico Zuazo N° 1771 Edificio Tower

Teléfono: 	22141010

La Paz – Bolivia

- 24.2	El PROVEEDOR:

Dirección: 	………………………………………………………………..

Teléfono: 	……………………….

La Paz - Bolivia

VIGÉSIMA QUINTA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A. durante la vigencia del mismo

VIGÉSIMA SEXTA: CALIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO.- En tanto se formalicen los trámites de reconocimiento de firmas y rúbricas, las partes acuerdan que el presente documento surtirá efectos de documento privado. Por tanto ley entre partes conforme a la previsión del Art. 519 del Código Civil para su fiel y estricto cumplimiento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, Oscar Coca Antezana, Salvador Emilio Pinto Marín y Sócrates Emilio Evia Viscarra, en representación de ENTEL S.A. y ……………………………………………… en representación de la Empresa ……………………………………, manifestamos nuestra plena conformidad con las cláusulas precedentes comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en constancia de ello suscribimos el presente contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los …………………… días del mes de …………………. del año dos mil trece.

Oscar Coca Antezana			  		Salvador Emilio Pinto Marín

Gerente General				Gerente de Finanzas y Administración

ENTEL S.A. 			  			ENTEL S.A.

Sócrates Emilio Evia Viscarra					……………………………..

Gerente de Atención al Cliente				  Representante legal

ENTEL S.A. 				 	  ………………………………………

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.