EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N° 091/2015 “PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA AMPLIACIÓN FTTX – CAPITALES DE MUNICIPIO RURAL” PROYECTO RN-2015-AFM

Términos Básicos de Contratación (TBC)

Contenido

PARTE I	2

PARTE II	12

PARTE III	37

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) tiene en proyecto implementar una red de acceso de fibra óptica basada en la tecnología FTTx – GPON.

- Objeto de la Contratación

El objeto de ésta contratación es adquirir elementos ópticos activos y servicios profesionales para implementar la Red de Acceso FTTx-GPON de Entel S.A., en diferentes localidades del país.

A objeto de facilitar la preparación, estructuración y presentación de su oferta, se pide al proponente considerar y revisar todos los puntos descritos en los presentes Términos Básicos de Contratación y los Anexos en su integridad.

- Lugar de servicio y entrega de materiales.

El oferente adjudicado deberá entregar el equipamiento en Almacenes Regionales de la ciudad de La Paz de acuerdo a lo especificado en el presente documento. Posterior a la entrega, el oferente adjudicado deberá responsabilizarse por la logística y el traslado de los equipos y materiales para su posterior implementación a cada localidad contemplada en el presente proceso.

- Referente del proceso

La coordinación del presente proceso hasta su adjudicación estará a cargo de la Subgerencia de Adquisiciones.

Posterior a su adjudicación y firma de contrato, estará a cargo de la Gerencia Nacional de Tecnología por medio de la Subgerencia de Implementación de Proyectos.

- Proponentes Elegibles

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los de ENTEL S.A. que tengan:

      - Cuentas por pagar a ENTEL S.A.

      - Observaciones en la calidad de sus productos o servicios.

      - Procesos administrativos y/o judiciales con ENTEL S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido de los Términos Básicos de Contratación, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta dos (2) años antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores que hayan sido sancionados con cuatro (4) o más penalidades en un (1) año continuo, no podrán participar durante seis (6) meses después de la última penalidad.

- Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o desistido de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.

- Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los proveedores que tengan problemas de conocimiento público.

- Los proveedores cuyos socios o propietarios estén impedidos de participar en los procesos de contratación.

- Los proveedores que desistieron total o parcialmente la adjudicación o contrato.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación: Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día 23 de octubre de 2015, hrs. 15:00 p.m., a los correos electrónicos jflores@entel.bo y worellana@entel.bo .

Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre los Términos Básicos de Contratación dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará en:

| Fecha: | ### 26 de octubre del 2015 |
| --- | --- |
| Hora: | ### 10:00 p.m. |
| Dirección: | ### ENTEL S.A., Edificio Tower, Cale Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Sub Gerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | ### La Paz, Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | ### Javier Flores Monrroy |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el Acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada, aprobada y publicada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de  Entel S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6to, Subgerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | 04 de noviembre de 2015 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:00 p.m. |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las propuestas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).

SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Parte Técnica y la Parte Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes debidamente marcados como "ORIGINAL" y "COPIA DIGITAL" los cuales estarán foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PÚBLICA N° 091/2015 “PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA AMPLIACIÓN FTTX – CAPITALES DE MUNICIPIO RURAL“ RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELÉFONO FAX – EMAIL Sobre “…….”

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 04 de noviembre de 2015 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:30 p.m. |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 9 del presente documento

  - Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:

### 7.1.1   Carta de presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Fotocopia simple de la Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente. (El cual podrá ser impreso de la página WEB de impuestos máximo con 30 días calendario antes de la fecha de presentación de la propuesta)

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión fiscal.

    - Garantía de Seriedad de Propuesta, misma que debe ser Boleta Bancaria con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. y deben contar con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de su propuesta.

### Las garantías deben emitirse por el total del proyecto de acuerdo al siguiente detalle:

### USD 209.140,00 (Doscientos nueve mil ciento cuarenta 00/100 Dólares Americanos)

### La boleta bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia.

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por  el Representante  Legal   y  personal  de  la  empresa  del  proponente. (Anexo   No. 2)

    - Periodo de validez de la propuesta(), equivalente a Noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Las empresas extranjeras deben presentar fotocopia simple de documentos legalizados vigentes equivalentes a los solicitados con una nota aclaratoria y traducidos al español, para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 7.1.8 es obligatoria en todos los casos y  emitidas por entidades financieras legalmente establecidas en Bolivia y reconocidas por la entidad reguladora.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA” debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (Parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe incluir los impuestos de ley.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, Entel S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

Empresas extranjeras y/o nacionales que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta Bancaria) por el 10% del monto adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de ENTEL S.A. La vigencia de la garantía debe ser computable a partir de la fecha de la firma de contrato hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la fecha de recepción definitiva del bien o servicio.

- Fotocopia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil anual vigente.

- Fotocopia de la Póliza de seguro contra accidentes anual vigente, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal a cargo del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

La boleta deberá ser emitida por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Apertura de sobres

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A y B bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.1 y 7.2 .

En acto público el asesor legal procede a la revisión de los documentos administrativos (sobre A) de todos los oferentes y realiza la habilitación (considerando errores subsanables) o inhabilitación de los oferentes que tengan errores no subsanables (ver Anexo 1 – Condiciones Generales del Proceso). Acto seguido se procede a la apertura de los sobres B de los oferentes habilitados en el sobre A.

En forma interna, posterior la apertura de los sobres A y B se procede a la apertura de los sobres C de los oferentes habilitados en el sobre A y B, bajo las condiciones establecidas en el numeral 7.3.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas

La evaluación y calificación de las ofertas estará a cargo de la Comisión de Calificación conformada por funcionarios de ENTEL S.A., siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

La secuencia de las condiciones de evaluación es la siguiente:

  - Sobre A - Documentos Administrativos: La evaluación de los documentos se lo hace en un (1) día hábil y comprende el análisis de los siguientes aspectos:

    - Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o   “No Cumple”.

    - Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo A  – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia y enmienda de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura de los sobres B y C.

  - Sobre B - Propuesta Técnica: A esta evaluación ingresan las propuestas 	habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión Técnica por tres (3) días para la evaluación correspondiente.

    - Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación mínima corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje máximo de treinta (30) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión Calificadora para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Propuesta Económica: Posterior a la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen 3 días hábiles para presentar sus resultados.

  - Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la evaluación técnica (60%) y la evaluación económica (40%).

  - Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales  contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El o los proponentes adjudicados Extranjeros  contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, se les otorgará diez (10) días hábiles adicionales para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación con las características solicitadas será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el Contratista debe remitir a ENTEL S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por ENTEL S.A. dichos documentos son parte de este Términos Básicos de Contratación.

  - Documentos que debe Presentar el Proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Documento de Compra:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente Términos Básicos de Contratación.

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Certificación electrónica del NIT vigente.

- Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente Término Básico de Contratación.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base al Términos Básicos de Contratación señalados en el presente documento

    - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente Término Básico de Contratación.

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

Las empresas extranjeras que resulten adjudicadas deberán presentar la documentación legal para la elaboración del contrato, debidamente traducida al español y legalizada ante las autoridades competentes en su país y en Bolivia.

  - Forma de Pago

La forma de pago será realizada de la siguiente forma:

  - Equipos: 80% del valor total de los equipos y materiales a la entrega de los bienes, previa emisión del certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal por el proveedor, el restante 20% a la conclusión de los servicios (implementación del proyecto).

  - Servicios: Pagos parciales de acuerdo a avance y cronograma propuesto, coordinado entre ambas partes; previa emisión del certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal por el proveedor.

- NOTA: Para este proceso de contratación no aplica pagos adelantados por concepto de anticipos.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente convocatoria.

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

Aplíquese las siguientes condiciones que son de carácter obligatorio (mandatorio)

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

- Las respuestas presentadas para el presente Término Básico de Contratación deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario que responda al requerimiento (En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente que NO CUMPLE con el requerimiento). Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En los casos donde se solicite las referencias técnicas y el proveedor no presente esta referencia se asumirá la calificación de no cumple.

- El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Se aceptara manuales, catálogos y hojas técnicas en idioma inglés.

- La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones.

- Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la documentación técnica y su propuesta se entregue en un (1) ejemplar (original) y una copia en formato electrónico (CD-ROM, DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos contra lectura o impresión, este último si fuera el caso.

- FORMA DE CALIFICACIÓN

La forma de calificación está relacionada al cumplimiento estricto de los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento. A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

- CRITERIOS MANDATORIOS

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 70% (Setenta por ciento) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento.

Los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mandatorios, el incumplimiento de cualquier criterio mandatorio, descalificará al oferente para proseguir con el proceso.

- CRITERIOS CALIFICABLES.

Los criterios Calificables, tendrán una ponderación de 30% (Treinta por ciento) y serán evaluados de acuerdo a las siguientes formulas.

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:

Dónde:

C_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:

Dónde:

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica.

La ponderación esta descrita en el CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES.

- REQUERIMIENTO

El oferente debe considerar los siguientes requerimientos para la provisión de la plataforma:

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  |  |
|  | La plataforma FTTX-GPON debe cumplir la totalidad de los estándares y recomendaciones internacionales Series ITU-T-G.984 e ITU-T-G.987 y recomendaciones de organismos internacionales como el FTTH Council descritas en este documento. |  |  |  |
|  | El oferente debe presentar certificaciones sobre implementaciones de Redes FTTX-GPON en operación comercial similares a la requerida, en la región u otras regiones; además de facilitar toda la información de contactos técnicos para realizar consultas. |  |  |  |
|  | La plataforma ofertada debe INCLUIR el hardware, software, licencias y servicios profesionales de implementación necesarios para que los equipos y/o elementos a ser provistos sean puestos en operación comercial como una red FTTX-GPON y se integren de manera transparente a la red de ENTEL y, en este sentido el oferente debe proponer un plan de implementación e integración, que será aprobado por ENTEL S.A. previo a su ejecución. De requerirse licencias adicionales, estos deben ser provistos por el oferente adjudicado sin costo adicional para ENTEL. |  |  |  |
|  | La nueva plataforma FTTX-GPON debe soportar los servicios actuales y permitir su implementación a simple requerimiento y sin costo adicional el despliegue de los siguientes servicios: - Broadband de alta velocidad, con diferentes modelos de negocios, como: Prepago, cobro por tiempo, por volumen y otros. - Servicios Corporativos (IP VPN/MPLS para tráfico multiservicio con Clases de servicios diferenciado, IP VPN/MPLS Multicast para video, Ethernet LAN-to-LAN Punto a - Punto y Multipunto, Acceso dedicado a Internet). - Backhaul de las redes 2G/3G/4G. - Voz (VoIP, telefonía IP) - Video (Broadcasting, IPTV y Video on Demand (VoD)). - Servicios Emergentes: Telepresencia, Televigilancia y otros. |  |  |  |
|  | La disponibilidad mínima garantizada de todos los equipos y/o elementos ofertados en la plataforma debe ser del 99.999 % anual. |  |  |  |
|  | La plataforma FTTX-GPON ofertada debe ser totalmente compatible e integrable con todos los equipos, procesos y sistemas de la Red de ENTEL S.A. a nivel de Red, Billing, Provisioning, Estadísticas y otros. Se debe incluir todo el equipamiento, materiales, licencias y servicios profesionales que se requieran para realizar dichas interconexiones e integraciones. Mayor información Punto 4.3.2 – 3.6 |  |  |  |
|  | El oferente debe presentar los esquemas de licenciamiento y dimensionamiento para la plataforma FTTX-GPON ofertada, detallando las licencias que corresponden a cada subsistema, módulo y funcionalidad. |  |  |  |
| 1.8 | El Oferente debe indicar para cada uno de los subsistemas/módulos/funcionalidad lo siguiente: i. Límite de equipos. Escala de crecimiento ii. Cantidad de clientes soportados. Escala de crecimiento. iii.Modo de licenciamiento para procesos/sistemas configurados en modo redundante. iv. Otros límites. |  |  |  |
| 1.8 | El oferente debe informar que tipos de sincronismo soportan los equipos de la plataforma FTTX-GPON. |  |  |  |

- HARDWARE REQUERIDO

A continuación se detalla los elementos ópticos activos requeridos para implementar el total de la red de acceso FTTX-GPON;  el oferente debe tomar como base la información detallada de la tabla siguiente, en caso de requerir elementos adicionales estos deberán ser considerados por el oferente en su propuesta.  Este punto debe contar con la respuesta de cumplimiento del oferente, haciendo referencia a una tabla de ítems no valorada, con el número de página de la referencia:

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTISTICAS ESPECÍFICAS |  |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| No | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | MANDATORIO | Cumple/No Cumple | Documento Pagina Referencia |
| 1 | OLT – OPTICAL LINE TERMINAL | 52 |  |  |  |
| 1.1 | Tarjetas Uplink 2x10GE+ 2xGE (Pza.) | 104 |  |  |  |
| 1.2 | SFPs 10 GE SM 1310 nm (Pza.) | 104 |  |  |  |
| 1.3 | SFPs 1 GE SM 1310 nm (Pza.) | 104 |  |  |  |
| 1.4 | Tarjetas de Línea GPON 8 Puertos (Pza.) | 340 (2720 puertos GPON) |  |  |  |
| 1.5 | SFPs Class B+ (Pza.) | 1350 |  |  |  |
| 1.6 | SFPs Class C o C+ (Pza.) | 1370 |  |  |  |
| 1.7 | ONT( Pza.) | 94720 |  |  |  |
| 2 | SISTEMA DE GESTIÓN: Hardware, software y licencias para el sistema de gestión | 1 |  |  |  |
| 2.1 | Terminales de Gestión Portátiles (Pza.) | 30 |  |  |  |
| 3 | ENERGÍA INDOOR: Rectificador modular 230VAC/-48VDC + Banco de Baterías + gabinetes y accesorios de montaje. | 94 |  |  |  |
| 4 | CLIMATIZACIÓN INDOOR: Equipos de climatización de precisión tipo split compacto y accesorios de montaje. | 45 |  |  |  |
| 5 | MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 5.1 | Gabinetes INDOOR 19'' de 42 RUs para OLT | 50 |  |  |  |
| 5.2 | Gabinetes OUTDOOR | 15 |  |  |  |
| 5.3 | Patchcords.- Los Tipos de Conectores/Pulimento de los Patchcords lado equipo serán definidos por el oferente adjudicado en función a su solución provista. El otro extremo del patchcord será definido para cada sitio de acuerdo a Site Survey ejecutado conjuntamente entre ENTEL y el oferente adjudicado. |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Patchcords Duplex F.O. 10 GE SM L=2 metros | 200 |  |  |  |
| 5.3.2 | Patchcords Duplex F.O. 10 GE SM L=6 metros | 200 |  |  |  |
| 5.3.3 | Patchcords Duplex F.O. 10 GE SM L=10 metros | 200 |  |  |  |
| 5.3.4 | Patchcords Duplex F.O. 10 GE SM L=15 metros | 200 |  |  |  |
| 5.3.5 | Patchcords Duplex F.O. 10 GE SM L=20 metros | 200 |  |  |  |
| 5.3.6 | Patchcords Duplex F.O. 10 GE SM L=30 metros | 200 |  |  |  |
| 5.3.7 | Patchcords F.O. GPON Longitud a ser definida en survey. | 3000 |  |  |  |
| 5.4 | Elementos adicionales (Cable de energía, escalerillas y otros (Global) | DE ACUERDO A SITE SURVEY |  |  |  |
| 6 | SERVICIOS PROFESIONALES |  |  |  |  |
| 6.1 | Instalación de equipamiento y accesorios (Global) | 1 |  |  |  |
| 6.2 | Garantía y Soporte Técnico (Global) | 1 |  |  |  |
| 7 | SWITCHES DE 24 PUERTOS ÓPTICOS | 12 |  |  |  |
| 8 | ROUTERS ÓPTICOS | 200 |  |  |  |
| Tabla 1. Hardware Requerido |  |  |  |  |  |

- SITIOS DE INSTALACIÓN

| Nro. | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | Nro. | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BENI | RIBERALTA | 27 | ORURO | CHALLAPATA |
| 2 | BENI | GUAYARAMERÍN | 28 | PANDO | EL PORVENIR |
| 3 | BENI | RURRENABAQUE | 29 | POTOSI | UYUNI |
| 4 | BENI | SAN BORJA | 30 | POTOSI | TUPIZA |
| 5 | BENI | SAN IGNACIO DE MOXOS | 31 | POTOSI | VILLAZON |
| 6 | BENI | REYES | 32 | POTOSI | LLALLAGUA |
| 7 | BENI | SANTA ROSA | 33 | POTOSI | UNCIA |
| 8 | BENI | S.ANA DEL YACUMA | 34 | SANTA CRUZ | YAPACANI |
| 9 | BENI | SAN RAMON | 35 | SANTA CRUZ | MONTERO |
| 10 | CHUQUISACA | CAMARGO | 36 | SANTA CRUZ | WARNES |
| 11 | CHUQUISACA | PADILLA | 37 | SANTA CRUZ | S. J. DE CHIQUITOS |
| 12 | CHUQUISACA | MONTEAGUDO | 38 | SANTA CRUZ | ROBORE |
| 13 | CHUQUISACA | TARABUCO | 39 | SANTA CRUZ | PUERTO SUAREZ |
| 14 | COCHABAMBA | VILLA TUNARI | 40 | SANTA CRUZ | PUERTO QUIJARRO |
| 15 | COCHABAMBA | SHINAHOTA | 41 | SANTA CRUZ | CAMIRI |
| 16 | COCHABAMBA | CHIMORE | 42 | SANTA CRUZ | SAN JULIAN |
| 17 | COCHABAMBA | IVIRGARZAMA | 43 | SANTA CRUZ | ASCENCION DE GUARAYOS |
| 18 | COCHABAMBA | ENTRE RIOS | 44 | SANTA CRUZ | COTOCA |
| 19 | COCHABAMBA | VINTO | 45 | SANTA CRUZ | LA GUARDIA |
| 20 | LA PAZ | COLQUIRI | 46 | SANTA CRUZ | OKINAWA |
| 21 | LA PAZ | PATACAMAYA | 47 | SANTA CRUZ | SAMAIPATA |
| 22 | LA PAZ | CORORICO | 48 | SANTA CRUZ | 4 CAÑADAS |
| 23 | LA PAZ | CARANAVI | 49 | TARIJA | VILLAMONTES |
| 24 | LA PAZ | VIACHA | 50 | TARIJA | YACUIBA |
| 25 | LA PAZ | DESAGUADERO | 51 | TARIJA | BERMEJO |
| 26 | ORURO | HUANUNI | 52 | TARIJA | ENTRE RIOS |

Este punto debe contar con la respuesta de cumplimiento del oferente. Se debe tomar en cuenta que estos sitios son referenciales y podrían cambiar y ser reubicados a requerimiento de ENTEL S.A. dentro el área rural y urbana a nivel nacional.

En caso de que en estos sitios existan plataformas de datos con soporte de FTTX ya implementadas con la tecnología del oferente, la oferta podrá considerar el potenciamiento de estos sitios dando cumplimiento a las capacidades y funcionalidades requeridas, incluyendo todo lo requerido en cuanto a adecuaciones de sitio (cambio de rack, traslado a nuevo ambiente, implementación de accesorios, cableado, etc.) según site survey y la absorción de los servicios existentes. Este detalle de sitios debe ser incluido en la respuesta a este punto.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OLT ( OPTICAL LINE TERMINAL)

Todos los equipos ofertados deben cumplir de manera obligatoria con todas las especificadores técnicas detalladas a continuación y tendrán carácter mandatorio.

La activación de los protocolos y funcionalidades debe ser a simple requerimiento de Entel S.A., sin necesidad de software, hardware y/o licencias adicionales. Los siguientes requerimientos descritos a continuación tienen carácter mandatorio:

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OLT – OPTICAL LINE TERMINAL |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MADATORIO | Cumple/No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | Chassis |  |  |  |
|  | 19 pulgadas estándar. |  |  |  |
|  | Tensión de alimentación: -48 VDC con Fuente Redundante. |  |  |  |
|  | Condiciones ambientales de operación |  |  |  |
|  | Temperatura de operación -20º C a +55º C |  |  |  |
|  | Humedad relativa hasta 85% |  |  |  |
|  | Altitud hasta 4.000 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) |  |  |  |
|  | Tarjetas Uplink |  |  |  |
|  | Las tarjetas uplink deben contener mínimamente los siguientes interfaces: - 2 x 10 Giga Ethernet (Óptica) - 2 x 1 Giga Ethernet (Óptica) - Escalable a 40 y/o 100 Giga Ethernet o superior. |  |  |  |
|  | Redundancia a nivel de tarjeta procesadora e interfaz uplink, el equipo debe soportar la configuración Activo/Stand By con conmutación automática. |  |  |  |
|  | Los equipos deben permitir la conexión y configuración de varias OLTs en modo subtending. |  |  |  |
|  | Tarjetas de línea |  |  |  |
|  | Interfaces GPON por tarjeta: 8 puertos. Es factible la provisión de tarjetas con 16 puertos GPON cubriendo la cantidad total de puertos requerida en punto 1.4 de la Tabla 1 – Hardware Requerido. |  |  |  |
|  | Split Ratio por interfaz (Puerto) 1/64 |  |  |  |
|  | La interface GPON debe soportar módulos SFP: - Clase B+ - Clase C o C+. Se debe garantizar la compatibilidad de los SFPs provistos con las tarjetas de línea. |  |  |  |
|  | Velocidades Upstream/Downstream por puerto GPON: 1.25/2.5 Gbps. |  |  |  |
|  | Configuración de ancho de banda (Downstream) en OLT desde 2 Mbps hasta 2.5 Gbps. |  |  |  |
|  | Configuración de ancho de banda en cada puerto físico (Ethernet) del equipo de usuario (ONT/ONU) por tipo de Servicio. |  |  |  |
|  | Configuración de ancho de banda en OLT por tipo de servicio (IPTV, VoD, Internet, VoIP entre otros) para un usuario específico y de manera global. |  |  |  |
|  | La interfaces GPON deben soportar los siguientes estándares: - ITU-T G.984.1 - ITU-T G.984.2 CLASS B+ - ITU-T G.984.2 CLASS C o C+ - ITU-T G.984.3 PMD - ITU-T G.984.4 - ITU-T G.984.5 - ITU-T G.984.7 - ITU-T G.988 - Escalable a ITU-T G.987 |  |  |  |
|  | Las tarjetas GPON deben ser de tipo hot-swappable y hot-inserted |  |  |  |
|  | Mínima cantidad de usuarios por Chassis con Split Ratio 1/64: 7.168 usuarios FTTH |  |  |  |
|  | Protocolos de comunicación |  |  |  |
|  | Protocolos de comunicación ONT - OLT - Agregación Entel S.A.: - IEEE 802.1d – Bridging - IEEE 802.1q – VLAN tagging - IEEE 802.1q with 802.1p - IEEE 802.1ad o IEEE 802.1QinQ – VLAN Stacking - QinQinQ (opcional) - IEEE 802.3ad Link Aggregation (en Uplink) - IEEE 802.3ah - RSTP Rapid Spanning Tree Protocol para puertos GE/10GE - Multicast IGMP v2 y v3 (Snooping, proxy) |  |  |  |
|  | Protocolos de administración/gestión: - SSH - SNMP V2 |  |  |  |
|  | Protocolos de transferencia de archivos: - TFTP (Trivial File Transfer Protocol) - SFTP (Secure File Transfer protocol) - FTP (File Transfer Protocol) |  |  |  |
|  | Funcionalidades adicionales: - Broadcast Suppression. - Manejo de ARP para minimización de Broadcast en la red. - DHCP Option 82, DHCP relay. - IPGM Proxy. - De modo informativo, se deben proveer los métodos de protección a nivel uplink. |  |  |  |
|  | Debe soportar IPv6 para todos los servicios detallados en este documento y que ENTEL S.A así lo requiera en dual stack con IPv4. Su activación debe ser realizada por el oferente adjudicado a simple requerimiento de ENTEL, incluyendo el hardware, software y/o licencias requeridos sin costo adicional para ENTEL. |  |  |  |
|  | Protocolos de comunicación de usuario |  |  |  |
|  | Los equipos OLT deberán soportar e incluir las funcionalidades necesarias para permitir el funcionamiento de los siguientes Protocolos de Comunicación de Usuario desde las ONT hacia las plataformas de voz y BRAS. - SIP (Session Initiation Protocol) - H.248 - PPPoE - PPPoE Relay - IPoE - Routed/Bridged con MAC Encapsulated Routing (MER) RFC 1483 Estas funcionalidades deberán estar disponibles para la capacidad total de usuarios del equipo. |  |  |  |
|  | Interoperabilidad |  |  |  |
|  | El oferente deberá especificar la lista de dispositivos ONTs (Optical Network Terminal), MDU (Multi Dwelling Unit) y CPEs VDSL2 existentes en el mercado, homologados con la tecnología OLT ofertada, e indicar a detalle (técnico/económico) la implicancia de realizar una homologación con otro fabricante a partir de una solicitud de ENTEL. |  |  |  |
|  | El Oferente debe Garantizar la interconexión lógica del equipo OLT a los siguientes equipos y plataformas existentes en ENTEL S.A.: - Router de Borde BRAS CISCO 10008 para atender los servicios de Broadband. - Softswitch fijo Huawei SOFTX3000 para servicios de telefonía. - Plataformas de contenido. - Plataforma IPTV. |  |  |  |
|  | El Oferente debe Garantizar la compatibilidad e interoperabilidad entre los diferentes tipos de interfaces y/o clases (B+, C o C+) de los equipos OLT y ONT. |  |  |  |
|  | Los equipos OLT a ser provistos deben ser compatibles con los ONTs marca ZTE y Huawei existentes en ENTEL. Para este efecto se debe proveer el software, desarrollo y servicios profesionales que se requieran. Estos ONT deberán ser gestionables en su totalidad por el sistema de Gestión a ser provisto. |  |  |  |
|  | Gestión/Administración |  |  |  |
|  | SNMP para Gestión/Administración |  |  |  |
|  | Gestión In-band y Out-band. |  |  |  |
|  | Interfaces de Gestión/Administración: - CLI (Command Line Interface) - GUI (Graphic User Interface) |  |  |  |
|  | El equipo ofertado deberá contar con una MIB/OID asociada al tráfico en tiempo real en bits por segundo (Downstream y Upstream) de cada ONT conectada al OLT. El oferente adjudicado debe proporcionar a ENTEL S.A., todas las MIBs/OIDs de los equipos OLT |  |  |  |
|  | Integración de todos los elementos (Tarjetas, módulos de energía, módulos FAN y otros) del equipo OLT al sistema de Gestión/Administración. |  |  |  |
|  | El equipo OLT debe ser capaz de generar información estadística y centralizarla en el sistema de gestión de manera automática. |  |  |  |
|  | El equipo OLT debe contar con puertos de gestión/mantenimiento estándares o propietarios, en caso de ser propietarios el oferente debe considerar en su propuesta la provisión de adaptadores de conexión. |  |  |  |
|  | Los equipos OLT deben poder realizar envió de logs y traps SNMP al sistema de Gestión ofertado. |  |  |  |
|  | Disponibilidad y Redundancia del Equipo OLT |  |  |  |
|  | La disponibilidad del equipo OLT debe ser de 99.999% anual. |  |  |  |
|  | La re-inicialización automática del OLT ante cortes de energía, sin pérdida de la configuración. |  |  |  |
|  | Reemplazo HOT SWAP e inserción en línea de todos los elementos del equipo OLT (tarjetas, módulos de energía y otros) |  |  |  |
|  | El equipo OLT debe mantener la configuración de Slots ante cambios de tarjeta del mismo tipo. |  |  |  |
|  | El equipo debe soportar mecanismos de seguridad que garanticen la integridad de la información de configuración ante cualquier falla. |  |  |  |
|  | El equipo OLT ofertado debe responder a una arquitectura certificada para Operadores Carrier Class |  |  |  |
|  | Configuración de VLAN y VLAN Stacking |  |  |  |
|  | Mapeo de protocolos IPoE, PPPoE, Router/Bridged (MER) de usuario iniciados desde las ONT hacia los BRAS, en VLAN simple o VLAN stack. |  |  |  |
|  | Agrupación de protocolos IPoE, PPPoE y MER, por VLAN simple o VLAN Stack. |  |  |  |
|  | El equipo ofertado debe permitir configurar en cada VLAN simple y VLAN stack un servicio en particular (Internet, POTS, VoIP, IPTV, VoD, entre otros). |  |  |  |
|  | Creación, configuración y activación de 4096 VLAN simples y 4096 VLAN stack según el estándar IEEE 802.1ad. |  |  |  |
|  | Para los protocolos IPoE y Router/Bridged - MER, debe ser posible establecer un enlace WAN IP/30 entre el ONT y el BRAS (Broadband Remote Access Server) o Router de Borde, para la capacidad total de clientes del equipo. Esta característica debe permitir la configuración de Protocolos de enrutamiento estático y dinámico entre BRAS – ONT en mapeo en VLAN simple o VLAN Stack. |  |  |  |
|  | Administración de MAC Address en el Equipo OLT |  |  |  |
|  | El equipo ofertado debe permitir configuración de MAC Address estáticas |  |  |  |
|  | El equipo ofertado debe automáticamente aprender y administrar MAC Address de manera dinámica, con un mínimo de 32000 MAC Address por chassis. |  |  |  |
|  | Servicios con IP Fija (Routing/Bridging Encapsulation) |  |  |  |
|  | El equipo ofertado debe permitir establecer conexiones ''IP Routed'' entre CPEs u ONT y BRAS o Router de Borde con configuración en modo Router/Bridged, y mapear cada conexión a una VLAN simple o VLAN Stack. Deben estar disponibles ambas opciones. |  |  |  |
|  | Seguridad en el Equipo OLT |  |  |  |
|  | El equipo ofertado debe tener mecanismos activos para prevenir y evitar ataques de: - Negación de servicios - MAC Flooding 802.1.q - Double-Encapsulated 802.1q/VLAN - Broadcast Storm |  |  |  |
|  | QoS (Quality of Service) |  |  |  |
|  | Calidad de Servicio (QoS) y Clase de Servicio (CoS) a usuario final, a través del estándar IEEE 802.1p |  |  |  |
|  | El oferente debe detallar los mecanismos de priorización de tráfico y tipos de colas soportados en Downstream and Upstream, los cuales deben estar activos. |  |  |  |
|  | El equipo debe permitir dedicar ancho de banda por aplicaciones (Voz, Video, Video Streaming, IPTV, Internet) por usuario y por VLAN de servicio. |  |  |  |
|  | El equipo debe soportar Upstream Policing (ingress) por flujo de tráfico. |  |  |  |
|  | El oferente debe describir en qué niveles (port, VLAN, CoS, GEM port) downstream shapers son implementados. |  |  |  |
|  | El equipo ofertado debe permitir aplicar políticas de calidad de servicio en interfaces, sub-interfaces, VLANs y en cada sentido de transmisión en la Interface de red. |  |  |  |
|  | Multicast y Unicast |  |  |  |
|  | El equipo OLT ofertado debe estar preparado para brindar servicio Multicast y Unicast tales como IPTV, VoD, etc. en los estándares IGMP V2 y V3 |  |  |  |
|  | El equipo OLT debe permitir la configuración y restricción de la cantidad de conexiones Multicast/Unicast por puerto, tarjeta, OLT y para cada ONT. Además, debe implementar listas de acceso a grupos Multicast con diferenciación de canales de contenido de video y canales de control del head end. |  |  |  |
|  | El equipo debe permitir la creación de grupos Multicast. |  |  |  |
|  | El equipo ofertado debe permitir registrar e informar las conexiones (puerto, GPON, IP, MAC-Address) que están accediendo a un determinado grupo Multicast. |  |  |  |
|  | La OLT debe soportar conexiones lógicas bridge para IPTV que permitan el flujo de Multicast desde la red hacia los abonados, pero el sentido inverso debe estar bloqueado por defecto. |  |  |  |
|  | La OLT debe soportar el servicio de IPTV en una VLAN específica. |  |  |  |
|  | El OLT debe soportar las funcionalidades de IGMP Proxy y DHCP Relay. |  |  |  |
|  | Los equipos OLT deben soportar el siguiente modo de protección: |  |  |  |

- SISTEMA DE GESTIÓN

En caso de que exista un sistema de gestión FTTX ya implementado con la tecnología del oferente, la oferta podrá considerar el potenciamiento de este sistema, dando cumplimiento a los requerimientos de capacidad y funcionalidades. La respuesta a este punto deberá detallar lo considerado en el potenciamiento.

- HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE GESTIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple/No Cuple | DOCUMENTO, PÁGINA REFERENCIA |
|  | Hardware del Sistema de Gestión |  |  |  |
|  | Rackeable de 19" estándar |  |  |  |
|  | Tensión de alimentación: 220 VAC; Fuentes A y B |  |  |  |
|  | Las capacidades de almacenamiento y procesamiento deben ser acordes a la información que se pretende procesar y almacenar. En ese sentido el Servidor deberá ser de última Generación. Asimismo, la versión de Hardware y Firmware del Sistema de Gestión a ser provisto, debe ser la última liberada por el fabricante a la fecha de Provisión del sistema. |  |  |  |
|  | Interfaces físicas |  |  |  |
|  | 1 GE Base T Eléctrico u óptico según site survey, mínimamente 3 Interfaces |  |  |  |
|  | Software del Sistema de Gestión |  |  |  |
|  | El Software del Sistema de Gestión deberá tener la posibilidad de instalarse en máquinas virtuales configuradas sobre una plataforma X86 (VMWare 5.1 Enterprise) o SPARC (Oracle VM 3.0). Su instalación en la plataforma SPARC o X86 será a simple requerimiento de ENTEL sin costo adicional. |  |  |  |
|  | El software debe soportar los sistemas operativos Windows, Linux, Unix. |  |  |  |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE GESTIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple/No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA REFERENCIA |
|  | Arquitectura |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe ser centralizado en configuración (1+1) a nivel de servidor Activo/Stand By |  |  |  |
|  | La arquitectura debe ser Cliente-Servidor. Servidor de Última Generación |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe permitir acceder mínimamente 20 usuarios remotos simultáneos. |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe integrarse a la red de gestión de ENTEL S.A. |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe permitir obtener y centralizar: - Alarmas lógicas, físicas como energía, fans, temperatura, conexión/desconexión de usuarios, etc. - Información estadística - Información de configuración |  |  |  |
|  | EL Hardware y Licenciamiento del sistema de Gestión a ser provisto debe permitir la integración y gestión de todos los elementos comprendidos en este proceso, con margen de crecimiento de hasta de un 30 % adicional (sobre las cantidades requeridas y tipos de elementos que forman parte del presente proceso) sin costo adicional para ENTEL. |  |  |  |
|  | Interfaces de usuario |  |  |  |
|  | Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en web |  |  |  |
|  | Interfaz Línea de Comandos (CLI) |  |  |  |
|  | La interfaz de usuario debe tener un sistema de ayuda en línea. |  |  |  |
|  | La interfaz de usuario debe interactuar con el equipo GPON de manera remota (a través del sistema de gestión) y en sitio (por conexión directa al equipo GPON). |  |  |  |
|  | El acceso a la interfaz de usuario debe ser mediante usuario y contraseña. |  |  |  |
|  | Las contraseñas de acceso deben ser encriptados y no visibles por ningún comando de visualización. |  |  |  |
|  | Debe permitir definir usuarios y perfiles de usuarios tales como: - Administrador - User - Viewer |  |  |  |
|  | Gestión y Administración |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe permitir la gestión, administración, monitoreo, operación, configuración de servicios (altas, bajas y modificaciones), mantenimiento y Throubleshooting tanto del nodo GPON como de las terminales de usuario (ONTs y CPEs vDSL) y MDUs. En integración con el sistema de Provisioning y Facturador de ENTEL, desde el sistema de gestión a ser provisto, debe ser posible realizar de forma automática la configuración (altas, bajas y modificaciones) completa de las OLT y ONTs (Incluyendo los puertos LAN del ONT) para todos los servicios, incluyendo servicios simultáneos (PPPoE, IPoE, VOZ y IPTV) en cada ONT. |  |  |  |
|  | La Gestión/Administración no debe afectar el performance de los nodos GPON y las terminales de usuario gestionadas. |  |  |  |
|  | La gestión/administración debe ser a nivel alarmas, información estadística e información de configuración. |  |  |  |
|  | El sistema debe permitir la integración y provisionning de nuevos elementos de la misma tecnología a la red. |  |  |  |
|  | El sistema debe permitir realizar el Provisionning individual y masivo de usuarios. |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe integrarse a la plataforma de provisioning y facturación de Entel S.A. existente a nivel de interfaz XML/SOAP (2 sesiones para entorno de Producción y 2 sesiones para entorno de Prueba, en total 4 sesiones), de modo que se realice el provisionning automático (altas, bajas y modificaciones) de clientes desde el sistema de Gestión FTTx con datos provenientes de facturador. Para esto el oferente adjudicado deberá proveer el soporte técnico, desarrollo y servicios profesionales necesarios. |  |  |  |
|  | La conexión del sistema de gestión a los nodos GPON debe ser a través del protocolo SSH. |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe permitir el almacenamiento de logs y traps recibidos de los elementos OLT, MDU y ONTs. |  |  |  |
|  | Funcionalidades del sistema de gestión |  |  |  |
|  | El sistema de Gestión debe permitir la modificación, creación y eliminación de parámetros de usuarios tales como: - Perfiles de usuario - Ancho de banda - Mapeo de VLANs simples o con doble tag. - y otros. |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe permitir realizar upgrade y downgrade local y remoto de todos los componentes del nodo GPON y terminales de usuario que así lo requieran. |  |  |  |
|  | El sistema debe permitir extraer copias de seguridad (backups) del equipo OLT a nivel de: - Configuración lógica del equipo - Configuración de perfiles de usuario - Configuración de hardware del equipo OLT |  |  |  |
|  | El Sistema de Gestión debe permitir obtener información para inventario de los nodos GPON a nivel de: - Perfiles de usuario - Módulos de Hardware |  |  |  |
|  | Para el inventario de usuarios se debe poder obtener mínimamente la siguiente información: - Fecha y hora de obtención de la información - IP de OLT - Número de Slot - Puerto - Atributos configurados en el puerto - Velocidad UP / DOWN |  |  |  |
|  | Para el inventario de módulos de hardware se debe poder obtener mínimamente la siguiente información: - Fecha y hora de obtención de la información. - Tipo de hardware - Slot del hardware - Modelo de hardware. - Número de serie. - Número de puertos (si corresponde) - Versión del HW. - Versión del SW. - Versión del FW (firmware). - Tiempo de uptime |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe registrar cambios y configuraciones ejecutadas por los usuarios que acceden de manera local o remota a los equipos GPON y permitir auditorias en las tareas de configuración. |  |  |  |
|  | Opcional: El sistema de gestión debe contar con la funcionalidad de verificación de continuidad en la red de fibra óptica desde OLT hasta el ONT. |  |  |  |
|  | Debe ser posible que el sistema realice tareas programadas hacia equipos OLT y ONT. |  |  |  |
|  | Disponibilidad y escalabilidad |  |  |  |
|  | La disponibilidad debe ser de 99.999% anual. |  |  |  |
|  | El Sistema de Gestión debe ser escalable a nivel de Hardware, Software y elementos administrados. |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe ser redundante a nivel de hardware. |  |  |  |
|  | Alarmas |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe monitorear, registrar y centralizar alarmas de manera automática y en tiempo real. |  |  |  |
|  | Los niveles de disparo de alarmas deben ser Advertencia, Menor, Mayor y Crítica, las cuales deben ser asociadas a un código de colores. |  |  |  |
|  | El sistema de gestión ofertado debe permitir la manipulación de alarmas (Filtrado, calculo estadístico, sumarización, etc.) según criterios tales como fecha, hora, criticidad, tipo de alarma y otros definidos por el operador. |  |  |  |
|  | La información de alarmas debe ser almacenada por un tiempo mayor o igual a seis (6) meses. |  |  |  |
|  | Estadística |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe centralizar información estadística de todos los nodos FTTx-GPON y sus componentes. |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe permitir la obtención de información estadística a través de la activación y programación de contadores. |  |  |  |
|  | Los periodos de obtención de los contadores deben ser programables a: - Mensual - Diario - Horario - 30 minutos - 15 minutos. |  |  |  |
|  | El sistema de gestión debe ser capaz de procesar la información estadística para obtener indicadores y KPIs referentes a: - Performance - Calidad de Servicio - Uso de Recursos - Trafico - Otros (definidos por el proveedor) |  |  |  |
|  | La información estadística debe estar disponible a simple requerimiento y sin necesidad de hardware y/o software adicional. |  |  |  |
|  | El oferente debe proporcionar información detallada de todos los indicadores y KPIs. - Descripción de los indicadores y KPIs - Fórmulas de cálculo - Valores recomendados - Umbrales |  |  |  |
|  | La información estadística debe ser almacenada por un tiempo mayor o igual a seis (6) meses. |  |  |  |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TERMINALES DE GESTIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE GESTIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple/No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | Las terminales portátiles (LAPTOP) de gestión deben tener la siguientes capacidades mínimas: CPU: - Procesador Intel Core i7 de 5ta Generación. - Memoria RAM 16 GB como mínimo. - Un Disco Duro HDD de 1 TB como mínimo. Accesorios: - Fuente 220 VAC y Cable de Energía. - Lector Blue Ray, DVD-RW - Adaptador USB-Serial |  |  |  |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SWITCHES Y ROUTERS ÓPTICOS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE GESTIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple/ No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | Switch ÓPTICO 24 PUERTOS – Cada switch debe incluir: - Como mínimo 4 puertos Uplink GbE SFP, incluidos 4 SFPs de dos hilos 1310 nm 10Km. - Como mínimo 20 puertos GbE SFP. Deben soportar SFPs de 1 hilo y 2 hilos de Fibra Óptica indistintamente. Se deben incluir: - Veinte (20) SFPs GE Bidireccional de 1 hilo de FO, Single Mode 10 Km - Cuarto (4) SFPs GE de dos hilos de FO, Single Mode 10 Km. - El switch debe estar preparado para soportar un puerto 10 Giga o permitir ampliar un puerto GbE a 10Giga a simple cambio de SFP. - Doble fuente de Energía -48VDC - Protocolos: 802.1Q, 802.1p (QoS), 802.1ad (QinQ), 802.3ad (LAG), 802.1d (STP), 802.1w (RSTP). - Clasificación de VLAN Inner y outer - Gestión In-Band - Dimensiones máximas 1U (alto) x 19” (ancho) x 50cm (largo) - Rackeable en 19”. |  |  |  |
|  | Router ÓPTICO - Cada router debe incluir: - Puerto WAN: 1 puerto GbE SFP, debe soportar SFPs de 1 hilo y 2 hilos de Fibra Óptica indistintamente. Se debe incluir un (1) SFP GE Bidireccional de 1 hilo de FO, Single Mode 10 Km. - Puertos LAN: 4xFE 10/100 BASE-T ó 10/100/1000 BASE-T - Alimentación 220 VAC - Cable de Energía Nema 5-15P a IEC-C13 de 3 contactos - Operar en IPv4 e IPv6 en dual stack. - Protocolos: NAT, DHCP, PPPoE, ACL, 802.1Q, 802.1ad (QinQ), 802.1p (QoS), 802.3ad (LAG), IEEE 802.1d (STP). - Clasificación de VLAN Inner y outer - Routing Protocols: Static Route, OSPF - QoS: Marcado de DSCP y encolado basado en WFQ, CBWFQ, LLQ (PQ/ CBWFQ) - Multicast: IGMP v2 y v3 - Gestionable In-Band - Debe permitir monitorear la ARP Table, reiniciar remotamente y monitorear el tráfico de los puertos LAN y WAN, así como la potencia de recepción del puerto WAN óptico. |  |  |  |
|  | Para poder levantar los enlaces GE entre switches y routers, los SPFs bidireccionales de 1 hilo deben ser compatibles entre estos dos equipos. |  |  |  |

- ONT – OPTICAL NETWORK TERMINAL

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS ONT |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple/No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | Estándares |  |  |  |
|  | G.984.2 – Optical Line Supervisión |  |  |  |
|  | Fuente de Energía |  |  |  |
|  | Fuente de energía 100 – 240 VAC (Autovolt) |  |  |  |
|  | Frecuencia: 50/60 Hertz |  |  |  |
|  | Puertos e interfaces |  |  |  |
|  | ONT El ONT debe tener mínimamente la siguiente cantidad de puertos. |  |  |  |
|  | Puerto GPON ITU-T G.984.5, Class B+ (Incluido el SFP) conector SC/APC. |  |  |  |
|  | 4 puertos 10/100/1000 Base-T |  |  |  |
|  | 2 puertos POT RJ-11 |  |  |  |
|  | Wi-Fi 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | QoS |  |  |  |
|  | Administración de tráfico (priority queuing - traffic shaping). |  |  |  |
|  | QoS bajo el estándar IEEE 802.1p y marcado DSCP por puerto ethernet . |  |  |  |
|  | VLANs |  |  |  |
|  | Ethernet bridging/switching IEEE 802.1D/802.1Q. |  |  |  |
|  | Configuración IEEE 802.1Q VLAN ID por Puerto. |  |  |  |
|  | VLAN tagging/untagging, con la posibilidad de añadir simple o doble tag en el tráfico upstream y removerlos en el tráfico downstream. |  |  |  |
|  | VLAN Stacking (QinQ) |  |  |  |
|  | VLAN Switching |  |  |  |
|  | IPTV |  |  |  |
|  | IGMP v2/v3 Snooping |  |  |  |
|  | IPTV en VLAN independiente de los servicios de Datos y Voz. |  |  |  |
|  | Layer 2 |  |  |  |
|  | IEEE 802.3x flow control |  |  |  |
|  | Aprendizaje MAC automático |  |  |  |
|  | Control de tormentas de Broadcast |  |  |  |
|  | IP Routing and Firewall |  |  |  |
|  | PPPoE con obtención de DNS automática en VLAN independiente. |  |  |  |
|  | Configuración estática de IPs y DNS. |  |  |  |
|  | IPoE: Debe permitir la configuración de un esquema IP ruteado (WAN IP /30 y enrutamiento estático y/o dinámico) entre el ONT y el router de borde de ENTEL, en VLAN independiente. |  |  |  |
|  | NAT/NAPT (Network Address Protocol/Network Address Port Translation) |  |  |  |
|  | Port forwarding |  |  |  |
|  | DHCP Server con pool de direcciones LAN |  |  |  |
|  | DNS Server, debe ser posible configurar la dirección de un DNS externo y asignar la misma a los hosts cuando la ONT actúa como servidor DHCP. |  |  |  |
|  | Configuración de default route |  |  |  |
|  | Soporte de Voz |  |  |  |
|  | Compatible con el softswitch fijo Huawei SOFTX3000 (Versión V300R010C02SPC100) de Entel S.A. |  |  |  |
|  | SIP (RFC 3261) para señalización VOIP, H.248 opcional. |  |  |  |
|  | RTP/RTCP de acuerdo a la norma IETF RFC3550 |  |  |  |
|  | Codec: G.711 (u-law y A-law), G.729 (a+b) orden configurable. |  |  |  |
|  | DTMF dialing |  |  |  |
|  | Buffer de jitter adaptativo y estático |  |  |  |
|  | Cancelación de Echo |  |  |  |
|  | Voice Activity Detection y Comfort Noise Insertion |  |  |  |
|  | Basic Call, Call Waiting, Call Forwarding, Call Transfer, Conference Calling, Distinctive Ringing, Call hold |  |  |  |
|  | G.711 fallback para FAX |  |  |  |
|  | FAX T.30 y T.38 |  |  |  |
|  | Cliente DHCP o configuración IP estática en VLAN independiente. |  |  |  |
|  | Estándares Wi-Fi |  |  |  |
|  | IEEE 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | Se deben especificar datos de potencia y sensibilidad. |  |  |  |
|  | Multiple Service Set Identifiers (SSID) |  |  |  |
|  | Encriptación WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 64-bit y 128-bit WEP |  |  |  |
|  | Gestión |  |  |  |
|  | OMCI (ONT Management and Control Interface). Debe soportar autenticación por serial number, password, serial + password y LOID. |  |  |  |
|  | Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en web, debe ser posible establecer esta gestión de forma remota con acceso a realizar el 100% de las configuraciones. |  |  |  |
|  | Interfaz Línea de Comandos (CLI) |  |  |  |
|  | SNMP (Simple Network Management Protocol) y TR-069 |  |  |  |
|  | Accesorios |  |  |  |
|  | Cable tipo NEMA 1-15 no polarizado (Pines Planos) o EURO CEE 7/16 MALE AC plug (Pines redondos) según corresponda. |  |  |  |
|  | Patchcord SM con terminales SC/APC en ambos extremos (3 metros). |  |  |  |
|  | Patchcords UTP (3 metros) CAT. 5E |  |  |  |
|  | Patchcords RJ11. (3 metros) |  |  |  |
|  | Manuales y guías de usuario (impreso o digital) |  |  |  |
|  | Personalización de Software, adicionales a todas las características de las ONT configuradas por defecto en fabrica, se requieren las siguientes características: |  |  |  |
|  | - Interfaz adicional de gestión local HTTP desde puertos LAN y WIFI con acceso únicamente a la configuración del SSID y Password del WIFI, que permita al cliente cambiar estos parámetros. - Debe ser posible configurar los puertos LAN en segmentos IP distintos (Ej: dos puertos LAN dentro un segmento IP A y los otros dos puertos LAN en otro segmento B, deberá poder configurarse el WIFI dentro de uno estos dos segmentos) y cada segmento IP asociado a un servicio distinto (Dentro el ejemplo anterior: Segmento A para PPPoE y Segmento B para IPoE). Simultáneamente a estos servicios, deberán funcionar los dos puertos POT y uno de los puertos LAN podría ser asignado al servicio de IPTV, es decir, debe ser posible que funcionen simultáneamente los siguientes servicios en cada ONT de usuario: PPPoE + IPoE + IPTV + VOZ Pots. Al menos un 10% de los equipos a ser provistos deben contar con esta funcionalidad. - Debe ser posible configurar un segmento IP independiente en el WIFI y realizar NAT a un IP público configurado en la LAN (caso IPoE) o el IP público WAN (caso PPPoE). - Debe ser posible configurar completamente los ONTs (incluyendo los IPs de los puertos LAN) remotamente desde el gestor propio y desde un gestor externo vía tr-069. - Debe soportar IPv6 para todos los servicios detallados en este documento y que ENTEL S.A así lo requiera. El equipo debe soportar operación en dual stack IPv4 e IPv6. - Debe ser posible configurar un puerto LAN en modo bridge dentro la VLAN de VOZ asociada a los POTs. - Todos los equipos ONT deberán contar con una configuración de fábrica en modo PPPoE, con datos como vlan, user, password, URL TR-069, que serán provistos por ENTEL al oferente adjudicado |  |  |  |
|  | Los equipos ONT a ser provistos deben ser compatibles con los OLTs marca ZTE y Huawei existentes en ENTEL. Para este efecto se debe proveer el software, desarrollo y servicios profesionales que se requieran. |  |  |  |

- MATERIALES, ACCESORIOS Y ENERGÍA

- RACK GABINETE DE 42 RUs PARA OLT

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS RACK GABINETE DE 42 RUs PARA OLT |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | Características físicas |  |  |  |
|  | Rack gabinete abierto con rieles verticales internas anteriores y posteriores deslizables de acuerdo a norma de Entel. |  |  |  |
|  | Dimensiones |  |  |  |
|  | 19 pulgadas estándar acorde al equipo OLT ofertado. |  |  |  |
|  | 42 Unidades de Rack como mínimo |  |  |  |
|  | H x W x D: 220x 80 x 80 cm (Dimensiones máximas, las dimensiones podrán ajustarse según site survey) |  |  |  |
|  | Accesorios |  |  |  |
|  | Accesorios de energía, disyuntores, Porta disyuntores, necesarios para energizar los equipos. |  |  |  |
|  | Ordenadores verticales tipo anillo, 1 (uno) a cada lado |  |  |  |
|  | 2 Ordenadores horizontales |  |  |  |
|  | Provisión e Instalación de Térmicos (ABB o Moeller) de acuerdo a la capacidad de consumo de corriente de los equipos provistos |  |  |  |
|  | Barra de Cobre con orificios para aterramiento de equipos |  |  |  |

- CABLES Y ELEMENTOS ADICIONALES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABLES Y ELEMENTOS ADICIONALES |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | El oferente debe considerar en su propuesta la provisión e instalación de los Cables de Fibra Óptica, energía, Escalerillas y elementos adicionales para la instalación de OLTs y sus accesorios. |  |  |  |

- GABINETE OUTDOOR

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GABINETE OUTDOOR |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple/No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | Características |  |  |  |
|  | Metálico para instalaciones outdoor. |  |  |  |
|  | Debe contar con puertas, delantera y lateral(es). |  |  |  |
|  | Hermético sin afectar el flujo de aire, grado de protección mínimo IP55 |  |  |  |
|  | Fabricado en su integridad con materiales anticorrosivos. |  |  |  |
|  | Compartimiento equipo OLT, sistema de energía (Rectificador + Baterías). Acceso frontal independiente con llave. |  |  |  |
|  | Compartimiento ODF para conexiones de fibra externa, puede estar integrado a las conexiones internas al OLT. Acceso lateral o frontal. Este compartimiento debe estar separado de los equipos y contar con acceso independiente con llave. |  |  |  |
|  | El gabinete outdoor debe soportar las siguientes condiciones ambientales: - Rango de Temperatura: -20 °C / +55 °C; Valor Inferior/Valor Superior. - Rango de Humedad Relativa: 5% / 95%; Valor Inferior/Valor Superior |  |  |  |
|  | Debe contar con dos compartimientos con rack internos estándar de 19" de ancho acorde al equipo OLT ofertado y cada compartimiento debe contar mínimamente con 27 RUs (Racks Units) de espacio para garantizar futuras expansiones correctamente distribuidas. |  |  |  |
|  | El gabinete debe contar con un sistema de distribución, ordenadores verticales y horizontales y etiquetado para los diferentes tipos de cableado. |  |  |  |
|  | Todo el cableado deberá estar debidamente peinado y etiquetado. |  |  |  |
|  | Dimensiones aproximadas H x W x D m: 1,8 x 1,7 x 0,8 |  |  |  |
|  | El gabinete debe contar con los accesos necesarios para acometidas de FO y Energía en la base del mismo. El gabinete debe tener un sistema de distribución de puesta a tierra al cual deberán conectarse todos los elementos que así lo requieran. Deberá realizarse la conexión al sistema de tierra existente en el sitio. Se deben proveer todos los materiales necesarios. |  |  |  |
|  | La oferta debe contar con planos y gráficos detallados del gabinete, incluyendo vistas frontales, laterales y la base. |  |  |  |
|  | Componentes/Accesorios |  |  |  |
|  | Un Equipo OLT por gabinete. |  |  |  |
|  | Sistema de Energía: Rectificador 220 VAC a 48 VDC y Banco de Baterías. Especificaciones punto 4.6.4. |  |  |  |
|  | Sistema de ventilación. |  |  |  |
|  | Sistema de seguridad y monitoreo de condiciones ambientales |  |  |  |
|  | ODF (Optical Distribution Frame). Dimensionado a nivel interno para un equipo OLT a capacidad plena GPON, y a nivel de planta externa para un mínimo de 200 hilos. Todos los conectores SC/APC y acopladores SC/APC Grado B, Grado 1 de acuerdo a IEC 61755-1. |  |  |  |
|  | 1 Regleta horizontal de energía tipo nema con 6 tomas de energía con conexión al sistema AC. |  |  |  |
|  | La solución deberá estar implementada en su integridad para la puesta en servicio comercial. |  |  |  |
|  | El gabinete debe contar con sensores para monitorear la seguridad y las condiciones ambientales del gabinete, estos sensores deben poder ser monitoreados por el sistema de gestión. |  |  |  |
|  | Se deben incluir los trabajos, materiales y obras civiles para la construcción de la loza de concreto y el anclaje del gabinete en la misma, incluyendo todos los accesorios y ductos requeridos para energía, transmisión y ODN con tipo de material, longitudes y características que serán provistos por ENTEL en site survey. Se debe considerar que se requieren 4 sitios con loza de 1,50 m de altura para evitar problemas por inundaciones. En cada sitio outdoor, se debe implementar u optimizar, según se requiera según site survey, el sistema de aterramiento para lograr una medida inferior a los 5 ohms proveyendo los materiales y mano de obra requerida. |  |  |  |

- SISTEMA DE RECTIFICACIÓN Y RESPALDO DC PARA GABINETES OUTDOOR

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE RECTIFICACIÓN Y RESPALDO DC PARA GABINETES OUTDOOR |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple/ No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | Rectificador |  |  |  |
|  | Indicar marca, modelo y procedencia |  |  |  |
|  | Tensión 220 VAC 50Hz. a - 48 VDC, con positivo aterrado. Corriente mayor o igual a: 90 ADC |  |  |  |
|  | El sistema debe ser modular del tipo “Hot swap”, deberán incluirse mínimamente 4 módulos por rectificador. Adicionalmente deberá entregarse a ENTEL un lote de repuestos de 15 módulos rectificadores. |  |  |  |
|  | Debe contar con un controlador con display LCD en la que se puedan visualizar: Voltaje DC Corriente, Alarmas del rectificador |  |  |  |
|  | El sistema debe soportar la capacidad total del nodo OLT. |  |  |  |
|  | Sistema de conmutación de rectificador a batería y viceversa sin corte de energía. |  |  |  |
|  | Proveer e implementar el cableado de energía entre rectificador y tablero de energía AC con materiales debidamente dimensionados. |  |  |  |
|  | Regleta de distribución de energía DC (PDU), sobredimensionada en un 50% y equipada con sus respectivos termomagnéticos debidamente dimensionados. Los termomagnéticos deben cumplir la norma IEC 60947 o equivalente (adjuntar documentación respaldatoria). Protección de transientes de primer y segundo nivel (Lado AC). Barras de distribución (positivo y negativo) |  |  |  |
|  | Sistema de respaldo de energía DC |  |  |  |
|  | Baterías Tipo: GEL VRLA, selladas y libres de mantenimiento. Voltaje de cada batería: 12 VDC. Voltaje del banco de baterías: -48VDC. Autonomía 4 horas, dimensionada para un equipo OLT a plena carga GPON. Norma de fabricación: IEC 60896, UL94 o equivalentes, adjuntar documentación respaldatoria. Fecha de fabricación: 5 meses antes de la puesta en servicio. Vida útil: Mayor o igual a 10 años (25°C). |  |  |  |

- SISTEMA DE RECTIFICACIÓN Y RESPALDO DC INDOOR

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1. | La oferta debe ser presentada bajo la modalidad “Solución Técnica Completa”, es decir, debe incluir: Relevamientos, Diseño de proyecto, provisión de equipos, materiales, servicios de instalación y puesta en operación de cada uno de las plantas rectificador en estaciones ubicadas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, de acuerdo a la tabla TR 1 |  |  |  |
| 2. | NORMAS DE APLICACIÓN. El oferente deberá basar la provisión e instalación de rectificadores, banco de baterías y PDU en las siguientes normas: - NB 777: Norma Boliviana, instalaciones eléctricas en baja tensión. - IEC 60364: Comisión electrotécnica internacional, Instalaciones Eléctricas en baja tensión. - IEC 60439: Construcción de tableros en baja tensión. - IEC 60947: Aparamenta de baja tensión. - IEC 60228: Cables aislados. - IEC 61643: Low-voltage surge protective devices. - IEC 60896: Requerimientos para baterías y celdas estacionarias del tipo VRLA. - UL 94: Norma de seguridad de inflamabilidad de los materiales plásticos. - IEC 60617: Símbolos gráficos para esquemas Eléctricos. - IEC 60950: Equipos de tecnología de la información. - IEC 61000: Compatibilidad Electromagnética EMC. - NB/OHSAS 18001: Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional. |  |  |  |
| 3. | RECTIFICADORES. |  |  |  |
| 3.1 | Generalidades. - Indicar marca, modelo y procedencia. - Cada sistema rectificador debe ser modular, compuesto mínimamente por 3 módulos del tipo “Hot swap”. - Sistema de conmutación de rectificador a batería y viceversa sin corte de energía. - Cumplimiento de las normas IEC 60950 e IEC 61000. - Grado de protección IP20. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 3.2 | - El oferente debe presentar el certificado de representación y soporte técnico en Bolivia con vigencia al 2017, otorgado por el fabricante. - Presentar el Certificado de vigencia de repuestos igual o mayor a cinco (5) años, emitida por el fabricante. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 3.3 | Características de entrada energía AC. - Voltaje nominal: Trifásico 380VAC/N/PE, configurable a Monofásico 220VAC/N/PE. - Rango de voltaje: +/- 10%. - Frecuencia: 50Hz. - Rango de frecuencia: +/- 3%. - Factor de potencia: mayor o igual a 0.90 - Rendimiento: mayor o igual a 90%. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 3.4 | Características de salida energía DC. - Voltaje nominal: -48V DC. - Corriente nominal: 200 Amperios. - Rango de voltaje: regulable entre -48VDC a -54VDC. - Regulación de voltaje estático: +/- 1%. - Limitador de corriente de carga de baterías. - Protección interna ante sobrecorrientes. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 3.5 | Regleta de distribución de energía DC (PDU) - Cada rectificador deberá contar con un (1) PDU de distribución de energía DC que contenga: barras de distribución (positivo y negativo de acuerdo a la capacidad del rectificador), protección de transientes de segundo nivel (20 KA, curva 8/20ms, 1.5KV lado AC); interruptores: principal para AC, baterías, 6 pzas. 1xC25A, 4 pzas. 1xC50A, 3KA y las requeridas para los equipos del proyecto para distribución en DC. - Cada termomagnético deberá estar monitoreado por el controlador del rectificador ante apertura por sobrecorrientes. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 3.6 | GABINETES. Los gabinetes deberán cumplir con las siguientes características generales específicas. |  |  |  |
| 3.7 | Características Generales - Construcción plancha de acero de 2mm de espesor. - Pintura electrostática, resistente a corrosiones. - Ductos u ordenadores de cables. - Barra de cobre colectora de puesta a tierra con 12 puntos de conexión y sus respectivos pernos de sujeción, instalada en el interior. |  |  |  |
| 3.8 | Gabinetes outdoor para planta rectificador - Cantidad: de acuerdo a tabla TR-1 - Dimensiones máximas: 2 x 0.7m x 0.7m (alto x ancho x profundidad), zócalo de 0.1 a 0.2 m. - Grado de protección: IP54 para operación Outdoor. - Acceso único mediante puerta frontal metálica, cerrado hermético y con chapas antirrobo. - Pasacables para la salida de cables por la parte inferior. - Capacidad para soportar el peso de los bancos de baterías, rectificador y regleta PDU. - Sistema de ventilación o climatización, con capacidad para mantener una temperatura al interior entre 20°C y 30°C. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 3.9 | Gabinetes indoor para planta rectificador - Cantidad: de acuerdo a tabla TR-1. - Dimensiones máximas: 2 x 0.7m x 0.7m (alto x ancho x profundidad), zócalo de 0.1m a 0.2m. - Grado de protección mínimo IP20. - Acceso único mediante puerta frontal metálica con rejillas; rejillas en la parte posterior para la circulación de aire, chapas de seguridad. - Salida de cables por la parte superior e inferior mediante pasacables. - Capacidad para soportar el peso de los bancos de baterías, rectificador y PDU. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 3.10 | BANCO DE BATERÍAS |  |  |  |
| 3.11 | Características de baterías por cada planta rectificador - Baterías Tipo: GEL VRLA, selladas y libres de mantenimiento. - Voltaje de cada batería: 12 VDC. - Voltaje del banco de baterías: -48VDC. - Capacidad: tres bancos de 150Ah, 10h, 1.8VPC, 20°C, incluye rack indoor. Dimensiones aproximadas de cada batería, 287mm x 108mm x 396mm (alto x Ancho x largo). - Conexión de bornes Acceso Frontal con protección aislante. - Norma de fabricación: IEC 60896, UL94 o equivalentes. - Fecha de fabricación: 5 meses antes de la puesta en servicio. - Vida útil a 20°C: Mayor o igual a 8 años. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESORIOS Y MATERIALES QUE DEBEN USARSE EN LA INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 4 | Para cables: cumplimiento de las Normas NBR 247, IEC 60228, 60227, 60332 u otras Normas equivalentes. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 5 | Para termomagnéticos: Conforme a norma IEC 60947 u otras Normas equivalentes. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 6 | Para protectores de transientes: cumplimiento de la Norma IEC 61643 u otras Normas equivalentes. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 7 | La instalación de cada planta rectificador, banco de baterías, PDU, y gabinetes, está sujeta a la coordinación con personal de ENTEL S.A. en sitio, cumplimiento de las normas indicadas en el punto H2 y a los siguientes aspectos importantes: - Fijación de los gabinetes y estructuras: al piso o pared, nivelación horizontal y vertical. - Conexión eléctrica del rectificador, debe ser conectado al tablero de distribución AC, incluye la provisión e instalación del interruptor de protección de acuerdo a la capacidad requerida por el equipo, distancia aproximada de 15m (adecuar el tablero en caso de no existir espacio para el interruptor). - Los PDU deben conectarse a las barras del rectificador mediante conductores debidamente dimensionados. - Los cables deberán ser de cobre, del tipo flexibles enchaquetados, con aislamiento PVC o XLPE. - Los portacables existentes en las estaciones, como ductos, cablecanales o escaleras deben ser adecuados o ampliados por el proveedor de acuerdo al trayecto elegido hacia los equipos o en caso necesario instalación de nuevos ductos o escaleras. Los conductores deben quedar etiquetados (color amarillo) en los extremos identificando el origen y fin, de acuerdo a la norma IEC 60617. - La barra colectora de puesta a tierra de los gabinetes debe estar conectada mediante cable verde-amarillo 1x25mm2 a la barra colectora más próxima de la estación. - Lado energía AC, los chasis de equipos deberán estar conectados a tierra con cable flexible de color verde-amarillo de sección igual a los cables de alimentación. Lado DC, los chasis de gabinetes deben quedar aterrados a sus barras colectoras de tierra. ## Se deben realizar obras civiles para accesos de cables y reposición de los mismos. ## El traslado de los equipos, componentes y materiales a los sitios de instalación deberá ser efectuado por el proveedor adjudicado y será responsabilidad del mismo que estos lleguen en óptimas condiciones a los sitios de instalación. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA MONITOREO Y GESTIÓN DE EQUIPOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 8 | SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DE EQUIPOS. Cada planta rectificador deben contar con la capacidad de comunicación para el monitoreo local de los parámetros de operación. - De manera general los equipos deberán contar con: - Puerto de comunicación Ethernet que trabaje con protocolos de comunicación TCP IP y SNMP. - Control de encendido y apagado manual. - Señal luminosa que indique el estado del equipo. - Alarma sonora e histórico de alarmas. - Localmente, visualización de parámetros eléctricos y alarmas mediante pantalla LCD. Dos (2) contactos secos una configurada para alarma sonora externa. |  |  |  |
| 9 | - Remotamente, - En cada estación donde se instalen los equipos debe instalarse un concentrador de información (switch ethernet) dentro el gabinete del rectificador con capacidad de interconectar 6 equipos vía IP y SNMP, mismos que deberán ser conectados a un punto de red designado por ENTEL S.A. Configuración e integración de señales SNMP al gestor de ENTEL S.A. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 10 | ### Se debe garantizar la calidad en la instalación de los equipos y componentes por lo que el oferente adjudicado debe contar con personal especialista en instalaciones eléctricas. - El oferente deberá contar un supervisor de obra tiempo completo, Ingeniero Especialista en montaje de plantas rectificador, con registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. El personal de instalación deberá tener formación de nivel Técnico Superior. - El oferente adjudicado deberá garantizar el uso de credenciales de identificación y elementos de seguridad industrial, siendo de su entera responsabilidad el proteger a su personal y a terceros contra cualquier accidente. ### Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 11 | El protocolo de pruebas de aceptación ATP deberá ser entregado y aprobado por ENTEL S.A. - El documento ATP deberá incluir la entrega, verificación del correcto montaje y pruebas de operación, instrucción en sitio sobre la operación y mantenimiento de: rectificadores, banco de baterías y gabinetes. |  |  |  |
| 12 | Al inicio del ATP una copia de la siguiente documentación general debe ser entregada en cada sitio: - Informe final (incluye fotografías). - Diagramas eléctricos unifilares de la instalación eléctrica. - Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados. - Certificado de Fabricación de baterías, fecha de fabricación: 5 meses antes de la puesta en servicio. - Certificado de vigencia de repuestos igual o mayor a cinco (5) años, emitida por el fabricante. - Protocolo de aceptación aprobado por ENTEL S.A. |  |  |  |

    - SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN INDOOR

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | La oferta debe ser presentada bajo la modalidad “Solución Técnica Completa”, es decir, debe incluir: provisión de equipos, materiales, accesorios, servicios de instalación y puesta en operación de cada uno de los Sistemas de Climatización que deben ser instalados en las estaciones indicadas en la tabla TR-1. |  |  |  |
| 2 | NORMAS DE APLICACIÓN. El oferente deberá basar, la provisión y servicios de instalación de los equipos de climatización, en las siguientes normas: - NB 777: Instalaciones eléctricas en baja tensión. - IEC 60364: Comisión Electrotécnica Internacional, Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión. - IEC 60947: Aparamenta de baja tensión. - IEC 60228: Cables aislados. - IEC 61643: Low-voltage surge protective devices. - IEC 60617: Símbolos gráficos para esquemas Eléctricos. - ASHRAE: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. - NFPA 90B: Instalación de equipos de Aire Acondicionado. - Ley Boliviana 1333 del medio ambiente. - NB/OHSAS 18001: Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional. |  |  |  |
| 3 | CARACTERÍSTICAS GENERALES. - Cantidad: indicadas en tabla TR-1 - Capacidad Total por equipo: 30 KBTU. - Tipo Split Compacto. Montaje en el techo o pared, descarga frontal inferior. - Tensión de operación: Monofásico 230VAC/50Hz+N+PE. - Rangos de temperatura de operación: Regulación de 18°C a 25°C. - Compresor: Tipo SCROLL. - Arrancador suave para compresor (sofstarter). - Refrigerante: R410A o R407 ecológico. - Nivel de ruido: menor o igual a 70 dB a 1m de distancia. - Presostato: de alta y baja presión. - Funcionamiento: Altura de operación de 0 a 3600 m.s.n.m. - Régimen de operación: Servicio continuo. - Protección contra transientes de segundo nivel de acuerdo a IEC 60643. - Indicar marca, modelo y procedencia. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 4 | - Certificado actualizado con vigencia al 2017 de representación y soporte técnico en Bolivia otorgado por el fabricante. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESORIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 5 | Para cables, cumplimiento de la Norma NBR 247, IEC 60228, 60227, 60332 u otra norma equivalente. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 6 | Para termomagnéticos, Conforme a norma IEC 60947 u otra norma equivalente. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 7 | Para protectores de transientes, cumplimiento de la Norma IEC 61643 u otra Norma equivalente. Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 8 | La instalación de los equipos de climatización, debe ser coordinada con el personal designado por ENTEL S.A., bajo cumplimiento de las normas indicadas en el Punto N° 2 y las siguientes instrucciones de instalación: - Fijación al techo, nivelación horizontal y vertical. - Conexión eléctrica al tablero de distribución AC, incluir la provisión e instalación del termomagnético de protección y cableado necesario (aproximadamente 15 m de distancia). - El tendido de los cables de energía deberá adecuarse a los existentes en las estaciones, como ductos, cable canales o escaleras o en caso necesario instalación de nuevos ductos. Los cables expuestos a la intemperie deberán quedar instalados dentro de cable ductos metálicos. Los conductores deben quedar etiquetados con color amarillo en los extremos identificando el origen y fin de acuerdo a la norma IEC 60617. - Los cables deberán ser de cobre, del tipo flexibles enchaquetados, con aislamiento PVC o XLPE. - Los chasis de equipos deberán estar conectados a tierra directamente a la barra colectora de puesta a tierra mas cercana, con cable flexible de color verde o verde-amarillo, de igual sección al cable de alimentación. - Se deben realizar pequeñas obras civiles para los accesos de circulación de aire y cables; reposición y/o sellado de los mismos. |  |  |  |
| 9 | - El traslado de los equipos, componentes y materiales, a los sitios de instalación, deberá ser efectuado por el proveedor adjudicado y será su responsabilidad que éstos lleguen en óptimas condiciones a los sitios de instalación. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DE EQUIPOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 10 | SISTEMA DE MONITOREO Y GESTIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. Cada sistema de climatización, debe contar con la capacidad de comunicación para el monitoreo local y remoto de los parámetros de operación. - De manera general los equipos deberán contar con: - Puerto de comunicación Ethernet que trabaje con protocolos de comunicación TCP IP y SNMP. - Control de encendido y apagado manual. - Señal luminosa que indique el estado del equipo. - Alarma sonora e histórico de alarmas. - Localmente, visualización de parámetros eléctricos y alarmas mediante pantalla LCD. Dos (2) contactos secos. |  |  |  |
| 11 | - Remotamente, Configuración e integración de señales SNMP al gestor de ENTEL S.A. mediante el switch instalado en los rectificadores. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVISIÓN DE REPUESTOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 12 | El proveedor adjudicado deberá entregar el siguiente stock de repuestos: - Para cada equipo de aire acondicionado: - 2 pzas. filtros para aire. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 13 | El protocolo de pruebas de aceptación ATP deberá ser entregado y aprobado por ENTEL S.A. |  |  |  |
| 14 | Al inicio del ATP, una copia de la siguiente documentación debe ser entregada en cada sitio: - El documento ATP deberá incluir la entrega, pruebas de operación, instrucción en sitio sobre la operación y mantenimiento de los equipos. |  |  |  |
| 15 | - Diagramas eléctricos unifilares de la instalación eléctrica (original). - Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados (original). - Certificado de vigencia de repuestos igual o mayor a cinco (5) años, emitida por el fabricante para los rectificadores (copia). - Protocolo de aceptación. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 18 | ### Se debe garantizar la calidad en la instalación de los equipos y componentes por lo que el oferente adjudicado debe contar con personal especialista en instalaciones de sistemas de climatización. - El oferente adjudicado deberá contar con un supervisor de obra tiempo completo, Ingeniero especialista en el montaje de equipos de aire acondicionado registrado en la SIB. El personal de instalación deberá tener formación de nivel Técnico Superior especialista en sistemas de climatización Nota. Adjuntar documentación de respaldo. |  |  |  |
| 19 | - El oferente adjudicado deberá garantizar el uso de elementos de seguridad industrial requeridos para efectuar los trabajos, siendo de su entera responsabilidad el proteger a su personal y a terceros contra cualquier accidente. |  |  |  |

TABLA TR-1

| Nro. | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | TIPO | CANTIDAD PLANTA RECTIFICADOR. 48VDC/200A | CANTIDAD AIRE SPLIT COMPACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BENI | RIBERALTA - DOMSAT | INDOOR | 1 | 1 |
| 2 | BENI | GUAYARAMERÍN - DOMSAT | INDOOR | 1 | 1 |
| 3 | BENI | RURRENABAQUE | INDOOR | 2 | 0 |
| 4 | BENI | SAN BORJA | INDOOR | 2 | 1 |
| 5 | BENI | SAN IGNACIO DE MOXOS | INDOOR | 2 | 1 |
| 6 | BENI | REYES | OUTDOOR | 2 | 0 |
| 7 | BENI | SANTA ROSA | OUTDOOR | 2 | 0 |
| 8 | BENI | S.ANA DEL YACUMA | INDOOR | 2 | 1 |
| 9 | BENI | SAN RAMON | OUTDOOR | 2 | 0 |
| 10 | CHUQUISACA | CAMARGO | INDOOR | 2 | 1 |
| 11 | CHUQUISACA | PADILLA | OUTDOOR | 2 | 0 |
| 12 | CHUQUISACA | MONTEAGUDO | INDOOR | 2 | 1 |
| 13 | CHUQUISACA | TARABUCO | OUTDOOR | 2 | 0 |
| 14 | COCHABAMBA | VILLA TUNARI | INDOOR | 2 | 1 |
| 15 | COCHABAMBA | SHINAHOTA | OUTDOOR | 0 | 0 |
| 16 | COCHABAMBA | CHIMORE | INDOOR | 2 | 1 |
| 17 | COCHABAMBA | IVIRGARZAMA | INDOOR | 2 | 1 |
| 18 | COCHABAMBA | ENTRE RIOS | OUTDOOR | 0 | 0 |
| 19 | COCHABAMBA | VINTO | OUTDOOR | 2 | 0 |
| 20 | LA PAZ | COLQUIRI | OUTDOOR | 2 | 0 |
| 21 | LA PAZ | PATACAMAYA | INDOOR | 2 | 1 |
| 22 | LA PAZ | CORORICO | INDOOR | 2 | 1 |
| 23 | LA PAZ | CARANAVI | INDOOR | 2 | 1 |
| 24 | LA PAZ | VIACHA | INDOOR | 2 | 1 |
| 25 | LA PAZ | DESAGUADERO | INDOOR | 2 | 1 |
| 26 | ORURO | HUANUNI | INDOOR | 1 | 1 |
| 27 | ORURO | CHALLAPATA | INDOOR | 1 | 1 |
| 28 | PANDO | EL PORVENIR | INDOOR | 2 | 1 |
| 29 | POTOSI | UYUNI | INDOOR | 1 | 1 |
| 30 | POTOSI | TUPIZA | INDOOR | 1 | 1 |
| 31 | POTOSI | VILLAZON | INDOOR | 1 | 1 |
| 32 | POTOSI | LLALLAGUA | INDOOR | 1 | 1 |
| 33 | POTOSI | UNCIA | INDOOR | 1 | 1 |
| 34 | SANTA CRUZ | YAPACANI | INDOOR | 2 | 1 |
| 35 | SANTA CRUZ | MONTERO | INDOOR | 2 | 1 |
| 36 | SANTA CRUZ | WARNES | INDOOR | 2 | 1 |
| 37 | SANTA CRUZ | S. J. DE CHIQUITOS | INDOOR | 2 | 1 |
| 38 | SANTA CRUZ | ROBORE | INDOOR | 2 | 1 |
| 39 | SANTA CRUZ | PUERTO SUAREZ | INDOOR | 2 | 1 |
| 40 | SANTA CRUZ | PUERTO QUIJARRO | INDOOR | 2 | 1 |
| 41 | SANTA CRUZ | CAMIRI | INDOOR | 2 | 1 |
| 42 | SANTA CRUZ | SAN JULIAN | OUTDOOR | 0 | 0 |
| 43 | SANTA CRUZ | ASCENCION DE GUARAYOS | INDOOR | 2 | 1 |
| 44 | SANTA CRUZ | COTOCA | INDOOR | 2 | 1 |
| 45 | SANTA CRUZ | LA GUARDIA | OUTDOOR | 2 | 0 |
| 46 | SANTA CRUZ | OKINAWA | OUTDOOR | 2 | 0 |
| 47 | SANTA CRUZ | SAMAIPATA | INDOOR | 2 | 1 |
| 48 | SANTA CRUZ | 4 CAÑADAS | INDOOR | 2 | 1 |
| 49 | TARIJA | VILLAMONTES | INDOOR | 2 | 1 |
| 50 | TARIJA | YACUIBA | INDOOR | 2 | 1 |
| 51 | TARIJA | BERMEJO | INDOOR | 2 | 1 |
| 52 | TARIJA | ENTRE RIOS | INDOOR | 2 | 1 |
| 53 | LA PAZ | ALMACEN | OUTDOOR | 5 | 6 |
|  |  |  | TOTAL | 94 | 45 |

- TIEMPO DE PROVISIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE PROVISIÓN |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO |  | MANDATORIO |  |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |  |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple |  |  |  |  |
|  | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El oferente debe presentar en su oferta un cronograma de actividades que incluya: - Preparación y aprobación de documentos de Site Survey - Ejecución de Site Survey - Elaboración y entrega de documentos de ingeniería - Fabricación y provisión de equipos - Capacitación - Preparación de sitios - Transporte de equipos a aduanas - Proceso de Desaduanización - Envío de equipos a sitios - Instalación física. - Configuración, Integración y Comisionamiento - Pruebas de interconexión - Preparación y aprobación de protocolos de pruebas de aceptación - Ejecución de protocolos de pruebas de aceptación - Puesta en servicio comercial - Aceptación final |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiempo de Provisión e Implementación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El tiempo de provisión a partir de la adjudicación es de Noventa (90) días Calendario. La provisión deberá realizarse en modalidad DDP en almacenes de ENTEL La Paz, posterior a la entrega, el oferente adjudicado deberá realizar el traslado de los equipos y materiales hasta el sitio de instalación, garantizando el buen estado del equipamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El tiempo de Instalación una vez provisto el hardware debe ser de Cuarenta (40) días Calendario a partir de la Orden Emitida por ENTEL S.A. |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 16 | GARANTÍA. El oferente adjudicado debe presentar un documento de garantía contra fallas de fábrica de los equipos y componentes instalados. - El periodo de esta garantía debe ser de dos (2) años a partir de la emisión del certificado de aceptación provisional (P.A.C.) - En caso de fallas (durante el periodo de garantía) de cualquier parte de los equipos o componentes de la instalación, el proveedor debe solucionar los mismos en un plazo máximo de dos (2) días calendario, a partir de la comunicación oficial. - Es responsabilidad del oferente adjudicado realizar las acciones preventivas a los equipos, mínimamente dos (2) veces al año. - Durante el periodo de garantía, el traslado de personal a los sitios donde se realicen las acciones correctivas o preventivas debe ser cubierto por el oferente adjudicado, sin costo para ENTEL S.A. |  |  |  |
| 17 | DOCUMENTACIÓN. El oferente adjudicado a la conclusión de la instalación debe entregar los siguientes documentos en formatos impreso y electrónico en idioma español: - Informe final (debe incluir fotografías de los equipos instalados). - Certificado de garantía. - Diagramas eléctricos unifilares de la instalación eléctrica. - Planillas de prueba emitidas por el fabricante, por cada equipo. - Manuales de operación y mantenimiento. - Documento ATP debidamente ejecutado y firmado por los responsables de ENTEL S.A. y el oferente adjudicado, por cada estación. - La presentación de los documentos requeridos no excluye la presentación de documentos adicionales solicitados por ENTEL S.A. en el transcurso de la ejecución del proyecto. |  |  |  |

CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (100 %) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cumplimiento de todos los puntos MANDATORIOS CALIFICACIÓN: La ponderación (100%) es independiente para cada uno de las regiones | 100% |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 100% |
| CALIFICACIÓN TOTAL (A) |  | 100 % |

La nota mínima de aprobación es de 100% de la Calificación Total (A).

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del documento de compra

Anexo No. 4 – Información adicional

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente documento, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas. Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación de los Términos Básicos de Contratación: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar los Términos Básicos de Contratación durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación de los Términos Básicos de Contratación pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en los Términos Básicos de Contratación. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”, y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en los Términos Básicos de Contratación, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Propuesta Técnica (sobre “B”) y la Propuesta Económica (sobre “C”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”).

- No se procede a la apertura de los sobres “B” y “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación del sobre “A”, ésta decisión será comunicada en el acto de apertura, devolviendo el o los sobres que no hayan sido abiertos.

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos. Todo error considerado subsanable, será consignado en el informe de calificación.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos u omisión, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

Todo error considerado no subsanable, será consignado en el Informe de Calificación.

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en los Términos Básicos de Contratación.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión: Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en los Términos Básicos de Contratación; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en los Términos Básicos de Contratación.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Desistimiento y Nueva Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, Entel S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | LICITACIÓN PÚBLICA xx/2015 |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	…………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			…………………………………………………………………………………………….

Domicilio: 		…………………………………………………………………………………………….

Firma:			 …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo:	……………………………………………………………………………………………

C.I.: 			……………………………………………………………………………………………

Domicilio: 		……………………………………………………………………………………………

Lugar, fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 3 | DOCUMENTO DE COMPRA (Sujeto a Modificaciones de acuerdo al objeto de compra) |
| --- | --- |

CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un Contrato Privado para la "Provisión de  ……………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519 y 1297 del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del presente Contrato:

  - La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA - ENTEL S.A., con Matrícula de Comercio N° 00013290 expedida por FUNDEMPRESA, NIT 1020703023, representada legalmente por ……………………….............., ………………………….,  en virtud del Poder ………………………………………… N° …./….de ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° …. a cargo de ………………………………, del Distrito Judicial de ……………, que en adelante y para efectos del presente contrato se denominará ENTEL S.A., y por otra parte;

  - La empresa ………………………………………………… con Matrícula de Comercio N° 00…………. expedida por FUNDEMPRESA, NIT ………………………., representada legalmente por ………………………………, en virtud del Poder ………………………………. N° …../….de fecha ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° … a cargo ……………………., del Distrito Judicial de ……………………….., que en adelante se denominará PROVEEDOR.

A los efectos del presente documento se podrá denominar a ENTEL S.A. y al PROVEEDOR de manera individual como “Parte” o “Partes” cuando la mención relacione a dichas empresas en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Subgerencia de …………………………. vía  Gerencia Nacional de ………………………… mediante nota ………../….. de fecha ../../.., dirigida a Gerencia General, solicita autorización para el inicio del proceso de Contratación de Provisión de  ………………………………………………., adjuntando al efecto los Términos Básicos de Contratación y la correspondiente Cobertura Presupuestaria; solicitud que es aprobada por Gerencia General según Hoja de Ruta No………. de fecha …………………

ENTEL S.A. mediante publicaciones de prensa en medios de circulación nacional de fecha ../../.., invitó a las empresas interesadas en participar de la Licitación Pública N° …/…. “ Provisión de  …………………………”, para que presenten sus propuestas en las oficinas de ENTEL S.A. hasta el día ../../.. a horas …..:…...

En término hábil y oportuno presentaron sus propuestas las empresas: ……………………………………………………………….

Realizadas las evaluaciones a las propuestas presentadas, se emite el Informe de Evaluación Técnica …./…. De fecha ……………, el Informe Económico AFA…../2014 de fecha …….. y el Informe final AFA………../2014 de fecha …………….. de la Licitación Pública N° …/…. “Provisión de  …………………………” recomendando adjudicar el proceso a la empresa ……………………

Mediante nota externa GG-……-……de fecha ../../.., se adjudica a la empresa …………………….. la Licitación Pública N° …./…. “Provisión de  ………………………………………” adjudicación que fue aceptada mediante nota  ………….. de fecha ../../..

Los antecedentes se asignan para elaboración de Contrato en fecha ……. Según Hoja de Ruta No…………………..

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

1.	Términos Básicos de Contratación.

2.	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

3.	Carta de Adjudicación ………./….de fecha ../../...

4.	Carta de Aceptación a la Adjudicación  ….../…. de fecha ../../..

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la …………………………………………………………… que el PROVEEDOR se obliga a proporcionar en estricto cumplimiento a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación y demás documentos integrantes del Contrato.

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El precio establecido para la provisión de los bienes objeto del presente Contrato es de USD/Bs…………………… (……………………………………00/100 Dólares Americanos/Bolivianos).

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del contrato e incluye todos los tributos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de suscripción.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago del presente contrato será el …………………………………., de acuerdo a los siguientes términos:

- (DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Cualquier tributo, emergente del presente contrato, pagadero fuera y dentro del territorio boliviano estarán a cargo del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR asume de manera expresa, la responsabilidad absoluta y total por el pago recibido de ENTEL S.A., deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

SÉPTIMA: VIGENCIA.- El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y se extenderá hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.- En cumplimiento a la Carta de Adjudicación, el PROVEEDOR, cumplirá el objeto del presente contrato en ………(días calendario/hábiles/meses….) computables a partir de ……………………...

(ESTO VARÍA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Se consignará como fecha de entrega aquélla en la que los bienes sean entregados sin observaciones y se encuentren a disposición de ENTEL S.A. para su uso, asimismo hayan cumplido con las inspecciones técnicas y cuenten con las certificaciones establecidas en los Términos Básicos de Contratación.

NOVENA: GARANTÍAS.- Las garantías señaladas en la presente cláusula, serán exigibles y ejecutable de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR incumpliera con sus obligaciones o se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite; ENTEL S.A. podrá resolver el contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

9.1  	Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta/Póliza de Garantía N° ……. emitida por el Banco……………………………….. por la suma de ……………………… (…………………………………… 00/100 …………………..) con vigencia a partir del ../../.. al ../../.., con la característica de renovable, irrevocable de ejecución inmediata y a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato.

9.2	Garantía de Calidad de Bienes.- (De acuerdo a los Términos Básicos de Contratación y a la carta de adjudicación).

DÉCIMA: CONTROL DE CALIDAD.- El PROVEEDOR, será responsable de la calidad de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el presente contrato y los Términos Básicos de Contratación, al efecto el área encargada de la supervisión del presente Contrato por ENTEL S.A., emitirá las Actas de Recepción o los Certificados de Control de Calidad (DE ACUERDO A LA CARTA DE ADJUDICACIÓN) a favor del PROVEEDOR cuando se hayan cumplido con los requerimientos determinados.

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES.- Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

11.1	PROVEEDOR: A SER ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE DE CONFORMIDAD A LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN)

11.1.1	………………………….

11.1.2	…………………………………...

11.1.3	………………………………………………..

11.1.4	…………………………………………………

11.1.5	…………………………………………...

11.1.6	…………………………………………………………….

11.1.7	…………………………………………………….. etc.

11.2	ENTEL S.A.:

11.2.1	Efectuar a favor del PROVEEDOR, el/los correspondiente/s pago/s por el objeto del presente contrato.

11.2.2	Proporcionar al personal del PROVEEDOR las autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes, si corresponde.

11.2.3	Poner a disposición del PROVEEDOR personal para efectuar las pruebas de aceptación provisional.

DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La responsabilidad de supervisión, fiscalización y verificación del cumplimiento del presente contrato por parte de ENTEL S.A. estará a cargo de la Subgerencia de ……………………… dependiente de la Gerencia Nacional de …………………

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- En caso de incumplimiento del PROVEEDOR en la entrega de los bienes y ejecución de los servicios objeto del presente contrato, ENTEL S.A. aplicará multas del cero punto cinco por ciento (0.5%) por día calendario de retraso, sobre el valor total del Contrato; con carácter acumulativo hasta un valor máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

En caso que el monto acumulado por multas llegue al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato ENTEL S.A. podrá resolver el contrato.

ENTEL S.A., a través de la supervisión, notificará al PROVEEDOR, de manera oficial con la aplicación de multas. Se exceptúa las circunstancias por causa fortuita o fuerza mayor establecidas en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendario computables a partir de la fecha en que cualquiera de ellas notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, estas convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA QUINTA: NORMAS SOCIO LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los Arts. 454 y 519 del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR se compromete a cumplir con la legislación laboral y social vigente, así como con las obligaciones socio laboral respecto de sus trabajadoras y trabajadores.

En caso que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio – laborales emergentes del presente contrato, la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá la calidad de título ejecutivo de plazo vencido, con suma liquida y exigible, por tanto ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por daños y perjuicios.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente con todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes contra ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a estas disposiciones, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA SÉPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito o de fuerza mayor. Se entiende como fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza no controlable o predecible como catástrofes, inundaciones, epidemias, etc. Se entiende como caso fortuito a eventos provocados por el hombre como ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana nacional, etc.

En estos casos la parte afectada deberá comunicar y proporcionar a la otra parte, la documentación disponible que permita corroborar el hecho dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes de haberse producido el mismo. Comprobada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, con documentación idónea y fidedigna, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho. Es atribución de ENTEL S.A. revisar, valorar y corroborar los documentos presentados por el PROVEEDOR y determinar si corresponden o no a un caso fortuito o de fuerza mayor.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A., si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados. (ESTA CLÁUSULA SOLO APLICA A PROVEEDORES DE BIENES RELACIONADOS CON EL RUBRO DE ENTEL S.A., NO APLICA PARA OTROS).

DÉCIMA NOVENA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente documento, podrá ser enmendado, complementado y modificado por razones que importen interés de las partes, debiendo para el efecto suscribirse el contrato modificatorio necesario. En caso de modificaciones en el plazo o en el monto del contrato, se suscribirán las Adendas de conformidad a lo establecido en los procedimientos internos de ENTEL S.A.; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante y justificación para la ampliación del plazo y/o monto emitido, así como la correspondiente cobertura presupuestaria y autorización de Gerencia General.

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O SUBROGACIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución y el inicio de las acciones legales respectivas.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

21.1	Por ENTEL S.A.:

21.1.1	Cuando el PROVEEDOR, incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrato.

21.1.2	Quiebra declarada del PROVEEDOR.

21.1.3	Si el PROVEEDOR se disuelve como sociedad.

21.1.4	Facultativamente si la aplicación de sanciones alcanza al porcentaje de multas expresado en el presente contrato.

21.2	Por el PROVEEDOR.

21.2.1	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente en los pagos acordados.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la resolución del contrato ya sea parcial o total, sin que el PROVEEDOR, tenga la posibilidad de impugnar tal decisión.

Si la resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la garantía de cumplimiento de contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR, de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los bienes entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. y procederá con la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato.

Para procesar la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso por escrito a la otra, de su intención de resolverlo, señalando la causal que aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas y normalizara el desarrollo de los bienes, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días hábiles no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará a favor del solicitante. Las Partes pueden acordar la resolución del contrato mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CONCLUSIÓN ANTICIPADA.- En caso que por razones regulatorias y/o decisión empresarial de ENTEL S.A. se determine adelantar la fecha de conclusión del presente contrato en su totalidad o parcialmente, ENTEL S.A. comunicará al PROVEEDOR con treinta (30) días calendario de anticipación.

VIGÉSIMA TERCERA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- ENTEL S.A. reconoce todos los derechos de propiedad intelectual e industrial en los sistemas, servidores, infraestructura y materiales objeto del presente contrato, del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. reconoce que la validez y la propiedad de copyright del PROVEEDOR en todos los materiales y piezas de repuestos, provistos, respecto a las mercancías y los derechos de logotipos y emblemas seguirán siendo de propiedad del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. no podrá registrar las patentes del PROVEEDOR o su diseño industrial, tampoco podrá demandar ningún derecho o interés, cualquiera del copyright del PROVEEDOR dentro o fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante la presentación de un reclamo, en relación a la propiedad intelectual o interés u otros derechos y otros proporcionados de acuerdo al presente contrato, ENTEL S.A. deberá comunicar al PROVEEDOR por escrito tal hecho dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes de conocido el mismo.

En consecuencia, el PROVEEDOR deberá asumir a su costo, la defensa de dicha reclamación y todas las negociaciones o acuerdos relacionados al mismo. En caso que el PROVEEDOR no resuelva el reclamo o demanda de manera satisfactoria, también expresamente asume a su cuenta todas las obligaciones, multas, penalidades y/o sanciones que ocasione el reclamo planteado, obligándose a resarcir a ENTEL S.A., por todos los daños y perjuicios ocasionados.

VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitidos en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso el PROVEEDOR asume la obligación de comunicar a ENTEL S.A. de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA SEXTA: NOTIFICACIONES.- Toda comunicación entre Partes emergente del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios:

26.1	El PROVEEDOR:

Dirección: …………………………………………..

Teléfonos: ………………………………. – Fax …………………….

Correo electrónico:………………………………………………….

La Paz - Bolivia

26.2	A  ENTEL S.A.:

Dirección: Calle Federico Zuazo N° 1771, Edificio Tower.

Teléfono: 2141010

La Paz – Bolivia

VIGÉSIMA SÉPTIMA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A.

VIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, ………………. en representación de ENTEL S.A. y ………………………………………………… en representación del PROVEEDOR, manifestamos nuestra plena conformidad con todas las cláusulas precedentes, comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en fe de ello suscribimos el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los ………….. (..) días del mes de ……………….. de dos mil ………………. años.

| ……………………………………. Gerente General ENTEL S.A. | …………………………………………… Representante Legal …………………………………... |
| --- | --- |

| ANEXO No. 4 | INFORMACION ADICIONAL |
| --- | --- |

- RED DE GESTIÓN DE ENTEL S.A.

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.