PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO DE TELECENTROS

ANEXO 2

VSAT IP

- IDIRECT

- SHIRON

- GILAT

2015

VSAT IP IDIRECT

# DESCRIPCIÓN del SISTEMA

Diagrama general de la HUB:

### 1.1. Topología del Sistema IDIRECT

El sistema iDirect está basado en soluciones IP por satélite que opera en topología estrella, malla o SCPC. La configuración típica consta de un concentrador (Hub) y múltiples enrutadores remotos por satélite que pueden ser fijos o móviles. El sistema utiliza una portadora TDM o DVBS2/ACM en la salida y portadoras de regreso MF-TDMA de alta velocidad, con un algoritmo de acceso TDMA determinístico altamente diferenciado. Esta portadora de retorno D-TDMA altamente eficiente logra eficiencias cercanas al 98% de la carga útil del ancho de banda.

# Sistema de Gestión de Red (NMS)

## El Sistema de Gestión

El sistema permite la facilidad de proveer topologías de estrella de estrellas donde un sitio remoto puede actuar como concentrador secundario de trafico para una comunidad de VSATs, también tiene la facilidad de ser configurada en modo Malla, al igual que enlaces SCPC, estas funcionalidad se las configura en el mismo HUB, se puede tener una red Estrella, Malla, y SCPC en el mismo HUB utilizando iVantage el sistema de Gestión de iDirect.

El Sistema permite la facilidad de proveer enlaces de paquetes de datos bajo demanda con variación de velocidades según el requerimiento, esta funcionalidad es habilitada configurando perfiles de tráfico en el sistema de gestión iVantage el cual nos permite definir el ancho de banda definido para cada remota, aplicación o grupo de remotas, estas definiciones son el CIR, ancho de banda garantizado, MIR ancho de banda mínimo.

El Sistema permite crear redes virtuales que se integran a una red MPLS manteniendo la calidad de servicio, de esta manera se puede integrar VRF de una red MPLS hacia una VLAN de iDirect, el sistema puede leer los TOS Bits, Precedente Bits y así marcar los paquetes con la prioridad correcta, manteniendo la calidad de servicio.

# REmota – Evolution idirect x.3

La remota de bajo costo, eVolution, es la primera de iDirect de la próxima generación de enrutadores remotos por satélite con el estándar DVB-S2 de salida, con la tecnología de velocidades de transmisión de datos de hasta 160 Mbps. Con  Codificación y Modulación Adaptable en la salida, junto con el patentado y muy eficiente TDMA determinístico  (D-TDMA) en el canal de retorno, esta solución de bajo costo maximiza la eficiencia del segmento espacial de las redes por satélite que sirven a  las empresas en aplicaciones de banda ancha, como Internet, VPN, VoIP y videoconferencia, Así como en puntos de venta y aplicaciones de telemetría.

Al igual que la familia iNFINITI, esta remota soporta una amplia gama de protocolos IP (TCP, UDP, multidifusión, NAT y DHCP) y un gran conjunto de características de la aceleración TCP, almacenamiento local en caché de los DNS, y Proxy que  aumenta el rendimiento (PEP). Avanzada ingeniería de tráfico con características que incluyen QoS, QoS de Grupo, CIRs flexibles, limitación de velocidad para diversos tipos de tráfico, y un uso optimizado del segmento espacial.

Los operadores pueden actualizar las VSAT´s desde el punto central, con la idea de mantener siempre la plataforma actualizada técnicamente, por ejemplo mejorando la modulación del módem o incrementando el desempeño de los datos, o agregando cifrado AES de 256 bits.

Evolution X.3                                            	VIM module (pol, ref clock, LNB    band  3 Watt  BUC

VSAT IP SHIRON

# ASPECTOS GENERALES

# COMPONENTES DE UN SISTEMA SATELITAL BASICO

## LADO MAESTRO

- Sub sistema de banda base (incluye: procesadores de voz, multiplexores, etc).

- Sub sistema de Frecuencia Intermedio (Incluye: Moduladores, combinadores).

- Sub Sistema de radio Frecuencia (Incluye: Conversores de frecuencia, amplificadores de bajo ruido, amplificadores de potencia, antena)

- Sub sistema de control (Incluye: Consola, Control de rastreo satelital, y servo motores)

- Sub sistema de Energía (Incluye: Sub estación, Grupo generadores, UPS, sistemas de transferencia, rectificadores y bancos de batería).

## LADO REMOTO

Sub sistemas:

- Sub Sistema de banda base (incluye: procesadores de voz, multiplexores, etc).

- Sub Sistema de Frecuencia Intermedio (Incluye: Moduladores, combinadores).

- Sub Sistema de radio Frecuencia (Incluye: Transceptores, amplificadores de bajo ruido, amplificadores de potencia, antena)

- Sub Sistema de Energía (Incluye: Grupo generadores, UPS, sistemas de transferencia, rectificadores y bancos de batería, paneles solares, reguladores).

- Sub Sistema de Red LAN

- Sub Sistema de cabinas de telefonía de VoIP

Ubicación típica de los componentes de la Terminal remota Vsat IP, (ver Fig. 2):

# ENTIDADES SUJETAS A MANTENIMIENTO

Se establece las siguientes especificaciones, para el Mantenimiento correctivo y preventivo de un telecentro con acceso Satelital Vsat SHIRON que presta servicios de telefonía e Internet.

Realizar la revisión de los equipos externos e internos (puntos de conexión entre ellos).

Verificación y Ajustes, de datos, en la estación remota en coordinación con la HUB, como sigue:

- Trabajos en configuración de Tx en coordinación con HUB.

- Calibración en Potencia Tx. (SCPC).

- Calibración de frecuencia offset (SCPC).

- Cambio de SCPC a Intersky en la terminal remota.

- Pruebas de tiempo de sincroniza del equipo remoto (encendido y apagado).

- Pruebas con el cliente (medición de ancho de banda).

- Pruebas de desconexión (sin tráfico, toma de canal de acceso y asignación de canal de usuario) y tiempos de reconexión.

- Telecentro, mantenimiento preventivo y correctivo

## Mantenimiento de equipos externos

Unidad Externa:

- Antena

- Feeder (Alimentador)

- BUC (Bloque de amplificación y conversión)

- LNB (Amplificador de bajo  ruido con conversión)

- Cables de TX y RX.

- Paneles solares

- Sistemas de protección

- Acometida de energía eléctrica

- Baterías

- Regulador

## Mantenimiento de equipos internos

Unidad Interna:

- Unidad Interna IRG 30- 40L - S2 y S4 (Modems Satelitales)

- Hub/Switch (8 – 16 - 32 puertos Ethernet).

- ATA CISCO 186 (Adaptador a teléfonos VoIP).

- Cables de conexión a red LAN y energía.

- Aparatos telefónicos de mesa multifrecuencia.

- UPS.

- Trafo aislador

- Computadoras y periféricos, configuración de Sistema Operativo, direcciones IP, limpieza de virus y desinstalación de software no autorizado.

- Verificación de software instalado en las PCs de cliente y administrador (ej. verificar sistema operativo, Freezer, Drive Vaccine, otros).

- Servidor y tarifador.

- Visores y software de tarifación automática

- Impresoras

- Scanners

- Router inalámbrico

- Tablero de distribución de energía AC/DC

- Barra de distribución, sistema de protección

# EQUIPOS DE TERMINALES REMOTAS VSAT IP

Cada Terminal remota Vsat IP, esta compuesto de los siguientes equipos:

| DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| - IDU IRG 30-40L - S2 y S4 | 1 |
| - Antena de 1.8 m de diámetro Channel Master /Prodelin completo con Alimentador, Cross Pol Banda "Ku". | 1 |
| ODU (BUC 2W, LNB Banda "Ku", incluye set de 30 metros de cable Tx y RX respectivamente). | 1 |
| Modulo QoS (Quality of Service). | 1 |
| Adaptador Cisco ATA 186 de dos puertos RJ11. | 1 |
| Switch Edimax de 8 -16 -32 puertos (10/100 BaseT) | 1 |
| Cabinas telefónicas con dos o más teléfonos de mesa multifrecuencia | 1-4 |
| Computadoras y periféricos con acceso a Internet (Red LAN) | 1-10 |
| Paneles solares (cuando no existe energía comercial) | 1 arreglo |
| Banco de baterías | 1 |
| Regulador solar | 1 |

VSAT IP GILAT

El sistema centralizado de administración (NMS) del sistema SkyEdge controla todos los componentes del mismo. Al integrar ambas aplicaciones (voz y datos) del sistema de comunicaciones satelitales en una plataforma común, se ha mejorado la funcionalidad de administración del NMS en su alcance y capacidades. Entre las nuevas características más poderosas del nuevo NMS están:

Basado en estándares unificados, arquitectura cliente/servidor.

- Años de experiencia operacional de Gilat han resultado en la implementación segura, sofisticada y de fácil manejo de utilitarios de administración de red.

- Compartir el Hub — permite a los usuarios ver y acceder solamente a las partes de su red.

- Pueden coexistir Múltiples SLAs.

- Presentación de alarmas y eventos basada en una aproximación de reglas de razonamiento, habilita el análisis de causa para fallas en todos los componentes del sistema.

Las soluciones VSAT de SkyEdge son soluciones satelitales de dos vías de última

generación y ofrecen versatilidades de configuración y despliegues originales. Su rango de soluciones comprende:

- SkyEdge™ Pro— Plataforma Multi Servicios, combina en una sola plataforma datos interactivos, broadband IP, telefonía pública y corporativa. Cuenta con cuatro tarjetas de expansión opcionales incluyendo: QUAD LAN, Interfaces FXS, malla y Video-Audio.

- SkyEdge™ IP— Enrutador IP, habilita capacidad de IP de banda ancha, aplicaciones unicast y multicast para una o todas las localidades de la red —ideal para negocios de cualquier tamaño.

- SkyEdge™ Call—Telefonía, proporciona completas capacidades de telefonía diseñadas para portadores orientados a proveer soluciones del tipo USO (Universal Service Obligation) y proyectos gubernamentales. El SkyEdge Call provee completas capacidades de telefonía interconectada a la PSTN incluyendo voz del tipo toll-quality, fax y datos en banda acoplados con capacidades únicas de valor agregado.

- SkyEdge™ Gateway— Plataforma de soluciones Trunking, soporta telefonía digital con alta capacidad de conectividad a la PSTN ó PBXs en múltiplos de E1, datos IP en demanda para aplicaciones de trunking en malla o estrella proporcionando a los portadores de servicio, corporaciones y gobiernos capacidad de interconexión de grandes capacidades.

- SkyEdge II Pro es una VSAT con características para montar en rack, y al igual que la Access cuenta con slots en los que se pueden insertar tarjetas específicas.  Integra la funcionalidad mesh  y soporta hasta 8 llamadas FXS a través de las tarjetas FXS embebidas.

Componentes del Hub:

- El hub es el centro principal de la red y está conformado por una diversidad de equipos que van a realizar una función determinada dentro de todo el esquema global de red. En la figura 2 se pueden observar los principales elementos que conforman el hub satelital.

- Para una máxima confiabilidad, la funcionalidad del núcleo del hub se configura sobre módulos estándar cPCI, alojados en el chasis PowerEdge. Este chasis cPCI también contiene dos módulos de segmento LAN, Fuentes de poder redundantes y ventiladores.

- Para el caso en particular del Hub SkyEdge de ENTEL:

- Modulador con soporte para modulaciones avanzadas.

- IPE (IP Encapsulator)

- Hub Receivers Units (HRU) — (receiver cages)

- PowerEdge chassis—un cage cPCI que contiene los siguientes componentes:

−Hub Satellite Processor (HSP)

−Data protocol server (DPS)

−Network management system (NMS) — los componentes del servidor

−Cage management & PSU

- Servidores especializados para QoS y para aceleración del protocolo http

Las estaciones de cliente del sistema de administración están conectadas vía LAN al servidor de NMS.

Figura 2 : Funcionalidad del HUB Principal En la siguiente figura aparece una distribución típica de los elementos de HUB.