PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO DE TELECENTROS

ANEXO 4

RADIOENLACE POR MICROONDAS

2012

RADIOENLACE POR MICROONDAS

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El tecnología de microondas se emplea dentro del proyecto de Telecentros para comunicar los sitios donde se disponga de capacidad de transporte cercano.

El sistema de enlace por microondas se emplea para transportar todas las señales del telecentro desde y hacia un punto remoto en el que se tiene la capacidad de brindar los servicios tanto de telefonía como de internet.

## CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Los sistemas que se están adquiriendo para satisfacer las necesidades de los telecentros presentan las siguientes características:

- Arquitectura física de los equipos: El equipo de radio consistirá de una unidad exterior de radio (ODU) que realizará todas las funciones de procesamiento de señales y transmisión/recepción de portadoras de radiofrecuencia. Contará con dos conectores 10/100 BaseT los cuales recibirán las señales Ethernet del usuario. La ODU se alimentará mediante PoE (Power over Ethernet). El equipamiento interno se limitará a un adaptador que proveerá PoE en conjunto con las señales del usuario. Esta ODU se podrá ofrecer con antena integrada o con conectores coaxiales para la utilización de antenas externas de polarización sencilla.

- Conexión a ODU: La conexión a la ODU se realizará mediante cable Cat 5E adecuado para operación a la intemperie.

- Modalidades de operación: El equipo ofrecido podrá operar en modalidad punto a punto y punto a multipunto.

- Velocidad de datos: Hasta 20 Mbps, asignable de forma dinámica, el radio ofrecido contará con la facilidad de crecimiento a 120 MB utilizando solamente licencias de software.

- Throughput adaptable: Mediante Dúplex en División de Tiempo (TDD), de forma dinámica, o simétrica.

- Latencia: Típica de 1 ms.

- Ancho de banda del canal: Configurable a 5, 10, 20 y 40 MHz.

- Esquemas de modulación: BPSK, QPSK, 16QAM y 64 QAM.

- Modulación Adaptiva: Deberá contar con modulación adaptiva hitless.

- Sensibilidad Automática a Interferencia (AIS): Deberá contar algoritmo AIS que le permita, de forma automática, utilizar el canal con menor interferencia.

- Sincronización: En casos donde se requiera instalar más de un radio en un sitio, estos podrán sincronizarse entre ellos para eliminar auto-interferencia y utilización eficiente del espectro.

- Corrección Adelantada de Errores (FEC): Contará con FEC en los siguientes esquemas: 1/2, 2/3, 3/4 y 5/6.

- Selección Dinámica de Frecuencia: Permitirá seleccionar la frecuencia de operación de forma automática.

- Petición Automática de Retransmisión (ARQ): El radio deberá contar con la técnica ARQ.

- Potencia de transmisión: Ajustable de -10 a +30 dBm.

- Control Automático de Potencia de Transmisión (ATPC): Deberá contar con ATPC configurable por software.

- Seguridad: Deberá ofrecer técnica de encriptación AES de 128 bits y autenticación a nivel MAC.

- Calidad de Servicio (QoS): Basado en IEEE 802.1q y 802.1p.

- Gestión: El equipo podrá ser gestionado local o remotamente utilizando cliente WEB, SNMP, Telnet y su propio software de gestión.

- Instalación y Alineación: Será de fácil instalación. Proveerá al operador con un indicador audible de nivel de señal recibido para facilidad de alineación.

- Antenas

  - Integradas: Tipo panel, en dos modelos, con ganancias de 23 y 27 dBi respectivamente.

  - Separadas: Tipo panel o parabólicas.