PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO DE TELECENTROS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011/2016

ANEXO 1

2016

##### Índice

1.	OBJETIVO	3

2.	COBERTURA DE SERVICIOS Y SISTEMAS	3

3.	DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS	3

3.1.	INCREMENTO O DECREMENTO DE TELECENTROS	3

4.	cOBERTURA GEOGRÁFICA del servicio de mantenimiento	3

5.	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	4

5.1.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4

5.1.1.	PLANIFICACIÓN	4

5.1.2.	VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4

5.1.3.	INFORMES	6

5.2.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7

5.2.1.	DETECCIÓN DE FALLA	9

5.2.2.	INTERVENCIÓN	9

5.2.3.	INFORMES	10

5.2.4.	REPUESTOS	10

5.3.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11

5.4.	MANTENIMIENTO ESTADÍSTICO O CONTROLADO	11

5.5.	MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	12

5.6.	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE  MANTENIMIENTO	13

5.7.	DESPERFECTOS Y/O VANDALISMO PROVOCADOS POR TERCEROS	14

6.	BASE DE DATOS	14

7.	ENTREGA DE INFORMe MENSUAL	15

8.	LEGISLACIÓN  A TENER EN CUENTA EN LAS ACTIVIDADES	17

8.1.	MEDIO AMBIENTE	17

8.2.	LEY 1008 – SUSTANCIAS CONTROLADAS	18

9.	Normas internas del cliente	18

10.	seguridad industrial	18

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO DE TELECENTROS

# OBJETIVO

Este documento tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas y condiciones mínimas a ser adoptadas para la provisión de los servicios de mantenimiento en la red de telecentros de ENTEL S.A.

# COBERTURA DE SERVICIOS Y SISTEMAS

Las actividades de mantenimiento deberán realizarse sobre los siguientes sistemas:

| ACCESO | SISTEMA | TECNOLOGÍA | SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| SATELITAL | VSAT IP | IDIRECT | VOZ E INTERNET |
| SATELITAL | VSAT IP | SHIRON | VOZ E INTERNET |
| SATELITAL | VSAT IP | GILAT | VOZ E INTERNET |
| CELULAR | GSM y 4G | ZTE y HUAWEI | VOZ E INTERNET |
| RADIOENLACE | MICROONDAS | VARIAS MARCAS | VOZ E INTERNET |

# DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS

La descripción de los sistemas mencionados en el cuadro anterior, se encuentran en los siguientes anexos:

- Anexo No. 1 – Pliego de especificaciones técnicas para mantenimiento de Telecentros

- Anexo No. 2 – Plataforma Vsat IP IDIRECT, SHIRON y GILAT

- Anexo No. 3 – Sistema Celular

- Anexo No. 4 – Sistema Radio enlace micro ondas

- Anexo No. 5 – Lista Nacional de telecentros por zona (zona 1 y zona 2)

- Anexo No. 6 – Penalidades

- Anexo No. 7 – Organización de la contratista.

- Anexo No. 8 – Propuesta de la contratista costos unitarios Canon y Extra canon

# INCREMENTO O DECREMENTO DE TELECENTROS

Si ENTEL S.A. durante la vigencia del contrato, incrementa la cantidad de telecentros, los mismos serán incorporados al contrato de mantenimiento. Asimismo, si ENTEL S.A. reduce la cantidad de estaciones de su red existente, también comunicará a la contratista.

Si el incremento o decremento de las estaciones alcanza un valor igual o superior al 5% del total de las estaciones objeto del mantenimiento, ENTEL S.A. y la contratista analizarán la necesidad de efectuar un reajuste ya sea en el monto de canon como en la cantidad de cuadrillas de mantenimiento.

# cOBERTURA GEOGRÁFICA del servicio de mantenimiento

La cobertura geográfica del servicio de mantenimiento, está definida y establecida en el Anexo 4: Zona 1 y Zona 2, donde están descritas las áreas geográficas de mantenimiento y se listan todos los telecentros sujetos al mantenimiento para cada una de las zonas.

# ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

El objetivo principal de las actividades de mantenimiento es reducir al mínimo el número de fallas y también sus consecuencias; esto implica hacer que los sistemas tengan una alta disponibilidad y confiabilidad cumpliendo las condiciones del presente pliego y las obligaciones establecidas por la ATT.

Para ello se debe asegurar que, en caso de falla, se realicen las acciones precisas, en el lugar correcto, en el tiempo oportuno, con el personal técnico idóneo, equipos e instrumental apropiados y con la comunicación adecuada.

El control de las actividades de mantenimiento, se realizará a través de indicadores de calidad y productividad.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es el mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados con el fin de reducir la probabilidad de falla o la degradación de la calidad de funcionamiento de un elemento, equipo, enlace, etc.

### PLANIFICACIÓN

La empresa contratada, asumirá la entera responsabilidad en la planificación y ejecución de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo mensual. Dicha planificación deberá ser entregada a ENTEL S.A. cinco días hábiles antes de cada fin de mes, para su respectiva evaluación, de igual manera ENTEL S.A. aprobará u observará para su corrección el plan presentado antes de su ejecución.

El cronograma del mantenimiento preventivo, para cada estación de los distintos sistemas, debe ser realizado considerando los siguientes criterios:

- Se debe realizar el mantenimiento preventivo de cada telecentro incluido en el presente contrato como mínimo una vez al año en atención al cronograma previamente realizado.

- El 5% de las estaciones, aquellas con mayor tráfico o de mayor relevancia (según criterios comerciales y/o mayor incidencia de fallas) deberán ser incluidas dentro de la programación para mantenimiento preventivo contemplando dos intervenciones anuales, la definición de las estaciones a ser atendidas dentro de ésta categoría será efectuada de manera semestral por ENTEL S.A. y comunicada a la contratista para que proceda a efectuar el mantenimiento dentro del semestre en curso.

### VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En estas visitas, se deberá revisar  todos y cada uno de los elementos que componen las instalaciones en el sitio, ésta revisión comprende además la verificación del estado de éstos elementos. Asimismo se deberán tomar todas las precauciones para evitar daños y adoptar las acciones necesarias, a fin de prevenir problemas que ocasionen la interrupción de los servicios o la degradación de los mismos.

Antes de iniciar las actividades de mantenimiento preventivo, obligatoriamente el Contratista debe comunicarse con el Centro de Gestión respectivo para efectos de coordinación y control.

Las tareas deberán ser organizadas de acuerdo a lo siguiente:

Equipos de telecomunicaciones (Subsistemas de RF y Modulación)

- Verificación y corrección

- Verificación apuntamiento de la antena

- Verificación, corrección y/o reemplazo de cables RF, conectores N y cables IFL

- Verificación y corrección de configuración

- Limpieza

- Medidas

- Ajustes

Subsistema de Red LAN

- Verificación y corrección

- Limpieza de todos los equipos y elementos

- Verificación software instalado

- Reconfiguración

- Reinstalación de software

- Reemplazo de partes dañadas

Subsistemas de Energía, Pararrayos, sistema de tierras y protecciones

- Verificación y corrección

- Limpieza

- Medidas

- Ajustes

- Limpieza de bornes de baterías, cambio de conectores

- Limpieza de paneles solares

- Limpieza y ajuste del sistema eólico

Planta Externa

- Verificación y corrección en cables de bajada

- Verificación y corrección de empalmes de cables de bajada

- Verificación y corrección de cableado interno en el cliente

- Verificación y reparación del aparato telefónico

Infraestructura Obras Civiles

- Verificación y corrección

- Limpieza

- Arreglos menores hasta un monto de 200 Bolivianos que serán reembolsados por ENTEL S.A. previa presentación de la justificación y comprobante de gasto, como ser: cambio de vidrios, chapas, candados, desyerbado, cancelación consumo de energía eléctrica, construcción de pilastras, etc.

Relevamiento de información

- La primera tarea a ejecutar por la contratista, será el relevamiento, actualizando los datos históricos, en cuanto a: estado de los telecentros, es decir, sin servicio por falla técnica y/o administrativo, falencia de equipos, cierre por el cliente, cierre por ENTEL, etc…

- Se debe relevar la información referida a la disposición de los equipos.

- Ubicación respecto a la población a la cual se presta el servicio.

- Inventario de equipos instalados en cada estación (de acuerdo a formulario de relevamiento de telecentros).

- Inventario de mobiliario (de acuerdo a formulario de relevamiento de telecentros).

- Relevamiento de software instalado en cada estación.

Durante la realización de estas visitas, no podrá, por ningún motivo, suspenderse el servicio sin autorización de ENTEL S.A. En caso de realizarse acciones que necesiten la suspensión de los servicios por más de 30 minutos, éstas deberán ser informadas a ENTEL S.A. con una anticipación de quince días, para tramitar los permisos correspondientes ante la ATT, a objeto de obtener la autorización pertinente. Si el contratista infringe lo mencionado, y ENTEL S.A. es sancionado por ello, las multas le serán transferidas en su totalidad.

Eventuales situaciones anómalas y de peligro deberán ser inmediatamente comunicadas a ENTEL S.A. para tomar las previsiones del caso.

La empresa contratista será responsable de cualquier daño directo o indirecto que se pudiera producir por causa de una deficiente ejecución de estos trabajos, y deberá asumir todos los gastos necesarios para reparar los daños en un plazo máximo de 15 días.

En estas visitas, ENTEL S. A. podrá solicitar la realización de trabajos de Cambio de Sistema de Energía (energía comercial a solar o viceversa) y/o Cambios de Accesos(VSAT x acceso móvil, VSAT x acceso microondas, acceso móvil x microondas, etc.), para ello ENTEL S.A. proveerá los equipos necesarios; la empresa contratista proveerá la mano de obra, sin costo adicional.

### INFORMES

Los resultados de las actividades de mantenimiento preventivo deberán registrarse en los formularios respectivos y en una base de datos, de manera que esta información se utilice para llevar el historial de equipos, instalaciones, inventarios, etc. durante toda la vigencia del contrato.

Una vez cumplido el cronograma mensual, la empresa contratista, obligatoriamente deberá emitir el informe mensual correspondiente, sobre las actividades desarrolladas, en las que se deberá incluir la siguiente información por cada una de las estaciones intervenidas:

- Los controles ejecutados y las previsiones adoptadas o por adoptarse.

- Los valores de las medidas efectuadas (iniciales y finales), de los sistemas de transmisión, sistemas de energía y sistemas de protección.

- Informe de la actividad desarrollada en cada visita (desperfectos reparados en mantenimiento preventivo).

- Información de relevamiento.

- Fotografías de situaciones relevantes

- El formulario de mantenimiento preventivo, a ser llenado en cada intervención, el contratista deberá tener esta información actualizada en su poder y responder ante cualquier consulta de ENTEL S.A.

- La documentación de respaldo sobre los gastos efectuados para solucionar problemas menores, a solicitud de ENTEL S.A. se deberán presentar las partes reemplazadas y sustituidas, para lo cual la empresa contratista siempre deberá tomar los recaudos correspondientes.

- Toda intervención debe estar plasmada en un cronograma y en conocimiento y firma de la supervisión regional de ENTEL, en conformidad del trabajo ejecutado, así como la coordinación con la HUB.

Dada la importancia de los telecentros, la empresa contratada deberá entregar un informe de la intervención realizada, inmediatamente después de retornar a su centro de mantenimiento.

En casos en que la totalidad o parte de los trabajos de mantenimiento de una estación visitada no pueda ser concluida, esta se registrará en el reporte de actividad, la naturaleza y la gravedad de los pendientes, definiendo también las acciones a ser tomadas indicando el tiempo para su solución.

Toda información debe ser entregada en la Regional de ENTEL S.A. correspondiente a cada centro de mantenimiento, para su conformidad/validación y firma.

La evaluación conjunta entre ENTEL S.A. y el contratista de los trabajos realizados, criticidades y planes de acción debe ser realizada en reuniones mensuales.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los servicios de mantenimiento correctivo, por lo general, son actividades no programadas, destinadas a la verificación y corrección de las anomalías detectadas por los centros de gestión de los sistemas, reclamos, alarmas, análisis de disponibilidad, tráfico cero de las cintas AMA y/o CDR, etc.

Las fallas detectadas por ENTEL S.A. y reportadas a la contratista deben ser atendidas y resueltas dentro del plazo máximo de 68 hrs., salvo casos excepcionales y debidamente justificados y documentados.

La atención de fallas deberá regirse a lo dispuesto por ENTEL S.A., a continuación se adjunta el diagrama de flujo vigente, no obstante ENTEL S.A. se reserva el derecho de modificar el flujo para optimizar o mejorar las condiciones de atención de los telecentros.

### DETECCIÓN DE FALLA

Estará a cargo de ENTEL S. A., a través de los centros de gestión o del call center, quienes al detectar la existencia de anomalías, reclamos, defectos, fallas y/o averías en los sistemas, recopilaran la información  y generarán  una Orden de Trabajo a la empresa contratista, sin restricciones de fechas u horarios. Es decir, que el contratista debe organizarse de manera que pueda recibir las órdenes de trabajo las 24 hrs del día los 365 días del año.

### INTERVENCIÓN

Recibida la Orden de Trabajo la empresa contratista deberá desplazarse a la estación con falla, aún en el caso de que la causa de la falla no pueda ser interpretada claramente con la información de la Orden de Trabajo.

Las tareas en la estación con falla, deberán seguir el siguiente orden:

#### LOCALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE CAUSA

Consiste en la localización del elemento con defecto e identificación de la causa probable.

#### IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE FALLA

Consiste en la identificación del efecto que originó la causa en el elemento con defecto (cortocircuito, baja carga en baterías, etc.)

#### ELIMINACIÓN DE CAUSA

Consiste en el análisis y ejecución de acciones que permitan evitar que en el futuro la causa identificada origine una falla. Esto se logrará mediante el aislamiento de la causa, protección de los elementos afectados y/o implementación de medidas de seguridad.

#### REEMPLAZO DE ELEMENTO CON DEFECTO

Consiste en la sustitución de las partes y piezas defectuosas por otras en buen estado, ó mediante la intervención y reparación de las partes dañadas.

#### IDENTIFICACION Y VERIFICACION DE SOLUCION DE FALLA

Consiste en determinar el tipo de acción correctiva ejecutada para resolver la falla y las pruebas correspondientes para asegurar que esta es efectiva.

#### CERTIFICACIÓN DE  INTERVENCIÓN

Consiste en verificar con el respectivo centro de gestión del sistema, que la falla fue superada, en lo posible deberá establecerse la comunicación con el cliente del servicio afectado y se comprobará que no existen ningún tipo de alarmas.

El cliente deberá certificar su conformidad en la Orden de Trabajo o formulario correspondiente, indicando la fecha y hora de la rehabilitación del servicio, con firma y/o huella dactilar y número de cedula de identidad en el formulario, esta información será la más importante para la evaluación del tiempo de restablecimiento del servicio.

#### ACCIONES PREVENTIVAS

Con el fin de evitar nuevas fallas en la estación intervenida se deberá ejecutar toda la rutina de un mantenimiento preventivo. Asimismo, en estas visitas de mantenimiento correctivo, ENTEL S. A. podrá solicitar la realización de trabajos de Cambio de Acceso, para ello ENTEL S.A. proveerá los equipos y materiales necesarios; la empresa contratista proveerá la mano de obra, sin costo adicional.

Toda intervención debe estar plasmada en un cronograma y en conocimiento y firma de la supervisión regional de ENTEL, en conformidad del trabajo ejecutado, así como la coordinación con la HUB.

### INFORMES

Todas las tareas de mantenimiento correctivo deberán registrarse en el formulario de la Orden de Trabajo. De la misma forma, la rutina de mantenimiento preventivo se registrará en el formulario respectivo. Estos datos se utilizarán para llevar el historial de fallas, instalaciones, inventarios, etc. y se deberá actualizar la base de datos con la información obtenida en la intervención.

Además, deberá registrarse en la Orden de Trabajo lo siguiente:

- Análisis efectuado para la identificación de la causa.

- Sugerencias de acciones que deberían implementarse para la mejora del funcionamiento de la estación y/o los servicios

- Recomendaciones efectuadas por el cliente.

La empresa contratada deberá entregar el informe de la intervención realizada, incluyendo fotografías, inmediatamente después de retornar a su centro de mantenimiento.

Toda información debe ser entregada en la Regional de ENTEL S.A. correspondiente a cada centro de mantenimiento, para su conformidad/validación y firma.

Una copia de los formularios de mantenimiento debe ser archivada por la contratista y estar disponible en caso de que ENTEL S.A. lo requiera, asimismo la base de datos debe ser actualizada con la información obtenida en la intervención.

### REPUESTOS

ENTEL S.A. cuenta con lotes de repuestos que se utilizarán para el mantenimiento correctivo. Los mismos serán entregados de acuerdo a las necesidades establecidas por el análisis  estadístico de fallas.

La empresa contratista, deberá llevar hasta la estación con falla, todos los repuestos necesarios para la intervención, el transporte de los repuestos deberá ser realizado con las máximas precauciones de seguridad y protección.

Las partes reemplazadas en mal estado deberán ser entregadas a ENTEL S.A. con una hoja de diagnóstico para que puedan ser enviadas a reparación.

En caso de extravío o daño de los repuestos que están bajo responsabilidad de la empresa contratista, ésta deberá devolver el repuesto o reembolsar el valor del mismo en un plazo máximo de 30 días.

## TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Los trabajos citados a continuación serán ejecutados por la empresa contratista a requerimiento de ENTEL S.A. y de acuerdo a la tabla de costos unitarios presentados y aceptados para el efecto:

- Protección de los equipos y elementos del sistema tales como: mejoramiento y/o reinstalación de sistemas de tierras, nuevas acometidas eléctricas, recableados.

- Mejoramientos de la infraestructura a requerimiento de ENTEL S.A.

- Instalación, retiro y traslado de equipos (estaciones terminales y líneas)

- Reposición de estaciones con desperfectos provocados por terceros (estaciones con vandalismo).

- Survey para instalación de estaciones nuevas.

- Re apuntamiento de antenas a nuevo satélite (Migración Satelital).

- Reubicación de cabina y/o aparato telefónico.

- Cambios de acceso (VSAT x acceso móvil, VSAT x acceso microondas, acceso móvil x microondas, etc.)

- Trabajos adicionales que no estuviesen comprendidos dentro del mantenimiento preventivo ni correctivo.

Sin embargo, ENTEL S. A. se reserva el derecho de solicitar cotizaciones y adjudicar estos trabajos a otras empresas basándose en la conveniencia económica o de calidad. De igual manera se procederá si la contratista manifiesta de manera oficial su imposibilidad para ejecutar algún trabajo extraordinario solicitado.

Los trabajos a realizarse dentro de esta modalidad serán contabilizados y pagados en función a los precios unitarios preestablecidos en la propuesta del contratista (anexo 7).

## MANTENIMIENTO ESTADÍSTICO O CONTROLADO

Es el método para sostener una adecuada performance de los sistemas, mediante el análisis sistemático de fallas, análisis de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, y de otra información operativa del sistema,

En función del análisis mencionado se debe generar un plan de acción integral con el objetivo de mejorar la disponibilidad del sistema y la calidad de servicio.

Para llevar a cabo este tipo de mantenimiento, ENTEL S.A. y la empresa contratista, en forma conjunta, deberán procesar la información cada trimestre, proveniente de las siguientes fuentes:

- Base de datos con registro de fallas e intervenciones por cada telecentro.

- Alarmas y eventos de los centros de gestión/ reportes de la estación HUB

- Parámetros característicos de los enlaces satelitales

- Parámetros característicos de los servicios del sistema celular

- Parámetros característicos de los radioenlaces por microondas

- Informes de las visitas por mantenimiento preventivo

- Informes de mantenimiento correctivo

- Informes de partes reparadas

El plan de acción que resulte del análisis deberá contener:

- Actividades de mantenimiento preventivo que pueden ser evitadas en el futuro.

- Actividades críticas que no se estén realizando con la suficiente periodicidad.

- Lote de repuestos óptimo

- Planes de reemplazo de partes por fin de vida útil.

- Mejoramiento o cambio de elementos o sistemas de protección

- Actividades para superar las metas valoradas en los indicadores de actividad y sus resultados.

Las acciones deberán ser ejecutadas por la empresa contratista en base a una planificación y no originarán un costo adicional para ENTEL S.A., los materiales necesarios serán provistos por ENTEL S.A. o autorizados al contratista para su provisión.

## MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Para las actividades de mantenimiento descritas, los siguientes materiales serán provistos por  ENTEL S.A. a la empresa contratista:

- Cable de bajada

- Teléfonos

- Protectores de línea AC, DC y BF

- Cables coaxiales IFL

- Conectores N, BNC y F

- Cables de RF

En caso de que ENTEL S.A. no cuente con los materiales indicados, éstos deberán ser provistos por la contratista bajo los términos de provisión aprobados e indicados en la propuesta de la contratista.

El resto de los materiales e insumos a utilizarse deberán ser considerados dentro los costos de los contratistas.

Todo el material utilizado provisto por la empresa contratista se constituye en propiedad de ENTEL S. A.

Todo el material e insumos que sean provistos por la contratista deberán contar con la aprobación de ENTEL S.A.

Todos los materiales provistos a la empresa contratista son de propiedad de ENTEL S.A., por lo tanto ENTEL S.A. se reserva el derecho de debitar a la empresa contratada, el costo de los materiales que resulten faltantes, deteriorados, o no reutilizables por culpa del descuido de la misma.

No se aceptará el uso de materiales retirados por reemplazo en las actividades de mantenimiento, a menos que exista una autorización formal por parte de ENTEL S. A.

## CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE  MANTENIMIENTO

ENTEL S.A. realizara visitas por muestreo a los sitios donde se realizaron actividades de mantenimiento por parte de la empresa contratista. El porcentaje mínimo de muestras será del 10% del total de las tareas o actividades ejecutadas en el período de medición.

Estas visitas podrán ser o no coordinadas con la empresa contratista, en el caso primero, la empresa contratada proveerá a ENTEL S.A. asistencia y medios para realizar la supervisión y fiscalización de las actividades efectuadas. En esta visita conjunta se evaluará el estado de la estación, las condiciones de funcionamiento y las actividades de mantenimiento  ejecutadas con anterioridad. Al finalizar se firmará un acta con aspectos importantes, observaciones y evaluación.

En el caso segundo, ENTEL S.A. se constituirá en las estaciones, mediante medios propios, documentará las observaciones a las tareas o actividades y las hará conocer a la empresa contratista mediante una comunicación formal.

ENTEL S.A. se reserva el derecho de intervenir sin aviso alguno, en cualquier actividad de mantenimiento a objeto de ejercitar tareas de supervisión y control. Al finalizar se firmará un acta con el personal a cargo de la actividad sobre aspectos importantes, observaciones y evaluación

La información de estas visitas será utilizada para la valoración de metas e incumplimientos, considerando el porcentaje de incumplimiento del total de la muestra como representativo directo del porcentaje de incumplimiento del total de las tareas o actividades efectuadas, estableciéndose de esta forma la cantidad de casos de incumplimiento, como la multiplicación de este porcentaje de incumplimiento de las muestras por el número total de tareas/actividades ejecutadas como mantenimiento preventivo o correctivo en el periodo de análisis.

Además dentro estas actividades de Mantenimiento el contratista deberá presentar mensualmente un plan detallado de supervisión interna de los trabajos efectuados por cada uno de las personas operativas, por grupo de trabajo en cada uno de los Centros de Mantenimiento ofertados en el contrato.

## DESPERFECTOS Y/O VANDALISMO PROVOCADOS POR TERCEROS

En caso que existieran daños o pérdidas provocadas por terceros, la empresa contratista se constituirá como parte diligente para la identificación, mediante autoridad competente (Policía u otra), del  o de los culpables y testigos si lo hubiere, comunicando a ENTEL S.A., a la brevedad posible los datos relativos a estos incidentes.

En forma conjunta ENTEL S.A. y la empresa contratista acordarán el cronograma de reposición de estas estaciones.

# BASE DE DATOS

Con la finalidad de mantener un adecuado control de los trabajos que se realizan como parte del mantenimiento de los telecentros en todas sus intervenciones, la contratista relevará la información descrita en los párrafos precedentes y los almacenará en una base de datos Oracle.

La información debe encontrarse completa y contará con un portal web para que se pueda acceder en línea a la información estadística de los telecentros.

La base de datos deberá estar organizada de tal manera que permita mantener información a nivel de historial de fallas y solución de fallas por cada telecentro y por otra parte el inventario detallado de todo el equipamiento del telecentro.

Los reportes estadísticos mínimos a ser incluidos en el portal web serán:

- Cantidad de fallas

Clasificadas por:

  - Mes de ocurrencia

  - Regional

  - Telecentro

  - Tipología de falla

  - Tipología de solución

- Tiempos de atención de fallas

Clasificadas por:

  - Mes de ocurrencia

  - Regional

  - Telecentro

  - Tipología de falla

  - Tipología de solución

- Disponibilidad del sistema

Clasificada por:

  - Acumulado mensual, semestral y anual

Este indicador debe reflejarse por cada regional y por cada telecentro individualmente.

- Detalle de equipamiento por telecentro

- Programación de intervenciones de mantenimiento preventivo

Clasificados por:

  - Regional

  - Fecha programada (consulta efectuada por mes, semana, día o población)

Asimismo deberá contar con un cronograma real de cumplimiento que permita evaluar si las intervenciones se están cumpliendo tal como se tenía programado.

- Resultado de las intervenciones de mantenimiento preventivo.

- Historial de cambio de elementos con los identificadores del telecentro intervenido, fechas de instalación y cambio, además de los seriales anteriores y nuevos.

- Mapeo en Google Earth de la ubicación actualizada de cada telecentro mediante las coordenadas geográficas.

Todos los reportes deben incluir la posibilidad de exportar la información a formato Excel.

ENTEL S.A. se reserva el derecho de solicitar reportes adicionales y/o modificar los existentes en caso de considerarlo necesario para el análisis del mantenimiento de los telecentros y los trabajos derivados. Las modificaciones solicitadas deberán ser atendidas por la contratista y reflejadas en el portal web.

El acceso a los reportes debe contar con listas de seguridad para que solamente el personal designado y autorizado por ENTEL S.A. pueda ingresar a las aplicaciones web.

# ENTREGA DE INFORMe MENSUAL

Hasta máximo el día 5 de cada mes, la contratista deberá entregar la siguiente información a ENTEL S.A.:

- Cuadro resumen de las intervenciones de mantenimiento preventivo realizadas en el mes, con las observaciones y/o sugerencias por cada intervención.

- Cuadro de intervenciones de mantenimiento correctivo con el siguiente detalle:

- Identificador del Telecentro

- Numero de OT

- Numero de tramite

- Servicio con falla

- Causa de falla

- Fecha y hora de inicio de la interrupción o de reclamo del cliente.

- Fecha y hora de recepción de OT (en Contratista)

- Fecha y hora de la solución y puesta nuevamente en servicio

- Duración de la misma a partir del inicio de la interrupción o de reclamo del cliente.

- Duración de la misma a partir de la Fecha y hora de recepción de OT (en Contratista)

- Localización de falla

- Tipología de falla

- Tipología de solución

- Descripción de solución

- Diagnóstico efectuado

- Recomendaciones

- Lista de telecentros pendientes de intervención o restablecimiento de servicio, indicando las razones de este estado.

- Gráficos históricos de análisis de fallas por localización, causa, tipo de falla, tipo de solución.

- Tablas con los siguientes indicadores:

- Tasa de fallas del mes, total y por localización de falla

- Tasa de falla acumulada del año

- Análisis de los tiempos de intervención desde el momento de ocurrida la falla o desde el reclamo del cliente.

- Análisis de los tiempos de intervención desde el momento en que ENTEL S.A. entrega el repuesto ó autoriza el uso de alguno que la empresa contratista tenga en su poder ó en su defecto le envía la Orden de Trabajo.

- Análisis de los tiempos de devolución de partes falladas desde el retiro en la intervención correctiva hasta almacenes de ENTEL S.A.

- MTBF, MTTR, MTSR (Tiempo medio entre fallas, Tiempo Medio de Reparación, Tiempo Medio para Restablecer el Servicio)

- Disponibilidad (MTBF/(MTBF+MTSR)).

- Cuadro de movimiento de partes especificando lo siguiente:

- Para partes reemplazadas: parte utilizada para el reemplazo, numero de serie, estación y parte retirada, número de serie, lugar donde se encuentra al momento del informe.

- Para partes no utilizadas: parte, número de serie, estación para la cual se asignó por última vez, lugar donde se encuentra al momento del informe.

- Partes retiradas y no reemplazadas: parte retirada, número de serie, estación de la cual se retira, lugar donde se encuentra al momento del informe.

- Informe de avance de las actividades determinadas en el plan de acción del mantenimiento estadístico o controlado que estarían en ejecución.

Este informe mensual deberá ser presentado en formato definido por ENTEL S.A. todos los cuadros, resúmenes y análisis deberán estar adjuntos a la información fuente y deberán ser entregados en medio impreso y digital.

De manera similar se entregará de manera mensual una copia actualizada de la base de datos con el detalle de las intervenciones tanto preventivas, correctivas o extraordinarias efectuadas en cada telecentro. Asimismo se deberá entregar la base de datos actualizada del inventario de cada telecentro (inventario requerido dentro del relevamiento de información que debe realizarse en cada intervención).

Todo informe debe estar con la firma de ENTELS.A. regional, en conformidad del trabajo ejecutado, sin el cual no se procederá con el proceso respectivo de pago.

Este documento si es aprobado por ENTEL S. A. originará el inicio de la tramitación de pago correspondiente.

# LEGISLACIÓN  A TENER EN CUENTA EN LAS ACTIVIDADES

## MEDIO AMBIENTE

La ley No. 1333 del 27 de abril de 1992, del medio ambiente y los reglamentos de ley, promulgados mediante D.S. No. 24176, el 8 de diciembre de 1995, establece aspectos relativos a la formulación y establecimiento de políticas ambientales, como los procesos de prevención y control ambiental, evaluando el impacto ambiental y el control de calidad ambiental a todas las obras, actividades públicas y privadas que se encuentren en operación, mantenimiento o abandono.

ENTEL S.A. en cumplimiento a la ley citada, debe ejercer tareas de prevención y control ambiental en cada uno de los sitios donde se tengan instalado cualquier sistema y/o equipo, declaradas e impuestas en las correspondientes LICENCIAS AMBIENTALES y otorgadas a ENTEL S.A. en materia de gestión de residuos sólidos  y actividades con substancias peligrosas.

En este sentido, la empresa contratista deberá asumir a nombre de ENTEL S.A la responsabilidad y obligación indelegable, solidaria y mancomunada de cumplir estrictamente y sin lugar a objeción alguna, todas las disposiciones legales antes citadas, asumiendo toda la responsabilidad por transgresiones, infracciones, sanciones, incumplimiento y demás aspectos punitivos establecidos por ley sea por comisión u omisión.

Es decir que:

- En toda visita a los lugares a realizar actividades del presente pliego, no se debe dejar ningún residuo sólido, estos deben ser transportados a lugares donde exista un basurero o lugar de depósito de estos materiales.

- Para el caso que se realice mantenimiento a sistemas de energía con respaldo de motores, los desechos deberán de igual manera ser transportados a lugares establecidos para este efecto.

- De igual forma en los sistemas de energía con respaldo de baterías, donde pueden manejarse sustancias peligrosas.

Por lo tanto, la empresa contratista deberá actuar previniendo cualquier daño ó alteración del medio ambiente bajo su exclusiva y plena responsabilidad. En caso de producirse daño ambiental o incumplimiento de alguna norma, la contratista asume la responsabilidad y obligación de reparación del daño ocasionado, sin que ello signifique un costo para ENTEL S.A.

En casos de servicios o procesos que impliquen impacto ambiental la empresa contratista se obliga a adoptar las medidas de mitigación y adecuación necesarias, destinadas a minimizar o reducir los efectos negativos de dicho impacto. Además, en casos que por incumplimiento de la norma ambiental, el mismo derive en procesos judiciales de cualquier naturaleza, la empresa contratista tiene la obligación de asumir defensa en dichos procesos sin costo para ENTEL S.A.; lo mismo se establece para casos de sanciones  de cualquier naturaleza, económica o de suspensión de licencia o también en casos de afectación a terceros, la empresa contratada debe asumir la responsabilidad por daños y perjuicios y resarcimiento de los mismos, sin costo alguno para ENTEL S.A.

## LEY 1008 – SUSTANCIAS CONTROLADAS

Las sustancias controladas o elementos que contienen éstas y que se utilizan en  las actividades de mantenimiento son:

- Electrolito para baterías plomo ácidas

- Baterías selladas

- Baterías secas (gelatinosas)

- Combustible diesel.

Para su compra, transporte y uso, la empresa contratista debe contar necesariamente con la licencia y/o autorizaciones emitidas por la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) para este fin.

# Normas internas del cliente

Durante el tiempo que dure el trabajo dentro del espacio físico del cliente, la empresa contratista deberá respetar y cumplir las normas internas de seguridad y procedimientos del cliente.

# seguridad industrial

La empresa contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad industrial, protegiendo a su personal de accidentes de trabajo, protegiendo a terceras personas utilizando una adecuada señalización.

Las normas de seguridad, deben ser estrictamente aplicadas en todos los ámbitos de trabajo, y el personal de la empresa contratista debe tener conocimiento de las mismas.