EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

TERMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 017/2017 “SOLUCIÓN DE BALANCEO Y SEGURIDAD DE APLICACIONES DATA CENTER ENTEL S.A.”

Términos Básicos de Contratación

Contenido

PARTE I	2

PARTE II	9

PARTE III	21

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) en cumplimiento a normas internas en vigencia, efectúa la presente Licitación Pública en el marco de la ejecución del presente Proyecto conforme a lo especificado en este documento.

El precitado proyecto requiere la “Solución de balanceo y seguridad Data Center”.

- Objeto de la Contratación

Es la contratación de una empresa especializada en Implementación de soluciones de balanceadores y soluciones de DDOS.

- A objeto de facilitar la preparación, estructuración y presentación de su oferta, se pide al proponente considerar y revisar todos los puntos descritos en el presente TBC (Términos Básicos de Contratación) en su integridad.

- Lugar de la entrega

El oferente debe entregar todo el equipamiento y material en almacenes de ENTEL S.A. en las regionales de La Paz y Santa Cruz previa coordinación con la unidad solicitante.

- Referente del proceso

La presente Licitación, durante el proceso de contratación debe ser coordinada con la Subgerencia de Adquisiciones. Una vez adjudicado, el proceso deberá ser directamente coordinado con la Subgerencia de Planificación e Implementación de Proyectos como responsable del seguimiento y control al contrato.

- Proponentes elegibles

En esta convocatoria podrán participar los siguientes proponentes:

- Empresas Nacionales legalmente constituidas.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en Bolivia

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los proveedores de Entel S.A. que tengan:

  - Cuentas por pagar a Entel S.A.

  - Observaciones en la calidad de sus productos o servicios.

  - Procesos administrativos y/o judiciales con Entel S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido de los Términos Básicos de Contratación, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencias.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta dos (2) años antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores que hayan sido sancionados con cuatro (4) o más penalidades en un (1) año continuo, no podrán participar durante seis (6) meses después de la última penalidad.

- Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o desistido de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.

- Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los proveedores que tengan problemas de conocimiento público.

- Los proveedores cuyos socios o propietarios estén impedidos de participar en los procesos de contratación.

- Los proveedores que desistieron total o parcialmente la adjudicación o contrato.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

- Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación: Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día miércoles 22 de febrero de 2017, hrs. 15:00 a los correos electrónicos worellana@entel.bo con copia a loramos@entel.bo o a la dirección: Calle Federico Zuazo, Edificio Tower de ENTEL N° 1771 Piso 6, Subgerencia de Adquisiciones.

- Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre el documento de Términos Básicos de Contratación dentro del plazo señalado, se realizará la reunión de aclaración en:

| Fecha: | - 23 de febrero de 2017 |
| --- | --- |
| Hora: | - 09:30 |
| Dirección: | - ENTEL S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 (Subgerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | - La Paz-Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | - Wilson Orellana |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el Acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada y aprobada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de ENTEL S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6 Subgerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | 03 de marzo de 2017 |
| --- | --- |
| Hora: | 10:00 |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).

SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Parte Técnica y la Parte Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes; los originales deberán ser foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PUBLICA N° /2017 “SOLUCIÓN DE BALANCEO Y SEGURIDAD DATA CENTER ENTEL S.A.” RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELEFONO FAX – EMAIL PERSONA DE CONTACTO ORIGINAL

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 03 de marzo de 2017 |
| --- | --- |
| Hora: | 10:30 |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 8 del presente documento

- 7.1 Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Certificado de Actualización de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación, la empresa deberá tener como actividades la provisión de bienes, servicios y sistemas informáticos de seguridad. (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual. (La cual podrá ser impresa de la página WEB de impuestos máximo 30 días calendario antes de la fecha de presentación de la propuesta).

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión fiscal y sellada por Impuestos Nacionales (Para los proponentes que facturen hasta Bs 1.200.000,00 se aceptará una constancia de presentación de estados financieros y auditoría externa, que reemplazaría al sello de Impuestos Nacionales).

    - Garantía de Seriedad de Propuesta (Boleta Bancaria) con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A., debe contar con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuesta. Debe ser presentada en Dólares Americanos o su equivalente en bolivianos al tipo de cambio oficial a la fecha de presentación de su propuesta. Debe ser presentada por el valor de USD. 9.030,00 (Nueve Mil Treinta 00/100 Dólares Americanos).

- La boleta bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia y regulada por la ASFI.

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por el Representante Legal del proponente. (Anexo No. 2).

    - Periodo de validez de la propuesta(), equivalente a 90 (noventa). días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA”. Debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo. Asimismo, no debe incluir más de una oferta o solución distinta a la requerida por ENTEL S.A.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

- No debe hacer referencia a más de una propuesta económica o presentar opciones económicas, el mismo dará lugar a la desestimación de la oferta.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de presentación de propuestas, establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe INCLUIR LOS IMPUESTOS DE LEY.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total o entre los montos en numeral y literal, se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, ENTEL S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

  - Una vez comunicada la adjudicación, en el plazo de 10 días calendarios la Subgerencia de Adquisiciones hará llegar al proveedor el requerimiento de desglose de costos unitarios de acuerdo a especificaciones del Área de Activos Fijos; por lo que el Proveedor está obligado a remitir en un plazo no mayor a 15 días calendario ésta información a la Subgerencia de Adquisiciones.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) deberán presentar la(s) siguiente(s) garantía(s)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta o Póliza de Seguro de Caución) por el 10% del monto adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. la vigencia de la garantía debe ser computable a partir de la fecha de la entrega de la documentación para la elaboración del contrato más un mínimo de sesenta (60) días calendario adicionales a la fecha de recepción del bien o servicio.

Asimismo, el oferente podrá solicitar mediante nota escrita una retención del 10% (diez por ciento) de cada pago mensual para garantizar el cumplimiento del Contrato; esta retención sería devuelta una vez concluido el contrato, previa presentación de un informe final de conformidad emitido por la unidad solicitante.

- Fotocopia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil anual vigente.

- Fotocopia de la Póliza de seguro contra accidentes anual vigente, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal bajo responsabilidad del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

- La boleta deberá ser emitida por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuente con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Apertura de sobres

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A y B, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.1 y 7.2.

En el mismo acto el asesor legal de ENTEL S.A. procede a la revisión de los documentos administrativos (sobre A) de todos los oferentes y realiza la habilitación (considerando errores subsanables) o inhabilitación de los oferentes que tengan errores no subsanables (ver Anexo 1 – Condiciones Generales del Proceso). Acto seguido se procede a la apertura de los sobres B de los oferentes habilitados en el sobre A.

La apertura del sobre C de los oferentes habilitados en los sobres A y B, se realizará en sesión reservada bajo las condiciones establecidas en el numeral 8.3.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas (sesión reservada)

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

La secuencia de apertura y condiciones de evaluación es la siguiente:

10.1 Sobre A - Documentos Administrativos: Para la evaluación de los documentos, posterior al acto de apertura, el asesor legal tiene un (1) día hábil y comprende el análisis de los siguientes aspectos:

- 10.1.1 Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o “No Cumple”.

- 10.1.2 Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B.

- 10.2 	Sobre B - Propuesta Técnica: A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

- 10.2.1 Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días hábiles para la evaluación correspondiente.

- 10.2.2 Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje de treinta (30) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión de Calificación para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Propuesta Económica: Habiéndose superado la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen tres (3) días hábiles para presentar sus resultados.

- 10.4 Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la propuesta técnica (60%) y la propuesta económica (40%).

- Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación con las características requeridas será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el Contratista debe remitir a Entel S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A.

El proponente que resultase adjudicado deberá considerar que la revisión y suscripción del contrato objeto del presente proceso de contratación se efectuará en las oficinas del domicilio legal de Entel S.A. El proveedor una vez comunicado el inicio de la vigencia del contrato contará con 72 hrs. para apersonarse para la firma correspondiente; caso contrario será causal para dejar sin efecto la nota de adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, quedando impedido de participar en procesos de ENTEL S.A. por 1 año.

- Documentos que debe Presentar el Proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Contrato:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 9 del TBC Términos Básicos de Contratación.

  - Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

  - Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual.

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Certificado original de actualización de la Matricula de Comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal, vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

- Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 9 del TBC (Términos Básicos de Contratación).

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia legalizada, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base al TBC (Términos Básicos de Contratación) señalado en el presente documento.

    - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 9 del TBC (Términos Básicos de Contratación).

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

- Forma de Pago

La forma de pago será realizada de la siguiente forma:

- 80% del valor total de los equipos y materiales contra entrega del 100%, previa emisión y firma del acta de recepción y el restante 20% a la conclusión de la totalidad de los servicios (Instalación e implementación) previa emisión del Certificado de Aceptación Provisional y previa emisión del Certificado de Control de Calidad por ENTEL S.A., ambos pagos previa presentación de factura fiscal por el proveedor.

- Servicios (Instalación e implementación) 100% contra conclusión de la totalidad de los servicios; previa emisión del Certificación de Aceptación Provisional y/o certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal por el Oferente.

- Multas

El oferente adjudicado se responsabilizará por los daños económicos ocasionados a Entel S.A., por incumplimiento a los plazos de entrega establecidos, debidamente constatados entre partes.

Si existiesen atrasos o incumplimiento en los plazos establecidos para la entrega de los bienes, el Proveedor cancelará a ENTEL S.A. una multa por cada día calendario de retraso equivalente a 0.5 % (cero punto cinco por ciento) del monto adjudicado, hasta un 20% (veinte por ciento) del valor total del requerimiento. Asimismo, ENTEL S.A. descontará la multa del pago en curso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% (veinte por ciento) del monto total de la adjudicación, debiendo iniciar el proceso de resolución del mismo.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación. (MANDATORIO)

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

Realizar una descripción de lo solicitado, su distribución geográfica (si corresponde), cuadro con requerimientos específicos:

Cuadro 1 Resumen de los Requerimientos Específicos

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | CANTIDAD REQUERIDA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provisión e instalación de una solución de balanceadores de carga para Centro de Datos ubicados en: La Paz - Edificio ENTEL calle Ayacucho, Piso 3 Santa Cruz - Edificio ENTEL calle Warnes, Piso 4 | 2 |
| 2 | Provisión e instalación de una solución de firewall de aplicaciones web para Centro de Datos ubicados en: La Paz - Edificio ENTEL calle Ayacucho, Piso 3 Santa Cruz - Edificio ENTEL calle Warnes, Piso 4 | 2 |
| 3 | Provisión e instalación de una solución de protección DoS/DDoS para Centro de Datos ubicados en: La Paz – Edificio ENTEL calle Ayacucho, Piso 3 Santa Cruz – Edificio ENTEL calle Warnes, Piso 4 | 2 |
| 5 | Provisión e instalación de un Sistema de Gestión Centralizado para las soluciones ofertadas | 1 |
| 6 | Servicios de instalación e implementación del fabricante de cada uno de los elementos que hacen parte de la solución ofertada. |  |

Aplíquese las siguientes condiciones

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

1.1. Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario.

1.2. ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. La propuesta económica deberá presentarse con montos detallados.

1.3. La propuesta debe garantizar que la totalidad de los bienes ofertados cumplan con todas las 1.3. El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo puede ser presentado en idioma español o inglés.

1.4. Cada respuesta del oferente debe tener una referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico del requerimiento, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia. Se aceptarán manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para la verificación de lo ofertado (no se aceptarán referencias de direcciones URL). En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, y no pueda ser documentada bajo solicitud de aclaración, se asumirá que NO CUMPLE con el requerimiento.

1.5. La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones.

1.6. Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente que la documentación técnica y su propuesta se entregue de forma impresa y en formato electrónico con archivos no protegidos, para su lectura o impresión, este último si fuera el caso.

1.7. Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente que la propuesta debe estructurarse en una parte técnica, otra económica y en forma separada.

- FORMA DE CALIFICACIÓN

Los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE adicionalmente a la condición anterior de MANDATORIO, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Mandatorios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento.

A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. sin necesidad de hardware, software, licencias y/o desarrollos adicionales y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

  - CRITERIOS MANDATORIOS.

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 70% (Setenta por Ciento) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al 100% (Cien por ciento).

Los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mandatorios, el incumplimiento de cualquier criterio mandatorio, descalificará al oferente para proseguir con el proceso.

  - CRITERIOS CALIFICABLES.

Los criterios Calificables, tendrán una ponderación de 30% (Treinta por ciento) y serán evaluados de acuerdo a las siguientes formulas.

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:

Dónde:

C_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:

Dónde:

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica.

La ponderación esta descrita en el CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.

  - CARACTERÍSTICAS GENERALES – SOLUCION BALANCEO DE CARGA Y SEGURIDAD

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El proponente debe presentar una solución cuya arquitectura este orientada a Cloud Service Provider que permita crecer y establecer diferentes modelos de operación (activo/activo o activo/standby) dependiendo los requerimientos de cada uno de los clientes/servicios que se vayan a implementar en el Data Center de Entel S.A. El estado actual y deseado de la solución será explicado en la reunión de aclaración. |  |  |  |
| 2 | La solución de balanceo de carga, debe estar conformada por appliances/equipos controladores de entrega de aplicaciones (ADC) que permitan crear múltiples instancias virtuales por dispositivo que deben funcionar de forma independiente, aunque debe existir la posibilidad de generar pares de HA entre las diferentes instancias virtuales de forma tal que se pueda tener una instancia activa en un DC y otra en standby en el otro DC, mientras al mismo tiempo se pueda tener otro par de instancias, que funcionen de forma independiente, en un esquema activo/activo evitando tráfico asíncrono hacia los firewalls. |  |  |  |
| 3 | La solución de WAF debe ser ofertada en equipos independientes que se puedan instalar bajo la infraestructura de virtualización del Data Center de Entel S.A., ya que se desea poder tener escalabilidad y diferentes modelos de implementación de acuerdo a los requerimientos de cada servicio: - Que sea activo/activo con soporte de réplicas de configuración y políticas (un equipo por Data Center). - Que sea activo/activo en un solo Data Center en clúster. - Que sea activo/standby en un solo Data Center en HA. Adicionalmente en el Data Center se tienen diferentes instancias o ambientes diferentes para clientes y/o aplicaciones, por lo cual se desea poder crecer en equipos virtuales independientes con recursos asignados de forma estática a cada cliente para poder ofrecer diferentes niveles de servicios que no afecten a los demás. |  |  |  |
| 4 | La solución de protección DoS/DDoS debe estar ubicada en el perímetro del Data Center, por lo tanto no se puede utilizar el mismo sistema de ADC ofertado ya que se desea proteger de ataques DDoS a toda la infraestructura incluyendo los firewalls y los ADCs. Por recomendaciones de seguridad no se puede utilizar un mismo equipo conectado a la red interna, DMZs y outside. |  |  |  |
| 5 | La propuesta debe incluir una plataforma de gestión única y centralizada para la administración, configuración y operación de todos los elementos que hacen parte de la solución. La plataforma de gestión deberá ser instalada en una o varias máquinas virtuales sobre VMWare 6 que ENTEL provisionará. Los requerimientos deben ser comunicados a ENTEL conjuntamente con la presente propuesta. |  |  |  |
| 6 | El diseño de la solución a ser ofertada deberá estar validada por el fabricante. Adjuntar respaldo del fabricante. |  |  |  |
| 7 | La solución propuesta debe permitir mantener el esquema Multitenant existente en el Data Center, es decir, múltiples instancias de cada componente de la solución independientes por cada cliente/servicio. La propuesta debe incluir los elementos de hardware, software y las licencias necesarias. |  |  |  |
| 8 | La solución propuesta debe ser escalable dentro de cada sitio del Data Center, permitiendo un crecimiento del throughput, puertos de red, memoria, cantidad de instancias virtuales y/o funcionalidades presentes y futuras. Detallar la estrategia de crecimiento y los límites máximos a alcanzar con el equipamiento propuesto. |  |  |  |
| 9 | Todos los equipos/elementos de la solución propuesta deben estar licenciados para poder hacer uso de todas las funcionalidades solicitadas. El proponente debe presentar en este punto un detalle tabulado del licenciamiento de todos los elementos y funcionalidades de la solución ofertada. |  |  |  |
| 10 | Todo el equipamiento debe ser entregado debidamente instalado y configurado en coordinación con ENTEL en los sitios mencionados |  |  |  |
| 11 | La propuesta debe incluir un documento de diseño de alto nivel que incluya una explicación de la arquitectura propuesta, el flujo de datos y un plan de implementación considerando que en el Data Center ya existen servicios en operación. |  |  |  |
| 12 | La propuesta debe ser autosuficiente e incluir la instalación de todos los elementos necesarios para la habilitación de los enlaces que se requieran para interconectar con la Red del Proveedor de Internet (cableado, puertos, módulos, etc.) y los elementos internos del Data Center. |  |  |  |
| 13 | La solución propuesta debe soportar la interconexión de equipamiento con soporte de 1 y 10 Gbps, así como puertos de fibra óptica o cobre. |  |  |  |
| 14 | Todo el equipamiento debe ser entregado con cables de energía de acuerdo a la capacidad especificada por el equipo preparado para operar con 220 Voltios AC. |  |  |  |
| 15 | CANTIDADES REQUERIDAS La cantidad de equipos debe ser definida según la arquitectura de la solución propuesta. La cantidad mínima requerida se detalla en el Cuadro 1. Resumen de los requerimientos específicos. |  |  |  |

3.2 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS – SOLUCIÓN BALANCEO DE CARGA Y SEGURIDAD

Adicionalmente a todos los requerimientos detallados en el punto                                  3.2.	CARACTERÍSTICAS GENERALES – SOLUCION BALANCEO DE CARGA Y SEGURIDAD, el proponente debe considerar los siguientes requerimientos específicos por solución.

    - SOLUCION DE BALANCEADORES DE CARGA (ADC)

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLUCION DE BALANCEADORES DE CARGA (ADC) |  | CONDICIÓN |  |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | PUNTAJE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Cantidad de equipos: Mínimamente 2 (dos), uno para La Paz y otro para Santa Cruz en función a su arquitectura propuesta. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Debe soportar interfaces físicas con puertos para conexiones de cobre y fibra óptica de 1 Gbps, 10 Gbps con SFP+ y 40 Gbps con QSFP+ para crecimiento futuro. Debe incluir los siguientes SFP (por equipo): - 4 SFPs 10GBASE-SR para conexiones internas a elementos del Data Center. - 2 SFPs de cobre de 1G RJ45 para conexión con los firewalls del Data Center. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Throughput L4 - L7 inicial de 30 Gbps como mínimo. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Crecimiento de throughput por licencias hasta el doble de su capacidad inicial, sin necesidad de cambiar el equipo. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Capacidad de soportar al menos 40 Millones de conexiones concurrentes L4. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Capacidad de soportar al menos 1.4M conexiones por segundo CPS L4. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Capacidad de soportar al menos 2.2M solicitudes por segundo RPS L7. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Debe incluir un mínimo de 32GB de memoria y soportar ampliaciones para crecimiento futuro. |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Debe contar con aceleración de Hardware SSL. |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Capacidad de conexiones SSL por segundo (CPS) con llave de 2048 bit mínima de 33000. |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Capacidad de throughput SSL con llaves de 2048 bits mínima de 15Gbps. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | La solución debe soportar al menos 10 instancias virtuales sin necesidad de ningún licenciamiento adicional y escalar a mayor número de instancias sin reemplazar el chasis. |  |  |  |  |  |
| 1.12 | El sistema debe incluir fuentes de poder redundantes. |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Dado que los servicios del Data Center son de misión crítica y, caso Billetera Móvil, demandan estrictos niveles de seguridad, la solución de Application Delivery Controller deberá estar ubicada en el cuadrante Leaders del informe Gartner Magic Quadrant for Application Delivery Controllers 2016. |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Debe Soportar STP (802.1D), RSTP (802.1w y 802.1t) y MSTP (802.1s). |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Debe soportar balanceo de carga desde capa 4 a capa 7 tomando como referencia el modelo OSI soportando IP, TCP y UDP. |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Debe soportar servidores virtuales que escuchen en puertos TCP y UDP. |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Debe soportar servidores virtuales que escuchen en un rango de puertos. |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Debe soportar servidores virtuales que escuchen en un rango de direcciones IP destino. |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Debe soportar conmutación de paquetes por contenido, con lo cual es posible enrutar tráfico a distintos grupos de servidores reales con base en el contenido de capa 7. |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Debe incluir las licencias perpetuas de balanceo, balanceo global de aplicaciones, balanceo de enlaces. |  |  |  |  |  |
| Monitores de Salud |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Debe soportar al menos los siguientes monitoreo de salud: - ICMP - LDAP y LDAPS - FTP - SNMP - IMAP4 - POP3 - RADIUS - UDP - SIP |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Debe soportar monitores de salud TCP / UDP configurables. |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Debe soportar monitores de salud HTTP / HTTPS los cuales marcarán los servicios como no disponibles con base en contenido específico de la página. |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Debe proveer monitores de salud de capa de aplicación predefinidos y configurables. |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Debe soportar monitoreo de salud compuestos. |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Debe soportar scripting en el monitoreo de salud. |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Debe permitir configurar la frecuencia del monitoreo de salud. |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Debe permitir configurar el intervalo de time-out para cada monitoreo de salud. |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Debe permitir la definición de múltiples reintentos antes de marcar el servidor como caído. |  |  |  |  |  |
| Redirección de tráfico |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Debe soportar balanceo de carga de L4 a L7 con base en la dirección IP origen o la dirección IP destino |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Debe soportar balanceo de carga de L4 a L7 con base en el contenido de la aplicación. |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Debe soportar balanceo de carga con base en el tiempo de respuesta de la aplicación. |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Debe soportar balanceo de carga con base en el ancho de banda. |  |  |  |  |  |
| 1.341.35 | Debe soportar balanceo de carga con base en los usuarios concurrentes. |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Debe soportar balanceo de carga con base en datos SNMP. |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Debe soportar balanceo de carga round robin. |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Debe soportar balanceo de carga con base en el menor número de conexiones. |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Debe ser capaz de tomar decisiones de tráfico con base en cookies estáticas y dinámicas. |  |  |  |  |  |
| Persistencia |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Debe soportar persistencia con base en: - IP origen - Cookies estáticos y dinámicos - SSL Session ID - Valores del encabezado de HTTP |  |  |  |  |  |
| Modificaciones de paquetes |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Debe soportar inyección de cookies en relación a persistencia. |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Debe soportar modificación de los datos del header en HTTP y HTTPS. |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Debe contar con la capacidad de scripting para tráfico HTTP y no HTTP. |  |  |  |  |  |
| TCP Multiplexing |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Debe soportar multiplexación de sesiones TCP. |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Debe permitir escoger si la multiplexación se realiza por conexión o por request. |  |  |  |  |  |
| Compresión |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Debe soportar compresión HTTP. |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Debe soportar compresión selectiva para evitar problemas de compresión conocidos en browsers comunes. |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Debe soportar compresión HTTP. |  |  |  |  |  |
| Cache |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | Debe soportar web caching en compliance con RFC 2616. También debe tener la habilidad de realizar override sobre el RFC. |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Debe soportar técnicas de optimización de caching, como reescribir atributos. |  |  |  |  |  |
| 1.51 | Debe optimizar los tiempos de cacheo del browser, a través de la manipulación de objetos en el header. |  |  |  |  |  |
| Virtualización |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | Debe soportar instancias virtuales de balanceo que corran sobre un hypervisor de balanceo especializado. |  |  |  |  |  |
| 1.53 | Debe brindar el aislamiento completo entre las instancias virtuales. Fallas en una instancia, no debe afectar a las otras. |  |  |  |  |  |
| 1.54 | Debe soportar el reset de instancias virtuales individualmente. |  |  |  |  |  |
| 1.55 | Debe soportar múltiples imágenes de software por cada balanceador virtual. Cada balanceador podrá correr una imagen de software distinta. |  |  |  |  |  |
| 1.56 | Debe reservar los recursos físicos disponibles para cada instancia virtual. |  |  |  |  |  |
| Balanceo Global de Aplicaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | Debe incluir todo el hardware y licencias necesarias para realizar la funcionalidad de balanceo geográfico (global) de aplicaciones o DNS Autoritativo. |  |  |  |  |  |
| 1.58 | Debe permitir redirección global basado en los siguientes métodos: DNS, HTTP y Proxy (NAT de los clientes). |  |  |  |  |  |
| 1.59 | Debe proveer alta disponibilidad entre los dos Data Centers y capacidades de failover actuando como activo-activo o activo-backup. |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Debe resolver nombres tipo A, AAAA y resolución de DNS segura (DNSSec) |  |  |  |  |  |
| Alta disponibilidad |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | Debe soportar HA activo-activo y activo/pasivo entre las cajas. |  |  |  |  |  |
| 1.62 | Debe soportar agrupación de puertos para suavizar el failover al dispositivo de backup. |  |  |  |  |  |
| 1.63 | Debe soportar la replicación de las sesiones a la caja standby. |  |  |  |  |  |
| Red |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | Debe soportar agregación de puertos por protocolo IEEE 802.3 ad y troncales utilizando 802.1q. |  |  |  |  |  |
| 1.65 | Debe soportar IP Forwarding. |  |  |  |  |  |
| 1.66 | Debe soportar RIP, OSPF y BGP. |  |  |  |  |  |
| 1.67 | Debe soportar auto negociación en los puertos 10/100/1000 de cobre. |  |  |  |  |  |
| 1.68 | Debe soportar SNAT, multiples SNAT para una vlan y Server NAT. |  |  |  |  |  |
| 1.69 | Debe soportar routed mode, transparent mode y despliegue de un solo brazo. |  |  |  |  |  |
| Administración |  |  |  |  |  |  |
| 1.70 | Debe soportar administración centralizada y reportes para todos los dispositivos desplegados. |  |  |  |  |  |
| 1.71 | Debe soportar administración OUT of BAND. Los puertos de administración están aislados de los puertos de datos. |  |  |  |  |  |
| 1.72 | El sistema debe tener puertos de administración redundantes. |  |  |  |  |  |
| 1.73 | El sistema cuenta con puerto USB para actualización de software y disaster recovery. |  |  |  |  |  |
| 1.74 | Debe soportar Web User Interface para toda la configuración del dispositivo. |  |  |  |  |  |
| 1.75 | Debe soportar administración vía CLI, HTTPS y SSH. |  |  |  |  |  |
| 1.76 | Debe soportar el envío de eventos a través de syslog y SNMP. |  |  |  |  |  |
| 1.77 | Debe soportar la configuración del balanceador a través de scripts. |  |  |  |  |  |
| 1.78 | Debe soportar el envío de alertas a través de syslog y SNMP. |  |  |  |  |  |
| 1.79 | Debe soportar NTP. |  |  |  |  |  |

    - SOLUCION DE FIREWALL DE APLICACIONES WEB (WAF)

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLUCION DE FIREWALL DE APLICACIONES WEB (WAF) |  | CONDICIÓN |  |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | PUNTAJE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 2 | Cantidad de equipos: Mínimamente Dos (2) appliances virtuales (1 clúster) en función a su arquitectura propuesta, para protección de aplicaciones WEB contra amenazas registradas OWASP Top Ten vulnerabilities. El sistema requerido será instalado en la infraestructura x86 de Entel sobre VMWare 6. Cada appliance virtual debe contar con las siguientes especificaciones mínimas: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Se debe incluir la funcionalidad de cluster con su respectiva licencia, si la requiere. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Deben estar licenciados con un throughput mínimo de 200Mbps cada uno, con capacidad de crecimiento mínimo hasta 2 Gbps en la misma instancia o VA, en caso que no soporte crecimiento se deben incluir 2Gbps de tráfico. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | WAF Certificado ICSA LABS. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | El sistema debe proteger contra las siguientes amenazas: - SQL injection - Cross-site scripting (XSS) - Parameter tampering - Hidden field manipulation - Session manipulation - Cookie poisoning - Stealth commanding - Backdoor and debug options - Application buffer overflow attacks - Brute force attacks - Data encoding - Unauthorized navigation - Gateway circumvention - Web server reconnaissance - SOAP and Web services manipulation |  |  |  |  |  |
| 2.5 | El dispositivo debe soportar esquemas de seguridad positiva y negativa. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | El sistema debe proteger contra ataques nuevos no registrados. Debe contar con mecanismo que garantice protección de la mayoría de los ataques no registrados también conocidos como ataques de día cero. |  |  |  |  |  |
| 2.7 | El sistema debe soportar filtros de seguridad que bloqueen ataques de fuerza bruta. |  |  |  |  |  |
| 2.8 | El sistema debe soportar filtros de seguridad que bloqueen ataques a la base de datos. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | El sistema debe soportar filtros de seguridad que bloqueen ataques de métodos y parámetros Http. |  |  |  |  |  |
| 2.10 | El sistema debe soportar filtros de seguridad para proteger las sesiones de usuarios remotos. |  |  |  |  |  |
| 2.11 | El sistema debe soportar filtros de seguridad que protejan servicios web. |  |  |  |  |  |
| 2.12 | El sistema debe soportar filtros de seguridad de XML. |  |  |  |  |  |
| 2.13 | El sistema debe soportar filtros Anti-Scraping. |  |  |  |  |  |
| 2.14 | El sistema debe reconocer usuarios y debe ser capaz de permitir únicamente tráfico legítimo. |  |  |  |  |  |
| 2.15 | El sistema debe soportar aprendizaje sin manipulación del administrador. |  |  |  |  |  |
| 2.16 | El sistema debe registrar cambios en la configuración. |  |  |  |  |  |
| 2.17 | El sistema debe permitir la personalización de políticas de DoS y prevenir ataques como Slowloris. |  |  |  |  |  |
| 2.18 | El sistema debe permitir la generación de reportes por: aplicaciones, filtros de seguridad, etc. |  |  |  |  |  |
| 2.19 | El sistema debe soportar los siguientes modos de operación: - Passive – Detección. - Active – Detección y prevención. |  |  |  |  |  |
| 2.20 | El sistema debe soportar integración con sistemas de gestión centralizados. |  |  |  |  |  |
| 2.21 | El sistema debe permitir la actualización de firmas y software desde la consola Web. |  |  |  |  |  |
| 2.22 | El sistema debe llegar en arquitectura clúster de alta disponibilidad Activo - Pasivo con sincronización de reglas entre los equipos. |  |  |  |  |  |
| 2.23 | El sistema debe permitir hacer RFC Enforcement y prevenir ataques de tipo HTTP Request Splitting. |  |  |  |  |  |
| 2.24 | El sistema debe permitir URL Access Restrictions. |  |  |  |  |  |
| 2.25 | El sistema debe permitir la restricción de parámetros como logical application attack, buffer overflow, zero day attacks, mediante políticas. |  |  |  |  |  |
| 2.26 | El sistema debe soportar data scrapping. |  |  |  |  |  |
| 2.27 | El sistema debe incluir un módulo de activity tracking y finger printing como sistema de obtención de información del atacante mediante inyección de código JavaScript para las soluciones en línea. |  |  |  |  |  |
| 2.28 | El sistema debe evitar ataques de tipo cookie poisoning. |  |  |  |  |  |
| Arquitectura |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | El sistema debe soportar integración con sistemas de gestión centralizados que permita administrar los dos equipos desde un solo sitio. |  |  |  |  |  |
| 2.30 | El sistema debe permitir mitigar ataques en modo out of path o en un puerto mirror en la red mediante la integración con un sistema DDoS o envío de TCP Resets. |  |  |  |  |  |
| 2.31 | Debe soportar implementación en modo: Reverse proxy (transparente y no transparente) y fuera de línea (OOP). |  |  |  |  |  |
| Administración |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | El sistema debe integrar con una consola del sistema DDoS del mismo fabricante para presentar reportes unificados y alertas de ataques en la misma consola. |  |  |  |  |  |
| 2.33 | El sistema de gestión interno del equipo debe ser tipo Web con definiciones de roles (RBAC) por una interfaz de administración dedicada. |  |  |  |  |  |
| 2.34 | El sistema debe soportar administración simplificada, a través de la réplica de políticas y datos estadísticos aprendidos. |  |  |  |  |  |

    - SOLUCION DE PROTECCION DoS/DDoS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLUCION DE PROTECCION DE DoS/DDoS |  | CONDICIÓN |  |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | PUNTAJE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 3.1 | Cantidad de equipos: Mínimamente 2 (dos): uno (1) en cada Data Center en función a su arquitectura propuesta. Cada equipo debe contar con las siguientes especificaciones mínimas: |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Debe soportar interfaces físicas con puertos para conexiones de cobre y fibra óptica de 1 Gbps, y 10 Gbps con SFP+ o XFP para crecimiento futuro. La interconexión con la Red del Proveedor de Internet es posible a través de enlaces de fibra óptica, por lo que se deben incluir los elementos necesarios para efectuar esta conexión con al menos dos interfaces por equipo. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Debe incluir módulo de bypass para todas las interfaces de cobre y la posibilidad de implementar módulos de bypass externos a futuro. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Debe mitigar ataques DDoS al menos a una tasa mínima de 10 millones de paquetes por segundo, sin bloquear o afectar el tráfico legítimo. |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Debe soportar un throughput de al menos de 1 Gbps de tráfico legítimo y poder crecer a futuro al menos a 12 Gbps sin cambiar algún componente de hardware o de software y debe estar en capacidad de soportar al menos 18 Gbps de capacidad de mitigación. Si el equipo no soporta crecimiento dentro de la caja, debe incluir el throughput total (18 Gbps). |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Debe tener una latencia bajo ataque menor o igual a 60 micro segundos. |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Debe implementar bypass (en hardware) interno en todas las interfaces 10/100/1000 Ethernet de inspección. |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Debe soportar la mitigación de ataques de IPv6. |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Debe ser conectado en línea y su operación debe ser completamente transparente sin introducir ningún cambio de encapsulamiento. Adicionalmente, debe permitir habilitar “interface grouping” o “interface tracking”, de tal forma que cuando se desconecte un puerto, su puerto “pair” también se desconecte, realizando así la desconexión total del segmento que se está inspeccionando de forma inline. |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Debe tener fuentes redundantes y deben poder removerse en caliente. |  |  |  |  |  |
| Protección Denegación de Servicio (DoS) |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Debe mitigar ataques DoS y Distributed DoS. |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Debe proporcionar protección DoS/DDoS en tiempo real, basado en análisis de comportamiento o estadístico. Indicar cuales son los tipos de parámetros sobre las cuales el módulo de análisis de comportamiento o estadístico crea el base line de la red. |  |  |  |  |  |
| 3.13 | A nivel de análisis de comportamiento o estadístico DNS, debe observar los siguientes parámetros: - DNS ID - DNS Query Count - DNS Query 1. Other 2. Text 3. A 4. AAAA 5. MX 6. NAPTR 7. PTR 8. SOA 9. SRV - DNS An Query Count |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Debe proteger contra ataques TCP-SYN floods, TCP-SYN-ACK floods, TCP-FIN floods, TCP-RESET floods, TCP fragments flood. |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Debe proteger contra ataques UDP floods, ICMP floods, e IGMP floods. |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Debe soportar protección SYN Flood. |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Debe soportar protección DDoS HTTP basado en comportamiento a nivel de capa de aplicación. |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Debe soportar protección DDoS DNS basado en análisis de comportamiento de aplicación. |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Debe soportar DNS Challenge Response authentication. |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Debe soportar protección DDoS originada desde atrás de proxies. |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Debe soportar protección zero-day attack. |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Debe soportar protección contra vectores de ataques previamente desconocidos. |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Debe tener un tiempo de mitigación de ataques desconocidos desde la detección de 0-18 segundos. |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Debe soportar mecanismo de prevención de falsos positivos. |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Debe soportar protección TCP Out-of–State Flood Attack. |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Debe soportar protección granular Connection-Limit. |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Debe soportar protección Connection PPS Limit. |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Debe soportar protección contra herramientas conocidas de DoS. |  |  |  |  |  |
| 3.29 | Debe brindar protección contra ataques DDoS cifrados con SSL. Debe poder autenticar sesiones SSL con modulo externo de cifrado SSL para autenticar sesiones legítimas y bloquear sesiones de ataque cifrados por SSL, se debe incluir el módulo o se puede utilizar los balanceadores ofertados para ésta función. |  |  |  |  |  |
| Módulo de IPS |  |  |  |  |  |  |
| 3.30 | Debe contar con módulo de IPS con firmas estáticas. Las firmas deben actualizarse de forma automática a través de Internet durante la duración del soporte. |  |  |  |  |  |
| 3.31 | El modulo debe proteger las siguientes vulnerabilidades: - Web application vulnerabilities - Mail server vulnerabilities - FTP servers vulnerabilities - DNS Vulnerabilities - VoIP (SIP) vulnerabilities - SNMP Vulnerabilities - Microsoft vulnerabilities - Buffer overflow |  |  |  |  |  |
| 3.32 | El modulo debe proteger los siguiente ataques: - Worms and Viruses - Backdoors and Trojans - Cross-Site Scripting - SQL Injections - Spyware - Phishing - Rootkits - Anonymizers - IRC Bots communications - LAN Protocol and Services Protection (RPC, NetBIOS, Telnet etc.) - Generic Payloads (Remote Execution, Shellcodes) |  |  |  |  |  |
| Análisis de Comportamiento |  |  |  |  |  |  |
| 3.33 | Debe soportar protección comportamental o estadística contra el mal uso de la aplicación o la red o contra ataques de DoS y DDoS. La protección comportamental debe resultar en creación e implementación de firmas en tiempo real para la mitigación de los ataques al momento que ocurren. |  |  |  |  |  |
| 3.34 | Debe soportar protección comportamental o estadística contra scanning vertical y horizontal de puertos. |  |  |  |  |  |
| 3.35 | Debe soportar protección contra ataques de scanning a nivel de aplicación. |  |  |  |  |  |
| 3.36 | Debe soportar protección contra ataques Brute Force. |  |  |  |  |  |
| 3.37 | Debe soportar protección contra ataques de propagación de malware. |  |  |  |  |  |
| 3.38 | Debe soportar protección contra ataques zero-day. |  |  |  |  |  |
| 3.39 | Debe soportar protección contra ataques desconocidos. |  |  |  |  |  |
| Motor de Reputación IP |  |  |  |  |  |  |
| 3.40 | Debe soportar motor de reputación IP para protección contra ataques de phishing y malware (Fraud Trojan). |  |  |  |  |  |
| 3.41 | Debe soportar real-time feed basado en una solución líder (Ejemplo, RSA FraudAction, etc.). |  |  |  |  |  |
| 3.42 | Debe soportar real-time reputation feed updates. |  |  |  |  |  |
| 3.43 | Debe incluir updates automáticos de datos de reputación IP durante la duración del contrato de soporte. |  |  |  |  |  |
| Administración |  |  |  |  |  |  |
| 3.44 | Debe soportar administración centralizada para todos los módulos o solución de seguridad ofertada. |  |  |  |  |  |
| 3.45 | Debe soportar Web Based Management para realizar full configuración del sistema vía GUI. |  |  |  |  |  |
| 3.46 | Debe admitir el control de su estado general a través de SNMP v2 o v3. |  |  |  |  |  |
| 3.47 | Debe soportar diferentes niveles de autorización para los usuarios que administraran el dispositivo. |  |  |  |  |  |
| 3.48 | Debe soportar multiples administradores concurrentes (al menos 5). |  |  |  |  |  |
| 3.49 | Debe proveer la opción de personalizar “dashboards” por usuario, por política, que muestren información en tiempo-real como: top attacks view, traffic monitoring view, SLA reports view (bandwidth consuming attack), etc. |  |  |  |  |  |
| 3.50 | Debe ser capaz de administrar sistemas de WAF del mismo fabricante para la solución complementaria para ataques web aplicativos. |  |  |  |  |  |
| 3.51 | Debe proporcionar estadísticas, reportes detallados y gráficos para cada protección, mostrando su impacto en el tráfico durante los últimos 5 minutos, 1 hora, 24 horas, 7 días o un intervalo personalizado especificado. |  |  |  |  |  |
| 3.52 | Debe soportar RADIUS y métodos de autenticación local. |  |  |  |  |  |
| 3.53 | Debe admitir la generación de reportes de correo electrónico con las estadísticas detalladas y gráficos para cada grupo de protección. |  |  |  |  |  |

    - CONSOLA DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSOLA DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA |  | CONDICIÓN |  |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | PUNTAJE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 4.0 | Todos los componentes que conformen la solución ofertada, deben poder ser configurados y monitoreados en su totalidad a través de un software de administración a ser provisto, instalado y configurado por el proponente. El software de administración debe tener las siguientes características: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | El sistema requerido debe ser del tipo virtual appliance a ser instalado en la infraestructura x86 de Entel sobre VMWare 6. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | El sistema debe soportar Web User Interface para toda la configuración del dispositivo, preferentemente interface web con soporte de http y https. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | El sistema debe soportar un API estándar de la industria para integración con otras aplicaciones, por ejemplo inhouse. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | El API debe estar libre de todo cargo y estar completamente documentado. |  |  |  |  |  |
| 4.5 | El sistema debe soportar el envío de eventos a través de syslog y snmp a múltiples destinos. |  |  |  |  |  |
| 4.6 | El sistema debe soportar RBAC para los administradores de múltiples balanceadores. |  |  |  |  |  |
| 4.7 | El sistema debe soportar RADIUS, TACACS y autenticación local. |  |  |  |  |  |
| 4.8 | El sistema debe soportar múltiples administradores concurrentes en la interfaz GUI. |  |  |  |  |  |
| 4.9 | El sistema debe soportar NTP. |  |  |  |  |  |
| 4.10 | El sistema debe soportar la realización de backups por SCP, FTP, SFTP. |  |  |  |  |  |
| 4.11 | El sistema debe soportar herramientas de diagnóstico como core dumps, archivos de configuración, logs, etc. |  |  |  |  |  |
| 4.12 | El sistema debe soportar REST sobre HTTPS. |  |  |  |  |  |
| 4.13 | El sistema debe soportar la configuración de una característica una sola vez y ser aplicada a múltiples dispositivos simplificando las tareas de operación |  |  |  |  |  |
| 4.14 | El sistema debe soportar la creación de scripts personalizados por la entidad que pueden ejecutarse sobre múltiples dispositivos al mismo tiempo. |  |  |  |  |  |
| Módulo de monitoreo y reportes de rendimiento de dispositivos |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | El sistema debe soportar la generación de reportes para todos los dispositivos implementados en la solución. |  |  |  |  |  |
| 4.16 | El sistema debe soportar la generación de reportes históricos sobre la CPU, memoria, utilización de las licencias, utilización de los recursos del sistema, tráfico, conexiones, aplicaciones balanceadas, throughput de los diferentes dispositivos implementados en la solución. |  |  |  |  |  |
| 4.17 | El sistema incluye un dashboard para monitorear en tiempo real los diferentes dispositivos implementados en la solución. |  |  |  |  |  |
| Módulo de reportes históricos de seguridad |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | El sistema debe soportar reportes históricos en formatos HTML y PDF. |  |  |  |  |  |
| 4.19 | El sistema debe soportar la generación de reportes de seguridad para todos los dispositivos desplegados en la solución. |  |  |  |  |  |

    - SERVICIOS DE IMPLEMENTACION

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS DE IMPLEMENTACION |  | CONDICIÓN |  |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | PUNTAJE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | El proponente deberá presentar una carta del fabricante que acredite ser socio (Partner) autorizado en Bolivia de la marca ofertada. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | El proponente deberá contar con al menos un (1) trabajo realizado en la comercialización, implementación y/o soporte técnico en equipos de la marca ofertada. La experiencia solicitada de la empresa debe ser acreditada con documentación en fotocopia simple adjunta a la propuesta. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | El personal propuesto por la empresa deberá contar mínimamente con dos (2) años de experiencia laboral específica en la instalación y puesta en funcionamiento de equipos de comunicación (Hoja de Vida). |  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTACION |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | La propuesta debe considerar la instalación e implementación del sistema de balanceadores de carga, firewall de aplicaciones web, sistemas de protección DoS/DDoS y el sistema de administración con personal certificado del fabricante en sitio. |  |  |  |  |  |
| 5.5 | La propuesta debe incluir al menos 100 horas del fabricante para la validación del diseño e implementación en sitio. |  |  |  |  |  |
| 5.6 | La propuesta debe considerar sesiones de transferencia de conocimiento, durante el periodo de implementación, al personal de Entel sobre los componentes de la solución implementada (Workshops. Enviar propuesta). |  |  |  |  |  |
| 5.7 | A DEMANDA El proponente debe incluir trabajo a demanda coordinado por Entel por un periodo de 160 horas. Estas horas de consultoría deben ser consideradas como tiempo adicional al periodo de la implementación y migración de la solución propuesta. Los tipos de trabajo que se requerirán son: - Migraciones adicionales de clientes/servicios a la nueva plataforma. - Otros trabajos relacionados a la configuración, operación y mantenimiento de la nueva solución propuesta. Podrá requerirse soporte del especialista en horarios de mantenimiento (cualquier horario del día, incluso en días feriados, fines de semana, etc.). |  |  |  |  |  |

    - PLAN DE ENTRENAMIENTO

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN DE ENTRENAMIENTO |  | CONDICIÓN |  |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | PUNTAJE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 6.1 | La propuesta debe incluir un plan de entrenamiento oficial certificado por el fabricante en Bolivia para un equipo de 12 personas en la operación y administración de todos los ítems (componentes) de la solución ofertada. Adjuntar con la propuesta el plan de entrenamiento. Nota.- El mismo no representara ningún costo adicional para ENTEL S.A. |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Taller de preparación oficial de PMP para 9 personas. Nota.- El mismo no representara ningún costo adicional para ENTEL S.A. |  |  |  |  |  |
| 6.3 | La oferta debe incluir los servicios profesionales con la tendencia a definir la estrategia de movilidad de ENTEL en el mediano y largo plazo, en la modalidad de workshop de un día. Este workshop debería intentar responder las siguientes preguntas: • ¿Por qué debería preocuparme por el comportamiento orientado al consumidor que ahora exponen mis usuarios? • ¿Qué debe cambiar en la cultura de mi organización para abarcar la productividad digital? • ¿Cómo puedo definir la iniciativa de cambio? ¿Cuáles son los factores clave del éxito? • ¿Cuáles son los pasos de transformación que necesito tomar? • ¿Cómo promuevo el uso de "bring your own device" y aprovechar al máximo? • ¿Cómo puedo transformar mi portafolio de clientes y aplicaciones de Windows® para que esté más disponible para esta proliferación de dispositivos altamente móviles? • ¿Por dónde empiezo con la construcción de una estrategia para incluir el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles? • ¿Serán estos servicios lo suficientemente seguros como para proteger los datos empresariales? • ¿La organización de TI podrá seguir cumpliendo con los requisitos de regulación y cumplimiento exigidos por la empresa? • ¿Dónde puedo aplicar las nuevas tecnologías para hacer la mayor diferencia? • ¿Qué tecnologías de movilidad necesito integrar? • ¿Cómo puedo integrar mis sistemas de comunicación y colaboración con los de mis socios y los clientes? • ¿Cómo puedo permitir que mis usuarios se conecten desde una variedad de dispositivos y desde una variedad de ubicaciones mientras sigo protegiendo mi red? • ¿Cuáles son las mejores prácticas? Nota.- El mismo no representara ningún costo adicional para ENTEL S.A |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Para todos los casos deben ser localmente (Bolivia) y debe incluir: - Material didáctico (guías de estudio y laboratorios) impresos - Refrigerios - Proyector, pizarrones, etc. - Sala de Capacitación Certificados de fábrica oficiales de participación y conclusión de la capacitación, las fechas y horarios serán comunicados por ENTEL. Nota.- No representara ningún costo adicional para ENTEL S.A. |  |  |  |  |  |

    - GARANTÍA Y SOPORTE

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA Y SOPORTE |  | CONDICIÓN |  |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | PUNTAJE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| GARANTIA |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | El proponente adjudicado deberá presentar la documentación de respaldo de garantía y cumplir los siguientes aspectos: - Garantía contra fallas de fábrica de todo el equipamiento de hardware y todos los componentes instalados por un periodo mínimo de un (3) años. - En caso de fallas (durante el periodo de garantía) de cualquier parte de los componentes instalados, el proveedor deberá solucionar dichas fallas. - Durante el periodo de garantía, el traslado de personal a los sitios donde se presente la falla debe ser cubierto por el oferente adjudicado, sin costo para ENTEL S.A. - El proveedor deberá presentar un Certificado de Vigencia del fabricante que detalle el soporte y un ciclo de vida de hasta cinco años para todo el equipamiento incluyendo el soporte de módulos y tarjetas. |  |  |  |  |  |
| SOPORTE |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | - Soporte técnico del fabricante 24x7x365 de la solución propuesta por un periodo mínimo de tres (3) años para toda la solución a partir de la certificación de aceptación provisional.. - Servicio de monitoreo, respuesta y apoyo contra ataques cibernéticos 24x7x365 provisto por el fabricante por un periodo mínimo de tres (3) años. - Actualizaciones de software de la solución propuesta por un periodo mínimo de tres (3) años. - Tiempo de respuesta para atención de fallas: 2 horas. Incluye niveles de escalamiento con el fabricante. - En caso de fallas de hardware, el proponente deberá extremar su esfuerzo para reponer las piezas deterioradas en un tiempo razonable, en cualquier caso, este tiempo no podrá exceder a los (60) días hábiles, a partir de la comunicación oficial. - Acceso a la base de conocimiento del fabricante (usuario/password). - Apertura y seguimiento de casos/incidentes desde el portal del fabricante. - Mantenimiento preventivo anual. |  |  |  |  |  |

    - PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRUEBAS DE ACEPTACION |  | CONDICIÓN |  |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | PUNTAJE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 8.1 | Conjuntamente con la propuesta, el proponente debe presentar un borrador del Protocolo de Pruebas de Aceptación de la solución propuesta. |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Dentro de las pruebas de aceptación deberá verificarse: - En correcto funcionamiento del equipamiento y las características adquiridas. - La existencia, configuración y habilitación de licencias u otros similares. - La correcta operación dentro del Data Center. - Pruebas de alta disponibilidad de los componentes de la solución - La correcta operación de todas las funcionalidades ofertadas. - La correcta operación de los servicios que empleen la solución implementada. |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Entel S.A. podrá realizar modificaciones y ampliaciones al ATP en cualquier momento de la implementación antes de la ejecución del mismo. |  |  |  |  |  |

    - DOCUMENTACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTACION |  | CONDICIÓN |  |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | PUNTAJE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 9.1 | El proponente adjudicado, a la conclusión de la implementación y a la firma del certificado de aceptación provisional, deberá entregar en idioma español, dos copias en formato impreso y dos copias en formato electrónico, la siguiente documentación: - Acta de entrega de equipos - Propuesta técnica. - Diseño a detalle validado por el fabricante. - Plan de trabajo. Alcances y cronograma. SOW Statement of Work. - Documento de instalación y configuración de la solución propuesta. - Documento de Protocolo de Pruebas de Aceptación debidamente ejecutado y firmado conjuntamente por los responsables de Entel S.A. y el proponente adjudicado. - Nota informe de conclusión de la instalación, e inicio de garantía y soporte de la solución propuesta. (original). - Certificado de garantía de vigencia del fabricante. - Una presentación ejecutiva de toda la solución en formato ppt. La presentación de los documentos requeridos no excluye la presentación de documentos adicionales solicitados por Entel S.A. en el transcurso de la ejecución del proyecto. |  |  |  |  |  |

    - TIEMPO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN |  |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | PUNTAJE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 10.1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN - El tiempo para la provisión de todos los equipos, componentes y materiales de instalación, no debe ser mayor a cuarenta y cinco días (45) días calendario a partir de la suscripción del contrato. - El tiempo para realizar la instalación no debe ser superior a treinta y cinco (35) días calendario posteriores a la entrega de todos los equipos y materiales de instalación. - Nota.- Tiempo de provisión e instalación no deberá superar los 80 días calendario, de acuerdo a lo especificado. |  |  |  |  |  |

- CUADRO DE CALIFICACIÓN

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | CUMPLE / NO CUMPLE PONDERACIÓN SOBRE 100% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento de todos los puntos MANDATORIOS. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| 2 | Tiempo de Provisión e Instalación | CUMPLE/NO CUMPLE |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS |  | 100% |

PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del contrato

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede  proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente TBC, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación del TBC: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar el TBC durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación del TBC puede ser realizada como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en el TBC. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”,  y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en el TBC, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos.  La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas. Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en el TBC.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en el TBC; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el TBC.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Incumplimiento de Presentación de Documentos o Desistimiento de la Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación o incumpla en la presentación de los documentos solicitados en la carta de adjudicación en el plazo establecido y con las características solicitadas Entel S.A. dejará sin efecto la carta de adjudicación y ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y realizará el ajuste de precios con las empresas habilitadas; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | LICITACIÓN PÚBLICA xx/2017 |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Lugar, fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 3 | MODELO DE CONTRATO (Sujeto a modificaciones por parte de ENTEL S.A. de acuerdo al objeto de compra) |
| --- | --- |

CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un Contrato Privado para la "Provisión de  ……………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519 y 1297 del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del presente Contrato:

  - La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA - ENTEL S.A., con Matrícula de Comercio N° 00013290 expedida por FUNDEMPRESA, NIT 1020703023, representada legalmente por ……………………….............., ………………………….,  en virtud del Poder ………………………………………… N° …./….de ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° …. a cargo de ………………………………, del Distrito Judicial de ……………, que en adelante y para efectos del presente contrato se denominará ENTEL S.A., y por otra parte;

  - La empresa ………………………………………………… con Matrícula de Comercio N° 00…………. expedida por FUNDEMPRESA, NIT ………………………., representada legalmente por ………………………………, en virtud del Poder ………………………………. N° …../….de fecha ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° … a cargo ……………………., del Distrito Judicial de ……………………….., que en adelante se denominará PROVEEDOR.

A los efectos del presente documento se podrá denominar a ENTEL S.A. y al PROVEEDOR de manera individual como “Parte” o “Partes” cuando la mención relacione a dichas empresas en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Subgerencia de …………………………. vía  Gerencia Nacional de ………………………… mediante nota ………../….. de fecha ../../.., dirigida a Gerencia General, solicita autorización para el inicio del proceso de Contratación de Provisión de  ………………………………………………., adjuntando al efecto los Términos Básicos de Contratación y la correspondiente Cobertura Presupuestaria; solicitud que es aprobada por Gerencia General según Hoja de Ruta No………. de fecha …………………

ENTEL S.A. mediante publicaciones de prensa en medios de circulación nacional de fecha ../../.., invitó a las empresas interesadas en participar de la Licitación Pública N° …/…. “ Provisión de  …………………………”, para que presenten sus propuestas en las oficinas de ENTEL S.A. hasta el día ../../.. a horas …..:…...

En término hábil y oportuno presentaron sus propuestas las empresas: ……………………………………………………………….

Realizadas las evaluaciones a las propuestas presentadas, se emite el Informe de Evaluación Técnica …./…. De fecha ……………, el Informe Económico AFA…../2014 de fecha …….. y el Informe final AFA………../2014 de fecha …………….. de la Licitación Pública N° …/…. “Provisión de  …………………………” recomendando adjudicar el proceso a la empresa ……………………

Mediante nota externa GG-……-……de fecha ../../.., se adjudica a la empresa …………………….. la Licitación Pública N° …./…. “Provisión de  ………………………………………” adjudicación que fue aceptada mediante nota  ………….. de fecha ../../..

Los antecedentes se asignan para elaboración de Contrato en fecha ……. Según Hoja de Ruta No…………………..

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

1.	Términos Básicos de Contratación.

2.	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

3.	Carta de Adjudicación ………./….de fecha ../../...

4.	Carta de Aceptación a la Adjudicación  ….../…. de fecha ../../..

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la …………………………………………………………… que el PROVEEDOR se obliga a proporcionar en estricto cumplimiento a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación y demás documentos integrantes del Contrato.

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El precio establecido para la provisión de los bienes objeto del presente Contrato es de USD/Bs…………………… (……………………………………00/100 Dólares Americanos/Bolivianos).

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del contrato e incluye todos los tributos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de suscripción.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago del presente contrato será el …………………………………., de acuerdo a los siguientes términos:

- (DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Cualquier tributo, emergente del presente contrato, pagadero fuera y dentro del territorio boliviano estarán a cargo del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR asume de manera expresa, la responsabilidad absoluta y total por el pago recibido de ENTEL S.A., deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

SÉPTIMA: VIGENCIA.- El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y se extenderá hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.- En cumplimiento a la Carta de Adjudicación, el PROVEEDOR, cumplirá el objeto del presente contrato en ………(días calendario/hábiles/meses….) computables a partir de ……………………...

(ESTO VARÍA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Se consignará como fecha de entrega aquélla en la que los bienes sean entregados sin observaciones y se encuentren a disposición de ENTEL S.A. para su uso, asimismo hayan cumplido con las inspecciones técnicas y cuenten con las certificaciones establecidas en los Términos Básicos de Contratación.

NOVENA: GARANTÍAS.- Las garantías señaladas en la presente cláusula, serán exigibles y ejecutable de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR incumpliera con sus obligaciones o se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite; ENTEL S.A. podrá resolver el contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

9.1  	Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta/Póliza de Garantía N° ……. emitida por el Banco……………………………….. por la suma de ……………………… (…………………………………… 00/100 …………………..) con vigencia a partir del ../../.. al ../../.., con la característica de renovable, irrevocable de ejecución inmediata y a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato.

9.2	Garantía de Calidad de Bienes.- (De acuerdo a los Términos Básicos de Contratación y a la carta de adjudicación).

DÉCIMA: CONTROL DE CALIDAD.- El PROVEEDOR, será responsable de la calidad de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el presente contrato y los Términos Básicos de Contratación, al efecto el área encargada de la supervisión del presente Contrato por ENTEL S.A., emitirá las Actas de Recepción o los Certificados de Control de Calidad (DE ACUERDO A LA CARTA DE ADJUDICACIÓN) a favor del PROVEEDOR cuando se hayan cumplido con los requerimientos determinados.

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES.- Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

11.1	PROVEEDOR: A SER ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE DE CONFORMIDAD A LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN)

11.1.1	………………………….

11.1.2	…………………………………...

11.1.3	………………………………………………..

11.1.4	…………………………………………………

11.1.5	…………………………………………...

11.1.6	…………………………………………………………….

11.1.7	…………………………………………………….. etc.

11.2	ENTEL S.A.:

11.2.1	Efectuar a favor del PROVEEDOR, el/los correspondiente/s pago/s por el objeto del presente contrato.

11.2.2	Proporcionar al personal del PROVEEDOR las autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes, si corresponde.

11.2.3	Poner a disposición del PROVEEDOR personal para efectuar las pruebas de aceptación provisional.

DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La responsabilidad de supervisión, fiscalización y verificación del cumplimiento del presente contrato por parte de ENTEL S.A. estará a cargo de la Subgerencia de ……………………… dependiente de la Gerencia Nacional de …………………

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- En caso de incumplimiento del PROVEEDOR en la entrega de los bienes y ejecución de los servicios objeto del presente contrato, ENTEL S.A. aplicará multas del cero punto cinco por ciento (0.5%) por día calendario de retraso, sobre el valor total del Contrato; con carácter acumulativo hasta un valor máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

En caso que el monto acumulado por multas llegue al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato ENTEL S.A. podrá resolver el contrato.

ENTEL S.A., a través de la supervisión, notificará al PROVEEDOR, de manera oficial con la aplicación de multas. Se exceptúa las circunstancias por causa fortuita o fuerza mayor establecidas en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendario computables a partir de la fecha en que cualquiera de ellas notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, estas convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA QUINTA: NORMAS SOCIO LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los Arts. 454 y 519 del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR se compromete a cumplir con la legislación laboral y social vigente, así como con las obligaciones socio laboral respecto de sus trabajadoras y trabajadores.

En caso que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio – laborales emergentes del presente contrato, la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá la calidad de título ejecutivo de plazo vencido, con suma liquida y exigible, por tanto ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por daños y perjuicios.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente con todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes contra ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a estas disposiciones, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA SÉPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito o de fuerza mayor. Se entiende como fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza no controlable o predecible como catástrofes, inundaciones, epidemias, etc. Se entiende como caso fortuito a eventos provocados por el hombre como ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana nacional, etc.

En estos casos la parte afectada deberá comunicar y proporcionar a la otra parte, la documentación disponible que permita corroborar el hecho dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes de haberse producido el mismo. Comprobada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, con documentación idónea y fidedigna, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho. Es atribución de ENTEL S.A. revisar, valorar y corroborar los documentos presentados por el PROVEEDOR y determinar si corresponden o no a un caso fortuito o de fuerza mayor.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A., si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados. (ESTA CLÁUSULA SOLO APLICA A PROVEEDORES DE BIENES RELACIONADOS CON EL RUBRO DE ENTEL S.A., NO APLICA PARA OTROS).

DÉCIMA NOVENA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente documento, podrá ser enmendado, complementado y modificado por razones que importen interés de las partes, debiendo para el efecto suscribirse el contrato modificatorio necesario. En caso de modificaciones en el plazo o en el monto del contrato, se suscribirán las Adendas de conformidad a lo establecido en los procedimientos internos de ENTEL S.A.; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante y justificación para la ampliación del plazo y/o monto emitido, así como la correspondiente cobertura presupuestaria y autorización de Gerencia General.

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O SUBROGACIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución y el inicio de las acciones legales respectivas.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

21.1	Por ENTEL S.A.:

21.1.1	Cuando el PROVEEDOR, incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrato.

21.1.2	Quiebra declarada del PROVEEDOR.

21.1.3	Si el PROVEEDOR se disuelve como sociedad.

21.1.4	Facultativamente si la aplicación de sanciones alcanza al porcentaje de multas expresado en el presente contrato.

21.2	Por el PROVEEDOR.

21.2.1	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente en los pagos acordados.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la resolución del contrato ya sea parcial o total, sin que el PROVEEDOR, tenga la posibilidad de impugnar tal decisión.

Si la resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la garantía de cumplimiento de contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR, de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los bienes entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. y procederá con la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato.

Para procesar la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso por escrito a la otra, de su intención de resolverlo, señalando la causal que aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas y normalizara el desarrollo de los bienes, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días hábiles no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará a favor del solicitante. Las Partes pueden acordar la resolución del contrato mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CONCLUSIÓN ANTICIPADA.- En caso que por razones regulatorias y/o decisión empresarial de ENTEL S.A. se determine adelantar la fecha de conclusión del presente contrato en su totalidad o parcialmente, ENTEL S.A. comunicará al PROVEEDOR con treinta (30) días calendario de anticipación.

VIGÉSIMA TERCERA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- ENTEL S.A. reconoce todos los derechos de propiedad intelectual e industrial en los sistemas, servidores, infraestructura y materiales objeto del presente contrato, del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. reconoce que la validez y la propiedad de copyright del PROVEEDOR en todos los materiales y piezas de repuestos, provistos, respecto a las mercancías y los derechos de logotipos y emblemas seguirán siendo de propiedad del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. no podrá registrar las patentes del PROVEEDOR o su diseño industrial, tampoco podrá demandar ningún derecho o interés, cualquiera del copyright del PROVEEDOR dentro o fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante la presentación de un reclamo, en relación a la propiedad intelectual o interés u otros derechos y otros proporcionados de acuerdo al presente contrato, ENTEL S.A. deberá comunicar al PROVEEDOR por escrito tal hecho dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes de conocido el mismo.

En consecuencia, el PROVEEDOR deberá asumir a su costo, la defensa de dicha reclamación y todas las negociaciones o acuerdos relacionados al mismo. En caso que el PROVEEDOR no resuelva el reclamo o demanda de manera satisfactoria, también expresamente asume a su cuenta todas las obligaciones, multas, penalidades y/o sanciones que ocasione el reclamo planteado, obligándose a resarcir a ENTEL S.A., por todos los daños y perjuicios ocasionados.

VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitidos en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso el PROVEEDOR asume la obligación de comunicar a ENTEL S.A. de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA SEXTA: NOTIFICACIONES.- Toda comunicación entre Partes emergente del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios:

26.1	El PROVEEDOR:

Dirección: …………………………………………..

Teléfonos: ………………………………. – Fax …………………….

Correo electrónico:………………………………………………….

La Paz - Bolivia

26.2	A  ENTEL S.A.:

Dirección: Calle Federico Zuazo N° 1771, Edificio Tower.

Teléfono: 2141010

La Paz – Bolivia

VIGÉSIMA SÉPTIMA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A.

VIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, ………………. en representación de ENTEL S.A. y ………………………………………………… en representación del PROVEEDOR, manifestamos nuestra plena conformidad con todas las cláusulas precedentes, comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en fe de ello suscribimos el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los ………….. (..) días del mes de ……………….. de dos mil ………………. años.

| ……………………………………. Gerente General ENTEL S.A. | …………………………………………… Representante Legal …………………………………... |
| --- | --- |

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.