EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

TERMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 055/2017 “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SATELITAL“

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

Contenido

PARTE I	3

PARTE II	13

PARTE III	39

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

ENTEL S.A. tiene implementado la red satelital para proveer el servicio de telefonía, datos e Internet en ciudades y localidades importantes como Cobija, Guayaramerin, Riberalta, San Matías, Magdalena, Apolo, etc. que están cubiertas parcialmente por enlaces terrestres ó que solamente es posible el enlace satelital y servicio de transmisión de televisión de cobertura nacional.

La red satelital consta de los siguientes sistemas de transmisión:

- SISTEMA NACIONAL DOMSAT Y SCPC-GSM

- RF HUB SHIRON

- RF HUB IDIRECT

- RF HUB GILAT

- RF SCPC CORPORATIVO

- ESTACIÓN TERRENA SANTIBÁÑEZ (RF +HUB IDIRECT+HUB HUGHES)

- DESPACHOS DE TELEVISIÓN A TRAVÉS DE ENLACES TERRESTRES, LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ.

- Objeto de la Contratación

El objetivo de ésta contratación es contar con el Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital de ENTEL S.A. y Centros de Despachos de Televisión, por el lapso de 2 años.

A objeto de facilitar la preparación, estructuración y presentación de su oferta, se pide al proponente considerar y revisar todos los puntos descritos en los Términos Básicos de Contratación y los anexos de la presente licitación en su integridad. Si los proponentes omiten la presentación de toda o parte de la información requerida o presentan ofertas que no se ajusten a lo solicitado en el presente documento, serán descalificados.

- Lugar de Entrega

La prestación de los servicios de operación y mantenimiento de Red Satelital tiene cobertura en los departamentos de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba abarcando los sistemas de transmisión de larga distancia por vía satélite, VSAT SCPC para Backhaul GSM, HUB´s, centrales telefónicas de Entel S.A. de la Red de ENTEL S.A.

El servicio de despachos de televisión tiene cobertura en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La empresa contratista prestará el servicio de operación y mantenimiento de centros de despachos de televisión ubicados en las ciudades: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

- Proponentes Elegibles

En esta convocatoria podrán participar los siguientes proponentes:

- Personas Naturales o jurídicas con capacidad de contratar

- Empresas nacionales legalmente constituidas.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en Bolivia

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los proveedores que tengan:

  - Cuentas por pagar a Entel S.A.

  - Observaciones en la calidad de sus Productos o Servicios.

  - Procesos administrativos y/o judiciales con Entel S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido del Término Básico de Contratación, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencias.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta dos (2) años antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o hayan desistido de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.

- Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los Proveedores que tengan cuentas por pagar a ENTEL S.A.

- Los Proveedores que tengan procesos administrativos o judiciales con ENTEL S.A.

- Los proveedores que tengan problemas legales y sean de conocimiento público.

- Los proveedores cuyos socios o propietarios estén impedidos de participar en los procesos de contratación.

- Los proveedores que desistieron total o parcialmente la adjudicación o contrato.

- Los proveedores cuyos propietarios, socios o representantes legales tengan relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, entre dos o más empresas proponentes; y éstas se presenten a un mismo proceso de contratación. En estos casos todos quedarán automáticamente descalificados e impedidos de participar en los procesos de adquisiciones durante dos (2) años.

- Los proveedores cuyos propietarios, socios, representantes legales o personal dependiente tengan relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, con personal de ENTEL S.A.; y este se presente a un proceso de contratación. En este caso quedara automáticamente descalificado. En los casos que se detecte esta situación posterior a la adjudicación o suscripción del contrato, de igual forma se procederá a la anulación de la adjudicación o en su caso a la resolución del contrato según corresponda, y quedara impedido de participar en los procesos de adquisiciones durante dos (2) años sin perjuicio de resarcir los daños económicos ocasionados, y el funcionario de ENTEL S.A. será pasible a proceso interno.

- Referente del proceso

El presente proceso debe ser coordinado durante el proceso de adquisición con la Subgerencia de Adquisiciones, posterior a su adjudicación debe coordinarse con la Subgerencia de Operación y Mantenimiento quien es la responsable del servicio de operación mantenimiento de Red Satelital.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

- Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación: Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día 26 de junio de 2017, hrs. 15:00 p.m.; a los correos electrónicos worellana@entel.bo con copia acoronel@entel.bo o a la dirección: Calle Federico Zuazo, Edificio Tower de ENTEL N° 1771 Piso 6, Subgerencia de Adquisiciones. (Si corresponde).

- Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre el TBC (Términos Básicos de Contratación) dentro del plazo señalado, se realizará la reunión de aclaración en:

| Fecha: | - 27 de junio de 2017 |
| --- | --- |
| Hora: | - 15:00 |
| Dirección: | - ENTEL S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Sub Gerencia de Adquisiciones). |
| Ciudad: | - La Paz, Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | - Alberto Coronel |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el Acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada y aprobada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de Entel S.A. (Calle Federico Suazo N° 1771, Piso 6 (Subgerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | 04 de julio de 2017 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:30 |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).

SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; tanto la Parte Técnica y la Parte Económica deberán contener obligatoriamente una copia digital idéntica a la presentada de manera impresa (Con archivos no protegidos contra lectura o impresión); los originales deberán ser foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PUBLICA N° 055/2017 “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SATELITAL” RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: TELÉFONO FAX – EMAIL: PERSONA DE CONTACTO: ORIGINAL

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 04 de julio de 2017 |
| --- | --- |
| Hora: | 16:00 |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 9 del presente documento

  - Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A. la documentación presentada debe encontrarse foliada en su integridad, caso contrario la empresa proponente quedará inhabilitada:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Certificado de Actualización de la Matrícula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación, la empresa deberá tener como actividades el rubro de Telecomunicaciones y/o actividades inherentes al objeto del presente proceso de contratación. (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual. (La cual debe ser impresa de la página WEB de impuestos máximo 30 días calendario antes de la fecha de presentación de la propuesta)

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros Auditados de la última gestión fiscal y sellada por Impuestos Nacionales. (Para los proponentes que facturen hasta Bs 1.200.000,00 se aceptará una constancia de presentación de estados financieros y auditoría externa, que reemplazaría al sello de Impuestos Nacionales).

    - Garantía de Seriedad de Propuesta, misma que debe ser Boleta Bancaria con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de ENTEL S.A. La garantía debe emitirse por el valor de 12.200,00 USD. (Doce Mil Doscientos 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en Bolivianos, con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de su propuesta.

- La boleta bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia y regulada por la ASFI.

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por el Representante Legal. (Anexo N° 2).

    - Periodo de validez de la propuesta, equivalente a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA” Debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las especificaciones técnicas (Parte II), no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo. Asimismo, no debe incluir más de una oferta o solución distinta a la requerida por ENTEL S.A., la totalidad de la documentación presentada debe encontrarse foliada, caso contrario la empresa proponente quedará inhabilitada.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de todos los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos totales en numeral y literal, la totalidad de la documentación presentada debe encontrarse foliada, caso contrario la empresa proponente quedará inhabilitada.

- No debe hacer referencia a más de una propuesta económica o presentar opciones económicas, el mismo dará lugar a la desestimación de la oferta.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de presentación de propuestas, establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe incluir todos los impuestos de ley.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total o entre los montos en numeral y literal, se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, ENTEL S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

Una vez comunicada la adjudicación, en el plazo de 10 días calendarios la Subgerencia de Adquisiciones hará llegar al proveedor el requerimiento de desglose de costos unitarios de acuerdo a especificaciones del Área de Activos Fijos; por lo que el Proveedor está obligado a remitir en un plazo no mayor a 15 días calendario ésta información a la Subgerencia de Adquisiciones.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s):

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta Bancaria) por el 10% del monto adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. la vigencia de la garantía debe ser de un año renovado el segundo año con anticipación; computable a partir de la fecha de la entrega de la documentación para la elaboración del contrato más un mínimo de sesenta (60) días calendario adicionales a la fecha de recepción del bien o servicio. En su defecto se podrá optar por retenciones, la empresa adjudicada deberá presentar una carta aceptando se realice retenciones por el 10% del monto de cada pago mensual, mismas que se devolverán al concluir la vigencia del contrato y una vez que se realicen las conciliaciones entre ambas partes y se emitan las certificaciones correspondiente por parte de ENTEL S.A.

- Fotocopia de la Póliza de Responsabilidad Civil vigente.

- Fotocopia de la Póliza de Seguro contra Accidentes vigente. Cabe aclarar que cualquier evento de Accidentes del personal a cargo del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

- La boleta bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia que cuente con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Apertura de sobres

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A y B, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3, la apertura del sobre C, se realizara en sesión reservada.

En el mismo acto el asesor legal procede a la revisión de los documentos administrativos (sobre A) de todos los oferentes y realiza la habilitación o inhabilitación de los oferentes que no cumplan con lo solicitado en el sobre A. Acto seguido se procede a la apertura de los sobres B de los oferentes habilitados en el sobre A.

En forma interna, se procede a la apertura de los sobres C de los oferentes habilitados en el sobre A, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.3.

Las ofertas presentadas permanecerán en custodia de ENTEL S.A., no pudiendo los proponentes solicitar la devolución de los sobres independientemente de su habilitación o no.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas (Sesión reservada)

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de ENTEL S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

  - Sobre A - Documentos Administrativos: Este sobre cuya apertura será de carácter público. La evaluación de los documentos se realiza en dos (2) días y comprende el análisis de los siguientes aspectos:

    - Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “presenta sujeto a revisión” o “No Presenta”.

    - Emisión de Informe Legal previa revisión exhaustiva de la documentación presentada, recomendando continuar con la calificación de los proponentes que hayan cumplido con todos los requerimientos de ENTEL S.A.

El cumplimiento del 100% de los aspectos, habilitará al proponente para la apertura del sobre B y sobre C.

  - Sobre B - Propuesta Técnica: A esta evaluación ingresan las propuestas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días para la evaluación correspondiente.

    - La Comisión Técnica verificara que la Copia Digital entregada por los proponentes coincida con la documentación física presentada y que la misma se encuentre en su integridad. Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al ochenta (80) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje de veinte (20) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión Calificadora para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Propuesta Económica: El criterio de calificación económico es el de Menor Costo. La Comisión Económica verificara que la Copia Digital entregada por los proponentes coincida con la documentación física presentada y que la misma se encuentre en su integridad. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen 2 días hábiles para presentar sus resultados.

  - Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la propuesta técnica y la propuesta económica.

  - Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación con las características requeridas será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el Contratista debe remitir a ENTEL S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por ENTEL S.A. dichos documentos son parte de los Términos Base de Contratación.

El proponente que resultase adjudicado deberá considerar que la revisión y suscripción del contrato objeto del presente proceso de contratación se efectuara en las oficinas del domicilio legal de ENTEL S.A. El proveedor una vez comunicado el inicio de la vigencia del contrato contara con 48 horas para apersonarse para la firma correspondiente; caso contrario será causal para dejar sin efecto la nota de adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, quedando impedido de participar en procesos de ENTEL S.A. por 1 año.

  - Documentos que debe Presentar el Proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Documento de Compra:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 de los Términos Básicos de Contratación.

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante FUNDEMPRESA (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante FUNDEMPRESA (si corresponde).

- Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 de los Términos Básicos de Contratación.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base a los Términos Básicos de Contratación señalados en el presente documento

    - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 de los Términos Básicos de Contratación

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

  - Forma de Pago

La forma de pago será realizada de la siguiente manera:

- Pagos mensuales por servicio prestado contra mes vencido, previa emisión del Certificado de Control de Calidad de Unidad Solicitante de ENTEL S.A. y entrega de la factura del proveedor.

NOTA: Para el presente proceso de contratación no aplican pagos adelantados por concepto de anticipos.

  - Multas

El incumplimiento de todos los requerimientos técnicos será multado de acuerdo al punto 3.7. (Multas) de la PARTE II del presente TBC.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- Condiciones para la Presentación de Propuestas Técnicas.

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente convocatoria.

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

Aplíquese las siguientes condiciones que son de carácter obligatorio (mandatorio)

| ITEM 1. | REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |
| --- | --- |
| CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |  |
| 1.1. Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario. Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. |  |
| 1.2. ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. de los requerimientos. |  |
| 1.3. El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español. Se aceptará documentación técnica en inglés con carácter provisional, el proveedor que sea adjudicado deberá presentar toda la documentación técnica y de respaldo en idioma español en un plazo máximo de 30 días calendario, a partir de la fecha de adjudicación. |  |
| 1.4. La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones |  |
| 1.5. Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la documentación técnica y su propuesta se entregue en un (1) ejemplar (original) y una copia en formato electrónico (CD-ROM, DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos contra lectura o impresión, este último si fuera el caso. |  |

- Forma De Calificación

La forma de calificación está relacionada al cumplimiento estricto de los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento. A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

- Criterios Mandatorios

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 80% (Ochenta por ciento) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento.

Los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mandatorios, el incumplimiento de cualquier criterio mandatorio, descalificará al oferente para proseguir con el proceso.

La ponderación esta descrita en el CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS.

3. Características Técnicas Generales y Específicas

3.1. Características Técnicas Generales

El Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital requerido tiene cobertura nacional y abarca a: Sistema DOMSAT-SCPC_GSM, Sistemas de RF: SHIRON, IDIRECT, GILAT y SCPC Corporativo, nodos de acceso, AT Santibáñez + operación de las HUB iDirect y Hughes infraestructura de estación ó nodo, sistemas de suministro de energía eléctrica y centros de despachos de televisión, los cuales, están mencionados en el cuadro siguiente. Mayor detalle de las especificaciones técnicas están adjuntas al Anexo3.

Debido a que la red de Fibra Óptica y/o Micro Ondas de ENTEL S.A. está en expansión a nivel nacional, es que se proyecta la migración de los servicios del transporte satelital a estos medios de transporte, tal que estas estaciones satelitales serán desactivadas, por el cual tendrán que ser reducidas del canon mensual, mediante una Adenda al contrato.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES |  |
| --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN |
| 1 | El Sistema DOMSAT, estaciones remotas y subsistemas asociados No; ESTACION; TRANSMISIÓN RF-SEGMENTO; CENTRAL (UA) Y DATOS COOPERATIVA; PEX; ENERGÍA Y AIRE ACONDICIONADO; GSM Y ENLACES TERRESTRES; ESTACION TERRENA / HUB. 1; ET DOMSAT-SCPC_GSM TIWANACU 02-F3; SI; --; --; SI; SI; SI. 2; RIBERALTA; SI; SI; SI; SI; --; SI. 3; GUAYARAMERIN; SI; SI; SI; SI; --; SI. 4; COBIJA; SI; SI; --; SI; --; SI. 5; SANTA ANA DE YACUMA; SI; SI; --; SI; --; SI. 6; SAN IGNACIO DE MOXOS; SI; SI; --; SI; --; SI. 7; MAGDALENA; SI; SI; --; SI; --; SI. 8; SAN MATÍAS; SI; SI; --; SI; SI; SI. 9; APOLO; SI; --; SI; SI; --; SI. 10; MINA ARGENTINA; SI; --; --; SI; SI; SI. 11; YANI; SI; --; --; SI; SI; SI. |
| 2 | RF SHIRON, medio de transmisión al satélite de la señal del HUB Vsat SHIRON, topología estrella e interconectadas. Ubicación: E/T terrena Tiwanacu La Paz |
| 3 | Sistemas de RF de las plataformas HUB, topología estrella e interconectadas: - iDirect - GILAT y - SCPC Corporativo. Ubicación: E/T la Guardia – Santa Cruz |
| 4 | Estación Terrena Santibáñez, que incluye Operación y Mantenimiento de: - Sub sistema de RF y - HUB IDIRECT - HUB HUGHES Ubicación: Santibáñez Cochabamba |
| 5 | Despachos de Televisión a través de enlaces terrestres. Los centros de despachos de televisión están ubicados en los edificios de ENTEL en las ciudades de: - La Paz - Cochabamba y - Santa Cruz. |

  - Servicio de Operación y Mantenimiento

Las especificaciones técnicas del Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital, Despachos de Televisión y Nodos de Acceso están organizadas por módulos de acuerdo a las características técnicas de enlaces, equipos y elementos considerados y requerimientos de operación y mantenimiento. El listado de estas especificaciones está en el siguiente cuadro. Las especificaciones técnicas correspondientes están descritas en el Anexo 3. El compromiso de cumplimiento de todas las especificaciones técnicas para la prestación del servicio de operación y mantenimiento será evaluado en base a las respuestas correspondientes a las especificaciones establecidas en los cuadros de requerimientos y las respuestas punto a punto a las especificaciones técnicas del Anexo 3 (Anexos 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G y 3H).

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | MANDATORIO | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Operación y Mantenimiento de Equipos de Transmisión de Red Satelital # Cobertura de los servicios de operación y mantenimiento El servicio de operación y mantenimiento debe ser prestado sin interrupciones, todos los días en modalidad 7x24 (7 días de la semana y 24 horas del día), los 365 días del año. Estos servicios abarcan a equipos de comunicación, equipos de energía e infraestructura de las estaciones terrenas. ## EQUIPOS DE COMUNICACIONES Los servicios de operación y mantenimiento cubren a los siguientes equipos, elementos y sistemas de comunicación. - Antenas y alimentadores - Equipos de presurización - Guías de onda y cables coaxiales - Sistemas de transmisión y recepción satelital (amplificadores y convertidores de frecuencia, Transreceptor, OTU, BUC, LNA, Feeder, etc.) - Circuladores y combinadores y filtros. - Modems (MODEM, Router, ACT, etc.), Multiplexores de equipos de banda base - Equipos de compresión de circuitos de voz - Canceladores de eco - Paneles de distribución - Equipos y enlaces de interconexión local con abonados y otros operadores de servicios de comunicaciones - Equipos de nodos acceso (datos, telefonía) - Y demás elementos de interconexión interna y externa de la red satelital en lado central y remotas. ## EQUIPOS DE ENERGÍA Los servicios de mantenimiento para los equipos de energía abarcan a los siguientes elementos: - Rectificadores, módulos rectificadores, bastidores y sus cables de conexión. - Bancos de baterías de varios tipos y capacidades. - Grupos generadores, tableros de control, tanques de combustible diarios y su cableado. - Sistemas de protección eléctrica, sistema de tierra, pararrayos y elementos de protección. - Tableros de distribución de corriente continua y alterna. - Equipos UPS de varias capacidades incluyendo sus bancos de baterías. - Equipos inversores AC/DC, conversores DC/DC, reguladores de tensión. - Puestos de transformación, sistema de protección y cableado. - Switch de transferencia automática. - Tanques de almacenamiento de combustible. - Y demás elementos de interconexión del sistema de energía del lado central y remotas ## INFRAESTRUCTURA El servicio de mantenimiento de la infraestructura de la estación terrena mínimamente consiste en la ejecución de las siguientes actividades. - Limpieza y mantenimiento del ambiente de equipos de comunicación - Limpieza y mantenimiento del ambiente de equipos de energía - Mantenimiento de iluminación externa e interna - Mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado, y sistemas de ventilación, (limpieza de polvo, limpieza interior, limpieza de filtros, verificación del estado de funcionamiento, reparación de equipos de aire acondicionado) - Limpieza y mantenimiento de torres y anclajes - Limpieza y desyerbado de áreas circundantes a la estación terrena - Reparaciones menores en la infraestructura de la estación terrena como ser: sellado de rajaduras, interiores, exteriores, mantenimiento de puertas, cambio de chapas, cambio de vidrios, elementos de iluminación, otras reparaciones menores. # Actividades de operación Y mantenimiento Con el objeto de lograr alta disponibilidad de enlaces satelitales y enlaces de interconexión local, se deben ejecutar las siguientes actividades: - Operación, control y monitoreo de los enlaces y equipos - Mantenimiento preventivo de equipos de comunicación - Mantenimiento preventivo de equipos de energía e infraestructura - Mantenimiento correctivo de equipos de comunicación y enlaces - Mantenimiento correctivo de equipos de energía e infraestructura. # operacion, control y Monitoreo de los enlaces y equipos Las actividades de operación, control y monitoreo de enlaces y equipos, serán realizadas en las Estaciones Terrenas Tiwanacu, La Guardia y en las siguientes Estaciones Remotas DOMSAT: Cobija, Riberalta, Guayaramerin, Santa Ana de Yacuma, Magdalena, San Ignacio de Moxos, San Matías, Apolo. # OPERACIÓN, CONTROL Y MONITOREO EN LA ESTACIÓN TERRENA TIWANACU En la estación Terrena Tiwanacu, la empresa contratista realizará las siguientes actividades de operación, control y monitoreo: Actividades de operación: - Coordinación con los centros de operación del sistema de satélite (Intelsat, ABE y otros proveedores de recurso satelital) y responsables de operación de las estaciones terrenas remotas en casos de detección y localización de interferencias, anomalías y defectos. - Coordinación con los centros de operación del sistema de satélite (Intelsat, ABE y otros) en casos de servicios de transmisión de televisión, activación y desactivación de portadoras satelitales. - Coordinación con los responsables y especialistas de la contratista y responsables de ENTEL involucrados (Centro Nacional de Operaciones NOC, Operación y Mantenimiento O&M) en los procesos de localización, diagnóstico y solución de fallas - Coordinación con los responsables de operación de las estaciones terrenas remotas (estaciones DOMSAT) para la recepción de reportes de calidad del enlace registrados en los equipos de las estaciones remotas. - Coordinación con los responsables de operación de las estaciones terrenas remotas (estaciones DOMSAT) durante los procesos de mantenimiento. - Recepción y registro del reporte diario de novedades de las estaciones terrenas remotas. Las novedades se deben registrar en cuaderno de partes y base de datos Actividades de control: Los datos de control del estado de funcionamiento de equipos se deben registrar en formularios y base de datos: - Verificación y control del estado de funcionamiento de equipos de comunicación y energía. - Verificación y control del estado de funcionamiento de los equipos de climatización y sistemas de presurización (ventiladores, equipos acondicionadores de aire). - Verificación del estado de elementos como alimentadores, guía de onda, cables coaxiales y estructura de antena. - Verificación del estado de funcionamiento de canales de servicio y medios alternativos de comunicación para casos de contingencia (Ej. estaciones VSAT) - Medida de la temperatura y humedad del ambiente de equipos de comunicación ACTIVIDADES DE MONITOREO: Los datos de monitoreo se deben registrar en formularios y base de datos: - Monitoreo de parámetros de portadoras y registro de datos en formularios y base de datos (niveles de potencia, espectro de potencia y frecuencias de operación) - Monitoreo de niveles del ruido e interferencias y registro de datos en formularios y base de datos - Monitoreo de indicadores de calidad de enlaces y registro de datos en los formularios y base de datos (lectura de tasa de errores en los modems). - Monitoreo de anomalías, defectos de enlaces, fallas y averías de equipos, a través de indicadores de alarmas y fallas. Registro de eventos en cuaderno de partes y base de datos La empresa contratista contará con responsables y personal de turno con una disponibilidad de 7x24, para los servicios de operación, control y monitoreo de los enlaces y equipos en la Estación Terrena Tiwanacu. OPERACIÓN, CONTROL Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES REMOTAS DOMSAT En las estaciones remotas DOMSAT, el personal de operaciones de la empresa contratista realizará las siguientes actividades de operación, control y monitoreo, de acuerdo al horario de trabajo establecido, durante los días de la semana. Actividades de operación: - Coordinación con el personal de turno de la Estación Terrena Tiwanacu, en procesos de detección, localización de interferencias, anomalías y defectos. - Coordinación con los especialistas de la empresa contratista en procesos de localización, diagnóstico y solución de fallas. - Coordinación con el personal de turno de la estación Terrena Tiwanacu, en casos de, activación y desactivación de portadoras satelitales. - Coordinación con el personal de turno de la estación Terrena Tiwanacu durante los procesos de monitoreo y mantenimiento. - Registro diario de novedades y eventos en cuaderno de partes y base de datos. Actividades de control: Los datos de las actividades de control se deben registrar en formularios y base de datos - Verificación y control de calidad del enlace (lectura de tasa de errores y alarmas en los módems). - Verificación y control del estado de funcionamiento de equipos de comunicación y energía. - Verificación del estado de elementos como alimentadores, guía de onda, cables coaxiales y estructura de antena. - Verificación del estado de funcionamiento de canales de servicio y medios alternativos de comunicación para casos de contingencia (Ej. estaciones VSAT) - Verificación y control del estado de funcionamiento de los equipos de climatización (ventiladores, equipos acondicionadores de aire). - Control de temperatura y humedad del ambiente de equipos. ACTIVIDADES DE MONITOREO: Los datos de las siguientes actividades de monitoreo se deben registrar en formularios y base de datos: - Monitoreo de indicadores de calidad de enlaces (lectura de tasa de errores en los modems). - Monitoreo de anomalías, defectos de enlaces, fallas y averías de equipos a través de indicadores de alarmas y fallas. El personal de la Estación Terrena Remota enviará al responsable de operaciones de la Estación Terrena Tiwanacu., el reporte de calidad del enlace y fallas (diarias) En las Estaciones Remotas DOMSAT indicadas en el punto 6.1, las actividades de verificación y control del estado de funcionamiento de equipos y estado de operación de enlaces deben ser realizadas y registradas todos los días durante los siete días de la semana y 365 días del año. Estas actividades requieren pocas horas de la jornada de trabajo, pero son muy importantes para garantizar la operabilidad de equipos y enlaces. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Las actividades de mantenimiento preventivo se realizarán con el fin de reducir la probabilidad de falla o degradación de calidad de funcionamiento de un elemento, equipo o enlace. La ejecución de un mantenimiento preventivo apropiado se refleja en la baja tasa de fallas. Las siguientes actividades de mantenimiento preventivo de equipos de comunicación se ejecutarán con una Periodicidad Bimestral de todos los enlaces de la Red: - Mantenimiento preventivo de equipos de transmisión satelital - Mantenimiento preventivo equipos de datos - Mantenimiento preventivo de equipos de conmutación - Mantenimiento preventivo de planta externa (red telefónica y red de fibra óptica) y aparatos telefónicos - Mantenimiento preventivo de equipos de interconexión En cuanto al mantenimiento de RBS, BTS y radioenlaces de baja capacidad (“mini links”), el personal técnico de la empresa contratista prestará el servicio de soporte técnico remoto para la notificación de fallas y alarmas y acciones de restablecimiento en coordinación con el NOC Centro Nacional de Operaciones de ENTEL. Los servicios de mantenimiento de planta externa (red telefónica y red de fibra óptica) y equipos de conmutación se realizarán de manera similar en coordinación con los supervisores de ENTEL y los responsables del NOC. Las especificaciones del servicio de mantenimiento de equipos y nodos de acceso se detallan en anexos separados (Anexos 3B, 3C, 3D), así como para el servicio de despachos de televisión también se detallan en el Anexo 3E. ### Mantenimiento Preventivo Bimestral de los equipos de Transmisión (IF Y RF) SATELITAL En todas las estaciones de transmisión deberán realizarse con frecuencia bimestral, los trabajos de mantenimiento preventivo en los equipos de transmisión, enlaces de transmisión, infraestructura de equipos de transmisión. Las principales actividades a realizarse son: - Control de las condiciones de funcionamiento de los equipos de transmisión a través de lecturas de indicadores de alarmas y/o fallas. Los resultados de las lecturas de estos indicadores deberán registrarse en formularios elaborados y apropiados a cada tipo del equipo de transmisión. - Control de calidad del enlace a través de indicadores de tasa de errores y deslizamientos - Inspección y limpieza de antenas, guías de ondas, y estructura de las torres y escalerillas. - Verificación del funcionamiento del sistema de presurización, reciclado de la sílica y reparación de fugas en las guías de onda. - Verificación del sistema de apuntamiento de antenas y en caso de ser necesario realizar el ajuste correspondiente. El control del apuntamiento de las antenas se realizará registrando las desviaciones de posición respecto al centro del haz (marcas mecánicas). Se deberá llenar en el formulario de control de apuntamiento de antena, los datos del estado de apuntamiento tanto en azimut como en elevación e información de las acciones de corrección realizadas. - Vulcanización de los conectores de guías onda y de los conectores coaxiales para prevenir deterioros. - Limpieza de equipos de transmisión, cableado, paneles de conexión y escalerillas - Limpieza del ambiente donde están instalados los equipos de comunicación - Limpieza de filtros de aire de ventiladores de equipos - Control de los sistemas de ventiladores de equipos - Control de las condiciones ambientales internas - Medición de la temperatura en el ambiente de equipos de transmisión - Medición de la humedad en el ambiente de equipos de transmisión - Control de acumulación de polvo en los equipos y en el ambiente de equipos. Los equipos de transmisión deberán estar operando en condiciones óptimas de limpieza. - Resellado de orificios ó aberturas por donde penetra el polvo al ambiente de equipos. - Limpieza de las áreas circundantes a la edificación técnica - Inspección minuciosa del techo y resellado de rajaduras; las reparaciones mayores deben ser ejecutadas por ENTEL. Esta acción deberá realizarse de manera inmediata para evitar averías ó degradaciones de equipos por goteras. - Inspección de las puertas de acceso y ejecución inmediata de trabajos correctivos en caso de fallas menores (reemplazo de bisagras en mal estado, repintado, arreglo y/o reajuste de chapas). El ambiente de equipos de transmisión deberá estar cerrado permanentemente, para evitar acceso de polvo y cambios de temperatura y humedad. Los resultados de las actividades de mantenimiento preventivo deberán registrarse en los formularios respectivos y los datos deberán transcribirse en una base de datos para contar con reportes históricos de funcionamiento de equipos, enlaces, estado de instalaciones, etc. La limpieza de los equipos y elementos de transmisión es muy importante para garantizar una alta confiabilidad de los equipos y sistemas de transmisión. Por lo cual, se han definido las categorías de limpieza y calidad de limpieza para los diferentes elementos de una estación. Adicionalmente, como parte de las actividades de mantenimiento preventivo, y con carácter obligatorio, la empresa contratista, debe elaborar y actualizar la documentación “as built” de la estación en formato definido por ENTEL S.A., y entregar junto a los informes de mantenimiento preventivo en formato impreso y óptico. ### Mantenimiento Preventivo semestral en los Sistemas de Transmisión (IF Y RF) SATELITAL Además de las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo bimestral se realizarán con frecuencia semestral las siguientes actividades: - Verificación del espectro de potencia de las portadoras transmitida, utilizando un analizador de espectros (en el punto de monitoreo del HPA). Los resultados deben ser ploteados e impresos. - Medición de la relación (Co,+No)/No de la portadora recibida (en el punto de monitoreo de FI), utilizando un analizador de espectros, los resultados deben ser grabados e impresos. - Medición parámetros potencia y frecuencia de equipos de transmisión y recepción, ejecución de los ajustes necesarios en caso de detectar variaciones respecto al valor nominal. En equipos de RF y FI, controlar la desviación de los valores nominales de los siguientes parámetros: - Frecuencias de los osciladores locales - Frecuencias de transmisión y recepción - Potencia de transmisión de la portadora - Potencia de recepción de la portadora - En caso de ser necesario, realizar el alineamiento del enlace de acuerdo al diagrama de niveles de cada estación y valor de la PIRE aprobada en el Plan de Transmisión. - En algunas estaciones se realizará limpieza total de equipos. Este trabajo deberá ser previamente autorizado por ENTEL y programado, tomando todas las previsiones, como ser la disponibilidad de repuestos en sitio, ya que la limpieza se realizará en el equipo de transmisión apagado y sometido a inestabilidades térmicas que podrían provocar alguna falla. Referencia Anexo3A. |  | --- |  |
| 2 | Operación y Mantenimiento de Equipos de Suministro de Energía Eléctrica y climatización. ### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE ENERGÍA Para reducir la probabilidad de falla o la degradación de calidad de funcionamiento de un elemento, equipo o sistema de energía, deberán realizarse las actividades de mantenimiento preventivo con la periodicidad indicada en el siguiente cuadro: SISTEMAS DE ENERGIA; PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO. GRUPO ELECTROGENO – RED COMERCIAL; BIMESTRAL. GRUPO ELECTROGENO –GRUPO ELECTROGENO; SEGÚN HRS DE FUNCIONAMIENTO. GRUPO ELECTROGENO; OVERHAUL SEGÚN HORAS DE FUNCIONAMIENTO 5000, 10000 HORAS. ### MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES TIPO ENERGIA COMERCIAL –GRUPO ELECTRÓGENO En todas las estaciones terrenas con este tipo de alimentación, el contratista realizará las visitas según las horas de funcionamiento y especificaciones establecidas en manuales de mantenimiento y de acuerdo al anexo 3_A MANTENIMIENTO DE 250 HORAS MANTENIMIENTO DE 500 HORAS MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS MANTENIMIENTO DE 5000 HORAS Verificando las transferencias manual y automática. ### MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Sobre los equipos de aire acondicionado y ventiladores, se deben realizar las siguientes actividades: - Medición de la temperatura ambiente de salas de equipos y baterías (° C). - Medición de voltajes, corrientes de funcionamiento. - Limpieza de filtros de los equipos de aire acondicionado y ventiladores. - Aumento de gas refrigerante adecuado en caso necesario - Sellado de fugas en el circuito del refrigerante con soldadura adecuada - Verificación del funcionamiento de equipos de aire acondicionado. - Verificación del funcionamiento de ventiladores AC/DC. - Verificación del funcionamiento de extractores de aire. - Verificación del funcionamiento del compresor. ### LIMPIEZA DE EQUIPOS Y AMBIENTES DE ENERGÍA El mantenimiento incluye también las labores de limpieza necesarias para la conservación en buen estado de los equipos en las estaciones; las actividades a realizar son las siguientes: - Limpieza de chasis, cubierta de grupos generadores, manchas de aceite, cables de interconexión. - Limpieza de las baterías de arranque y sus terminales. - Limpieza del banco de baterías, sus terminales y cables de interconexión. - Limpieza de las salas de grupo generador, rectificadores y baterías. - Limpieza de escalerillas y ductos de los cables de energía. - Limpieza del interior de tableros eléctricos de AC y DC - Limpieza del área dentro el cerco perimetral de la estación, recolectando cables, filtros de aceite sucios, desechos sólidos, depositándolos en contenedores, limpieza de maleza y basura en general. ### ILUMINACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS El mantenimiento incluye también la mano de obra y los materiales necesarios para el buen funcionamiento de los sistemas de iluminación en repetidoras. Referencia: Anexo 3A |  |  | --- |
| 3 | Soporte en Mantenimiento de Radio bases # COBERTURA DE SERVICIOS La empresa contratista realizará las actividades de soporte en Mantenimiento de Radio Bases instaladas en las siguientes localidades: - Yani - Mina Argentina - Magdalena - San Matías ## MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Una vez detectada alguna falla o anomalía en el funcionamiento de radio bases y sus sistemas de suministro de energía eléctrica. El personal técnico de la empresa contratista notificará y proveerá los indicadores de falla y coordinará con los responsables técnicos del NOC de ENTEL y supervisores de mantenimiento para realizar las acciones correctivas. En caso de no repararse la falla, a solicitud de ENTEL, intervendrá posteriormente la empresa especialista en mantenimiento de radio bases ### PROCESOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento correctivo en los sistemas de la Red de Acceso Celular, sistemas de Transmisión de baja capacidad y sistemas de Energía de ENTEL S.A., se ejecutarán los siguientes procesos: detección de falla, localización de falla, identificación del defecto o elemento averiado, identificación de las causas, eliminación del defecto a través de reparación en sitio o sustitución del elemento averiado, eliminación de las causas y restablecimiento total de las condiciones normales de funcionamiento y entrega del informe. Las actividades de los procesos de mantenimiento correctivo se realizarán en coordinación con los especialistas y operadores del NOC de ENTEL. ### TIEMPOS DE RESTABLECIMIENTO Para los equipos de acceso celular y sistemas de transmisión de baja capacidad se ha establecido lo siguiente: Desde el momento en que ENTEL S.A. emita la orden de trabajo para la intervención correctiva, el contratista tiene un tiempo máximo de respuesta y un tiempo máximo de restablecimiento el primero se refiere a la confirmación por parte de la contratista que recibió la Orden de Trabajo y el segundo al tiempo máximo que el contratista tiene para resolver la falla sin incurrir en penalidades, considerando que los repuestos ya fueron proporcionados por ENTEL S.A. El cuadro siguiente pondera estos tiempos: Para efectos de control, la falla o problema será declarado superado cuando éste se reporte, al NOC del sistema correspondiente, en correcto funcionamiento. En ese instante la fecha y hora servirá para el cálculo del tiempo de reposición empleado en la actividad Referencia: Anexo 3B. |  |  | --- |
| 4 | Estación Terrena : - Sistema de RF - Operación en HUB´s IDIRECT y HUGHES Subsistema de RF: - Cadena de Transmisión y Recepción. - Antena de 11 metros banda “Ku” y Tracking de antena - Control automático de ganancia. - Todas las interconexiones a las HUB IDIRECT Y HUGHES. - Segmento satelital y coordinaciones con el proveedor (ABE). Operación de las HUB´s - IDIRECT - HUGHES - Que incluye los elementos interconectados a la red IPNGN, e interconexión al lado central por medio óptico (F.O.). # COBERTURA La empresa contratista realizará trabajos de operación y mantenimiento de la estación terrena Santibáñez ubicada en la localidad de Santibáñez-Cochabamba. # actividades a ejecutar permanentemente Mantenimiento Correctivo: Actividades de mantenimiento correctivo a las actividades que se ejecutan a fin de reponer el servicio cuando se presenta una falla que atenta contra la continuidad y/o calidad de los servicios que brinda ENTEL S.A. Todas las actividades de mantenimiento deben orientarse a reducir al mínimo posible las intervenciones de tipo correctivo. Mantenimiento Preventivo: Actividades de mantenimiento destinadas a reducir la probabilidad de fallas o la degradación de la calidad del servicio. Para tal objetivo, debe presentarse un cronograma bimestral, semestral que incluya todos los subsistemas: - De RF - DE las HUB´s en coordinación con el soporte técnico de fábrica de las HUB´s. - Del Segmento satelital en coordinación con la ABE (satélite TUPAC KATARI). El alcance de cada una de las actividades a ejecutarse dentro del marco del presente contrato se define en función del tipo de trabajo a realizarse, en tal sentido tenemos: ### Operación de las HUB El personal debe tener pleno conocimiento de la operación de las HUB: - IDIRECT - HUGHES Realizando control y gestión de los eventos diariamente, debiendo resolver y concluir actividades que se presenten, como: - Revisión y verificación del estado de los equipos instrumentos, y recursos que posibilitan el buen funcionamiento. - Coordinación con todas las actividades relacionadas a las HUB´s, NOC, centrales telefónicas fija y móvil de ENTEL, Datos IP, así como las coordinaciones con el proveedor satelital (ABE) - Soporte a los grupos de campo en caso de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las terminales remotas. - Actualización de inventarios en general - Generar reportes mensualmente - Informar en forma inmediata a las líneas referentes de ENTEL (NOC, Supervisores, etc…), en caso de cortes de servicio y/o eventos urgentes e importantes. ### Personal El personal necesario para la atención de las HUB´s debe estar distribuido en tres turnos en el día, atender 7x24 los 365 días del año, con los 4 profesionales solicitados. El personal responsable del sistema de RF, debe cumplir las horas de trabajo diario, las cuales serán establecidas al inicio del contrato en coordinación con ENTEL S.A., dentro las funciones están: - Operar y mantener en funcionamiento el subsistema de RF - Atender los reportes y fallas que se tengan en cualquier momento que se requiera - Programar el mantenimiento bimestral semestral y anual, que debe ser presentado a ENTEL S.A. al inicio de cada año. - Uno de los responsables de RF debe ser el coordinador con ENTEL S.A. - Este encargado también será responsable del grupo de turno, coordinando las actividades respectivas. Todo el personal debe contar con: - Celular - Correo electrónico - Y todos los instrumentos necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas de RF y HUB´s. ### Caso de falla de equipos y/o software Procedimiento a seguir: - Falla de equipos: Conmutación al equipo de respaldo, verificar y diagnosticar equipos en falla, si luego de seguir los procedimientos de restablecimiento y/o solución no se restablece el normal funcionamiento, proceder inmediatamente a informar a ENTEL S.A. con su debido diagnóstico para su reposición y/o reparación. - Si el equipo en falla (Hardware y/o Software) corresponde a cualquiera de las HUB´s: Comunicar al soporte técnico del HUB bajo correo y/o método que este establecido, coordinar y seguir los procedimientos de restablecimiento. Si no se restablece el normal funcionamiento, proceder inmediatamente a informar a ENTEL S.A. con su debido diagnóstico para su reposición y/o reparación, con la certificación de fábrica. La empresa contratista debe acomodarse en todo momento a los procedimientos vigentes dentro de Entel para la ejecución, registro y control de todas las actividades descritas en el presente anexo. Si la falla es masiva afectando a una cantidad grande y/o masiva, debe ser comunicada inmediatamente, tomado los datos del motivo del corte, inicio y final de corte de tráfico, con la recolección de los LOGs durante la falla. Por fallas de las remotas deben ser verificadas, realizadas las pruebas de restitución, y ante la imposibilidad de los mismos deben ser comunicados a las contratistas de campo, para su intervención respectiva. ### Limpieza La ejecución de los siguientes trabajos: - Revisión y limpieza de equipos: Orientada a mantener fuera de elementos corrosivos aislantes en los rack y equipamiento dentro el ambiente de trabajo de los equipos. - Revisión y limpieza de Antena Satelital: Orientada a mantener libre de obstrucciones y corrosiones del plato, cañón y feeder de la antena. - Revisión y limpieza general: Orientada a mantener limpio y saneado los espacios de trabajo. ## Mantenimiento correctivo Todas las actividades de mantenimiento correctivo deben ser ejecutadas siguiendo las prácticas profesionales más apropiadas para cada caso, no obstante, es importante definir algunos aspectos que deben observarse al momento de realizar este tipo de trabajos: - La revisión en casos de intervención, debe ser integral, vale decir, a pesar de que la falla se localice en un sector específico de la red, es necesario revisar el resto del circuito a fin de localizar otros sectores con posibles problemas y de esta manera se pueda evitar la reincidencia de fallas. - El personal de la empresa contratista debe contar con el equipamiento y material necesarios para la ejecución de los trabajos. - Todos los trabajos deben ser ejecutados empleando las herramientas adecuadas y específicas para cada caso. - De manera regular y con la finalidad de verificar la calidad de los trabajos, así como el equipamiento adecuado y el correcto desempeño del personal de la empresa contratista, se ejecutarán controles de calidad en los que participarán tanto personal de ENTEL S.A. como del CONTRATISTA. - La prioridad en la solución de estas fallas de gran magnitud (masivas), debe ser la reposición del servicio para los clientes que se encuentran afectados. - En caso de fallas masivas se debe notificar de manera inmediata a Entel y obtener la información de respaldo necesaria para que el problema sea reportado a la ATT a fin de que no se considere como incumplimiento si el problema no puede resolverse de manera inmediata. - La revisión y detección de la falla debe ser de forma integral, en coordinación con las áreas que intervienen en el servicio a través de la antena satelital Santibáñez. ## Mantenimiento preventivo Las directrices indicadas para el mantenimiento correctivo son también aplicables para el mantenimiento preventivo dentro de lo que corresponde, evitando dentro de lo posible el corte de servicio hacia los clientes. Si los mantenimientos a ejecutarse implican corte de servicio a los usuarios, se debe remitir con tres semanas de anticipación los informes detallando la magnitud del trabajo, zonas afectadas, servicios afectados, tiempo estimado de duración, etc. a fin de que la solicitud del corte sea realizada a la ATT de manera oportuna. ## INSTALACIONES, TRASLADOS Y RETIROS Todas las actividades de instalaciones, retiros y traslados deben ser supervisados siguiendo las prácticas profesionales más apropiadas, en tiempos óptimos, con calidad técnica, a fin de asegurar un excelente servicio y la satisfacción del cliente en todo momento. Las respuestas y coordinaciones con los solicitantes y ejecutores del trabajo deben ser oportuna y sin demora. El control de las estaciones remotas, deben estar permanentemente orientadas a: - Mantener en servicio todas la remotas - Mantener los inventarios actualizados de toda la red satelital. - Coordinar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo - Atender las solicitudes de los clientes internos y externos. Así mismo, el personal de la empresa contratista debe alertar a ENTEL S.A. de instalaciones que no cumplan con las normas de alineamiento y/o polarización, reportando el estado de las remotas. # Horarios de ATENCIÓN Las 24 horas del día (24x7), 365 días del año para el personal de turno. Y horario continuo para el personal de soporte de RF, estando disponible cualquier momento para cualquier evento de falla que se presentare, así mismo en caso de falla el personal estará permanentemente hasta la solución del mismo. # CONTROL DE calidad de LAS ACTIVIDADES Los controles de calidad podrán ser efectuados sin previo aviso y conforme el personal de ENTEL S.A. Durante el control de calidad se verificará principalmente que los trabajos hubiesen sido ejecutados siguiendo las mejores prácticas profesionales al respecto y atendiendo las directrices enunciadas en el presente documento. # ENTREGA DE INFORME MENSUAL y CONCILIACIÓN Hasta máximo el día 5 de cada mes, el contratista deberá entregar información de las actividades en subsistema de RF y Operación de la ET Santibáñez, así como reportes de la cantidad de instalaciones, retiros, traslados y mantenimientos de servicio ejecutados por cada regional. # ENTREGA DE reportes estadisticos Los informes se presentarán de acuerdo a lo siguiente: ## INFORME SEMESTRAL INSTALACIONES, TRASLADOS Y RETIROS ## INTEVENCIONES DE MANTENIMINETO - Reporte de eventos durante el mes con tipificación de los mismos, expresando si las mismas fueron con corte de tráfico o no, así como el tiempo de corte, de: - Los eventos en la HUB - Los eventos en las remotas. - Los eventos en subsistema de RF que incluye el segmento satelital. - Los eventos de interconexión a la red IP y/o F.O. - Con el cálculo de MTTR, MTBF y DISPONIBILIDAD. - Inventario actualizado de la base de datos - Remotas - Equipos Referencia Anexo 3C. |  |  |  |
| 5 | Soporte en Operación y Mantenimiento de Nodos de Conmutación y Datos # COBERTURA DE SERVICIOS La Contratista acepta las actividades de Soporte de Operación y Mantenimiento de las centrales de conmutación y PBX instaladas en las siguientes localidades: REMOTA; Access Gateway-Huawei UA 5000 R17; PEX. SAN IGNACIO DE MOXOS; SI; --. MAGDALENA; SI; --. RIBERALTA; SI; SI. GUAYARAMERIN; SI; SI. COBIJA; SI; --. APOLO; NO; SI. # ACTIVIDADES OPERATIVAS La empresa contratista realizará actividades diarias de monitoreo de Access Gateway de las poblaciones mencionadas. Deberán realizar controles de diarios de alarmas, visualización general de módulos, controles en las UA´s y MDF, etc, todas estas actividades se hallan descritas en el cuadro adjunto. Item; Actividad; Descripción; Ejecucion; Obs. 1; Limpieza; Son actividades de limpieza en bastidores Access Gateway , equipos PC, inversores, Rectificadores, banco de baterías, equipos de TX, Grupos y aires acondicionados; Trimestral; Este tipo de actividades, no implican mayores riesgos, pero siempre se debe coordinar con los respectivos NOC’s. 2; Verificación de alarmas; Visualizar y verificar el panel de alarmas, led’s indicadores en batidores de central, Access Gateway, alarmas en SAIT-200, alarmas Rectificador Emerson PF 48300/1800XS ,Celtic 3G, Subsistema IDR, grupos, aires acondicionados, etc.; Diaria; Estas alarmas deben ser notificadas inmediatamente al NOCCX. 3; Verificación visual de los módulos de Access Gateway; Se debe verificar el funcionamiento de Access Gateway (Cobija, Riberalta, Guayaramerin, Magdalena, San Ignacio de Moxos); Diaria; Cualquier anomalía se debe notificar al NOCCX. 4; Verificación de Térmicos de central (Breikers); Cada uno de estos térmicos tiene su posición original y se debe verificar que esta no varié; Diaria; Valido para los sistemas de conmutación, TX y energía.. 5; Verificación de conexiones y fusibles; Cableado del Back Panel de Central, Rectificadores, equipos TX, etc.; Diaria; Mantener el ordenamiento. 6; Mediciones de tensión y corriente; en el SAIT-200, Rectificador Emerson PF 48300/1800XS ,UPS, Banco de baterías y Grupo.; Diaria; Debe llevar un registro. 7; Mediciones de Tierra; Esta medición debe alcanzar menor a los 10 ohms.; Trimestral; Debe llevar registro. 8; Control y Verificación del MDF; Debe llevar un control de los MDF’s (lado central y PEX) a fin de garantizar las correctas y estéticas conexiones.; Diaria; Este trabajo debe coordinar con personal de Planta Externa. 9; Asistencia al NOCCX; Debe estar disponible para trabajos de asistencia técnica al NOCCX a fin de realizar trabajos de Mantenimiento correctivo y pruebas.; Eventual; Trabajo coordinado con el NOCCX. 10; Realizar el volcado de contadores para las estadísticas generales; Esta información debe ser enviada cada 1 del mes y debe tener información fidedigna de contadores; Mensual; Cualquier anomalía respaldar con informe técnico al NOCCX. Atención PEX: ITEM; TIPO DE SERVICIO; TIEMPO DE SOLUCIÓN. 1; LINEAS ENTEL TELEFONÍA PUBLICA PUNTOS ENTEL; 8 HORAS. 2; TRANSMISIÓN DE DATOS; 2 HORAS. Referencia Anexo 3D y 3H. |  |  | --- |
| 6 | Soporte y mantenimiento en los Subsistemas de RF de: - SHIRON: ET TIWANACU LA PAZ - IDIRECT: ET LA GUARDIA SANTA CRUZ - GILAT: ET LA GUARDIA SANTA CRUZ y - SCPC-CORPORATIVO: ET LA GUARDIA SANTA CRUZ Los servicios de operación y mantenimiento cubren a los siguientes equipos, elementos y sistemas de comunicación. - Antenas y alimentadores - Equipos de presurización - Guías de onda y cables coaxiales - Sistemas de transmisión y recepción satelital (amplificadores y convertidores de frecuencia, Transreceptor, OTU, BUC, LNA, Feeder, etc.) - Circuladores y combinadores y filtros. - Modems (MODEM, Router, etc.). - Equipos de compresión - Paneles de distribución - Y demás elementos de interconexión interna y externa de la red satelital en lado central y remotas. Referencias Anexos 3_A y 3C. |  |  |  |
| 7 | Operación y Mantenimiento Centro de Despachos de Televisión # COBERTURA DE SERVICIOS Y CENTROS DE DESPACHOS CENTRO DE DESPACHOS; HORARIOS; SERVICIOS. LA PAZ; LUNES A VIERNES: 7:00 A 14:00 Y 15:30 A 22:30 SABADO: 10:30 A 12:30 Y 14:30 A 20:30 DOMINGO : 10:30 A 12:30 Y 14:30 A 21:30; Despachos Programados Despachos Ocasionales. SANTA CRUZ; LUNES A VIERNES: 7:00 a 14:30 y 15:00 a 22:00 SABADO: 10:00 a 22:00 DOMINGO: 10:00 a 22:00; Despachos Programados Despachos Ocasionales. COCHABAMBA; LUNES A VIERNES: 7:00 a 14:30 y 15:00 a 22:00; Despachos Programados Despachos Ocasionales. # Actividades operativas Las actividades operativas que se desarrollan en los centros de despachos de televisión de manera general consisten en: - Coordinar con el cliente y las áreas de Operación y Mantenimiento (cuando es necesario tomar una decisión) para crear uno o varios circuitos de video y audio unidireccionales entre dos o mas puntos de la red con el fin de que el cliente pueda enviar y/o recibir señales de video y audio de su interés. - Monitorear la calidad de la señal durante el despacho. - Medir el tiempo utilizado por el cliente para efectuar su despacho y registrar el mismo sobre un formulario, este tiempo deberá ser validado con el cliente a fin de no originar reclamos posteriores. Para el desarrollo de estas actividades ENTEL S. A. cuenta en sus centros de despachos de TV conmutadores de canales de TV/ audio que permiten efectuar las mismas con mayor eficiencia. El centro de despachos de TV de la ciudad de La Paz es el nodo maestro para el desarrollo de las actividades. En los centros detallados a continuación y que no requieren personal, los elementos de conexión están al alcance del cliente en salas destinadas para este fin y a su disposición se encuentran teléfonos para poder coordinar con el Centro de Despachos de TV de la ciudad de La Paz. # ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO El objetivo principal de las actividades de mantenimiento es reducir al mínimo el número de fallas y también sus consecuencias; esto implica hacer que los equipos instalados en los Centros de Despachos tengan una alta disponibilidad y confiabilidad. El control de las actividades de mantenimiento, se realizará a través de indicadores de calidad y productividad. El mantenimiento correctivo de los equipos estará a cargo de ENTEL S. A., por lo que en caso de fallas estas deberán ser notificadas indicando el problema y diagnóstico realizado, al Centro de Gestión Nacional de Transmisión (NOC). Resuelta la misma deberá exigir al NOC una justificación y registrar la misma. ### MANTENIMIENTO PREVENTIVO Es el mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados con el fin de reducir la probabilidad de falla ó la degradación de la calidad de funcionamiento de un elemento, equipo ó enlace. ### PLANIFICACIÓN La empresa contratista, asumirá entera responsabilidad en la planificación y ejecución de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo bimestral en cada centro de despachos. Dicha planificación deberá ser entregada a ENTEL S.A. cinco días hábiles antes de la finalización de cada trimestre, para su respectiva aprobación por parte de ENTEL S.A. ### EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo, se deberá revisar todos y cada uno de los elementos que componen las instalaciones en el sitio. Asimismo, se deberán tomar todas las precauciones para evitar daños y adoptar las acciones necesarias, a fin de prevenir problemas que ocasionen la interrupción del servicio o la degradación del mismo. Antes de iniciar las actividades de mantenimiento preventivo, obligatoriamente el Contratista debe comunicarse con el Centro de Nacional de Operaciones Transmisión para efectos de coordinación y control. La regional involucrada de ENTEL S.A. supervisara la actividad, en la medida de lo posible. Las tareas deberán ser organizadas de acuerdo a lo siguiente: Energía - Verificación y corrección de tomas. - Limpieza y orden - Medidas Equipos de telecomunicaciones - Verificación y corrección - Verificación corrección y/o reemplazo de cables, conectores y cables de datos. - Limpieza - Medidas - Ajustes Referencia Anexo 3E. |  |  | --- |

La empresa oferente deberá presentar también la respuesta punto a punto a cada una de las especificaciones técnicas del Anexo 3. Este requerimiento es mandatorio.

  - Recursos Humanos, Técnicos y Logísticos

Para la prestación del servicio de mantenimiento se requiere la dotación de recursos humanos, técnicos y logísticos, que se detalla a continuación.

| No | ESTACIÓN TERRENA | RESPECIALIDAD DEL TÉCNICO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiwanacu: · Domsat-SCPC_GSM | Supervisor de Operación y Mantenimiento | 1 |
|  |  | Técnico de Operación | 4 |
|  |  | Especialista en Energía | 1 |
|  |  | Especialista en Transmisión | 1 |
| 2 | RF SHIRON | Mantenimiento Subsistema de RF |  |
| 3 | Cobija | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |
| 4 | Riberalta | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |
| 5 | Guayaramerin | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |
| 6 | Magdalena | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |
| 7 | Santa Ana de Yacuma | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |
| 8 | San Ignacio de Moxos | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |
| 9 | Apolo | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |
| 10 | San Matías | Técnico de Operación y Mantenimiento | 1 |
| 11 | RF IDIRECT | Mantenimiento Subsistema de RF | 2 |
| 12 | RF GILAT | Mantenimiento Subsistema de RF |  |
| 13 | RF SCPC | Mantenimiento Subsistema de RF |  |
| 14 | ET SANTIBÁÑEZ - IDIRECT - HUGHES | Técnico en operaciones | 4 |
|  |  | Especialista en Transmisión | 2 |
| 15 | DESPACHOS DE TV | Técnico en operaciones | 5 |

El oferente deberá considerar en su propuesta los requerimientos indicados en la tabla siguiente cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 para cada caso. El compromiso de cumplimiento a los requerimientos de dotación de recursos humanos, técnicos y logísticos debe estar en las respuestas punto a punto a las especificaciones técnicas del Anexo 3, el resumen de las mismas será reflejado en el siguiente cuadro, en las columnas “ Respuesta del Oferente”.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECUROS HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Cantidad mínima del personal técnico operativo con el perfil de formación y experiencia requerido. |  |  |  |
| 2 | Cantidad mínima del personal técnico de supervisión y especialistas con el perfil de formación y experiencia requerido |  |  |  |
| 3 | Dotación de instrumentos de medición, equipos y herramientas especificados |  |  |  |
| 4 | Dotación de vehículos que cumplen las especificaciones técnicas |  |  |  |
| 5 | Infraestructura de oficinas, medios de comunicación, material de escritorio, etc.) |  |  |  |
| 7 | Dotación de ropa de trabajo y elementos de seguridad industrial |  |  |  |
| 8 | Dotación de infraestructura informática para la gestión y control de calidad del servicio de operación y mantenimiento |  |  |  |

  - Experiencia Del Oferente (Mandatorio)

La empresa oferente debe tener experiencia en mantenimiento de redes satelitales, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de transmisión y nodos de redes de acceso. Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos ó certificados de pago (Ej. fotocopias de contratos) que reflejen montos correspondientes a los servicios prestados. Para la evaluación serán consideradas las experiencias en actividades mencionadas en el siguiente cuadro.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | MANDATORIO |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  | Cumple / No cumple |  |  |
| 1 | Experiencia en mantenimiento de redes de comunicación por vía satélite, mínima 1 año Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos como contratos o certificados de pago (Ej. fotocopias de contratos, pedido de compra) que reflejen el periodo(s)/ (tiempo) correspondientes a los servicios prestados. |  |  |  |  |
| 2 | Experiencia en operación de equipos y enlaces satelitales, mínima 1 año Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos como contratos o certificados de pago (Ej. fotocopias de contratos, pedido de compra) que reflejen el periodo(s)/ (tiempo) correspondientes a los servicios prestados. |  |  |  |  |
| 3 | Experiencia en instalación y puesta en funcionamiento de estaciones terrenas y enlaces satelitales, mínima 3 trabajos ejecutados Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos como contratos o certificados de pago (Ej. fotocopias de contratos, pedido de compra) que reflejen el periodo(s)/ (tiempo) correspondientes a los servicios prestados. |  |  |  |  |
| 4 | Experiencia en mantenimiento de radio bases, equipos de nodos de acceso de telefonía, datos e Internet, mínima 1 año Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos como contratos o certificados de pago (Ej. fotocopias de contratos, pedido de compra) que reflejen el periodo(s)/ (tiempo) correspondientes a los servicios prestados. |  |  |  |  |
| 5 | Experiencia en mantenimiento de equipos de suministro de energía y climatización, mínima 1 año Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos como contratos o certificados de pago (Ej. fotocopias de contratos, pedido de compra) que reflejen el periodo(s)/ (tiempo) correspondientes a los servicios prestados. |  |  |  |  |
| 6 | Experiencia en mantenimiento de equipos de transmisión por microondas, mínima 1 año Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos como contratos o certificados de pago (Ej. fotocopias de contratos, pedido de compra) que reflejen el periodo(s)/ (tiempo) correspondientes a los servicios prestados. |  |  |  |  |
| 7 | Experiencia en operación y mantenimiento de equipos y gestión de HUB Vsat_IP, mínima 1 año Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar los documentos como contratos o certificados de pago (Ej. fotocopias de contratos, pedido de compra) que reflejen el periodo(s)/ (tiempo) correspondientes a los servicios prestados. |  |  |  |  |

  - Perfil de Formación y Experiencia del Personal Técnico (Certificaciones)

la empresa adjudicada posterior a la suscripción del contrato, deberá presentar la hoja de vida respaldada con fotocopias de los certificados de estudio y experiencia de todo el personal que trabajará en el contrato, a fin de que se pueda corroborar el cumplimiento de los perfiles solicitados, la verificación se realizará tanto del grado académico como de la experiencia.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple |  |
| 1A | Perfil de formación del personal de operación HUB´s IDIRECT y HUGHES: Ingeniero y/o Técnico superior en Electrónica y/o Telecomunicaciones y conocimiento pleno de redes IP. |  |  |  |  |
| 1B | Experiencia del personal de operación: Experiencia mínima de 1 años en operación de equipos de transmisión para enlaces de comunicación satelital y en redes IP. |  |  |  |  |
| 2A | Perfil de formación del personal de operación DOMSAT: Técnico en Electrónica y/o Telecomunicaciones (tiempo de formación mayor a 3 años) |  |  |  |  |
| 2B | Experiencia del personal de operación: Experiencia mínima de 1 años en operación de equipos y enlaces de comunicación satelital |  |  |  |  |
| 3 | Perfil de formación del supervisor DOMSAT: Ingeniero y/o Técnico superior en Electrónica y/o Telecomunicaciones |  |  |  |  |
| 4 | Experiencia del supervisor: Experiencia mínima de 2 años en Operación y Mantenimiento de Redes de Transmisión |  |  |  |  |
| 5 | Perfil de formación de los especialistas en transmisión (RF): Ingeniero o Técnico Superior en Electrónica y/o Telecomunicaciones |  |  |  |  |
| 6 | Experiencia de los especialistas en transmisión (RF): Experiencia mínima de 2 años en diagnóstico de fallas y mantenimiento de equipos transmisión, enlaces satelitales. |  |  |  |  |
| 7 | Perfil de formación del especialista en energía: Ingeniero o Técnico Superior en Electromecánica o Mecánica |  |  |  |  |
| 8 | Experiencia del especialista en energía: Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento y reparación de grupos electrógenos, tableros de transferencia, UPS, banco de baterías, rectificadores y subestaciones de transformación |  |  |  |  |
| 9 | La empresa adjudicada deberá hacer llegar una copia legible del original de los documentos que acrediten la formación y experiencia, del personal de acuerdo a lo solicitado por ENTEL en los puntos: 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en máximo tres días después de la firma del contrato. ENTEL S.A. puede solicitar/hacer la verificación de la documentación original en cualquier momento. |  |  |  |  |

  - Duración Del Servicio

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| TIEMPOS DE ENTREGA |  | CONDICIÓN |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 1 | El tiempo de provisión del servicio de la red satelital será de 2 años NOTA: De acuerdo a lineamientos e interés de ENTEL S.A. La cantidad de Estaciones satelitales, subsistemas de RF y/o cualquiera de las entidades (aclaradas en los Anexos 3A a 3H) cotizadas unitariamente estará sujeto a modificaciones y podrán reducir, tal que también reducirán del canon y/o extra canon. |  |  |

  - Penalidades

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| PENALIDADES |  | CONDICIÓN |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 1 | ## PENALIDADES APLICABLES A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SATELITAL Para regular el cumplimiento del contrato en el contexto de operación y mantenimiento de la Red Satelital, se establecen las siguientes penalidades. ## POR INCUMPLIMIENTO de actividades de operación Para regular el cumplimiento del contrato en el área de operación, se aplicarán las siguientes penalidades. - Por incumplimiento de las actividades de operación indicadas en los Anexos 3A a 3H, se aplicará un descuento del 5 % del pago total mensual por concepto de operación y mantenimiento de la Red Satelital. - Por incumplimiento de las actividades del control del estado de funcionamiento de equipos indicados en el Anexo 3A y 3C, se aplicará un descuento del 5 % del pago total mensual por concepto de operación y mantenimiento de la Red Satelital. - Por incumplimiento de las actividades de monitoreo indicadas en el Anexo 3 A y 3C, se aplicará un descuento del 5 % del pago total mensual por concepto de operación y mantenimiento de la Red Satelital. ## POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO REALIZADOS O PARCIALMENTE REALIZADOS No se pagará por: trabajos no realizados, parcialmente realizados y trabajos realizados sin cumplir las especificaciones de calidad establecidas. El monto descontado será igual al pago total mensual correspondiente a la estación terrena, donde no se ha realizado el trabajo de mantenimiento preventivo o donde se ha realizado este trabajo parcialmente. Si no se ejecutan todas las actividades de mantenimiento preventivo detalladas en el Anexo 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F y 3H, entonces, se considera como trabajo parcialmente ejecutado. Adicionalmente, si se evidencia el incumplimiento de los procedimientos establecidos por ENTEL S.A., durante la ejecución del mantenimiento preventivo, se aplicará un descuento de 500 Bs. por cada caso. ## POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESTABLECIMIENTO Las penalidades por incumplimiento de los tiempos de restablecimiento del servicio, se aplicarán realizando descuentos al pago total mensual por la prestación del servicio de operación y mantenimiento. - Tiempo de retraso menor o igual a media hora, descuento del 1% del pago mensual de operación y mantenimiento. - Tiempo de retraso mayor a media hora y menor o igual a dos horas, descuento del 1,5 % del pago mensual de operación y mantenimiento. - Tiempo de retraso mayor a dos horas, descuento del 5 % del pago mensual de operación y mantenimiento. No; ESTACION; TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO SIN CORTE DE SERVICIO (Min); TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO CON CORTE DE SERVICIO (Min). 1; TIWANACU 02- F3 DOMSAT MAESTRA; 30; 15. 2; RIBERALTA; 45; 20. 3; GUAYARAMERIN; 45; 20. 4; COBIJA; 45; 20. 5; SANTA ANA DE YACUMA; 45; 20. 6; SAN IGNACIO DE MOXOS; 45; 20. 7; MAGDALENA; 45; 20. 8; SAN MATÍAS; 45; 20. 9; APOLO; 45; 20. 10; MINA ARGENTINA; 600; 480. 11; YANI; 600; 480. 12; RF SHIRON; 30; 15. 13; RF IDIRECT; 30; 15. 14; RF GILAT; 30; 15. 15; RF SCPC; 30; 15. 16; RF Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (HUB: IDIRECT Y HUGHES) ET SANTIBÁÑEZ; 30; 15. ## POR NO CONTAR CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LOGÍSTICOS REQUERIDOS EN las estaciones terrenas Si en las inspecciones periódicas, ENTEL S.A. verifica que los centros de mantenimiento no tienen todo el personal, equipos de medición, herramientas y materiales especificados para el servicio de operación y mantenimiento, se aplicarán las siguientes penalizaciones: - Recursos Técnicos: por incumplimiento en la provisión de instrumentos de medición y herramientas se aplicarán las siguientes penalizaciones por cada caso: Analizador de espectros: Bs. 8.000,00; Medidor de Potencia: Bs. 5.000, otros instrumentos: 4.000,00 Bs. Por incumplimiento en la provisión de herramientas se aplicará una penalización de Bs. 500,00 por cada caso. Recursos Humanos: por incumplimiento de recursos humanos se penalizará con un descuento de Bs. 5.000,00 por cada caso. Recursos logísticos: por incumplimiento en la provisión de vehículos se penalizará con descuento de Bs. 7.000,00 por cada caso ## POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO En el caso que se detecte que la empresa contratista no ha cumplido con el cronograma de mantenimiento preventivo y controlado, se aplicará un descuento del 2 % del pago mensual de operación y mantenimiento. POR OTRO LADO, SE DETALLA PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO A LOS SIGUIENTES Eventos concernientes al mantenimiento y reportes descritas en el anexo 3F: ## Por incumplimiento en la entrega y calidad de reportes ## Por fallas provocadas en los equipos ## Por corte de servicio provocados por el personal de la empresa contratista ## Penalización reiterada La aplicación de penalidades por razones reiteradas, en referencia a un mismo caso o evento, dará lugar a un incremento en un 100% de las penalidades establecidas para ese caso. Inclusive, si las fallas son reiterativas y no son controladas por las acciones de mantenimiento, podrá darse lugar a la resolución del contrato, por incumplimiento del mismo. # PENALIDADES aplicables a mantenimiento de radio bases A continuación, se detallan las penalidades que se aplicaran a las actividades de Mantenimiento de radio Bases. ## Por actividades no realizadas o parcialmente realizadas ## Por incumplimiento de los tiempos de restablecimiento del servicio ## Por fallas provocadas en los equipos. ## Por cortes de servicios provocados por el personal de la empresa contratista. # PENALIDADES APLICABLES a operación y MANTENIMIENTO de la planta externa ## PENALIDADES aplicables a Despachos de TV Referencia Anexo 3F. |  |  |

- CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (100%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento de los requerimientos mandatorios | 100% |  |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 100% |  |
| CALIFICACIÓN TOTAL (A+B) |  |  | 100% |

La nota mínima de aprobación es de 100% de la Calificación Total (A+B).

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación.

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Mayor detalle de Especificaciones Técnicas.

Anexo No. 4 – Modelo del Documento de Compra

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones Generales

- Adjudicación: ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, ENTEL S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente ENTEL S.A. puede proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente documento, constituye información confidencial de ENTEL S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas. Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que ENTEL S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: ENTEL S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a ENTEL S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido ENTEL S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación de los Términos Básicos de Contratación: ENTEL S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar los Términos Básicos de Contratación durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación de los Términos Básicos de Contratación pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en los Términos Básicos de Contratación. Recibida esta solicitud, ENTEL S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por ENTEL S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”, y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en los Términos Básicos de Contratación, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de ENTEL S.A.

- No se procede a la apertura de los sobres “B” y “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación del sobre “A”, ésta decisión será comunicada en el acto de apertura.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Convocatoria Desierta: ENTEL S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en los Términos Básicos de Contratación.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión: ENTEL S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de ENTEL S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: ENTEL S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en los Términos Básicos de Contratación; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en los Términos Básicos de Contratación.

- Cuando a juicio de ENTEL S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- ENTEL S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de la confianza de ENTEL S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Desistimiento y Nueva Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, ENTEL S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | ……/201.. |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Afirmamos que ningún propietario, socio, representante legal o personal dependiente de nuestra empresa tiene relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, con personal de ENTEL S.A.

- Afirmamos que ningún propietario, socio, representante legal o personal ejecutivo de nuestra empresa tiene relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, con empresas proponentes que presenten ofertas en este mismo proceso de contratación.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Lugar,  fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 4 | MODELO DE DOCUMENTO DE COMPRA |
| --- | --- |

CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un Contrato Privado para la contratación de servicios de  “ ……………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519 y 1297 del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del presente Contrato:

  - La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA - ENTEL S.A., con Matrícula de Comercio N° 00013290 expedida por FUNDEMPRESA, NIT 1020703023, representada legalmente por ……………………….............., ………………………….,  en virtud del Poder ………………………………………… N° …./….de ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° …. a cargo de ………………………………, del Distrito Judicial de ……………, que a los efectos del presente contrato se denominará ENTEL S.A., y por otra parte;

  - La empresa ………………………………………………… con Matrícula de Comercio N° 00…………. expedida por FUNDEMPRESA, NIT ………………………., representada legalmente por ………………………………, en virtud del Poder ………………………………. N° …../….de fecha ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° … a cargo ……………………., del Distrito Judicial de ……………………….., que a los efectos del presente contrato se denominará PROVEEDOR.

A los efectos del presente documento se podrá denominar a ENTEL S.A. y al PROVEEDOR de manera individual como “Parte” o “Partes” cuando la mención relacione a dichas empresas en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Gerencia o Subgerencia (según corresponda) mediante nota …………………….. de fecha ………………. solicitó a Gerencia General o Gerencia Nacional de Administración y Finanzas (de acuerdo a la cuantía) la autorización para el inicio de proceso …………………………………… para la adquisición de …………………………, adjuntando para este efecto los Términos Básicos de Contratación o las Especificaciones Técnicas (según corresponda), solicitud autorizada por Gerencia General o Gerencia Nacional de Administración y Finanzas (de acuerdo a la cuantía) mediante Hoja de Ruta - Correspondencia Interna/Externa con Correlativo Interno No…………. de fecha ……………..

Con la verificación de la Certificación Presupuestaria, ENTEL S.A. mediante publicación en prensa o nota externa (según corresponda) invitó a las empresas ………………… a presentar sus ofertas para participar del proceso de contratación ………………………………, hasta el día ………………… a horas ………………

En término hábil y oportuno presentaron sus propuestas las empresas: …………………………

Realizadas las evaluaciones a la propuesta presentada, se emite el Informe Final ………………………. mediante nota …………………. de fecha ………………, recomendando adjudicar el proceso de contratación a la empresa ………………… por un monto de ………………. (…………………) previa aprobación y autorización por parte del Directorio de ENTEL S.A.

En fecha …………….., la Subgerencia de Inspectoría Empresarial y Auditoria, emite la Evaluación del Proceso de Contratación …………………………..……….. mediante nota ………….., que concluye que el proceso se ha llevado a cabo conforme a la Política y Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (ENT.ML.GBS.001 – Versión 7.00 y ENT.MP.GBS.002 – Versión 11, respectivamente).

Mediante Carta R-DIR …………… de ……………….., el Directorio de ENTEL S.A. da a conocer al Gerente General que en su reunión de fecha ………………… resolvió entre otros:

- Autorizar la Adquisición y Servicios de …………………. bajo la modalidad de …………………………de acuerdo a las especificaciones contenidas en el proceso  ……………..

- Autorizar al Gerente General  y a la Gerente de Administración y Finanzas la suscripción conjunta del respectivo contrato con el proveedor……………. por el monto de ……………………… que incluye los impuestos de ley.

ENTEL S.A. mediante nota ………………………… de fecha …………………. notificada en la misma fecha adjudica el Proceso de Contratación ………………………., a la empresa ……………………….. y aceptada por esta mediante nota …………………………....

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

1.	Términos Básicos de Contratación o las Especificaciones Técnicas (según corresponda)

2.	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

3.	Carta de Adjudicación ………./….de fecha ../../...

4.	Carta de Aceptación a la Adjudicación  ….../…. de fecha ../../..

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la …………………………………………………………… que el PROVEEDOR se obliga a proporcionar en estricto cumplimiento a lo establecido en este documento y Términos Básicos de Contratación o las Especificaciones Técnicas (según corresponda).

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El precio establecido para la provisión de servicios objeto del presente Contrato es de USD/Bs…………………… (……………………………………00/100 Dólares Americanos/Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

| ITEM | CANTIDAD | COSTO UNITARIO (USD/BS) | PRECIO TOTAL (USD/BS) |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| (…………………………………………………………… 00/100 Dólares Americanos/ Bolivianos) |  |  |  |
| El precio incluye los impuestos de Ley. |  |  |  |

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del contrato e incluye todos los tributos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de suscripción.

Las obligaciones tributarias emergentes del presente contrato son de responsabilidad absoluta  del PROVEEDOR, deslindando a ENTEL S.A. ante un eventual incumplimiento, reservándose ENTEL S.A. el derecho de requerir al PROVEEDOR si estimara necesario, el respaldo documental de su cumplimiento.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago del presente contrato será el ……………………………….., de acuerdo a los siguientes términos:

- Prestación de Servicios sin Garantía (Pagos Totales 100%): ENTEL S.A. pagará a favor del PROVEEDOR el 100% contra entrega de todo el servicio, en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la emisión del Certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal por el PROVEEDOR.

- Prestación de Servicios con Garantía (Pagos Totales 100%): ENTEL S.A. pagará a favor del PROVEEDOR el 100% contra entrega de todo el servicio, en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la emisión del Certificado de Control de Calidad y el Certificado de Aceptación Provisional por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal por el PROVEEDOR.

- Prestación de Servicio de Mantenimiento con Extra Canon:

- ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR el canon fijo establecido en el cuadro precedente en pagos parciales de forma mensual, en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la certificación del cumplimiento del servicio con emisión el Certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y la presentación de la factura fiscal por parte del PROVEEDOR.

- ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR por los materiales y trabajos extra canon de acuerdo a los precios unitarios aprobados por ENTEL S.A., en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la presentación de acta de conciliación, con la consiguiente emisión del Certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y la presentación de la factura fiscal por parte del PROVEEDOR. (Cuando los materiales y repuestos cuenten con garantía de Calidad de Bienes ENTEL S.A. deberá emitir adicionalmente el Certificado de Aceptación Provisional)

Cualquier tributo, emergente del presente contrato, pagadero fuera y dentro del territorio boliviano estará a cargo del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR manera expresa, asume la responsabilidad absoluta y total por el pago recibido de ENTEL S.A., deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

SÉPTIMA: VIGENCIA.- El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y se extenderá hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.- El PROVEEDOR entregará a ENTEL S.A. la totalidad de los servicios ejecutados de acuerdo a las condiciones:

(ESTO VARÍA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN TERMINOS BASICOS DE CONTRATACIÓN  Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Se consignará como fecha de entrega aquélla en la que los servicios sean entregados sin observaciones y se encuentren a disposición de ENTEL S.A. para su uso, asimismo hayan cumplido con las inspecciones técnicas y cuenten con el Certificado de Control de Calidad.

NOVENA: GARANTÍAS Y SEGUROS.- Las garantías señaladas en la presente cláusula, será exigible y ejecutable de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR incumpliera con sus obligaciones o se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite; ENTEL S.A. podrá resolver el contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta/Póliza de Garantía N° ……. emitida por el Banco……………………………….. por la suma de ……………………… (…………………………………… 00/100 …………………..) con vigencia a partir del ../../.. al ../../.., con la característica de renovable, irrevocable de ejecución inmediata y a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato.

Previamente a efectuarse la renovación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la unidad solicitante de ENTEL S.A., deberá emitir un informe justificando los motivos de la renovación, mismo que deberá ser autorizado por la Subgerencia de Adquisiciones con una anticipación mínima de treinta (30) días calendario.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta/Póliza de Garantía N° ……. emitida por el Banco……………………………….. por la suma de ……………………… (…………………………………… 00/100 …………………..) con vigencia a partir del ../../.. al ../../.., con la característica de renovable, irrevocable de ejecución inmediata y a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato.

- Garantía de Calidad de Servicios.- El PROVEEDOR garantiza la calidad de los servicios ejecutados objeto del presente contrato por el periodo de …. (…) año/S computable a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional.(ESTO DEBERÁ ESTAR EXPRESAMENTE DETALLADO EN LOS TERMINOS BASICOS DE CONTRATACIÓN, CASO CONTRARIO NO SE INCLUIRÁ)

- Póliza de Responsabilidad Civil.- Durante la vigencia del presente Contrato, el PROVEEDOR cubrirá de manera inclusiva pero no limitativa los siguientes riesgos de su personal: responsabilidad civil general y operacional, contractual, extracontractual, daños a la propiedad y daños humanos, con una Póliza de Responsabilidad Civil.

- Póliza de Seguro Contra Accidentes.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente Contrato cubrirá los riesgos por accidentes de su personal, con una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo.

DÉCIMA: CALIDAD DEL SERVICIO.- El PROVEEDOR será responsable de la calidad del servicio que provee, de acuerdo a los siguientes términos:

10.1	El PROVEEDOR deberá presentar a ENTEL S.A. un reporte mensual por los servicios prestados, hasta el día cinco (5) del mes siguiente, con el objeto que la unidad solicitante y responsable de la supervisión del contrato, emita el Certificado de Control de Calidad, documento que le permitirá solicitar el pago correspondiente.

10.2	Si ENTEL S.A. no formulara observaciones a los reportes presentados por el PROVEEDOR dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, se considerarán aceptados por ENTEL S.A. a cuyo efecto la unidad solicitante deberá emitir el Certificado de Control de Calidad.

10.3	Si se presentaran observaciones en los servicios contratados o estos no cumplieran con lo requerido por ENTEL S.A. de acuerdo a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación y el presente contrato, ENTEL S.A. podrá rechazarlos en todo o en parte, debiendo el PROVEEDOR subsanar a su costo todas las observaciones en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación por parte de ENTEL S.A.

10.4	Solucionados todos los reclamos y observaciones, ENTEL S.A. emitirá el Certificado de Control de Calidad, documento indispensable para efectuar los pagos en favor del PROVEEDOR

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES.- Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

11.1. El PROVEEDOR:

    - En caso de existir dudas sobre los servicios objeto del presente contrato, consultar en forma inmediata y oportunamente a la supervisión de ENTEL S.A.

    - Custodiar y resguardar la integridad de los accesorios en todo momento mediante el uso de herramientas, métodos adecuados de conservación.

    - Contar con garantías y seguros para el cumplimiento del presente contrato en previsión y resguardo de su personal o daño a terceros.

    - Presentar y entregar toda la documentación técnica solicitada de acuerdo a lo requerido por ENTEL S.A.

    - Durante la ejecución del contrato, deberá contar con el suficiente personal técnico calificado y con experiencia certificada para cumplir con el objeto del presente contrato.

    - Si determina la desvinculación de cualquiera de sus funcionarios que participa en la ejecución del presente contrato, deberá proceder a su reemplazo dentro de las veinticuatro (24) horas de producido la desvinculación para que no afecte el cronograma de ejecución del presente contrato e informar a ENTEL S.A. dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

    - Proveerá a su personal de una Credencial de Identificación, en la que estará claramente impreso el nombre de la persona, fotografía y el distintivo del empleador, a este efecto el personal de PROVEEDOR deberá portar en un lugar visible dicha credencial y presentar la misma al personal de ENTEL S.A. y cuando éste así lo requiera.

    - Su personal en tanto y cuanto se encuentre en ambientes, vehículos, predios, etc. de ENTEL S.A. deberá cumplir con todos los procedimientos y normas de seguridad establecidas por ENTEL S.A.

    - Durante la ejecución del contrato y el periodo de garantía proporcionará un toll free para que ENTEL S.A. efectúe cualquier consulta que requiera.

11.2	ENTEL S.A.:

11.2.1	Efectuar a favor del PROVEEDOR, el/los correspondiente/s pago/s por el objeto del presente contrato.

11.2.2	Proporcionar al personal del PROVEEDOR las autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes, si corresponde.

# DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La responsabilidad de supervisión, fiscalización y verificación del cumplimiento del presente contrato por parte de ENTEL S.A. estará a cargo de la Subgerencia de ……………………… dependiente de la Gerencia Nacional de …………………

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- En casos de incumplimiento de plazos del PROVEEDOR en la entrega de los servicios objeto del presente contrato, ENTEL S.A. aplicará las siguientes multas:

13.1	Las multas aplicadas al PROVEEDOR son del cero punto cinco por ciento (0.5%) por día calendario demorado, sobre el valor total del servicio o bien entregado a ENTEL S.A. fuera de plazo, con carácter acumulativo hasta un valor máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. En caso que el monto acumulado exceda el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato ENTEL S.A. aplicará las multas de manera acumulativa hasta el porcentaje máximo señalado o facultativamente ENTEL S.A. según sus intereses, podrá determinar la resolución del contrato, sin perjuicio de ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato y exigir el resarcimiento por daños y perjuicios.

13.2	ENTEL S.A., notificará al PROVEEDOR, de manera oficial sobre la aplicación de multas. El PROVEEDOR, podrá presentar los descargos que considere necesarios dentro del plazo de tres (3) días hábiles de recibida la notificación. Los descargos serán considerados o desestimados por ENTEL S.A., en caso de improcedencia se aplicarán las multas notificadas al Proveedor. Es atribución de ENTEL SA considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor por falta de prueba.

13.3	En caso que por error u omisión del PROVEEDOR, o por retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad, ENTEL S.A. incurra por cuenta propia en gastos adicionales y extraordinarios, el PROVEEDOR tiene la obligación de resarcir los montos correspondientes de dichos gastos en cuentas bancarias de ENTEL S.A.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendario computables a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, las Partes convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA QUINTA: NORMAS SOCIO LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los Arts. 454 y 519 del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR se compromete a cumplir con la legislación socio laboral a favor de sus trabajadores.

ENTEL S.A. no tendrá en ningún momento y bajo ningún concepto relación laboral con el personal del PROVEDOR por lo que será de su absoluta obligación cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley General del Trabajo de Bolivia y demás disposiciones sociales y laborales vigentes, efectuando todos los pagos que por aplicación de las mismas deba realizar.

El PROVEEDOR será responsable de gestionar y obtener la habilitación laboral en Bolivia para su personal extranjero que ingresen al país para el cumplimiento del objeto del presente contrato. Debiendo para tal efecto contar con todos los seguros establecidos por Ley, deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad inherente.

ENTEL S.A. podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR respecto a sus dependientes laborales asignados a tareas emergentes del presente contrato; las irregularidades evidenciadas serán reportadas a las instancias pertinentes, independientemente de las medidas que pueda asumir con relación al presente contrato.

En caso que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio – laborales emergentes del presente contrato, la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá la calidad de título ejecutivo de plazo vencido, con suma liquida y exigible, por tanto ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por daños y perjuicios.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente con todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes contra ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a estas disposiciones, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso de fuerza mayor o fortuito. Se entiende como caso de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza no controlable o predecible como catástrofes, inundaciones, epidemias, etc. Se entiende como hecho fortuito mayor los eventos provocados por el hombre como ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana nacional, etc.

Comprobada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho. Es atribución de ENTEL S.A. considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor por falta de insuficiencia de prueba.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A., si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados (ESTA CLÁUSULA SOLO APLICA A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL RUBRO DE ENTEL S.A., NO APLICA PARA OTROS).

DÉCIMA NOVENA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente documento, podrá ser enmendado, complementado y modificado por razones que importen interés de las partes, debiendo para el efecto suscribirse el contrato modificatorio necesario. En caso de modificaciones en el plazo o en el monto del contrato, se suscribirán las Adendas de conformidad a lo establecido en los procedimientos internos de ENTEL S.A.; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante y justificación para la ampliación del plazo y/o monto emitido, así como la correspondiente cobertura presupuestaria y autorización de Gerencia General.

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O SUBROGACIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin  autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución y el inicio de las acciones legales respectivas.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

21.1	Por ENTEL S.A.:

21.1.1	Cuando el PROVEEDOR, incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrato.

21.1.2	Quiebra declarada del PROVEEDOR.

21.1.3	Si el PROVEEDOR se disuelve como sociedad.

21.1.4	Facultativamente si la aplicación de sanciones alcanza al porcentaje de multas expresado en el presente contrato.

21.2	Por el PROVEEDOR.

21.2.1	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente en los pagos acordados.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la resolución del contrato ya sea parcial o total, sin que el PROVEEDOR, tenga la posibilidad de impugnar tal decisión.

Si la resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la garantía de cumplimiento de contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR, de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los servicios entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. y procederá con la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato.

Para procesar la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso por escrito a la otra, de su intención de resolverlo, señalando la causal que aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas y normalizara el desarrollo de los servicios, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días hábiles no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará a favor del solicitante. Las Partes pueden acordar la resolución del contrato mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CONCLUSIÓN ANTICIPADA.- En caso que por razones regulatorias y/o decisión empresarial de ENTEL S.A. se determine adelantar la fecha de conclusión del presente contrato en su totalidad o parcialmente, ENTEL S.A. comunicará al PROVEEDOR con sesenta (60) días calendario de anticipación.

VIGÉSIMA TERCERA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- ENTEL S.A. reconoce todos los derechos de propiedad intelectual e industrial en los sistemas, servidores, infraestructura y materiales objeto del presente contrato, del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. reconoce que la validez y la propiedad de copyright del PROVEEDOR en todos los materiales y piezas de repuestos, provistos, respecto a las mercancías y los derechos de logotipos y emblemas seguirán siendo de propiedad del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. no podrá registrar las patentes del PROVEEDOR o su diseño industrial, tampoco podrá demandar ningún derecho o interés, cualquiera del copyright del PROVEEDOR dentro o fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante la presentación de un reclamo, en relación a la propiedad intelectual o interés u otros derechos y otros proporcionados de acuerdo al presente contrato, ENTEL S.A. deberá comunicar al PROVEEDOR por escrito tal hecho dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes de conocido el mismo.

En consecuencia, el PROVEEDOR deberá asumir a su costo, la defensa de dicha reclamación y todas las negociaciones o acuerdos relacionados al mismo. En caso que el PROVEEDOR no resuelva el reclamo o demanda de manera satisfactoria, también expresamente asume a su cuenta todas las obligaciones, multas, penalidades y/o sanciones que ocasione el reclamo planteado, obligándose a resarcir a ENTEL S.A., por todos los daños y perjuicios ocasionados (DEPENDIENDO DEL OBJETO DEL CONTRATO).

VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitidos en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso el PROVEEDOR asume la obligación de comunicar a ENTEL S.A. de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA SEXTA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: NOTIFICACIONES.- Toda comunicación entre Partes emergente del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios:

27.1	El PROVEEDOR:

Dirección: …………………………………………..

Teléfonos: ………………………………. – Fax …………………….

Correo electrónico:………………………………………………….

La Paz - Bolivia

27.2	A  ENTEL S.A.:

Dirección: Calle Federico Zuazo N° 1771, Edificio Tower.

Teléfono: 2141111

La Paz – Bolivia

VIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, ………………. en representación de ENTEL S.A. y ………………………………………………… en representación del PROVEEDOR, manifestamos nuestra plena conformidad con todas las cláusulas precedentes, comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en fe de ello suscribimos el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los ………….. (..) días del mes de ……………….. de dos mil ………………. años.

| ……………………………………. Gerente General ENTEL S.A. | …………………………………………… Representante Legal …………………………………... |
| --- | --- |

| ANEXO No. 3 | ANEXOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- |

ANEXOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas del Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital están detalladas en los anexos indicados a continuación:

- ANEXO 3A ESPECIFICACIONES TECNICAS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED SATELITAL

- ANEXO 3B ESPECIFCACIONES TÉCNICAS SOPORTE EN MANTENIMIENTO RADIO BASES.

- ANEXO 3C ANEXO 3C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO ET SANTIBÁÑEZ

- ANEXO 3D SOPORTE EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NODOS DE CONMUTACIÓN

- ANEXO 3E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DESPACHOS DE TELEVISION

- ANEXO 3F DEFINICIÓN DE PENALIDADES

- ANEXO 3G COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y MATERIALES

- NEXO 3H ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO DE PLANTA EXTERNA.

Los anexos indicados están adjuntos al presente TBC

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.