EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ENTEL S.A.

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

ANEXO 3B ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

ANEXO 3B

ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO

1	OBJETIVO	22

2	ALCANCE	22

3	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA REGIONAL	22

4	CENTROS DE MANTENIMIENTO	23

4.1	ORGANIZACIÓN DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO	23

4.1.1	CANTIDAD DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO	23

4.2	ADICIÓN DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO	24

5	PERFIL DEL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO	25

5.1	SOPORTE REGIONAL	25

5.2	PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO DE LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO	26

6	SECCIONES DE FIBRA ÓPTICA Y ESTACIONES  DE TRANSMISIÓN POR CENTRO DE MANTENIMIENTO	27

6.1	CANTIDAD DE ESTACIONES O NODOS Y DISTANCIA PROMEDIO ENTRE ESTACIONES O NODOS	27

6.2	DISTANCIA PROMEDIO DE LA ESTACIÓN AL CENTRO DE MANTENIMIENTO Y CANTIDAD ESTIMADA DE CORTES DE FIBRA ÓPTICA	28

6.3	TASA DE FALLA DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ENERGÍA	28

7	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO	29

7.1	RESPONSABLE DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO	29

7.2	FUNCIONES DE LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO	29

8	RECURSOS   LOGÍSTICOS, HUMANOS Y TÉCNICOS DE LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO	32

8.1	VEHÍCULOS	32

8.2	CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS	33

8.3	INSTRUMENTOS, EQUIPOS DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS	33

9	SEGURO DE VIDA, DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECIÓN	35

ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS

# Objetivo

El objetivo del presente anexo es definir los requerimientos de la organización de la empresa contratista y recursos humanos, técnicos y logísticos mínimos para la prestación del servicio de Mantenimiento de Red de Fibra Óptica Región Santa Cruz-Tarija.

# alcance

La empresa contratista deberá implementar una estructura organizacional regional que facilite la coordinación, supervisión y control de las actividades de mantenimiento.

El servicio de servicio de mantenimiento abarca a la red nacional de transmisión por fibra óptica desplegada en los departamentos Santa Cruz y Tarija.

La ejecución de las actividades de mantenimiento estará a cargo de las cuadrillas de mantenimiento.

# estructura Organizativa regional

La estructura organizativa estará constituida de soporte regional y centros de mantenimiento CM. El soporte regional tiene la misión principal de supervisar la prestación del servicio de mantenimiento y prestar apoyo logístico a centros de mantenimiento.

El Soporte Regional de la empresa contratista coordinará la supervisión y certificación del servicio de mantenimiento con los supervisores regionales de ENTEL y gestionará el pago en la sede nacional de ENTEL ubicada en la ciudad de La Paz.

El servicio de mantenimiento se prestará con recursos humanos, técnicos y logísticos asignados a centros de mantenimiento.

# centros de mantenimiento

La empresa contratista deberá implementar centros de mantenimiento equipados con recursos humanos, técnicos, logísticos e infraestructura de oficina. Para ejecutar las actividades de mantenimiento especializadas, se implementarán cuadrillas o grupos de trabajo con funciones específicas.

- Cuadrillas o grupos de trabajo dedicados al mantenimiento del cable de fibra óptica y equipos de transmisión.

- Cuadrillas o grupos de trabajo dedicados al mantenimiento de equipos de suministro de energía eléctrica, climatización e infraestructura de la estación.

La empresa contratista deberá implementar centros de mantenimiento en cada región, en las ciudades y localidades especificadas en la Tabla 1.

| Tabla 1 REGION SANTA CRUZ- TARIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | DEPARTAMENTO | CENTRO DE MANTENIMIENTO |
| 1 | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ |
| 2 | SANTA CRUZ | MONTERO |
| 3 | SANTA CRUZ | SAN JOSE DE CHIQUITOS |
| 4 | SANTA CRUZ | ROBORE |
| 5 | SANTA CRUZ | CAMIRI |
| 6 | TARIJA | YACUIBA |
| 7 | TARIJA | TARIJA |

En cada centro de mantenimiento, la empresa contratista deberá contar con infraestructura de oficinas, medios de comunicación, material de escritorio, etc.

## ORGANIZACIÓN DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

La empresa contratista deberá implementar en los centros de mantenimiento cuadrillas especializadas para mantenimiento de equipos de transmisión y cable de fibra óptica, energía y climatización.

La cuadrilla de fibra óptica, consta mínimamente de: dos técnicos, un lote de herramientas e instrumentos, equipos de comunicación y un vehículo.

La cuadrilla de energía consta de: dos técnicos, un lote de herramientas e instrumentos,  equipos de comunicación y un vehículo.

### CANTIDAD DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

En La Tabla 2 se especifica la cantidad de cuadrillas por centro de mantenimiento.

| Tabla 2 CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | DEPARTAMENTO | CENTRO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD CUADRILLA DE FIBRA ÓPTICA | CANTIDAD CUADRILLA DE ENERGIA |
| 1 | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 1 | 1 |
| 2 | SANTA CRUZ | MONTERO | 1 |  |
| 3 | SANTA CRUZ | SAN JOSE DE CHIQUITOS | 1 |  |
| 4 | SANTA CRUZ | ROBORE | 1 |  |
| 5 | SANTA CRUZ | CAMIRI | 1 |  |
| 6 | TARIJA | YACUIBA | 1 |  |
| 7 | TARIJA | TARIJA | 1 | 1 |
|  |  |  | 7 | 2 |

La cobertura de las cuadrillas de mantenimiento estará definida según la ubicación geográfica y facilidades de vías de acceso a las estaciones y secciones de fibra óptica.

Las cuadrillas de transmisión y fibra óptica podrán ser reubicadas en otros sitios en la misma región, a requerimiento de ENTEL, en casos de modificación del área de cobertura del centro de mantenimiento o para tener acceso con frecuencia en menor tiempo a segmentos de fibra óptica afectados por factores externos (construcción de carreteras o dobles vías).

Con el fin de utilizar óptimamente los recursos contratados, las cuadrillas especialistas en energía y climatización, podrán ser reubicadas en otros sitios de la misma región, según requerimiento de ENTEL y uso óptimo de recursos de mantenimiento.

La cobertura de las cuadrillas de energía, es decir, la cantidad de estaciones asignadas es función de las necesidades de mantenimiento especializado en equipos de energía y climatización en las estaciones de fibra óptica.

Las cuadrillas de energía podrán realizar mantenimiento especializado en otras estaciones de una región, que están ubicadas fuera del área de cobertura del centro de mantenimiento. Este servicio será prestado a requerimiento de ENTEL.

## ADICIÓN DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

En caso de ampliaciones mayores de la red de fibra óptica y los recursos de centros de mantenimiento no sean suficientes, se habilitarán cuadrillas de fibra óptica adicionales, para lo cual es importante considerar los siguientes aspectos:

- La tasa de fallas del cable de fibra óptica es mucho mayor que de los equipos de transmisión.

- La tasa de fallas del cable de fibra óptica en zonas tropicales es mucho mayor que en zonas altiplánicas y valles.

- Asimismo, cabe indicar que la tasa de falla o atención de emergencias del cable fibra óptica es mayor en tramos donde se realizan trabajos civiles en carreteras como: construcción de carreteras, ampliación de carreteras, construcción de dobles vías, etc.

- El estado de la vía de acceso afecta al tiempo de restablecimiento y atención de emergencia.

Las cuadrillas adicionales de fibra óptica se habilitarán tomando en cuenta las siguientes especificaciones:

- En zonas tropicales (vegetación alta), se habilitará una cuadrilla adicional de fibra óptica para mantenimiento de una longitud de fibra óptica entre 200 y 300 Km; cantidad de nodos entre 4 y 10 nodos de transmisión.

- En zonas altiplánicas y valles, se habilitará una cuadrilla adicional de fibra óptica para mantenimiento de una longitud de fibra óptica entre 300 y 400 Km y cantidad de nodos entre 5 y 20 nodos.

- En tramos de fibra óptica afectados por trabajos de construcción de carreteras, se habilitará(n) una (dos o más) cuadrilla (s) a requerimiento, para trabajos permanentes o temporales.

Para el pago de las cuadrillas adicionales se aplicarán los precios unitarios cotizados en el Anexo N4.

# perfil DEl personal tecnico de mantenimiento

La empresa contratista, deberá contar en todo momento, durante la vigencia del contrato con la cantidad suficiente de personal de planta para realizar todas las actividades encomendadas en el pliego, por ello no podrá subcontratar servicios de otras empresas.

ENTEL S.A. verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos respecto a formación y experiencia, y se reserva el derecho de aceptar o rechazar al personal técnico propuesto.

Solamente serán calificables el personal propuesto que cumpla los requisitos de formación y experiencia especificados.

## SOPORTE REGIONAL

La empresa contratista deberá contar con un referente regional, con quien se evaluará el cumplimiento del contrato de mantenimiento y atenderá a todos los requerimientos de ENTEL S.A. Este responsable se ocupará principalmente de los siguientes aspectos:

- El cumplimiento del contrato en cuanto a provisión de recursos humanos, técnicos, y logísticos (personal técnico, vehículos, instrumentos de medición y herramientas, medios de comunicación e infraestructura de oficina a los centros de mantenimiento).

- La gestión de mantenimiento de vehículos, instrumentos de medición y herramientas.

- La provisión de recursos económicos, insumos y materiales a los centros de mantenimiento.

- La provisión de ropa de trabajo, elementos de protección y seguridad industrial.

- La gestión de pagos y conciliación de trabajos extraordinarios.

- Asimismo, el soporte regional tiene la función de supervisión de actividades de mantenimiento y de aprobación de informes y reportes de mantenimiento.

Este responsable deberá tener experiencia y formación académica en ramas afines a esta actividad.

## PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO DE LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

El personal técnico de las cuadrillas de mantenimiento debe cumplir el siguiente perfil profesional:

Personal técnico de cuadrillas de centros de mantenimiento:

Técnico de fibra óptica y transmisión: Nivel de formación, Técnico Superior en Electrónica o Telecomunicaciones; experiencia en mantenimiento correctivo del cable de fibra óptica (infraestructura aérea y subterránea), experiencia mínima en campo de dos años en instalación y fusión de fibra óptica. Asimismo, se requiere experiencia en mantenimiento de equipos de transmisión y mantenimiento básico de equipos de suministro de energía eléctrica (inspección del estado de operación de grupos electrógenos, tableros de transferencia, tableros de distribución, rectificadores, banco de baterías, equipos de climatización).

Personal Técnico especializado en energía y climatización:

Técnico de energía: Nivel de formación, Técnico en Mecánica o Electromecánica, especializado en mantenimiento de grupos electrógenos, tableros de transferencia, UPS, inversores, rectificadores, banco de baterías; experiencia mínima de dos años en mantenimiento e instalación de grupos electrógenos y sistemas de suministro de energía eléctrica. Asimismo, se requiere experiencia en mantenimiento de equipos de climatización (acondicionador de aire)

La empresa contratista deberá contar en todo momento con la cantidad suficiente de personal de planta para realizar todas las actividades especificadas en el pliego, por ello no podrá subcontratar servicios de otras empresas. ENTEL S.A. verificará el cumplimiento del perfil de formación y experiencia del personal técnico de las cuadrillas de mantenimiento y se reserva el derecho de aceptar ó rechazar al personal técnico propuesto. Solamente, será calificable el personal propuesto que cumpla todos los requisitos de formación y experiencia.

Si durante la vigencia del contrato, la empresa contratista tiene la necesidad de reemplazar algún técnico de la cuadrilla de mantenimiento de fibra óptica, deberá informar a ENTEL S.A. y presentar hoja de vida y certificados de formación y experiencia de la persona reemplazante. El personal propuesto debe cumplir el perfil de formación y experiencia especificado.

El técnico reemplazante antes de ejercer las funciones asignadas, deberá cumplir un plazo de pasantía en el centro de mantenimiento, hasta conocer bien el trazado de fibra óptica, si se cambiara algún técnico de mantenimiento sin tomar estas previsiones y sin informar a ENTEL S.A., el personal propuesto será rechazado y se aplicará la penalización correspondiente.

Asimismo, en caso de necesidad de reemplazar a algún técnico de energía, la empresa contratista deberá informar a ENTEL S.A. y presentar hoja de vida y certificados de formación y experiencia de la persona reemplazante. El personal propuesto deberá cumplir el perfil de formación y experiencia especificado en el contrato de mantenimiento.

En todos los centros de mantenimiento, la empresa contratista tiene la obligación de garantizar la exclusividad y disponibilidad de Recursos Humanos asignados para el cumplimiento del contrato de mantenimiento, el incumplimiento de esta especificación será penalizado.

# secciones DE FIBRA ÓPTICA y estaciones  de transmisión POR centro de mantenimiento

La información de secciones de fibra óptica y estaciones de transmisión por centro de mantenimiento se proveerá a la empresa adjudicada.

## CANTIDAD DE ESTACIONES O NODOS Y DISTANCIA PROMEDIO ENTRE ESTACIONES O NODOS

En la Tabla 3 está la información de la cantidad de estaciones o nodos y la distancia promedio entre nodos, entre estaciones o entre estación y nodo.

| Tabla 3. CANTIDAD DE ESTACIONES O NODOS Y DISTANCIA PROMEDIO ENTRE ESTACIONES O NODOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | DEPARTAMENTO | CENTRO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD TOTAL ESTACIONES O NODOS | DISTANCIA PROMEDIO ENTRE ESTACIONES O NODOS, EN Kms | CANTIDAD DE ESTACIONES RED NACIONAL | CANTIDAD DE NODOS RED ACCESO |
| 1 | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 24 | 39.6 | 4 | 20 |
| 2 | SANTA CRUZ | MONTERO | 16 | 30.1 | 2 | 14 |
| 3 | SANTA CRUZ | SAN JOSE DE CHIQUITOS | 8 | 74.1 | 3 | 5 |
| 4 | SANTA CRUZ | ROBORE | 7 | 57 | 4 | 3 |
| 5 | SANTA CRUZ | CAMIRI | 9 | 75.3 | 2 | 9 |
| 6 | TARIJA | YACUIBA | 9 | 63.8 | 3 | 6 |
| 7 | TARIJA | TARIJA | 18 | 48.8 | 5 | 13 |

La información de la Tabla 3 se puede utilizar para estimación de costos de logística de mantenimiento preventivo.

## DISTANCIA PROMEDIO DE LA ESTACIÓN AL CENTRO DE MANTENIMIENTO Y CANTIDAD ESTIMADA DE CORTES DE FIBRA ÓPTICA

En la Tabla 4 está la información de distancia promedio de la estación al centro de mantenimiento y cantidad estimada de cortes de fibra óptica y fallas de equipos por mes.

| Tabla 4 DISTANCIA PROMEDIO DE LA ESTACION O NODO AL CENTRO DE MANTENIMIENTO Y TASA DE FALLAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | DEPARTAMENTO | CENTRO DE MANTENIMIENTO | DISTANCIA PROMEDIO DE LA ESTACIÓN O NODO AL CM, EN Kms | EMERGENCIAS FIBRA ÓPTICA/MES | FALLAS EQUIPOS TRANSMISION/MES | TOTAL TASA DE FALLAS/MES |
| 1 | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 70.76 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | SANTA CRUZ | MONTERO | 56.4 | 8 | 1 | 9 |
| 3 | SANTA CRUZ | SAN JOSE DE CHIQUITOS | 111.2 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | SANTA CRUZ | ROBORE | 126.7 | 8 | 1 | 9 |
| 5 | SANTA CRUZ | CAMIRI | 85.4 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | TARIJA | YACUIBA | 111.4 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | TARIJA | TARIJA | 141.9 | 5 | 2 | 7 |

La cantidad estimada de fallas es para un escenario más desfavorable. Según los registros históricos, la tasa de falla de equipos de fibra óptica es mucho menor. Los datos de la Tabla 4, pueden ser utilizados para tomar previsiones en la estimación de costos de la logística de mantenimiento correctivo.

Para que la tasa de falla sea baja, es sumamente importante que los equipos de transmisión estén en operación en condiciones ambientales especificados por el fabricante.

## TASA DE FALLA DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ENERGÍA

Utilizando los datos históricos se ha estimado la tasa de fallas de los equipos de energía y climatización en la Tabla 5

| Tabla 5 TASA DE FALLAS DE EQUIPOS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | DEPARTAMENTO | CENTRO DE MANTENIMIENTO | FALLAS EQUIPOS DE ENERGÍA/MES |
| 1 | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 1 |
| 2 | SANTA CRUZ | MONTERO | 1 |
| 3 | SANTA CRUZ | SAN JOSE DE CHIQUITOS | 1 |
| 4 | SANTA CRUZ | ROBORE | 1 |
| 5 | SANTA CRUZ | CAMIRI | 1 |
| 6 | TARIJA | YACUIBA | 1 |
| 7 | TARIJA | TARIJA | 1 |

Los datos de la Tabla 5, pueden ser utilizados para tomar previsiones en la estimación de costos de la logística de mantenimiento correctivo.

# FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO

Los técnicos de las cuadrillas de mantenimiento tienen funciones y responsabilidades asignadas, las más importantes están descritas a continuación.

## RESPONSABLE DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO

El responsable del centro de mantenimiento será uno de los técnicos de la cuadrilla de mantenimiento  y las funciones adicionales serán las siguientes:

- Control del movimiento de repuestos y partes asignados al centro de mantenimiento  y presentar el reporte correspondiente al supervisor regional de ENTEL.

- Realizar el control de recursos logísticos y provisión de insumos

- Realizar el control del estado de instrumentos de medición, herramientas y equipos de comunicación.

- Presentar informes y reportes  de mantenimiento preventivo al supervisor regional de ENTEL para su aprobación  según el avance  de trabajos programados.

- Presentar el reporte de mantenimiento correctivo al  supervisor  regional de ENTEL  S.A. para la revisión, aprobación, y cierre del ticket de falla.

- Realizar las gestiones para la aprobación y certificación de calidad de  ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo ante el supervisor regional de ENTEL S.A.

- Coordinar con el supervisor regional de ENTEL, NOC y supervisión nacional para la programación de mantenimiento preventivo y correctivo de alto riesgo.

- Coordinar con el supervisor regional de ENTEL S.A. para la ejecución de las  actividades de mantenimiento.

## FUNCIONES DE LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

En la Tabla 6 está la especificación de la especialidad del personal técnico y la función principal de la Cuadrilla 1 y Cuadrilla 2.

- Funciones  de la Cuadrilla 1

En todas las secciones y estaciones asignadas al centro de mantenimiento, la Cuadrilla1 realizará las siguientes actividades, cumpliendo las especificaciones técnicas y procedimientos:

- Mantenimiento  preventivo y correctivo del cable de fibra óptica

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de transmisión.

- Inspección del estado de operación de equipos de energía  y climatización

- Limpieza del ambiente de equipos de transmisión

- Limpieza  del área de la estación limitada por el cerco perimetral

- Inspección de la infraestructura de la estación

En los centros de mantenimiento la Cuadrilla 1 también realizará el mantenimiento de enlaces de fibra óptica de interconexión con otros operadores y enlaces de acceso asignados, según la disponibilidad del tiempo, es decir, cuando no exista actividad de mantenimiento en la Red Nacional de Fibra Óptica, en caso de fallas simultáneas, tiene mayor prioridad la Red Nacional de Fibra Óptica. La información técnica de los enlaces, estaciones y nodos será provista por ENTEL en la fase de implementación del servicio de mantenimiento.

En las ciudades en donde se tiene el tendido de fibra óptica de rad nacional,  con frecuencia semanal (a excepción de emergencias ó trabajos programados), la Cuadrilla 1  realizará la visita al trazado de fibra óptica del Red Nacional, dentro del radio urbano, según la necesidad podrá extender esta visita hasta unos kilómetros más allá del límite de radio urbano; ante cualquier presencia de trabajos civiles en áreas cercanas al tendido de fibra óptica de la Red Nacional, informará inmediatamente al supervisor regional y al supervisor nacional de ENTEL S.A. y con el fin de evitar cortes del cable de fibra óptica, coordinará con los responsables de la empresa que realiza  trabajos civiles.

Para cumplir los tiempos de restablecimiento y alta disponibilidad de la Red Nacional de Fibra Óptica, el vehículo, los instrumentos de medición, equipos y las  herramientas  asignados a la Cuadrilla 1 son dedicados, es decir, no serán utilizados por otras cuadrillas; el vehículo asignado debe estar en todo momento en óptimas condiciones de funcionamiento y con su tanque lleno de combustible y equipado con sus elementos de auxilio; asimismo, los instrumentos de medición y fusión de fibra óptica deben estar probados y en perfecto estado de funcionamiento. Los técnicos de la Cuadrilla 1 son los responsables de verificar el estado de los recursos logísticos y técnicos asignados.

En casos de contingencia  como tener dos fallas simultáneas en el área de cobertura de un centro de mantenimiento, la Cuadrilla 1 del centro de mantenimiento más cercano podrá prestar el servicio de mantenimiento correctivo, de acuerdo a las coordinaciones realizadas por los supervisores de ENTEL y la empresa contratista.

La Cuadrilla 1 deberá mantener los ambientes o contenedores de equipos de transmisión en óptimas condiciones de limpieza. Para evitar el acceso de tierra o  polvo al ambiente de equipos de fibra óptica, el personal de la cuadrilla deberá limpiarse los calzados antes de ingresar al ambiente de equipos de transmisión.

Concluido el trabajo de mantenimiento correctivo o atención de emergencia o medidas ópticas,  la cuadrilla deberá realizar la limpieza del piso de manera apropiada.

La Cuadrilla 1 deberá realizar inspección rigurosa del estado de funcionamiento de equipos de aire acondicionado y sistemas deventilación, para garantizar el funcionamiento de equipos de transmisión a temperatura del ambiente  especificado por el fabricante. En caso de detección de algún defecto de funcionamiento, que no puede ser solucionado con los recursos disponibles en sitio, la Cuadrilla 1 deberá comunicar inmediatamente  al supervisor de ENTEL y a la cuadrilla especializada, para que se gestione de manera oportuna el mantenimiento correctivo.

La Cuadrilla 1 deberá realizar inspección exhaustiva del funcionamiento de sistemas de ventilación de los racks de equipos de transmisión. Asimismo, esta cuadrilla deberá realizar la limpieza de filtros de aire de los racks de equipos de transmisión y equipos de climatización (equipos de aire acondicionado).

Los reportes e informes de mantenimiento de la Cuadrilla 1 serán presentados al supervisor regional de transmisión de ENTEL, para su revisión y aprobación.

- Funciones de la Cuadrilla 2

La Cuadrilla 2 realizará las siguientes actividades:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de suministro de energía eléctrica en las estaciones de fibra óptica asignadas.

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de climatización

- Limpieza del ambiente de equipos de energía

- Limpieza  del área de la estación limitada por el cerco perimetral

La frecuencia de mantenimiento se realizará según las características del sistema de suministro de energía eléctrica y requerimiento de mantenimiento especializado.

Las fallas de equipos de climatización deben ser reparadas de manera inmediata para evitar el funcionamiento de equipos de transmisión de fibra óptica a altas temperaturas que provocaría averías y degradaciones de módulos de alto costo.

La Cuadrilla 2, cuando realice trabajos de mantenimiento de equipos de climatización en ambientes de equipos de transmisión, deberá tomar previsiones para evitar el acceso de tierra y polvo a equipos de transmisión. Concluido los trabajos de mantenimiento de equipos de climatización, la Cuadrilla 2 deberá realizar la limpieza del piso del ambiente de equipos de transmisión donde transitó y ejecutó los trabajos de mantenimiento.

El personal asignado a la Cuadrilla 2, cuando no reciba la solicitud de mantenimiento correctivo de emergencia ó cuando no esté realizando  mantenimiento preventivo y correctivo programado, podrá realizar otras actividades dentro del área urbana como ser:

- Mantenimiento preventivo de equipos de energía de  la estación ubicada en el centro de mantenimiento  (ambiente de equipos de energía)

- Elaboración y evaluación de informes de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de energía y climatización

- Prestar soporte a la Cuadrilla 1 en casos de emergencias

Los reportes e informes de mantenimiento de la Cuadrilla 2 serán presentados al supervisor regional de energía de ENTEL, para su revisión y aprobación.

El personal de la Cuadrilla 1 y 2, en todo momento deberá tener el teléfono celular de servicio encendido y disponible para su localización, para atención de emergencias deberá contar con línea celular de otro operador. El vehículo, los equipos, los instrumentos de medición y las herramientas asignados deberán estar en instalaciones de la empresa contratista preparados para uso inmediato al igual que el material de limpieza necesario para atender la emergencia.

El personal técnico asignado a las cuadrillas tienen la responsabilidad de revisar los instrumentos de medición, equipos, herramientas y materiales, también tienen la responsabilidad de verificar el estado del vehículo y la disponibilidad del combustible.

# recursos   logÍsticos, humanos y tÉcnicos de los centros de mantenimiento

Cada centro de mantenimiento deberá contar con suficientes recursos humanos, técnicos y logísticos para cumplir los requerimientos del presente pliego.

- Cantidad de vehículos

- Instrumentos, equipos de medición y herramientas.

- Infraestructura de oficina

- Cantidad de personal técnico

Los recursos humanos, técnicos y logísticos asignados a cada centro de mantenimiento son exclusivos y dedicados al mantenimiento de Red Nacional de Fibra Óptica (estaciones y secciones de fibra óptica asignadas)

## VEHÍCULOS

Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, la cantidad requerida de vehículos está especificada en la Tabla 7. Las características de vehículos son las siguientes:

- Modelo 2016 ó mejor

- Camioneta  4X4

Todos los vehículos deben estar equipados con todo lo necesario para viajes de larga distancia (extinguidor, triangulo, maletín de herramientas, botiquín de primeros auxilios, llanta de auxilio, etc.)

La Cuadrilla1 de mantenimiento de fibra óptica en todo momento debe contar con el vehículo equipado con todos los instrumentos, equipos de medición y herramientas. El vehículo debe estar siempre con gasolina suficiente para la atención de cualquier emergencia.

La empresa contratista deberá proveer al inicio del servicio de mantenimiento la información de las características de los vehículos (marca, modelo, placa, etc.).

Si por razones de mantenimiento ó por fallas mecánicas el vehículo asignado tuviera que ser retirado temporalmente del centro de mantenimiento, la empresa contratista deberá asignar ó rentar otro vehículo de las mismas características para no dejar el centro de mantenimiento sin este recurso. Si no se cumple este punto la empresa contratista será penalizada por incumplimiento en la provisión de vehículo.

## CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS

Las cantidades mínimas de recursos de mantenimiento están en la Tabla 7.

| Tabla 7 CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD | CANTIDAD DE CENTROS DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD DE CUADRILLAS | CANTIDAD DE PERSONAL TÉCNICO | CANTIDAD LOTES DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS | CANTIDAD DE VEHÍCULOS |
| Transmisión y fibra óptica | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 |
| Energía y climatización | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Total |  | 9 | 18 | 9 | 9 |

## INSTRUMENTOS, EQUIPOS DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS

La empresa contratista deberá proveer mínimamente todos los instrumentos, equipos de medición y herramientas necesarios para la prestación de servicio de mantenimiento. Los instrumentos, equipos de medición y herramientas asignados son dedicados, es decir, los mismos no podrán utilizarse para otros contratos.

Los instrumentos, equipos de medición y herramientas se especifican en las tablas 8 y 9.

| Tabla 8 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA CUADRILLA DE FIBRA ÓPTICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | Medidor de potencia óptica EXFO FOT 20A o equivalente | Pza. | 1 |
| 2 | Bobina de lanzamiento de 1 Km de longitud | Pza. | 1 |
| 3 | Fuente de láser EXFO FLS 300, o equivalente | Pza. | 1 |
| 4 | Fusionadora Fujikura FSM 60S o equivalente | Pza. | 1 |
| 5 | Cortadora Fujikura CT-30 o equivalente | Pza. | 1 |
| 6 | Generador eléctrico | Pza. | 1 |
| 7 | Microscopio Óptico EXFO FIP-400 o equivalente | Pza. | 1 |
| 8 | OTDR doble ventana (1310/1550 nm) EXFO FTB-200-LH con 40 db de rango dinámico ó equivalente | Pza. | 1 |
| 9 | Cámara fotográfica | Pza. | 1 |
| 10 | GPS | Pza. | 1 |
| 11 | Maleta de herramientas especializada para fibra óptica y comunes | Juego | 1 |
| 12 | Material de limpieza de fibra óptica 9392 US CONEC 2.5 mm IBC Brand Cleaning Tool SC, FC, ST (UPC/APC). | Pza. | 2 |
| 13 | Material de limpieza de fibra óptica 9393 US CONEC 1.25 mm IBC Brand Cleaning Tool - LC, LC Secure, MU | Pza. | 2 |
| 14 | Escalera de 12 peldaños | Pza. | 1 |
| 15 | Herramientas: pala, picota, barreta, machete, combo. | Juego | 1 |
| 16 | Herramientas de seguridad: cinturones de seguridad, casco, guantes, , etc. | Juego | 2 |
| 17 | Empalmes mecánicos de fibra óptica de tipo reutilizable (Ultrasplice) | Pza. | 6 |
| 18 | Motosierra | Pza | 1 |
| 19 | Medidor de temperatura (convencional y termómetro con infrarrojo) | Pza | 1 |
| 20 | Multímetro Digital | Pza | 1 |
| 21 | Material de limpieza de ambiente de equipos | Gobal | 1 |
| 22 | Aspiradora tipo industrial | Pza | 1 |
| 23 | Botiquín, conos de seguridad | Juego | 1 |
| 24 | Teléfonos Inteligentes, (espec. Mínima) OS: IOS 8.4; Android 4.4.4., RAM 2G, ROM 16G (Ej. Iphone 5S, Samsung Galaxy S5 , o mejor) | Pza | 1 |

| Tabla 9 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA CUADRILLA DE ENERGÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | Medidor de temperatura (convencional y termómetro con infrarrojo) | Pza | 1 |
| 2 | Aspiradora tipo industrial | Pza | 1 |
| 3 | Herramientas necesarias para mant. Equipos de energía y aire acondicionado | Lote | 1 |
| 4 | Material de limpieza de ambiente de equipos | Lote | 1 |
| 5 | Pinza amperimétrica | Pza | 1 |
| 6 | Medidor de tierra digital, calibrado | Pza | 1 |
| 7 | Multímetro Digital | Pza | 1 |
| 8 | Maletín de herramientas para grupos generadores, con torcómetro | Juego | 1 |

El estado de instrumentos, equipos de medición y herramientas será verificado por personal especialista de ENTEL. Aquellos instrumentos, equipos de medición y herramientas que no cumplan las especificaciones del fabricante no serán aceptados por ENTEL, además la empresa contratista será penalizada por incumplimiento de las especificaciones.

Para garantizar la calidad de los empalmes y las medidas ópticas, se especifican marcas y  modelos de instrumentos para referencia de características técnicas requeridas, para garantizar alta calidad de empalmes (fusiones) y mediciones ópticas. En los enlaces de la red nacional es muy importante mantener las características de atenuación de fibra óptica dentro de los márgenes de operación de equipos,  por lo que necesitamos mantener los niveles de atenuación de una sección de fibra óptica, minimizando la atenuación adicional de las fusiones de fibra óptica, correspondiente a los trabajos de emergencia (cortes de cable de fibra óptica).

# seguro de vida, dotación de ropa de trabajo y elementos de proteción

La empresa contratista, deberá proveer a  su personal técnico  seguro de vida  y ropa de trabajo según el tipo de trabajo. Presentará a ENTEL la documentación de entrega de los siguientes ítems:

- Póliza de seguro de vida vigente de cada persona

- Plan de dotación de ropa de trabajo

- Uniforme de trabajo (Overol)

- Uniforme de estar (Camisa y Pantalón Jean)

- Uniforme de lluvia (pantalón y saco)

- Casco de seguridad

- Botas de seguridad

- Guantes de seguridad

- Gafas

- Protector Auditivo

- Cinturones de seguridad

- Fotocopias de credenciales expedidos