EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN (TBC)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 083/2015 ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA RADIO BASES

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN (TBC)

Contenido

PARTE I	3

PARTE II	12

PARTE III	30

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) en cumplimiento a normas internas en vigencia, efectúa la presente Licitación Pública para adquirir e implementar, en sus radios bases y estaciones principales de la red de telecomunicaciones a nivel nacional, Sistemas de Seguridad Electrónicos que brinden las condiciones adecuadas de detección y prevención de actos vandálicos y puedan ser administrados de manera remota desde un punto central, conforme a lo especificado en el presente documento.

- Objeto de la Contratación

El objeto de la presente Licitación Pública es adquirir e implementar en las radios bases y estaciones principales de la red de telecomunicaciones, Sistemas de Seguridad Electrónicos que brinden las condiciones adecuadas de detección y prevención de actos vandálicos, y puedan ser administrados de manera remota desde un punto central”.

- Para efectos de la contratación se pide al proponente considerar todos los puntos descritos en la PARTE II - Información Técnica de la Contratación y Anexo N° 1 - Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

- Lugar de entrega

Radio Bases y Estaciones de la Red de Telecomunicaciones de ENTEL S.A. a nivel nacional.

- Referente del proceso

La presente licitación, durante el proceso de contratación, debe ser coordinada con la Subgerencia de Adquisiciones. Una vez adjudicado, el proceso deberá ser directamente coordinado con la Subgerencia de Seguridad Corporativa como responsable del seguimiento y control al contrato.

- Proponentes elegibles

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los proveedores que tengan:

  - Cuentas por pagar a Entel S.A.

  - Observaciones en la calidad de sus Productos o Servicios.

  - Procesos administrativos y/o judiciales con Entel S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido del TBC, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencias.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta dos (2) años antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores que hayan sido sancionados con cuatro (4) o más penalidades en un (1) año continuo, no podrán participar durante seis (6) meses después de la última penalidad.

- Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o hayan desistido de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.

- Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los proveedores que tengan problemas de conocimiento público.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

- Consultas escritas sobre el TBC (Términos Básicos de Contratación): Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día 09 de octubre de 2015 hasta horas 16:00 (GMT-4), a los correos electrónicos worellana@entel.bo con copia a cruiz@entel.bo  o a la dirección: piso 6 – Edificio Tower de Entel, ubicado Federico Zuazo N° 1771, La Paz - Bolivia.

- Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre el TBC (Términos Básicos de Contratación) dentro del plazo señalado, se realizará la reunión de aclaración en:

| Fecha: | - 12 de Octubre de 2015 |
| --- | --- |
| Hora: | - 16:00 |
| Dirección: | - ENTEL S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Subgerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | - La Paz – Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión: | - Wilson Orellana Rosales |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el Acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada,  aprobada y publicada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de  Entel S.A. Edificio Tower, Calle Federico Zuazo Nro. 1771, Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día:

| Fecha: | 19 de Octubre de 2015 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:00 p.m. |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

- SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).

- SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Parte Técnica y la Parte Económica deberán contener copia digital de los documentos correspondientes; los originales deberán ser foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PÚBLICA N° 83/2015 “ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA RADIO BASES” RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELEFONO FAX – EMAIL PERSONA DE CONTACTO: ORIGINAL

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 19 de Octubre de 2015 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:30 p.m. |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 9 del presente documento

  - Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual.

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o pasaporte del Representante Legal, vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión fiscal.

    - Garantía de Seriedad de propuesta (Boleta Bancaria) con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de ENTEL S.A. Con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuesta. Debe ser presentada por el valor de USD. 60.000,00 (Sesenta Mil 00/100 Dólares Americanos).

- La Boleta Bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia.

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por  el Representante  Legal   y  personal  de  la  empresa  del  proponente. (Anexo   No. 2)

    - Periodo de validez de la propuesta(), equivalente a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Las empresas extranjeras deben presentar fotocopia simple de los documentos vigentes y equivalentes a los solicitados traducidos al español y con una nota aclaratoria de equivalencia (cuando corresponda), emitidos por la entidad correspondiente en su país para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 7.1.8 es obligatoria en todos los casos y emitida por entidades financieras legalmente establecidas en Bolivia y reconocidas por la entidad reguladora.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA” debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (Parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y debe incluir todos los impuestos de ley.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total o entre los montos en numeral y literal, se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, Entel S.A. puede solicitar una mayor desagregación de los precios, al proponente quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

Empresas extranjeras y/o nacionales que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros, deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s):

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta Bancaria) por el 10% del monto adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. la vigencia de la garantía debe ser computable a partir de la fecha de la firma de contrato hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la fecha de recepción definitiva del bien o servicio.

- Fotocopia de la Póliza de Responsabilidad Civil vigente.

- Fotocopia de la Póliza de Seguro contra Accidentes vigente. Cabe aclarar que cualquier evento de Accidentes de personal a cargo del proveedor adjudicado es netamente de su responsabilidad.

- El proponente adjudicado ya sea nacional o extranjero que participe en este proceso de contratación deberá presentar una boleta de garantía, con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A., emitida por una entidad bancaria de Bolivia, legalmente establecida y que cuente con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Apertura de sobres

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A y B, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.1 y 7.2.

En el mismo acto el asesor legal de ENTEL S.A. procede a la revisión de los documentos administrativos (sobre A) de todos los oferentes y realiza la habilitación (considerando errores subsanables) o inhabilitación de los oferentes que tengan errores no subsanables (ver Anexo 1 – Condiciones Generales del Proceso).

Acto seguido, se procede a la apertura del sobre B de los oferentes habilitados en el sobre A.

La apertura del sobre C se realizará en sesión reservada.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas (Sesión Reservada)

La evaluación y calificación de las ofertas estará a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que esta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

  - Sobre A - Documentos Administrativos: Para la evaluación de los documentos, posterior al acto de apertura, el asesor legal tiene un (1) día hábil y comprende el análisis de los siguientes aspectos.

    - Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o “No Cumple”.

    - Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo 1  – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la corrección de errores subsanables), habilitará al proponente para la evaluación final del proceso.

  - Sobre B - Propuesta Técnica: A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días hábiles para la evaluación correspondiente.

    - Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. Especificaciones Técnicas (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponderá al noventa (90) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje máximo de diez (10) por ciento.

El informe de evaluación técnica será presentado a la Comisión de Calificación para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Oferta Económica: Habiéndose superado la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen tres (3) días hábiles para presentar sus resultados.

  - Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la oferta técnica (60%) y la oferta económica (40%).

  - Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El o los proponentes adjudicados Extranjeros  contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, se les otorgará diez (10) días hábiles adicionales para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación será causal para dejar sin efecto la nota de adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el oferente debe remitir a Entel la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A.

  - Documentos que debe Presentar el Proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del contrato:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente TBC.

  - Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual

- Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente TBC.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia legalizada, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base al TBC señalado en el presente documento.

    - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente TBC.

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

Las empresas extranjeras que resulten adjudicadas deberán presentar la documentación legal para la elaboración del contrato, debidamente traducida al español y legalizada ante las autoridades competentes en su país y en Bolivia.

  - Forma de Pago

La forma de pago será realizada de la siguiente manera:

1er. Pago: 60% contra entrega de todo el equipamiento que forma parte de la solución.

2do. Pago: Por el restante 40%, de forma parcial por departamento, cuando la solución y todo su equipamiento hayan sido instalados, configurados, probados y se encuentren en pleno funcionamiento operativo, a conformidad de ENTEL S.A.

Todo pago se realizará después de la emisión del correspondiente Certificado de Control de Calidad por parte de la Unidad Solicitante.

NOTA: Para el presente proceso de contratación no aplican pagos adelantados por concepto de anticipos.

  - Penalidades.

El oferente adjudicado se responsabilizara por los daños económicos ocasionados a Entel S.A. por incumplimiento a los plazos de entrega establecidos, acciones no autorizadas realizadas por su personal que vayan en contra de la imagen, activos, personal y clientes de la empresa, debidamente constatados entre partes.

También el oferente es totalmente responsable por daños a terceros que ocasionen sus empleados en caso de presentarse incidentes en horarios de trabajo.

Si existiesen atrasos o incumplimiento en los plazos acordados para la entrega de los bienes mencionado en el punto 3 de la Parte Técnica II (Resumen de Requerimientos), el Proveedor cancelará a ENTEL S.A. una multa por cada día calendario de retraso equivalente a 0.5 % (cero punto cinco por ciento) del monto de contrato de los ítems no entregados de acuerdo al cronograma, hasta un 20% (veinte por ciento) del valor total. Asimismo, ENTEL S.A. descontará la multa del pago en curso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20 % (veinte por ciento)  del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del mismo.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente convocatoria.

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como  CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

- Las respuestas presentadas para el presente Término Básico de Contratación deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario que responda al requerimiento (En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente que NO CUMPLE con el requerimiento). Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En los casos donde se solicite las referencias técnicas y el proveedor no presente esta referencia se asumirá la calificación de no cumple.

- El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Se aceptara manuales, catálogos y hojas técnicas en idioma inglés. Se aceptará documentación técnica en inglés con carácter provisional, el proveedor que sea adjudicado deberá presentar toda la documentación técnica y de respaldo en idioma español en un plazo máximo de 30 días calendario, a partir de la fecha de adjudicación

- La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones.

2. OBJETIVO

ENTEL S.A. requiere adquirir e implementar en las radios bases y estaciones principales de la red de telecomunicaciones, Sistemas de Seguridad Electrónicos que brinden las condiciones adecuadas de detección y prevención de actos vandálicos, y puedan ser administrados de manera remota desde un punto central.

3. RESUMEN DE REQUERIMIENTOS

| No | Ítem | Cantidad | Característica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Central de Monitoreo | 1 | Central de Monitoreo Principal, debe incluir: - Servidor de monitoreo, - Sistema de almacenamiento, monitor y accesorios, - Software de monitoreo. |
|  |  |  | Central de Monitoreo de Respaldo, debe incluir: - Servidor de monitoreo, - Sistema de almacenamiento, monitor y accesorios, - Software de monitoreo. |
| 2 | Sistema Electrónico de Seguridad por radio base. | 640 | Sistema Electrónico de Seguridad, del tipo Alarma Anti Robo e Intrusión, consistente en equipos de detección y grabación de video, que generen condiciones generales para la detección y prevención de actos vandálicos e intrusiones no autorizadas a las Radio Bases de ENTEL S.A. a nivel nacional. |

Porcentaje de Radio Bases por Departamento (sujeto a variaciones y/o modificaciones de acuerdo a la necesidad de ENTEL):

| Departamento | Porcentaje |
| --- | --- |
| BENI | 4,33 |
| CHUQUISACA | 10,52 |
| COCHABAMBA | 16,71 |
| LA PAZ | 16,96 |
| ORURO | 9,53 |
| PANDO | 3,34 |
| POTOSI | 12,13 |
| SANTA CRUZ | 19,31 |
| TARIJA | 7,18 |

4. DETALLE Y UBICACIÓN REFERENCIAL DE LOS EQUIPOS:

Para el monitoreo y configuración del sistema, se requieren los siguientes equipos:

Item 1: Central de Monitoreo debe incluir:

- Servidor de Monitoreo Principal

- Sistema de Almacenamiento Principal

- Software de Monitoreo Principal

- Sistema de Monitoreo y Almacenamiento de Respaldo con el software instalado

- Router de Comunicaciones

- Switch de Comunicaciones

Item 2: Sistema Electrónico de Seguridad (para cada Radio Base)

La cantidad de equipos mínima requerida por cada Sistema Electrónico de Seguridad por radio base es la siguiente:

| Detalle | Cantidad |
| --- | --- |
| Panel de Alarma con gabinete | 1 |
| Sensores del Sistema de Alarma que debe incluir: 1 Sensor de Movimiento para exteriores, - Sensores de Contacto Magnético para exteriores | 1 |
| Dispositivos de Activación / Desactivación de Alarma, debe incluir: 1 Teclado con gabinete, 1 Sirena, 1 Reflector | 1 |
| Cámaras IP de Video Vigilancia para Exteriores | 2 |

Todos los equipos deberán ser instalados y centralizados en un gabinete exclusivo para el sistema de alarma en la radio base, y en una posición que no interfiera con el funcionamiento ni operativa de la radio base.

El diagrama base para la instalación del Sistema de Alarma en la Radio Base es el mostrado en la siguiente figura:

Y la lógica de funcionamiento de la solución debe obedecer los siguientes esquemas:

- FORMA DE CALIFICACIÓN

La forma de calificación está relacionada al cumplimiento estricto de las funcionalidades del equipo requerido.

Para los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE, se basarán en la tabla de calificación de Criterios

Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento.

A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. sin necesidad de hardware, software, licencias y/o desarrollos adicionales y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

  - CRITERIOS MANDATORIOS

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 90% (Noventa por ciento) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al 100% (Cien por ciento).

5.2 CRITERIOS CALIFICABLES

Los criterios Calificables, tendrán una ponderación de 10% (Diez por ciento) y serán evaluados de acuerdo a las siguientes formulas.

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:

CMínimaCOfrecida∗Ponderación

Dónde:

C_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- La fórmula para los puntos CALIFICABLES en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:

COfrecidaCMáxima⋅Ponderacion

Dónde:

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

La ponderación está descrita en el CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES.

5.3 NOTA MINIMA DE APROBACIÓN

La nota mínima de aprobación es de 95% (Noventa y cinco por ciento) del total, debiendo cumplir todos los criterios mandatorios.

6. PROPUESTA TÉCNICA

ITEM 1

6.1 CENTRAL DE MONITOREO PRINCIPAL

La Central de Monitoreo es el equipo encargado de recibir los mensajes de alarma de los paneles de las radio bases y enviarlos a un servidor, para su visualización en un monitor mediante un software de monitoreo.

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 CENTRAL DE MONITOREO PRINCIPAL |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Debe incluir los módulos necesarios para recibir mensajes y señales de alarma mediante conexión IP. |  |  |  |  |  |
| 2 | La capacidad y licencia del sistema debe ser de por lo menos 5.000 cuentas (considerando cada partición del sistema de alarma como una cuenta). |  |  |  |  |  |
| 3 | Debe permitir formatos estándar de comunicación de seguridad, incluir Contact ID, ADEMCO, otros. Debe permitir la recepción de múltiples formatos de manera simultánea. |  |  |  |  |  |
| 4 | La configuración de la central de monitoreo debe poder realizarse de manera local (a través de un teclado y pantalla LCD), mediante conexión serial o paralela y por conexión por la red IP. |  |  |  |  |  |
| 5 | La configuración debe estar restringida por: - Clave de usuario de manera local, y - Mediante usuario y password de manera remota. |  |  |  |  |  |
| 6 | Almacenamiento interno de al menos 1.000 eventos, en caso de pérdida de conexión con el software de monitoreo. Una vez retomada la conexión debe enviar los eventos al software de monitoreo. |  |  |  |  |  |
| 7 | Debe emitir una señal visual y audible en caso de pérdida de la conexión IP. |  |  |  |  |  |
| 8 | La central de monitoreo propuesta debe ser compatible para poder recibir los eventos de alarma de paneles BOSCH Alarma DS7240, Serie GV4, Serie B5512, Incendios FPD 7024 (actualmente se cuenta con estos tipos de paneles instalados en los Edificios de ENTEL). |  |  |  |  |  |
| 9 | Debe incluir un sistema de alarma visual y sonora con Luz LED, con al menos las siguientes características: Modo de funcionamiento: sonido y luz; Potencia mínima: 25W; Nivel de sonido máximo: 130db. |  |  |  |  |  |
| 10 | Debe Incluir un Firewall interno o externo bajo las siguientes características mínimas: Capacidad de intercambio: 100Mbps； Ancho de banda: 20Mbps. |  |  |  |  |  |
| 11 | Debe incluir la función de transmisión de la alarma a través de tarjeta SIM. |  |  |  |  |  |
| 12 | Debe incluir un router de comunicaciones. |  |  |  |  |  |
| 13 | Debe incluir un switch de comunicaciones. |  |  |  |  |  |
| 14 | La central de monitoreo debe incluir los accesorios necesarios para su instalación, en racks estándar de 19 pulgadas. |  |  |  |  |  |
| 15 | Se deben proporcionar los manuales en CD e impresos al momento de realizar la entrega del sistema de seguridad. |  |  |  |  |  |

6.1.1 SERVIDOR  DE MONITOREO PRINCIPAL

El Servidor de Monitoreo es el equipo en el que se instalará el software de monitoreo y software de programación remota, tiene el objetivo de mostrar gráficamente los eventos de alarma y guardar los eventos en el sistema de almacenamiento.

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 SERVIDOR DE MONITOREO PRINCIPAL |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Debe ser un equipo de última generación que incluya mínimamente las siguientes características: - Doble fuente de energía, - Doble conexión de red Gbps, - Tarjeta de vídeo 1 GB independiente, - Salidas de video conforme a la cantidad de monitores solicitados en el punto siguiente (2), - Memoria RAM 8 GB (mínimo), - Procesador de alta capacidad (referencia Xeon E5-2600 o superior), - Capacidad de almacenamiento interno de por lo menos 4 TB disponibles en arreglo RAID 5, - 4 puertos USB, - Lector / Quemador de CD/DVD, - Teclado y mouse USB. Detallar la marca, modelo, características técnicas del equipo ofrecido. |  |  |  |  |  |
| 2 | Debe incluir 4 monitores: 2 monitores de escritorio de 19 pulgadas o superior, y 2 monitores para instalar en el muro de 42 pulgadas o superior, del tipo 24x7x365. |  |  |  |  |  |
| 3 | Debe incluir la instalación del sistema operativo para Servidor (especificar el sistema operativo) y las licencias necesarias por tiempo indefinido. |  |  |  |  |  |
| 4 | Debe incluir la instalación del software de monitoreo y de programación remota; instalados según las recomendaciones del fabricante y con licencias perpetuas. |  |  |  |  |  |
| 5 | Debe incluir todos los accesorios necesarios para la conexión con la central de monitoreo, sistema de almacenamiento, envió de SMS y otros del sistema de monitoreo. |  |  |  |  |  |
| 6 | Debe incluir los accesorios necesarios para su instalación en racks estándar de 19 pulgadas. |  |  |  |  |  |
| 7 | Se deben proporcionar los manuales en CD e impresos al momento de realizar la entrega del sistema de seguridad. |  |  |  |  |  |
| 8 | Se deben proporcionar los CD o medios de instalación del Sistema Operativo, Software de Monitoreo, Recovery del Sistema y otros (necesarios para la instalación del sistema de monitoreo). |  |  |  |  |  |

6.1.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL

El Sistema de Almacenamiento debe mantener un histórico de todos los eventos e información del sistema de monitoreo, por el lapso mínimo de 5 años.

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Equipo de última generación, con capacidad de Almacenamiento, que debe incluir mínimamente las siguientes características: - Procesador de Alta Capacidad, - Capacidad de almacenamiento interno de por lo menos 4 TB disponibles en arreglo RAID 5, debe tener una capacidad de ampliación de hasta 20 TB. - Memoria RAM 8 GB (mínimo), - 4 puertos USB, - Lector / Quemador de CD/DVD, - Teclado y mouse USB. Detallar la marca, modelo, características técnicas del equipo ofrecido. |  |  |  |  |  |
| 2 | El Sistema de Almacenamiento debe estar configurado en RAID 5. |  |  |  |  |  |
| 3 | Debe incluir doble fuente de energía. |  |  |  |  |  |
| 4 | Debe incluir doble conexión de red 100/1000. |  |  |  |  |  |
| 5 | Los discos duros del sistema deben ser hot swap. |  |  |  |  |  |
| 6 | Debe tener una señal visual, sonora y envío mediante correo electrónico, en caso de falla de alguna parte del sistema. |  |  |  |  |  |
| 7 | Debe incluir los accesorios necesarios para su instalación en racks estándar de 19 pulgadas. |  |  |  |  |  |
| 8 | Se deben proporcionar los manuales en CD e impresos al momento de realizar la entrega del sistema de seguridad. |  |  |  |  |  |
| 9 | Se deben proporcionar los CD o medios de instalación del Sistema Operativo, Software de Monitoreo, Recovery del Sistema y otros (necesarios para la instalación del sistema de monitoreo). |  |  |  |  |  |

6.1.3 SOFTWARE DE MONITOREO PRINCIPAL

El Software de Monitoreo que será instalado en el Servidor de Monitoreo, debe permitir mostrar en la pantalla los eventos recibidos por la central de monitoreo de manera textual y gráfica.

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.3 SOFTWARE DE MONITOREO PRINCIPAL |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Debe tener licencia ilimitada de cuentas y licencia ilimitada de eventos por tiempo indefinido. |  |  |  |  |  |
| 2 | La conexión a la central de monitoreo se debe poder realizar por: conexión serial / paralela / USB o por la red de datos; priorizando la conexión mediante red de datos. |  |  |  |  |  |
| 3 | Debe permitir la interpretación de los eventos recibidos por la central de monitoreo (en el formato que los reciba) y mostrarlos en pantalla. |  |  |  |  |  |
| 4 | La base de datos del Software de Monitoreo Principal debe estar en SQL u ORACLE, debiendo incluir el tipo de licencia de la base de datos requerida en la solución. |  |  |  |  |  |
| 5 | Debe tener una interfaz gráfica para mostrar los eventos de alarma, diferenciando los mismos por prioridad. |  |  |  |  |  |
| 6 | Debe poder mostrar las imágenes de video en vivo de lo que se está grabando en las radio bases. La calidad de la imagen de video, estará definida en función al ancho de banda disponible en la red de datos de ENTEL S.A. |  |  |  |  |  |
| 7 | Debe mostrar todos los paneles de alarma de los sitios instalados en un mapa de Bolivia, por departamento, por ciudad y por sitio. De esta manera deberá poder identificarse el sensor /cámara de video / sitio / ciudad / departamento que activa la alarma, de manera gráfica. |  |  |  |  |  |
| 8 | El mapa debe tener un indicador visual de cada uno de los sitios y al seleccionarlo, debe mostrar el plano de la radio base indicando la posición de los sensores instalados y un enlace a la cámara para visualización en directo. |  |  |  |  |  |
| 9 | El acceso al software de monitoreo debe ser mediante usuario y password, y por niveles de autorización. |  |  |  |  |  |
| 10 | El acceso al software de monitoreo debe poder realizarse de manera remota por un software cliente (se debe proporcionar el cliente para el acceso sin límite de usuarios remotos). |  |  |  |  |  |
| 11 | El acceso al software de monitoreo debe poder realizarse de manera remota mediante un explorador o navegador web, desde cualquier punto de la red. |  |  |  |  |  |
| 12 | Debe incluir todas las licencias y/o controladores necesarios para la conexión con la central de monitoreo, sistema de almacenamiento y otros del sistema de monitoreo. |  |  |  |  |  |
| 13 | El software de monitoreo debe permitir sacar reportes de manera diaria, de un rango de fechas, y de uno o varios sitios. |  |  |  |  |  |
| 14 | El software de monitoreo debe permitir el envío de SMS y correos electrónicos de eventos específicos. |  |  |  |  |  |
| 15 | El Software de Monitoreo debe ser compatible para poder hacer la integración con paneles de alarma BOSCH Alarma DS7240, Serie GV4, Serie B5512, Incendios FPD 7024 (actualmente se cuenta con estos tipos de paneles instalados en los Edificios de ENTEL). |  |  |  |  |  |
| 16 | Se debe incluir un software de configuración remota para realizar cambios en la configuración de cualquier panel de alarma. |  |  |  |  |  |
| 17 | El software de configuración remota debe permitir e incluir la licencia para la configuración de todos los datos del panel de alarma remoto para 5000 paneles de alarma. |  |  |  |  |  |
| 18 | Se valorará la integración de paneles de la marca BOSCH Alarma DS7240, Serie GV4, Serie B5512, Incendios FPD 7024 en el software de configuración remota. |  |  |  |  |  |
| 19 | El software deberá estar diseñado y personalizado de acuerdo a requerimiento de Entel en el proceso de implementación. |  |  |  |  |  |
| 20 | Se deben proporcionar los manuales en CD e impresos al momento de realizar la entrega del sistema de seguridad. |  |  |  |  |  |
| 21 | El sistema debe incluir el software y/o funcionalidad para el equilibrio de carga. |  |  |  |  |  |
| 22 | Se deben proporcionar los CD o medios de instalación del Software de Monitoreo, Software de acceso remoto y otros (necesarios para la instalación del sistema de monitoreo). |  |  |  |  |  |

6.1.4 SISTEMA DE MONITOREO Y ALMACENAMIENTO, DE RESPALDO

Los Sistemas de Monitoreo y Almacenamiento de Respaldo deberán tener los mismos tipos de equipos y las mismas características de los Sistemas de Principales, con la condición de que en caso de pérdida de comunicación de uno de los sistemas principales, los datos no recibidos serán enviados por el sistema de respaldo automáticamente al retornar el Sistema de Monitoreo Principal. El envío de mensajes de alarma sólo debe ser enviado por un Sistema de Monitoreo (no los dos a la vez).

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.4 SISTEMA DE MONITOREO Y ALMACENAMIENTO, DE RESPALDO |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Central de Monitoreo de Respaldo, con las mismas características que el Principal (Punto 6.1). |  |  |  |  |  |
| 2 | Servidor de Monitoreo de Respaldo, con las mismas características que el Principal (Punto 6.2). |  |  |  |  |  |
| 3 | Sistema de Almacenamiento de Respaldo, con las mismas características que el Principal (Punto 6.3). |  |  |  |  |  |
| 4 | Software de Monitoreo de Respaldo, debe estar sincronizado on line con el Software de Monitoreo Principal (Punto 6.4). |  |  |  |  |  |
| 5 | Se debe incluir un rack estándar de 19“ de por lo menos 30 U para la instalación de los equipos, que incluya todos sus accesorios. |  |  |  |  |  |

6.1.5 ROUTER DE COMUNICACIONES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.5 ROUTER DE COMUNICACIONES |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El equipo ofertado deberá ser de la misma marca del Switch de Comunicaciones. |  |  |  |  |  |
| 2 | Debe tener puertos Ethernet de 10/100/1000 Mb. |  |  |  |  |  |
| 3 | Debe soportar capacidades de enrutamiento IPv6 (OSPFv3, EIGRPv6). |  |  |  |  |  |
| 4 | Debe soportar enrutamiento basado en políticas (PBR) |  |  |  |  |  |
| 5 | Debe soportar enrutamiento entre VLAN. |  |  |  |  |  |
| 6 | Procesador: Procesador de red de alta velocidad |  |  |  |  |  |
| 7 | Memoria interna mínima de 256MB |  |  |  |  |  |
| 8 | Interfaz mínima: 1 interfaz de conexión de 3G |  |  |  |  |  |
| 9 | Debe contar con al menos 1 interfaz WAN y 4 interfaz LAN. |  |  |  |  |  |
| 10 | Debe soportar protocolo BGP (Border Gateway Protocol) |  |  |  |  |  |
| 11 | Debe tener capacidades de calidad de servicio para el marcado, clasificación y entrega de tráfico de datos, voz y video |  |  |  |  |  |
| 12 | Debe incluir todos los accesorios necesarios para su instalación en un rack estándar. |  |  |  |  |  |

6.1.6 SWITCH DE COMUNICACIONES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.6 SWITCH DE COMUNICACIONES |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Se requiere Switch de 24 puertos 10/100/1000 Mbps. |  |  |  |  |  |
| 2 | Debe incluir 2 puertos adicionales de conexión 1000 Mbps para conexión por RJ-45. |  |  |  |  |  |
| 3 | Administración basada en Web y CLI |  |  |  |  |  |
| 4 | Soportar SNMPv1, v2 and v3. |  |  |  |  |  |
| 5 | Un Puerto de consola para configuración y administración |  |  |  |  |  |
| 6 | Volumen de intercambio mínimo: 192Gbps; |  |  |  |  |  |
| 7 | Tasa de reenvío de paquete mínimo: 36Mpps; |  |  |  |  |  |
| 8 | Soporte para Mapeo QoS ‐ 802.1p. |  |  |  |  |  |
| 9 | Soporte para Listas de control de acceso (ACLs) ‐ por puerto, tipo MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP y código, tipo Ethernet, puertos TCP/ UDP |  |  |  |  |  |
| 10 | Soporte para 802.1x soporte multi-cliente, multi‐VLAN para autenticación por‐cliente y asignación de Vlan |  |  |  |  |  |
| 11 | El equipo ofertado deberá tener la capacidad de soportar Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d, Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) |  |  |  |  |  |
| 12 | Soporte para NTP. |  |  |  |  |  |
| 13 | Soporte Syslog. |  |  |  |  |  |
| 14 | Soporte para Secure Shell (SSL), Secure Socket Layer (SSL) y SNMPv3 para comunicación de administración remota encriptada. |  |  |  |  |  |
| 15 | Soporte para apilamiento de equipos de por lo menos 4 equipos de la misma clase, teniendo como característica primordial que se comporten como uno solo y que presente características de alta disponibilidad. |  |  |  |  |  |

ITEM 2

6.2 SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD (POR RADIO BASE)

6.2.1 PANEL DE ALARMA CON GABINETE

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. PANEL DE ALARMA CON GABINETE |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Debe tener capacidad mínima para 16 zonas de alarma, 2 particiones. |  |  |  |  |  |
| 2 | Debe tener capacidad mínima de 16 códigos de activación por niveles. |  |  |  |  |  |
| 3 | Debe incluir memoria interna para al menos 250 eventos. |  |  |  |  |  |
| 4 | Debe poder hacer la conexión por red IP. |  |  |  |  |  |
| 5 | El panel debe reportar los eventos de alarma a la central de monitoreo propuesta en formato estándar. Especificar el formato de comunicación a utilizar. |  |  |  |  |  |
| 6 | Cada panel de alarma debe ser 100% compatible con la central de monitoreo, tanto para la recepción como para el envío de datos. |  |  |  |  |  |
| 7 | El panel de alarma y accesorios tendrá suministro eléctrico de la propia radio base, incluyendo su conexión al sistema de respaldo eléctrico (UPS y/o baterías de la radio base). Esta conexión no debe interferir con el normal funcionamiento de los equipos de la radio bases y el sistema eléctrico en su conjunto. |  |  |  |  |  |
| 8 | El panel de alarma debe ser escalable, pudiendo extenderse hasta 48 entradas y 24 puertos periféricos de salida. |  |  |  |  |  |
| 9 | El panel debe permitir la configuración, activación / desactivación de la alarma, silenciado de alarma y cambio de claves de usuario de manera remota mediante el software de configuración remota mediante la red IP. El panel debe incluir los módulos necesarios para la comunicación por red IP. |  |  |  |  |  |

6.2.2 SENSORES DEL SISTEMA DE ALARMA

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2. SENSORES DEL SISTEMA DE ALARMA |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Sensor de Movimiento Infrarrojo para exteriores, cobertura mínima ajustable de 3 a 15 metros, ángulo horizontal ajustable de 30° a 120°, ángulo vertical ajustable de 30° a 90°. Debe ser inmune a mascotas u objetos pequeños. Especificar el modelo propuesto. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sensor Contacto Magnético Exteriores, para la instalación en puertas metálicas del ingreso a las instalaciones, resistente a la intemperie y al peso de las personas, distancia operativa mínima 50 mm. Especificar el modelo propuesto. |  |  |  |  |  |

6.2.3 DISPOSITIVOS DE ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE ALARMA

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3. DISPOSITIVOS DE ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE ALARMA |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Teclado: debe ser LCD con indicador visual, que muestre que el sistema está activado; debe incluir una caja metálica o gabinete protector con chapa y llave. El teclado se instalará en la pilastra más próxima al ingreso principal o por el tablero principal de energía. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sirena: debe tener una potencia mínima de 36 Watts. Se instalará en la torre de la radio base a una altura mínima de 10 metros. |  |  |  |  |  |
| 3 | Reflectores: deben tener una potencia mínima de 100 Watts y se deben activar de manera intermitente cuando se produzca una alarma. Debe cubrir toda el área de la radio base. Se instalarán en la torre de la radio base a una altura mínima de 10 metros. |  |  |  |  |  |

6.2.4 CÁMARAS IP DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIORES

| 6.2.4 CÁMARA IP DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIORESREQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. CÁMARAS IP DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIORES |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | OBLIGATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF Perfil S. |  |  |  |  |  |
| 2 | La cámara ofertada debe ser para exteriores antivandálica. Se debe incluir la carcasa de protección y los soportes para sujeción. |  |  |  |  |  |
| 3 | Cámaras a color, día/noche, infrarrojo 15 metros. |  |  |  |  |  |
| 4 | Sensibilidad (a 50 IRE) (valores máximos): - Color: 1.2 lux - Infrarrojo: 0 lux |  |  |  |  |  |
| 5 | Resolución de cámara mínimo de 1080 pixeles con capacidad de grabación en HD. |  |  |  |  |  |
| 6 | La cámara debe ser del tipo DOMO con una capacidad de 130° de movimiento. |  |  |  |  |  |
| 7 | Configuración de compresión H.264, otros. |  |  |  |  |  |
| 8 | Debe permitir la configuración de activación y desactivación por detección de movimiento. |  |  |  |  |  |
| 9 | Debe permitir la configuración del ancho de banda que será utilizado. |  |  |  |  |  |
| 10 | Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente (se debe incluir la fuente de energía independiente y su cableado). |  |  |  |  |  |
| 11 | Con capacidad de almacenamiento interno en memoria USD o SD de 32 GB (Se debe incluir la memoria USD o SD de 32 GB). |  |  |  |  |  |
| 12 | Se debe configurar la cámara para que ante eventos específicos de alarma (eventos de movimiento o ingreso de alarma externa física del panel de alarma) grabe en la memoria interna. |  |  |  |  |  |
| 13 | Se debe configurar la cámara para que automáticamente, envié los archivos de grabación de su memoria interna a un equipo de almacenamiento que será provisto por ENTEL, debe estar configurado para él envió luego de que sucede el evento de alarma. Se debe proveer el software adicional y licencias adicionales si es que es requerido para esta función. Indicar las características del equipo de almacenamiento que se requiere. |  |  |  |  |  |
| 14 | Se debe configurar la cámara para que el software de monitoreo permita la visualización tanto en vivo como de las grabaciones de las cámaras instaladas. |  |  |  |  |  |
| 15 | Lente varifocal con una relación de 4X o superior. El lente debe incluir la distancia focal de 3 mm. |  |  |  |  |  |
| 16 | Cámara con Protección IP66 o superior, para soporte de temperatura desde -10°C hasta 50°C. |  |  |  |  |  |
| 17 | Debe tener protector solar. |  |  |  |  |  |
| 18 | Debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento e instalación antirrobo y antivandálica (detallar los accesorios). |  |  |  |  |  |
| 19 | Se debe entregar el código fuente de las cámaras, para facilitar la integración de éstas con sistemas de distintas marcas. |  |  |  |  |  |
| 20 | Incluir los equipos y accesorios que sean necesarios para la comunicación con el panel de alarma y el envío de las imágenes que registre vía IP. |  |  |  |  |  |
| 21 | Se instalarán en la torre de la radio base a una altura mínima de 3.5 metros. |  |  |  |  |  |

6.3 CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Todos los equipos deben ser instalados, configurados y puestos en funcionamiento bajo normas de seguridad, a conformidad de ENTEL S.A. |  |  |  |  |  |
| 2 | La instalación no debe afectar ningún servicio de telefonía móvil u otros que se brinda mediante la Radio Base, debiendo el proveedor tomar las normas de seguridad industrial y precauciones necesarias. |  |  |  |  |  |
| 3 | El proponente debe incluir un protocolo de pruebas del sistema al momento de realizar la entrega del sistema. Mínimamente debe incluir: Verificación en sitio de la instalación, verificación en sitio de los equipos instalados, pruebas de comunicación y monitoreo de alarmas, sincronización de la central de monitoreo principal y de respaldo, programación remota, visualización de la cámara en vivo y las grabaciones de forma remota, otros de relevancia. |  |  |  |  |  |

7. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El proponente debe adjuntar un plan de mantenimiento preventivo para todos los equipos instalados. Se debe brindar mantenimiento preventivo del sistema en el tiempo de garantía de por lo menos 3 veces para las centrales de monitoreo. |  |  |  |  |  |
| 2 | En caso de mantenimiento correctivo (falla de los equipos) el proponente debe brindar un equipo y/o los accesorios necesarios para que el sistema siga funcionando normalmente, en un tiempo máximo de 5 días hábiles y durante todo el tiempo que tarde la reparación y/o instalación de un equipo similar. |  |  |  |  |  |
| 3 | El proponente proveerá soporte técnico en horarios de oficina durante todo el año. En caso de emergencia se debe contar con teléfonos habilitados en todo momento (24/7). |  |  |  |  |  |

8. PLAN DE ENTRENAMIENTO

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. PLAN DE ENTRENAMIENTO |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El proponente debe realizar un entrenamiento al personal operativo para la verificación del sistema de alarma en sitio. Indicar un temario tentativo y horas de capacitación (mínimo 10 horas), considerando un grupo no menor de 5 personas por departamento. Se debe aclarar que el entrenamiento para el uso del sistema no involucra ningún tipo de costo para ENTEL S.A. |  |  |  |  |  |
| 2 | El proponente debe realizar un entrenamiento para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo en sitio. Indicar un temario tentativo y horas de capacitación (mínimo 5 horas), considerando un grupo no menor de 5 personas por departamento. Se debe aclarar que este entrenamiento no involucra ningún tipo de costo para ENTEL S.A. |  |  |  |  |  |
| 3 | El proponente deberá realizar un entrenamiento para la verificación de los eventos de alarma a operadores del sistema de la central de monitoreo. Indicar un temario tentativo y horas de capacitación (mínimo 5 horas), considerando un grupo no menor de 5 personas. Se debe aclarar que este entrenamiento no involucra ningún tipo de costo para ENTEL S.A. |  |  |  |  |  |
| 4 | El proponente debe realizar un entrenamiento para la administración del sistema, de la base de datos. Indicar un temario tentativo y horas de capacitación (mínimo 5 horas), considerando un grupo no menor de 5 personas por departamento Se debe aclarar que este entrenamiento no involucra ningún tipo de costo para ENTEL S.A. |  |  |  |  |  |

9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Experiencia general de la empresa: La experiencia en servicios de instalación de sistemas tecnológicos y/o de TI con una experiencia de al menos 3 años en Bolivia. |  |  |  |  |  |
| 2 | Experiencia específica de la empresa: El proponente debe tener experiencia específica en cuanto se refiere a instalación y configuración de radio bases, o sistemas de programación y adquisición de datos en Bolivia, con una experiencia de al menos 3 años. |  |  |  |  |  |
| 3 | Experiencia específica en el rubro del personal: El proponente debe tener experiencia operativa y documentada del personal, en lo que respecta a instalación y configuración de radio bases, o Configuración y Mantenimiento de Sistemas de adquisición de datos y TI en Bolivia. Se requiere la certificación de por lo menos 4 personas en la solución propuesta. |  |  |  |  |  |

10. TIEMPO DE PROVISIÓN  Y GARANTÍA

| REQUERIMIENTO |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. TIEMPO DE PROVISIÓN Y GARANTÍA |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | Tiempo máximo para la entrega de los equipos: 120 días calendario computables a partir de la suscripción del contrato. Propuestas que superen los 120 días serán descartadas. |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiempo máximo para la instalación de todos los sistemas y equipos: 360 días calendario computables a partir de la suscripción del contrato. |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiempo de Garantía para los equipos e instalación de los mismos: 1 año calendario luego de la entrega de todos los sistemas de alarma funcionando al 100% |  |  |  |  |  |

11. CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (90%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento de todos los puntos MANDATORIOS | CUMPLE / NO CUMPLE |
| TOTAL CRITERIOS OBLIGATORIOS (A) |  | 90% |
| No. | CRITERIOS MADATORIOS CALIFICABLES | PONDERACIÓN SOBRE (10%) |
| 6.1.3.18 | Se valorará la integración de paneles de la marca BOSCH Alarma DS7240, Serie GV4, Serie B5512, Incendios FPD 7024 en el software de configuración remota. | 5% |
| 10.1 | Tiempo máximo para la entrega de los equipos: 120 días calendario computables a partir de la suscripción del contrato. Propuestas que superen los 120 días serán descartadas. | 5% |
| TOTAL CRITERIOS CALIFICABLES (B) |  | 10% |
| TOTAL (A + B) |  | 100 % |

La nota mínima de aprobación es de 95% de la Calificación Total.

PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del documento de compra

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRACIÓN |
| --- | --- |

Consideraciones  Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del  presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede  proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente TBC, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación del TBC: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar el TBC durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación del TBC puede ser realizada como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en el TBC. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”,  y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en el TBC, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos.  La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas. Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder  del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en el TBC.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en el TBC; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el TBC.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Incumplimiento de Presentación de Documentos o Desistimiento de la Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación o incumpla en la presentación de los documentos solicitados en la carta de adjudicación en el plazo establecido y con las características solicitadas Entel S.A. dejará sin efecto la carta de adjudicación y ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y realizará el ajuste de precios con las empresas habilitadas; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | ……/201 . |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado el TBC y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	…………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			…………………………………………………………………………………………….

Domicilio: 		…………………………………………………………………………………………….

Firma:			 …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo:	……………………………………………………………………………………………

C.I.: 			……………………………………………………………………………………………

Domicilio: 		……………………………………………………………………………………………

Lugar,  fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 3 | MODELO DE CONTRATO (Sujeto a modificaciones de acuerdo al objeto de compra) |
| --- | --- |

CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un Contrato Privado para la contratación de bienes y servicios de  “ ……………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519 y 1297 del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del presente Contrato:

  - La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA - ENTEL S.A., con Matrícula de Comercio N° 00013290 expedida por FUNDEMPRESA, NIT 1020703023, representada legalmente por ……………………….............., ………………………….,  en virtud del Poder ………………………………………… N° …./….de ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° …. a cargo de ………………………………, del Distrito Judicial de ……………, que en adelante y para efectos del presente contrato se denominará ENTEL S.A., y por otra parte;

  - La empresa ………………………………………………… con Matrícula de Comercio N° 00…………. expedida por FUNDEMPRESA, NIT ………………………., representada legalmente por ………………………………, en virtud del Poder ………………………………. N° …../….de fecha ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° … a cargo ……………………., del Distrito Judicial de ……………………….., que en adelante se denominará PROVEEDOR.

A los efectos del presente documento se podrá denominar a ENTEL S.A. y al PROVEEDOR de manera individual como “Parte” o “Partes” cuando la mención relacione a dichas empresas en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Subgerencia de …………………………. vía  Gerencia Nacional de ………………………… mediante nota ………../….. de fecha ../../.., dirigida a Gerencia General, solicita autorización para el inicio del proceso de Contratación para bienes y servicios de  ………………………………………………., adjuntando al efecto los Términos Básicos de Contratación y la correspondiente Cobertura Presupuestaria; solicitud que es aprobada por Gerencia General según Hoja de Ruta No………. de fecha …………………

ENTEL S.A. mediante publicaciones de prensa en medios de circulación nacional de fecha ../../.., (o cartas de invitación dependiendo de la modalidad de contratación) invitó a las empresas interesadas en participar de la ………………. N° …/…. “…………………….  ..…………………………”, para que presenten sus propuestas.

En término hábil y oportuno presentaron sus propuestas las empresas: ……………………………………………………………….

Realizada las evaluaciones a las propuestas presentadas, se emite el Informe de Evaluación Técnica …./…. de fecha ……………, el Informe Económico AFA…../2014 de fecha …….. y el Informe final AFA………../2014 de fecha …………….. de la ………………… N° …/…. “…………..  …………………………” recomendando adjudicar el proceso a la empresa ……………………

Mediante nota externa GG-……-……de fecha ../../.., se adjudica a la empresa …………………….. la …………………… N° …./…. “……………………………………………………” adjudicación que fue aceptada mediante nota  ………….. de fecha ../../..

Los antecedentes se asignan para elaboración de Contrato en fecha ……. Según Hoja de Ruta No…………………..

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

1.	Términos Básicos de Contratación.

2.	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

3.	Carta de Adjudicación ………./….de fecha ../../...

4.	Carta de Aceptación a la Adjudicación  ….../…. de fecha ../../..

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la …………………………………………………………… que el PROVEEDOR se obliga a proporcionar en estricto cumplimiento a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación y demás documentos integrantes del contrato.

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El precio establecido para la provisión de los bienes y servicios objeto del presente contrato es de USD/Bs…………………… (……………………………………00/100 Dólares Americanos/Bolivianos).

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del contrato e incluye todos los tributos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de suscripción.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago del presente contrato será el ……………………………….., de acuerdo a los siguientes términos:

- (DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Cualquier tributo, emergente del presente contrato, pagadero fuera y dentro del territorio boliviano estarán a cargo del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR asume de manera expresa, la responsabilidad absoluta y total por el pago recibido de ENTEL S.A., deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

SÉPTIMA: VIGENCIA.- El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y se extenderá hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.- En cumplimiento a la Carta de Adjudicación, el PROVEEDOR, cumplirá el objeto del presente contrato en ……… (días calendario/hábiles/meses….) computables a partir de ……………………...

(ESTO VARÍA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Se consignará como fecha de entrega aquélla en la que los bienes y servicios sean entregados sin observaciones y se encuentren a disposición de ENTEL S.A. para su uso, asimismo hayan cumplido con las inspecciones técnicas y cuenten con los Certificados establecidos en la Carta de Adjudicación y los Términos Básicos de Contratación.

NOVENA: GARANTÍAS Y SEGUROS.- Las garantías y seguros señaladas en la presente cláusula, serán exigibles y ejecutable de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR incumpliera con sus obligaciones o se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite; ENTEL S.A. podrá resolver el contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta/Póliza de Garantía N° ……. emitida por el Banco……………………………….. por la suma de ……………………… (…………………………………… 00/100 …………………..) con vigencia a partir del ../../.. al ../../.., con la característica de renovable, irrevocable de ejecución inmediata y a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato.

- Garantía de Calidad de Trabajos de Instalación.- El PROVEEDOR garantiza la calidad de los trabajos y servicios ejecutados objeto del presente contrato por el periodo de …. (…) año/s computable a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional. (ESTO DEBERÁ ESTAR EXPRESAMENTE DETALLADO EN LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN, CASO CONTRARIO NO SE INCLUIRÁ)

- Soporte Técnico.- El PROVEEDOR se obliga a brindar la garantía del Soporte Técnico  por un periodo de …..(……) año/meses, de acuerdo a lo establecido en el presente contrato y los Términos Básicos de Contratación, sin costo alguno para ENTEL S.A. (ESTO DEBERÁ ESTAR EXPRESAMENTE DETALLADO EN LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN, CASO CONTRARIO NO SE INCLUIRÁ)

- Póliza de Responsabilidad Civil.- Durante la vigencia del presente Contrato, el PROVEEDOR cubrirá de manera inclusiva pero no limitativa los siguientes riesgos de su personal: responsabilidad civil general y operacional, contractual, extracontractual, daños a la propiedad y daños humanos, con una Póliza de Responsabilidad Civil.

- Póliza de Seguro Contra Accidentes.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente Contrato cubrirá los riesgos por accidentes de su personal, con una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo.

DÉCIMA: INSPECCIÓN Y PRUEBAS.- Independientemente de la emisión de Actas de Recepción y/o Certificados de Control de Calidad; el área encargada de la Supervisión del cumplimiento del presente Contrato, según corresponda deberá emitir los Certificados de Aceptación Provisional o Definitiva por los bienes y servicios. El PROVEEDOR será responsable de los bienes y servicios contratados hasta el momento de su entrega en perfecto estado y de funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación, la Oferta Técnica, Económica y demás documentos que forman parte de este Contrato.

10.1	Inspección y Aceptación Provisional.- Una vez concluido el objeto del presente Contrato en su totalidad; el PROVEEDOR solicitará a ENTEL S.A. la realización de las inspecciones y pruebas de aceptación, las que una vez concluidas con éxito, en forma conjunta entre Partes, se emitirá el Certificado de Aceptación Provisional.

Si notificada ENTEL S.A. no envía a su personal para la realización de las inspecciones y pruebas dentro de los siguientes diez (10) días hábiles, las mismas se tendrán por aceptadas.

Si ENTEL S.A. no formula observaciones dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de las inspecciones y pruebas, las mismas serán consideradas como aceptadas por ENTEL S.A. y se emitirá el Certificado de Aceptación Provisional.

Si los equipos y servicios no cumplen con los Términos Básicos de Contratación; ENTEL S.A. podrá rechazarlos en todo o en parte, en este caso el PROVEEDOR deberá reemplazar a su costo los equipos y/o servicios observados, debiendo realizarse nuevas inspecciones y pruebas de aceptación sobre los mismos.

En caso que los equipos sean puestos en operación comercial sin problemas en su funcionamiento o instalación, se considerarán tácitamente aceptados por ENTEL S.A. y se procederá a la emisión del Certificado de Aceptación Provisional. Esto no implica que la responsabilidad del PROVEEDOR se limite hasta este punto, debiendo el mismo solucionar problemas que se encuentren en el proceso de garantía.

10.2	Aceptación Definitiva.-  Cumplido los Términos Básicos de Contratación a satisfacción de ENTEL S.A. y el período de garantía de los equipos y servicios, se emitirá el Certificado de Aceptación Definitiva a favor del PROVEEDOR.

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES.- Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

11.1	PROVEEDOR: A SER ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE DE CONFORMIDAD LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN)

11.1.1	Cumplir a cabalidad con los Términos Básicos de Contratación, su propuesta técnica y económica.

11.1.2	………………………………………………..

11.1.3	………………………………………………..

11.1.4	…………………………………………………

11.1.5	…………………………………………...

11.1.6	…………………………………………………………….

11.1.7	…………………………………………………….. etc.

11.2	ENTEL S.A.:

11.2.1	Efectuar a favor del PROVEEDOR, el/los correspondiente/s pago/s por el objeto del presente contrato.

11.2.2	Proporcionar al personal del PROVEEDOR las autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes, si corresponde.

11.2.3	Poner a disposición del PROVEEDOR personal para efectuar las pruebas de aceptación provisional.

# DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La responsabilidad de supervisión, fiscalización y verificación del cumplimiento del presente contrato por parte de ENTEL S.A. estará a cargo de la Subgerencia de ……………………… dependiente de la Gerencia Nacional de …………………

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- En caso de incumplimiento del PROVEEDOR en la entrega de los bienes y ejecución de los servicios objeto del presente contrato, ENTEL S.A. aplicará multas del cero punto cinco por ciento (0.5%) por día calendario de retraso, sobre el valor total del Contrato; con carácter acumulativo hasta un valor máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

En caso que el monto acumulado por multas llegue al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato ENTEL S.A. podrá resolver el contrato.

ENTEL S.A., a través de la supervisión, notificará al PROVEEDOR, de manera oficial con la aplicación de multas. Se exceptúa las circunstancias por causa fortuita o fuerza mayor establecidas en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendario computables a partir de la fecha en que cualquiera de ellas notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, estas convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA QUINTA: NORMAS SOCIO LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los Arts. 454 y 519 del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR se compromete a cumplir con la legislación laboral y social vigente, así como con las obligaciones socio laboral respecto de sus trabajadoras y trabajadores.

En caso que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio – laborales emergentes del presente contrato, la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá la calidad de título ejecutivo de plazo vencido, con suma liquida y exigible, por tanto ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por daños y perjuicios.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente con todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes contra ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a estas disposiciones, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA SÉPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito o de fuerza mayor. Se entiende como fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza no controlable o predecible como catástrofes, inundaciones, epidemias, etc. Se entiende como caso fortuito a eventos provocados por el hombre como ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana nacional, etc.

En estos casos la parte afectada deberá comunicar y proporcionar a la otra parte, la documentación disponible que permita corroborar el hecho dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes de haberse producido el mismo. Comprobada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, con documentación idónea y fidedigna, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho. Es atribución de ENTEL S.A. revisar, valorar y corroborar los documentos presentados por el PROVEEDOR y determinar si corresponden o no a un caso fortuito o de fuerza mayor.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A., si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados (ESTA CLÁUSULA SOLO APLICA A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL RUBRO DE ENTEL S.A., NO APLICA PARA OTROS).

DÉCIMA NOVENA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente documento, podrá ser enmendado, complementado y modificado por razones que importen interés de las partes, debiendo para el efecto suscribirse el contrato modificatorio necesario. En caso de modificaciones en el plazo o en el monto del contrato, se suscribirán las Adendas de conformidad a lo establecido en los procedimientos internos de ENTEL S.A.; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante y justificación para la ampliación del plazo y/o monto emitido, así como la correspondiente cobertura presupuestaria y autorización de Gerencia General.

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O SUBROGACIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin  autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución y el inicio de las acciones legales respectivas.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

21.1	Por ENTEL S.A.:

21.1.1	Cuando el PROVEEDOR, incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrato.

21.1.2	Quiebra declarada del PROVEEDOR.

21.1.3	Si el PROVEEDOR se disuelve como sociedad.

21.1.4	Facultativamente si la aplicación de sanciones alcanza al porcentaje de multas expresado en el presente contrato.

21.2	Por el PROVEEDOR.

21.2.1	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente en los pagos acordados.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la resolución del contrato ya sea parcial o total, sin que el PROVEEDOR, tenga la posibilidad de impugnar tal decisión.

Si la resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la garantía de cumplimiento de contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR, de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los bienes y servicios entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. y procederá con la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato.

Para procesar la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso por escrito a la otra, de su intención de resolverlo, señalando la causal que aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas y normalizara el desarrollo de los bienes, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días hábiles no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará a favor del solicitante. Las Partes pueden acordar la resolución del contrato mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CONCLUSIÓN ANTICIPADA.- En caso que por razones regulatorias y/o decisión empresarial de ENTEL S.A. se determine adelantar la fecha de conclusión del presente contrato en su totalidad o parcialmente, ENTEL S.A. comunicará al PROVEEDOR con treinta (30) días calendario de anticipación.

VIGÉSIMA TERCERA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- ENTEL S.A. reconoce todos los derechos de propiedad intelectual e industrial en los sistemas, servidores, infraestructura y materiales objeto del presente contrato, del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. reconoce que la validez y la propiedad de copyright del PROVEEDOR en todos los materiales y piezas de repuestos, provistos, respecto a las mercancías y los derechos de logotipos y emblemas seguirán siendo de propiedad del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. no podrá registrar las patentes del PROVEEDOR o su diseño industrial, tampoco podrá demandar ningún derecho o interés, cualquiera del copyright del PROVEEDOR dentro o fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante la presentación de un reclamo, en relación a la propiedad intelectual o interés u otros derechos y otros proporcionados de acuerdo al presente contrato, ENTEL S.A. deberá comunicar al PROVEEDOR por escrito tal hecho dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes de conocido el mismo.

En consecuencia, el PROVEEDOR deberá asumir a su costo, la defensa de dicha reclamación y todas las negociaciones o acuerdos relacionados al mismo. En caso que el PROVEEDOR no resuelva el reclamo o demanda de manera satisfactoria, también expresamente asume a su cuenta todas las obligaciones, multas, penalidades y/o sanciones que ocasione el reclamo planteado, obligándose a resarcir a ENTEL S.A., por todos los daños y perjuicios ocasionados (DEPENDIENDO DEL OBJETO DEL CONTRATO).

VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitidos en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso el PROVEEDOR asume la obligación de comunicar a ENTEL S.A. de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA SEXTA: NOTIFICACIONES.- Toda comunicación entre Partes emergente del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios:

26.1	El PROVEEDOR:

Dirección: …………………………………………..

Teléfonos: ………………………………. – Fax …………………….

Correo electrónico:………………………………………………….

La Paz - Bolivia

26.2	A  ENTEL S.A.:

Dirección: Calle Federico Zuazo N° 1771, Edificio Tower.

Teléfono: 2141010

La Paz – Bolivia

VIGÉSIMA SÉPTIMA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A.

VIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, ………………. en representación de ENTEL S.A. y ………………………………………………… en representación del PROVEEDOR, manifestamos nuestra plena conformidad con todas las cláusulas precedentes, comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en fe de ello suscribimos el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los ………….. (..) días del mes de ……………….. de dos mil ………………. años.

| ……………………………………. Gerente General ENTEL S.A. | …………………………………………… Representante Legal …………………………………... |
| --- | --- |

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.