EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 018/2017 “PROTECCION ATAQUES E INTRUSIONES RED CORPORATIVA ENTEL S.A.“

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

Si bien Entel cuenta con dispositivos de protección de acceso a la red (ISE/NAC) y dispositivos con protección perimetral de ACL capa 3/4 hacia Internet y terceros, estos no cuentan con métodos avanzados para combatir ataques y amenazas que se propagan mediante la red y sus dispositivos

- Objeto de la Contratación

El alcance del proyecto contempla la  integración, instalación, configuración, provisión y puesta en servicio de una plataforma de SEGURIDAD para la red corporativa. Donde se debe  ver de manera acertada que está  pasando realmente en nuestra red para ganar mayor conocimiento acerca de nuestro entorno y amenazas.

- Lugar de la entrega

El oferente debe entregar todo el equipamiento y material en almacenes de ENTEL S.A. en las regionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz previa coordinación con la unidad solicitante.

- Referente del proceso

La presente Licitación, durante el proceso de contratación debe ser coordinada con la Subgerencia de Adquisiciones. Una vez adjudicado, el proceso deberá ser directamente coordinado con la Subgerencia de Planificación e Implementación de Proyectos como responsable del seguimiento y control al contrato.

- Proponentes elegibles

En esta convocatoria podrán participar los siguientes proponentes:

- Empresas nacionales legalmente constituidas.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en Bolivia

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los proveedores de Entel S.A. que tengan:

  - Cuentas por pagar a Entel S.A.

  - Observaciones en la calidad de sus productos o servicios.

  - Procesos administrativos y/o judiciales con Entel S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido de los Términos Básicos de Contratación, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencias.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta dos (2) años antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores que hayan sido sancionados con cuatro (4) o más penalidades en un (1) año continuo, no podrán participar durante seis (6) meses después de la última penalidad.

- Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o desistido de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.

- Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los proveedores que tengan problemas de conocimiento público.

- Los proveedores cuyos socios o propietarios estén impedidos de participar en los procesos de contratación.

- Los proveedores que desistieron total o parcialmente la adjudicación o contrato.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

- Consultas escritas sobre los Términos Básicos de Contratación: Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día jueves 24 de febrero de 2017, hrs. 15:00 a los correos electrónicos worellana@entel.bo con copia a loramos@entel.bo o a la dirección: Calle Federico Zuazo, Edificio Tower de ENTEL N° 1771 Piso 6, Subgerencia de Adquisiciones.

- Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre el documento de Términos Básicos de Contratación dentro del plazo señalado, se realizará la reunión de aclaración en:

| Fecha: | - 24 de febrero de 2017 |
| --- | --- |
| Hora: | - 09:30 |
| Dirección: | - ENTEL S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 (Subgerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | - La Paz-Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | - Wilson Orellana |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el Acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada y aprobada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de ENTEL S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6 Subgerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | 06 de marzo de 2017 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:30 |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).

SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Parte Técnica y la Parte Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes; los originales deberán ser foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PUBLICA N° /2017 “PROTECCIÓN ATAQUES E INTRUSIONES RED COROPORATIVA ENTEL S.A.” RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELEFONO FAX – EMAIL PERSONA DE CONTACTO ORIGINAL

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 06 de marzo de 2017 |
| --- | --- |
| Hora: | 16:00 |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 8 del presente documento

- 7.1 Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Certificado de Actualización de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación, la empresa deberá tener como actividades la provisión de bienes, servicios y sistemas informáticos de seguridad. (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual. (La cual podrá ser impresa de la página WEB de impuestos máximo 30 días calendario antes de la fecha de presentación de la propuesta).

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión fiscal y sellada por Impuestos Nacionales (Para los proponentes que facturen hasta Bs 1.200.000,00 se aceptará una constancia de presentación de estados financieros y auditoría externa, que reemplazaría al sello de Impuestos Nacionales).

    - Garantía de Seriedad de Propuesta (Boleta Bancaria) con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A., debe contar con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuesta. Debe ser presentada en Dólares Americanos o su equivalente en bolivianos al tipo de cambio oficial a la fecha de presentación de su propuesta. Debe ser presentada por el valor de USD. 23.000,00 (Veintitres mil 00/100 Dólares Americanos).

- La boleta bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia y regulada por la ASFI.

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por el Representante Legal del proponente. (Anexo No. 2).

    - Periodo de validez de la propuesta(), equivalente a 90 (noventa). días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA”. Debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo. Asimismo, no debe incluir más de una oferta o solución distinta a la requerida por ENTEL S.A.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

- No debe hacer referencia a más de una propuesta económica o presentar opciones económicas, el mismo dará lugar a la desestimación de la oferta.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de presentación de propuestas, establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe INCLUIR LOS IMPUESTOS DE LEY.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total o entre los montos en numeral y literal, se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, ENTEL S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

  - Una vez comunicada la adjudicación, en el plazo de 10 días calendarios la Subgerencia de Adquisiciones hará llegar al proveedor el requerimiento de desglose de costos unitarios de acuerdo a especificaciones del Área de Activos Fijos; por lo que el Proveedor está obligado a remitir en un plazo no mayor a 15 días calendario ésta información a la Subgerencia de Adquisiciones.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) deberán presentar la(s) siguiente(s) garantía(s)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta o Póliza de Seguro de Caución) por el 10% del monto adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. la vigencia de la garantía debe ser computable a partir de la fecha de la entrega de la documentación para la elaboración del contrato más un minimo de sesenta (60) días calendario adicionales a la fecha de recepción del bien o servicio.

Asimismo, el oferente podrá solicitar mediante nota escrita una retención del 10% (diez por ciento) de cada pago mensual para garantizar el cumplimiento del Contrato; esta retención sería devuelta una vez concluido el contrato, previa presentación de un informe final de conformidad emitido por la unidad solicitante.

- Fotocopia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil anual vigente.

- Fotocopia de la Póliza de seguro contra accidentes anual vigente, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal bajo responsabilidad del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

- La boleta deberá ser emitida por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuente con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Apertura de sobres

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A y B, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.1 y 7.2.

En el mismo acto el asesor legal de ENTEL S.A. procede a la revisión de los documentos administrativos (sobre A) de todos los oferentes y realiza la habilitación (considerando errores subsanables) o inhabilitación de los oferentes que tengan errores no subsanables (ver Anexo 1 – Condiciones Generales del Proceso). Acto seguido se procede a la apertura de los sobres B de los oferentes habilitados en el sobre A.

La apertura del sobre C de los oferentes habilitados en los sobres A y B, se realizará en sesión reservada bajo las condiciones establecidas en el numeral 8.3.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas (sesión reservada)

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

La secuencia de apertura y condiciones de evaluación es la siguiente:

10.1 Sobre A - Documentos Administrativos: Para la evaluación de los documentos, posterior al acto de apertura, el asesor legal tiene un (1) día hábil y comprende el análisis de los siguientes aspectos:

- 10.1.1 Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o “No Cumple”.

- 10.1.2 Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B.

- 10.2 	Sobre B - Propuesta Técnica: A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

- 10.2.1 Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días hábiles para la evaluación correspondiente.

- 10.2.2 Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje de treinta (30) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión de Calificación para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Propuesta Económica: Habiéndose superado la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen tres (3) días hábiles para presentar sus resultados.

- 10.4 Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la propuesta técnica (60%) y la propuesta económica (40%).

- Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación con las características requeridas será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el Contratista debe remitir a Entel S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A.

El proponente que resultase adjudicado deberá considerar que la revisión y suscripción del contrato objeto del presente proceso de contratación se efectuará en las oficinas del domicilio legal de Entel S.A. El proveedor una vez comunicado el inicio de la vigencia del contrato contará con 72 hrs. para apersonarse para la firma correspondiente; caso contrario será causal para dejar sin efecto la nota de adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, quedando impedido de participar en procesos de ENTEL S.A. por 1 año.

- Documentos que debe Presentar el Proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Contrato:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 9 del TBC Términos Básicos de Contratación.

  - Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

  - Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual.

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Certificado original de actualización de la Matricula de Comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal, vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

- Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del TBC (Términos Básicos de Contratación).

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia legalizada, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base al TBC (Términos Básicos de Contratación) señalado en el presente documento.

    - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 9 del TBC (Términos Básicos de Contratación).

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

- Forma de Pago

La forma de pago será realizada de la siguiente forma:

- 80% del valor total de los equipos y materiales contra entrega del 100%, previa emisión y firma del acta de recepción y el restante 20% a la conclusión de la totalidad de los servicios (Instalación e implementación) previa emisión del Certificado de Aceptación Provisional y previa emisión del Certificado de Control de Calidad por ENTEL S.A., ambos pagos previa presentación de factura fiscal por el proveedor.

- Servicios (Instalación e implementación) 100% contra conclusión de la totalidad de los servicios; previa emisión del Certificación de Aceptación Provisional y/o certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal por el Oferente.

- Multas

El oferente adjudicado se responsabilizará por los daños económicos ocasionados a Entel S.A., por incumplimiento a los plazos de entrega establecidos, debidamente constatados entre partes.

Si existiesen atrasos o incumplimiento en los plazos establecidos para la entrega de los bienes, el Proveedor cancelará a ENTEL S.A. una multa por cada día calendario de retraso equivalente a 0.5 % (cero punto cinco por ciento) del monto adjudicado, hasta un 20% (veinte por ciento) del valor total del requerimiento. Asimismo, ENTEL S.A. descontará la multa del pago en curso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% (veinte por ciento) del monto total de la adjudicación, debiendo iniciar el proceso de resolución del mismo.

# PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación. (MANDATORIO)

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

- DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

El alcance del proyecto contempla la reutilización, integración, instalación, configuración, provisión y puesta en servicio de una plataforma de SEGURIDAD para la red corporativa, de acuerdo a las especificaciones descritas en el presente documento.

SEGURIDAD. 2 Appliance tipo A en La Paz Edif. Técnico Ayacucho en cluster, 2 Appliance tipo A en Santa Cruz Edif. Warnes en cluster, 2 Appliance tipo B en La Paz Edif. Tower en cluster, 2 Appliance tipo B en Santa Cruz Av. Cristo Redentor en cluster, 2 Appliance tipo C en Cochabamba Edif. Ayacucho en cluster.

Encuentre los diagramas referenciales de la red actual sobre la que se debe implementar la solución requerida en ANEXO 4 – Diagrama.

A continuación, el cuadro resumen con los requerimientos específicos:

| CUADRO RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| SEGURIDAD |  |  |  |
| 1 | Appliance Seguridad Tipo A | - 6 interfaces 10GE con Opticos Multimodo - 8 interfaces 1 GE eléctricos - Doble fuente de poder AC - 32 GB RAM - 2 Discos SSD de 480 GB cada uno. Configuración RAID 1 | 4 |
| 2 | Appliance Seguridad Tipo B | - 6 interfaces 10GE con Opticos Multimodo - 8 intertfaces 1 GE eléctricos - Doble fuente de poder AC - 24 GB RAM - 2 Discos SSD de 480 GB cada uno. Configuración RAID 1 | 4 |
| 3 | Appliance Seguridad Tipo C | - 8 interfaces 1GE Electricos RJ 45 - 4 interfaces 1 GE con ópticos multimodo - 16 GB RAM - Una fuente de poder AC - 1 Disco SSD de 240 GB | 2 |

Aplíquese las siguientes condiciones

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

1.1. Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario.

1.2. ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. La propuesta económica deberá presentarse con montos detallados.

1.3. La propuesta debe garantizar que la totalidad de los bienes ofertados cumplan con todas las 1.3. El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo puede ser presentado en idioma español o inglés.

1.4. Cada respuesta del oferente debe tener una referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico del requerimiento, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia. Se aceptarán manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para la verificación de lo ofertado (no se aceptarán referencias de direcciones URL). En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, y no pueda ser documentada bajo solicitud de aclaración, se asumirá que NO CUMPLE con el requerimiento.

1.5. La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones.

1.6. Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente que la documentación técnica y su propuesta se entregue de forma impresa y en formato electrónico con archivos no protegidos, para su lectura o impresión, este último si fuera el caso.

1.7. Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente que la propuesta debe estructurarse en una parte técnica, otra económica y en forma separada.

- FORMA DE CALIFICACIÓN

Los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE adicionalmente a la condición anterior de MANDATORIO, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Mandatorios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento.

A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. sin necesidad de hardware, software, licencias y/o desarrollos adicionales y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

  - CRITERIOS MANDATORIOS.

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 70% (Setenta por Ciento) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al 100% (Cien por ciento).

Los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mandatorios, el incumplimiento de cualquier criterio mandatorio, descalificará al oferente para proseguir con el proceso.

  - CRITERIOS CALIFICABLES.

Los criterios Calificables, tendrán una ponderación de 30% (Treinta por ciento) y serán evaluados de acuerdo a las siguientes formulas.

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:

Dónde:

C_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:

Dónde:

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica.

La ponderación esta descrita en el CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y CALIFICABLES.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 1 | Requerimientos Appliance Seguridad Tipo A: - Debe tener la siguiente configuración de hardware: - 6 interfaces 10GE con Opticos Multimodo - 8 interfaces 1 GE eléctricos - Doble fuente de poder AC - 32 GB RAM expandible a 64 GB - 2 Discos SSD de 480 GB cada uno, en RAID 1 - Mínimo 30Gbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando solamente la función de Firewall (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. - Mínimo 8Gbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando las funciones de IPS y Firewall (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. - Mínimo 5.2 Gbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando las funciones de NGFW (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. Las funciones de NGFW que deben funcionar simultáneamente son: - Firewall - Control de aplicaciones - IPS - Mínimo 2.5 Gbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando las funciones de Prevencion de amenzas (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. Las funciones de Prevencion de amenazas que deben funcionar simultáneamente son: - Firewall - Control de aplicaciones - IPS - URL Filtering - Anti-Bot - Antivirus - Mínimo 1024 interfaces VLAN por equipo - Mínimo 4096 interfaces por sistema virtual - Mínimo 15.8 Gbps de throughput en VPN AES-128 - Mínimo 6.4 a 25.6 millones de conexiones concurrentes - Mínimo 185 mil conexiones por segundo - Fuentes de poder redundantes hot swap - Discos duros redundantes hot swap - Debe incluir administracion Light Out Managment - Debe contar con 3 slots de puertos minimamente - Debe incluir activas las siguientes funcionalidades: - Firewall - Visibilidad y control de acceso granular de usuarios, grupos y maquinas. - Control de Aplicaciones - Acceso ipsec o vpn site to site (Ipsec VPN) - URL Filtering - IPS - Anti-Bot - Antivirus - Anti-SPAM - IPv6: NAT66/NAT 64 - Deben soportar y estar activos los siguientes protocolos de enrutamiento como minimo: - OSPFv2 and v3, BGP, RIP - Static routes, Multicast routes - Policy-based routing - PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, IGMP v2, and v3 - Deben soportar y estar activos los siguientes mecanismos de alta disponibliidad como minimo: - Active/Active, Active Passive (Modo L3) - Session Failover - VRRP o Soporte de Cluster en multicast - Debe ser como máximo de 2 RU de altura - Máximo comsumo de potencia 297 W - Debe soportar hasta 125 Virtual Systems, licencias y soporte de uso, las que se requiera en función a la implementación del proyecto. - Debe soportar minimamente los siguientes condiciones de ambiente: - Para operación de 0º al 40 º C - Para operación humedad del 5% al 95% - Deberá soportar minimamente 12 interfaces de 10 Giga Ethernet en total - Deberá soportar minimamente 4 interfaces de 40 Giga Ethernet en total - Deberá soportar: - Tarjetas de aceleración para SSL Inspection - Tarjeta de aceleración para mejora de rendimiento del appliance - El equipo debe ser capaz de enviar archivos a la nube para análisis de sandboxing |  |  |  |  |
| 2 | Requerimientos Appliance Seguridad Tipo B: - Debe tener la siguiente configuración de hardware: - 6 interfaces 10GE con Opticos Multimodo - 8 interfaces 1 GE eléctricos - Doble fuente de poder AC - 24 GB RAM expandible hasta 64 GB RAM - 2 Discos SSD de 480 GB cada uno, en RAID 1 - Mínimo 30 Gbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando solamente la función de Firewall (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. - Mínimo 4.5 Gbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando las funciones de IPS y Firewall (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. - Mínimo 3 Gbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando las funciones de NGFW (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. Las funciones de NGFW que deben funcionar simultáneamente son: - Firewall - Control de aplicaciones - IPS - Mínimo 1.5 Gbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando las funciones de Prevencion de amenzas (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. Las funciones de Prevencion de amenazas que deben funcionar simultáneamente son: - Firewall - Control de aplicaciones - IPS - URL Filtering - Anti-Bot - Antivirus - Mínimo 1024 interfaces VLAN por equipo - Mínimo 4096 interfaces por sistema virtual - Mínimo 10,8 Gbps de throughput en VPN AES-128 - Mínimo 3,2 a 25,6 millones de conexiones concurrentes - Mínimo 185 mil conexiones por segundo - Fuentes de poder redundantes hot swap - Discos duros redundantes hot swap - Debe soportar y licenciar administracion Light Out Managment - Debe contar con 3 slots de puertos minimamente - Debe incluir activas las siguientes funcionalidades: - Firewall - Visibilidad y control de acceso granular de usuarios, grupos y maquinas. - Acceso remoto empresarial desde dispositivos móviles ilimitado - Acceso ipsec o vpn site to site (Ipsec VPN) - Control de aplicaciones - URL Filtering - IPS - Anti-Bot - Antivirus - Anti-SPAM - IPv6: NAT66/NAT 64 - Debe soportar hasta 40 Virtual Systems , licencias y soporte de uso, las que se requiera en función a la implementación del proyecto - Debe soportar los siguientes protocolos de enrutamiento como minimo: - OSPFv2 and v3, BGP, RIP - Static routes, Multicast routes - Policy-based routing - PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, IGMP v2, and v3 - Deben soportar y estar activos los siguientes mecanismos de alta disponibliidad como minimo: - Active/Active, Active Passive (Modo L3) - Session Failover - VRRP o Soporte de Cluster en multicast - Deberá ser como máximo de 2 RU de altura - Maximo comsumo de potencia 263 W (AC) - Debe soportar minimamente los siguientes condiciones de ambiente: - Para operación de 0º al 40 º C - Para operación humedad del 5% al 95% - Deberá soportar minimamente 12 interfaces de 10 Giga Ethernet en total - Deberá soportar minimamente de 4 interfaces de 40 Giga Ethernet en total |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 3 | Requerimientos Appliance Seguridad Tipo C: - Debe tener la siguiente configuración de hardware: - 8 interfaces 1 GE Electricos RJ 45 - 4 interfaces 1 GE con ópticos multimodo - 16 GB RAM expandible a 32 GB - Una fuente de poder AC - 1 Disco Duro SSD de 240 GB - Mínimo 10 Gbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando solamente la función de Firewall (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. - Mínimo 1 Gbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando las funciones de IPS y Firewall (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. - Mínimo 690 Mbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando las funciones de NGFW (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. Las funciones de NGFW que deben funcionar simultáneamente son: - Firewall - Control de aplicaciones - IPS - Mínimo 330 Mbps de rendimiento (throughput) bajo condiciones de producción con cargas reales utilizando las funciones de Prevencion de amenzas (por equipo, en configuración cluster deberá ofrecer el doble), no se aceptará el valor de rendimiento obtenido bajo pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Debe ser respaldado por el fabricante. Las funciones de Prevencion de amenazas que deben funcionar simultáneamente son: - Firewall - Control de aplicaciones - IPS - URL Filtering - Anti-Bot - Antivirus - Mínimo 1024 interfaces VLAN por equipo - Mínimo 4096 interfaces por sistema virtual - Mínimo 2.16 Gbps de throughput en VPN AES-128 - Mínimo 3.2 a 12.8 millones de conexiones concurrentes - Mínimo 150 mil conexiones por segundo - Debe soportar y licenciar administracion Light Out Managment - Debe contar con 1 slot de puertos de expansión minimamente - Debe incluir activas las siguientes funcionalidades: - Firewall - Visibilidad y control de acceso granular de usuarios, grupos y maquinas. - Acceso ipsec o vpn site to site (Ipsec VPN) - Control de aplicaciones - URL Filtering - IPS - Anti-Bot - Antivirus - Anti-SPAM - IPv6: NAT66/NAT 64 - Debe soportar hasta 20 Virtual Systems, licencias y soporte de uso, las que se requiera en función a la implementación del proyecto - Debe soportar los siguientes protocolos de enrutamiento como minimo: - OSPFv2 and v3, BGP, RIP - Static routes, Multicast routes - Policy-based routing - PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, IGMP v2, and v3 - Deben soportar y estar activos los siguientes mecanismos de alta disponibliidad como minimo: - Active/Active, Active Passive (Modo L3) - Session Failover - VRRP o Soporte de Cluster en multicast - Deberá ser como máximo de 1 RU de altura - Maximo comsumo de potencia 76.5 W (AC) - Debe soportar minimamente los siguientes condiciones de ambiente: - Para operación de 0º al 40 º C - Para operación humedad del 5% al 95% - Deberá soportar minimamente 16 interfaces de 1 Giga Ethernet en total - El equipo debe ser capaz de enviar archivos a la nube para análisis de sandboxing |  |  |  |  |
| Las epecificaciones generales descrita para los Appliance deben cumplirse para los 3 tipos de Appliance de seguridad ofertados. |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES - APPLIANCE DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El appliance debe poder incluir Firewal, VPN, IPS, Filtrado URL, Control de Aplicaciones, identificación de usuarios a través de directorio. Todas en un solo hardware con la posibilidad de ejecutar todas las funcionalidades al mismo tiempo. |  |  |  |  |
| 2 | El Sistema Operativo debe estar totalmente integrado con IPv4 e IPv6 |  |  |  |  |
| 3 | La licencia debe ser para usuarios ilimitados de firewall e ilimitadas direcciones IP. |  |  |  |  |
| 4 | El appliance debe ser accesible a través de SSH y de interfaz Web usando SSL. |  |  |  |  |
| 5 | La herramienta debe ser capaz de realizar backup/restore de la configuración, permitiendo al administrador programar la realización de los backups en el tiempo deseado. |  |  |  |  |
| 6 | Los Backups deben poder ser almacenados en la consola de administración, también tener la capacidad de tomar snapshots, y posibilidad de centralizarse y programarse desde la consola de administración. |  |  |  |  |
| 7 | El appliance debe ser capaz de almacenar más de una imagen, y debe permitir al administrador cambiar de una imagen a otra. |  |  |  |  |
| 8 | Debe poseer una interface Lights-Out-Management (LOM) para diagnóstico remoto con la posibilidad de iniciar, reiniciar y gestionar el appliance desde una locación remota. |  |  |  |  |
| 9 | Soportar puerto para conexión de consola serial RJ-45. |  |  |  |  |
| 10 | Debe contar con un puerto de gestión dedicado 10/100/1000Base-T RJ45 |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES - FIREWALL |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El gateway debe estar basado en la tecnología conocida como “Stateful Inspection”, el cual realiza un análisis granular de los estados de las comunicaciones y aplicaciones, para controlar el flujo del tráfico pasando a través del gateway, y de esta manera abrir dinámicamente y de una forma segura, puertos y un gran rango de protocolos. |  |  |  |  |
| 2 | Debe incluir la posibilidad de crear NATs dinámicos (N-1 o Hide) y estáticos, permitiendo trasladar direcciones IP y puertos origen y destino, en un mismo paquete y en una sola regla. |  |  |  |  |
| 3 | Debe tener la opción de negar los parámetros de origen o destino, es decir que para una regla dada permite todas las conexiones de origen / destino excepto la especificada en la regla. |  |  |  |  |
| 4 | Debe permitir implementar reglas aplicadas a intervalos de tiempo específicos. |  |  |  |  |
| 5 | La comunicación entre los servidores de administración y el Gateway, debe ser cifrada y autenticada. |  |  |  |  |
| 6 | El firewall debe soportar métodos de autenticación, por usuario, cliente y por sesión. |  |  |  |  |
| 7 | Debe ser capaz de autenticar sesiones de cualquier servicio. |  |  |  |  |
| 8 | Los siguientes esquemas de autenticación deben ser soportados por los módulos de firewall y VPN: tokens (por ejemplo, SecureID), TACACS, RADIUS, certificados digitales y dispositivos biométricos. |  |  |  |  |
| 9 | Debe permitir almacenar una base de usuarios local que permita realizar autenticación, sin depender de un dispositivo externo. |  |  |  |  |
| 10 | Debe soportar DHCP en modos server y relay. |  |  |  |  |
| 11 | Debe permitir el controlar el acceso a archivos compartidos de Microsoft usando CIFS, y que el administrador decida que carpetas se pueden acceder y cuáles no. |  |  |  |  |
| 12 | Debe soportar Alta Disponibilidad y Balanceo de Carga de gateways con sincronización de estados, incluyendo todo el licenciamiento necesario para que los dos equipos trabajen en clúster activo/activo. |  |  |  |  |
| 13 | Debe brindar un método para bloqueo sobre mensajería instantánea de al menos las siguientes opciones: video, voz, aplicaciones compartidas, transferencia de archivos y asistencia remota. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES - IPSEC VPN |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Deben ser soportadas tanto una CA Interna como una CA externa provista por un tercero. |  |  |  |  |
| 2 | Deben ser soportados 3DES y AES-256 para las fases I y II de IKE. |  |  |  |  |
| 3 | Debe soportar al menos los siguientes grupos Diffie-Hellman: Grupo 1 (768 bit), Grupo 2 (1024 bit), Grupo 5 (1536 bit), Grupo 14 (2048 bit). |  |  |  |  |
| 4 | Debe soportar integridad de datos con md5 y sha1. |  |  |  |  |
| 5 | Debe incluir soporte a las topologías VPNs site-to-site: Full Meshed (todos a todos), Star (Oficinas Remotas a Sitio Central) y Hub and Spoke (Sitio remoto a través del sitio central hacia otro sitio remoto). |  |  |  |  |
| 6 | Soporte a VPNs client-to-site basadas en IPSEC. |  |  |  |  |
| 7 | Debe tener la posibilidad de realizar VPNs SSL sin cliente para acceso remoto, sin necesidad de instalar un cliente. |  |  |  |  |
| 8 | Soporte a VPNs tipo L2TP, incluyendo el soporte al cliente L2TP de dispositivos móviles Apple (p.e. Iphone) |  |  |  |  |
| 9 | El administrador debe poder aplicar reglas de control de tráfico, al interior de la VPN. |  |  |  |  |
| 10 | Debe incluir un mecanismo para mitigar el impacto a ataques de denegación de servicio DoS a IKE, haciendo diferencia entre conexiones conocidas y desconocidas. |  |  |  |  |
| 11 | Debe poder establecer VPNs con gateways con direcciones IP dinámicas públicas. |  |  |  |  |
| 12 | Soporte a compresión IP para VPNs client-to-site y site-to-site. |  |  |  |  |
| 13 | Debe ser posible crear una única asociación de seguridad (SA) por par de redes o subredes. |  |  |  |  |
| 14 | La solución debe contar con un mecanismo que permita seleccionar qué enlace utilizar para tráfico de VPN entrante y saliente, además de escoger la mejor ruta para dicho tráfico. |  |  |  |  |
| 15 | Dicho mecanismo (3.14) debe contar con al menos las siguientes configuraciones: sondeo de disponibilidad, balanceo de carga para distribuir el tráfico y selección de enlace basada en servicio. |  |  |  |  |
| 16 | La solución debe tener la posibilidad de establecer VPN’s sitio a sitio con IP dinámicas. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES - FILTRADO URL |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El filtrado de URL debe ser basado en categorías y debe poderse incluir como un bloque más. |  |  |  |  |
| 2 | Debe cubrir un mínimo de 95 millones de sitios web en al menos 55 categorías preconfiguradas, incluidas las siguientes: • Contenido de adultos • Promociones (advertisements) • Arte • Chat • Computación • Comportamiento criminal • Drogas • Educación • Finanzas • Alimentación • Apuestas (gambling) • Juegos • Ropa íntima • Gobierno • Hacking • Lenguaje inapropiado • Salud • Hobbies • Hosting • Buscadores de empleos • Sitios para niños • Estilo de vida y cultura • Vehículos a motor • Noticias • Buscadores de fotos • Religion • Proxies remotos • Motores de búsqueda • Educación sexual • Compras • Deportes • Streaming • Viajes • Violencia • Armas • Correo electrónico web |  |  |  |  |
| 3 | Debe incluir un mecanismo permitan al administrador, negar o permitir URLs específicos, que no necesariamente están definidos en una categoría, para poder ser utilizados en la definición de nuevas reglas. |  |  |  |  |
| 4 | Debe permitir la creación de excepciones basadas en la definición de objetos de red. |  |  |  |  |
| 5 | Debe proveer la opción de modificar la notificación de bloqueo, y re direccionar al usuario a otra página. |  |  |  |  |
| 6 | El Filtrado de URL debe poder integrarse a un mecanismo, o bloque de seguridad, que permita controlar aplicaciones web 2.0 y widgets. Dicha integración debe ser dentro del mismo Gateway sin el uso de herramientas de terceros o servidores separados. |  |  |  |  |
| 7 | El Gateway de Filtrado URL debe tener la capacidad de bloquear granularmente sitios basado en Web 2.0. |  |  |  |  |
| 8 | El Firewall Web debe tener la capacidad de identificar y bloquear herramientas de “proxy bypass” sobre protocolos estándar y no estándar (sin la necesidad de instalar un agente en los hosts o licencias adicionales). |  |  |  |  |
| 9 | Debe bloquear Malware sobre sitios Web y Web 2.0. |  |  |  |  |
| 10 | Debe incluir un método dinámico en la nube para la categorización de los sitios Web existentes y nuevos sitios emergentes. |  |  |  |  |
| 11 | Debe inspeccionar el tráfico HTTPS, con el fin de prevenir riesgos de seguridad relacionados con el protocolo SSL. El Gateway de Filtrado de URL debe hacer dicha inspección como si fuera texto claro, sin la necesidad de utilizar herramientas de terceros, servidores o licencias adicionales. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES - CONTROL DE APLICACIONES |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Debe identificar, clasificar y controloar al menos 6.000 aplicaciones por defecto (OOB, out of the box). |  |  |  |  |
| 2 | Debe inspeccionar el tráfico HTTPS, con el fin de prevenir riesgos de seguridad relacionados con el protocolo SSL. El Gateway de Filtrado de URL debe hacer dicha inspección como si fuera texto plano. |  |  |  |  |
| 3 | Debe tener un servicio de clasificación basando en la nube que permita categorizar dinámicamente el tráfico Web. |  |  |  |  |
| 4 | Debe ser posible integrar la solución con Directorio Activo u Open LDAP para crear reglas de control de aplicaciones y filtrado URL basadas en: usuarios, grupos de Usuarios, maquinas, dirección IP, redes y todas las opciones combinadas. |  |  |  |  |
| 5 | La solución debe controlar el ancho de banda de las aplicaciones por regla. |  |  |  |  |
| 6 | La solución debe permitir la creación de objetos de tiempo por aplicación o grupo de aplicaciones en las reglas, para que una acción definida se cumpla sólo durante tiempos especificados. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES - ACCESO MOVIL SSL VPN |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | La solución debe tener la opción de reforzar simultáneamente el control de login mediante el bloqueo de sesiones concurrentes desde el mismo usuario. |  |  |  |  |
| 2 | La solución debe tener soporte para dispositivos móviles con Windows Mobile, iPhone, iPad y Android, permitiendo que todas las aplicaciones nativas tengan acceso por los clientes remotos autorizados del dispositivo móvil. |  |  |  |  |
| 3 | La solución debe soportar Secure Workspace y SSL Network Extender (Application and Network Modes) en Windows 7 32/64-bit. |  |  |  |  |
| 4 | La solución debe soportar control de aplicaciones SSL Network Extender por el mismo fabricante del software para que pueda ser de fácil elección el permitir aplicaciones de un fabricante específico. |  |  |  |  |
| 5 | La solución debe instalarse sobre iPhone, iPad, y Android. |  |  |  |  |
| 6 | La solución debe permitir el acceso a aplicaciones Web. |  |  |  |  |
| 7 | La solución debe permitir el acceso a correo electrónico, calendario y contactos. |  |  |  |  |
| 8 | La solución debe contar con autenticación de doble factor mediante el certificado del cliente y el usuario/contraseña. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES - FUNCIONES AVANZADAS DE RED Y CLUSTERING |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Debe soportar al menos los siguientes protocolos de routing: BGP, OSPF, RIPv1 y RIPv2. |  |  |  |  |
| 2 | Debe soportar al menos los siguientes protocolos de multicast: IGMP, PIM-DM, PIM-SM. |  |  |  |  |
| 3 | Weighted Fair Queuing (WFQ) debe soportarse para asignar un mínimo de ancho de banda a un grupo de conexiones o a una conexión específica. |  |  |  |  |
| 4 | Debe soportar la asignación de pesos para la definición de prioridades en la asignación de ancho de banda. |  |  |  |  |
| 5 | Debe poderse definir limites en el ancho de banda, para restringir aplicaciones no criticas de red. |  |  |  |  |
| 6 | Debe soportar Low latency queuing (LLQ) e Integrated Differentiated Services (DiffServ). |  |  |  |  |
| 7 | Debe soportar Alta Disponibilidad y Balanceo de Carga de links de al menos 2 ISP, sin depender del uso de enrutamientos dinámicos o equipos externos dedicados. |  |  |  |  |
| 8 | La solución debe soportar balanceo a servidores, sin la necesidad de usar software / hardware de terceros, es decir que sea capaz de distribuir tráfico de red a un grupo determinado de servidores. |  |  |  |  |
| 9 | El balanceo a servidores debe soportar al menos los siguientes métodos: carga de servidor, round-robin, random, y dominio. |  |  |  |  |
| 10 | Dicho balanceo debe permitir configurar persistencia ya sea por servidor o servicio, es decir que la conexión que fue establecida inicialmente entre un cliente y un servidor se mantenga. |  |  |  |  |
| 11 | La solución debe trabajar como un clúster activo/activo con la posibilidad de trabajar como cluster activo/pasivo. |  |  |  |  |
| 12 | La solución debe contar con mecanismos de aceleración que permitan incrementar el Throughput y CPS (conexiones por segundo). |  |  |  |  |
| 13 | La aceleración se debe realizar tanto para tráfico aceptado y rechazado. Los paquetes subsecuentes de una conexión aceptada o múltiples paquetes de un paquete rechazado, no deben consumir los recursos de la máquina. |  |  |  |  |
| 14 | Capacidad de asignar recursos de CPU dedicados al manejo de las interrupciones de las interfaces de red. Esto podrá ser configurable y el administrador podrá elegir los cores de CPU que manejarán el tráfico. |  |  |  |  |
| 15 | En consonancia con el punto anterior los paquetes procesados por los cores de CPU dedicados, deberán ser balanceados automáticamente a los recursos de CPU restantes. |  |  |  |  |
| 16 | La configuración y distribución de los recursos de CPU disponibles para realizar las labores de seguridad del Gateway podrá configurarse por parte del administrador. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES - IDENTIFICACION DE USUARIOS |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | La identidad de los usuarios se debe poder compartir entre Gateways de seguridad, de esta forma el usuario sólo se autentificará en un Gateway, y podrá navegar en otros Gateways con esta identidad. |  |  |  |  |
| 2 | La solución debe proteger a los clientes de ataques IP-spoofing y Identiity-Spoofing. |  |  |  |  |
| 3 | La solución debe proveer una forma de autentificación para los usuarios que no utilicen plataforma de Windows. |  |  |  |  |
| 4 | La solución tiene que proveer configuración de acceso basado en tiempo para que los usuarios puedan entrar a los recursos de la red. |  |  |  |  |
| 5 | El Gateway de Seguridad debe ser capaz de distinguir entre cuentas de servidores de aplicación y cuentas de usuario. |  |  |  |  |
| 6 | Debe soportar el uso de expresiones regulares para la exclusión de usuarios. |  |  |  |  |
| 7 | La solución debe proveer tres métodos para obtener las identidades de los usuarios: Sin agente haciendo búsquedas al directorio activo, agente instalado en los equipos del usuario final o portal cautivo. |  |  |  |  |
| 8 | Cuando se detecte que los usuarios no se han autenticado, la solución tiene que redireccionarlos a un portal cautivo, a través del protocolo http. |  |  |  |  |
| 9 | Dicho portal debe ser completamente adaptable a la imagen corporativa de la organización, es decir que la URL, el título del portal, las imagines utilizadas en el mismo, el lenguaje y la información solicitada al usuario tiene que ser adaptable. |  |  |  |  |
| 10 | La solución debe soportar el uso del protocolo WMI (windows management instrumentation). |  |  |  |  |
| 11 | Debe proveer un portal cautivo, para autentificar a los usuarios que no están dentro del directorio activo, los usuarios que no tienen plataforma Windows y los usuarios invitados. |  |  |  |  |
| 12 | Los agentes instalados en los equipos, deben proveer un sistema de autentificación SSO (single-sing-on). |  |  |  |  |
| 13 | Debe soportar al menos los siguientes métodos de autentificación: nombre de usuario y contraseña, que podrá ser configurado en la base de datos interna del Gateway, servidor de LDAP y servidor de RADIUS. |  |  |  |  |
| 14 | Todas las características de la solución deben tener la capacidad de instalarse en un solo Gateway sin la necesidad de usar diferentes servidores o herramientas de terceros para su funcionamiento. |  |  |  |  |
| 15 | Debe ser posible desde que zona de la red (Interna, Externa o DMZ) podrá estar disponible el portal cautivo. |  |  |  |  |
| 16 | La solución debe retener la identidad de los usuarios aun cuando estos cambien la dirección IP. |  |  |  |  |
| 17 | Debe ser posible solicitar a los usuarios la re autentificación después de un intervalo de tiempo. |  |  |  |  |
| 18 | Debe ser posible configurar al Gateway de seguridad en un bosque de dominio |  |  |  |  |
| 19 | Debe ser posible verificar el estado de los controladores de dominio vía consola de comandos. |  |  |  |  |
| 20 | La solución debe poder integrarse con el directorio activo sin la necesidad de instalar un agente en el servidor de dominio o en los equipos de los usuarios finales. |  |  |  |  |
| 21 | Con la finalidad de crear reglas de acceso por usuario, debe poder integrase con otras soluciones como: control de aplicaciones y filtrado de URL. |  |  |  |  |
| 22 | La solución deberá proveer funcionalidade de autenticación de usuarios y equipos en el dominio Single Sign On |  |  |  |  |
| 23 | Incluir funcionalidades de identificación de tipos de dispositivos (Profiling) |  |  |  |  |
|  | Control de postura (antivirus, sistema operativo, actualizaciones y otras variables) requerido para una conexión InLine en una VPN con la habilidad de enviar una policy push Change of Authorization (CoA) aplicando una ACL luego de la postura para equipos terminales |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES - ADMINISTRACION CENTRALIZADA |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | La solución de administración centralizada debe tener las siguientes funcionalidades: |  |  |  |  |
|  | · Administración de la política de seguridad. |  |  |  |  |
|  | · Repositorio de logs de seguridad |  |  |  |  |
|  | · Integración con el directorio activo. |  |  |  |  |
|  | · Monitoreo de tráfico y estadísticas de Firewall. |  |  |  |  |
|  | · Correlacionador de eventos de seguridad de las características ofrecidas. |  |  |  |  |
|  | · Módulo de reportes histórico. |  |  |  |  |
| 2 | Las funcionalidades descritas en el punto anterior, deberán estar contenidas en un único appliance físico o virtual. |  |  |  |  |
| 3 | La consola de administración debe ser full RBAC y debe tener al menos roles para administración de políticas y roles para para visualización. |  |  |  |  |
| 4 | La solución debe incluir una entidad certificadora interna que permita generar certificados a los Gateways administrados y a usuarios finales, para permitir autenticación sencilla vía VPN. |  |  |  |  |
| 5 | La solución debe incluir la habilidad de usar CA externas que soporten PKCS#12, CAPI o estándares entrust. |  |  |  |  |
| 6 | Todas las aplicaciones de seguridad requeridas, deben ser administradas desde una consola centralizada. |  |  |  |  |
| 7 | La consola de administración debe contar con un contador de hits en la política de seguridad. |  |  |  |  |
| 8 | La solución debe incluir una función de búsqueda que permita buscar un objeto de red que tenga una IP específica o parte de ella. |  |  |  |  |
| 9 | La solución debe permitir segmentar las políticas de seguridad usando etiquetas y títulos para mejorar la organización del set de reglas. |  |  |  |  |
| 10 | Debe tener un método de verificación de la política de seguridad antes de la instalación. |  |  |  |  |
| 11 | La solución debe tener un método de control de versiones de la política. |  |  |  |  |
| 12 | La solución debe tener la funcionalidad de distribución de nuevas versiones de software a los gateways de forma centralizada. |  |  |  |  |
| 13 | La solución debe tener la funcionalidad de manejar todo el licenciamiento, management y gateways de forma centralizada |  |  |  |  |
| 14 | La solución GUI debe tener un mecanismo para excluir IP de la política de IPS definida. |  |  |  |  |
| 15 | La solución de visualización de eventos debe tener la funcionalidad de ir a la firma de IPS que detectó el evento reportado. |  |  |  |  |
| 16 | Para agilizar la verificación de fallas, la solución debe tener la funcionalidad de ver todos los eventos/logs: Firewall, VPN, Filtrado de contenido, Control de aplicaciones, IPS y antivirus en una sola vista. |  |  |  |  |
| 17 | La consola de visualización de eventos debe poder crear filtros a través de objetos predefinidos. |  |  |  |  |
| 18 | La consola de visualización de eventos debe tener la funcionalidad de crear múltiples filtros y poder salvar-cargar para uso futuro. |  |  |  |  |
| 19 | La solución debe tener la capacidad de búsquedas de logs indexadas. |  |  |  |  |
| 20 | La solución debe tener la capacidad de recibir los logs de todas las funcionalidades de seguridad configuradas. |  |  |  |  |
| 21 | La solución debe incluir capacidades de captura automática de paquetes para eventos reportados por el IPS, para así facilitar el análisis forense. |  |  |  |  |
| 22 | Debe estar en capacidad de tener eventos distintos para los logs de red y los logs de tipo administrativos (auditoria). |  |  |  |  |
| 23 | Debe proveer la funcionalidad de pasar del log a la política de seguridad de forma sencilla. |  |  |  |  |
| 24 | Para cada evento o match sobre una regla, la solución debe proveer al menos las siguientes respuestas: Log, alert, SNMP trap, email o ejecutar un script definido usuario. |  |  |  |  |
| 25 | La transmisión de los eventos debe ser segura y cifrada para evitar la escucha prohibida. |  |  |  |  |
| 26 | La solución podrá exportar los eventos en formato de base de datos. |  |  |  |  |
| 27 | La solución debe permitir la creación de un nuevo archivo de log y salvar automáticamente el antiguo, a través de un evento calendarizado o con base en el tamaño del archivo. |  |  |  |  |
| 28 | La solución debe tener una interfaz gráfica que permita un modo simple de monitorear el estado de los gateways. |  |  |  |  |
| 29 | Para cada Gateway, la solución debe proveer: OS, Memoria, CPU, espacio libre en disco. |  |  |  |  |
| 30 | La solución debe mostrar el estado de salud de cada componente |  |  |  |  |
| 31 | La solución debe mostrar el estado de cada VPN |  |  |  |  |
| 32 | La solución debe poder configurar umbrales/disparadores y tomar acciones cuando dichos umbrales/disparadores sean alcanzados. |  |  |  |  |
|  | Ejemplo: Uso de CPU 90%. |  |  |  |  |
|  | Las acciones deben incluir: Log, alert, SNMP trap, email. |  |  |  |  |
| 33 | La solución debe incluir gráficos en tiempo real pre configurados, para monitorear tráfico y contadores de sistema. Debe incluir al menos: Top de servicios, Top de direcciones, Top reglas de seguridad, tráfico de red. |  |  |  |  |
| 34 | Debe incluir la opción de que dinámicamente bloquee una conexión activa desde la interface gráfica, sin la requerir la modificación de las reglas de acceso. |  |  |  |  |
| 35 | Debe poderse exportar los logs en formato de base de datos. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES GENERALES - CORRELACION DE EVENTOS Y REPORTES |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | La solución debe estar completamente integrada a la administración. |  |  |  |  |
| 2 | La solución debe correlacionar eventos de las características del gateways y dispositivos de terceros. |  |  |  |  |
| 3 | Debe permitir la creación de filtros con base en cualquier característica del evento: Funcionalidad de seguridad, IP origen, IP Destino, tipo de evento, severidad del evento, nombre del ataque, país de origen y destino. |  |  |  |  |
| 4 | La aplicación debe tener mecanismos para asignar los filtros a gráficos actualizados periódicamente, los cuales muestran los eventos que hacen match con dichos filtros. Esto permitirá a los operadores focalizarse en estos eventos. |  |  |  |  |
| 5 | Para el monitoreo de seguridad: Debe proveer una vista gráfica de eventos con relación al tiempo. |  |  |  |  |
| 6 | Para el monitoreo de seguridad: Debe proveer un mapa en donde se muestre la distribución de los eventos por país. |  |  |  |  |
| 7 | Debe permitir la agrupación de eventos por cualquiera de sus características y expórtalos a PDF. |  |  |  |  |
| 8 | Debe permitir buscar dentro de un evento y ver los detalles del eventos con el fin de obtener mayor información y análisis forense. |  |  |  |  |
| 9 | Debe tener gráficos y tablas de visualización de eventos predefinidas que contengan los eventos, y distribución de origen y destinos. |  |  |  |  |
| 10 | El correlador debe ser capaz de detectar ataques de denegación de servicios, correlacionando los eventos de distintos orígenes. |  |  |  |  |
| 11 | Debe detectar el login de administradores en horas irregulares. |  |  |  |  |
| 12 | Debe detectar intentos de ataques de fuerza bruta sobre contraseñas. |  |  |  |  |
| 13 | La solución debe reportar todos los intentos de instalación de políticas. |  |  |  |  |
| 14 | La solución debe incluir reportes predefinidos por hora, día, semana y mes, incluyendo al menos: Top eventos, sources, destinos, servicios |  |  |  |  |
| 15 | Debe tener al menos 25 filtros que permitan la personalización de los eventos. |  |  |  |  |
| 16 | Debe soportar la configuración de reportes programados. |  |  |  |  |
| 17 | Debe soportar la subida automática de los reportes a través de: e-mail, ftp, web service. |  |  |  |  |
| 18 | El módulo de reportes debe tener información consolidada de: |  |  |  |  |
|  | · # total de conexiones que fueron bloqueadas por una política de seguridad. |  |  |  |  |
|  | · Top de orígenes bloqueados, sus destinos y servicios. |  |  |  |  |
|  | · Top de reglas usadas por la política de seguridad. |  |  |  |  |
|  | · Top de ataques encontrados por el GW. |  |  |  |  |
|  | · Políticas instaladas y desinstaladas en el Gateway. |  |  |  |  |
|  | · Top de servicios en la red. |  |  |  |  |
|  | · Actividad web por usuario, sitios web más usados, y los usuarios con más consumo. |  |  |  |  |
| 19 | Debe analizar bitácoras y correlacionar eventos de seguridad, de tal manera que permita averiguar si hay un evento de seguridad ocurriendo, aunque este no sea visible de manera inmediata a través de las bitácoras (logs). |  |  |  |  |
| 20 | Debe soportar como tipos de eventos por lo menos: rastreos no autorizados, logins no autorizados, ataques de negación de servicio, anomalías de red y actividad basada en host |  |  |  |  |
| 21 | Los eventos deben poder tener niveles de seguridad/criticidad asignados de manera automática |  |  |  |  |
| 22 | Dependiendo del nivel de criticidad asignado, deben de poder ser activadas acciones automáticas de tal manera que se pueda detener y/o mitigar la actividad maliciosa de manera inmediata. |  |  |  |  |
| 23 | Debe ser capaz de administrar mas de un millón de bitácoras (logs) por día. |  |  |  |  |
| 24 | Debe poder integrar eventos del gateway tradicional o core |  |  |  |  |
| 25 | Debe ser compatible de manera nativa con servidores Web |  |  |  |  |

- SERVICIOS DE INSTALACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO |  | Cumple / No cumple |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente debe proveer y garantizar la instalación de todo el equipamiento incluyendo todo el material requerido, según el siguiente detalle: - Montaje en los racks existentes. - Energizado de los equipos. - Servicios profesionales para el diseño, configuraciones y puesta en servicio de acuerdo a las recomendaciones como mejores prácticas del fabricante y de acuerdo a lo requerido por ENTEL para la integración con su red existente. - Provisión e instalación de todos los elementos de protección, sujeción, peinado y etiquetado que se requieran. - Provisión de todo el material que el oferente considere necesario para la puesta en funcionamiento comercial de los equipos provistos. |  |  |  |  |  |
| 2 | El oferente debe realizar la configuración de tal forma que si un flujo de tráfico se genera en el sitio A y tiene como destino sitio D, pasando por sitios intermedios, este flujo de trafico no deberá ser analizado en los firewalls propuestos de sitios intermedios. El oferente deberá explicar el esquema de flujos de trafico y criterios de alta disponibilidad ante fallas en cada punto de red integrándose he interactuando con la nueva red CISCO de ENTEL. |  |  |  |  |  |
| 3 | El oferente debe realizar la implementación y configuración de las funcionalidades de seguridad en los appliance acorde a los requerimientos y flujo de trafico de la red de ENTEL analizado y discutido en el proceso de diseño (documentación HLD y LLD) en la ejecución del proyecto, a fin de lograr la mejor eficiencia de procesamiento y seguridad |  |  |  |  |  |
| 4 | Todos los equipos deben ser nuevos de fábrica, la oferta de equipos y/o hardware reacondicionado (Refurbished) será objeto de rechazo. |  |  |  |  |  |
| 5 | En todos los equipos que corresponda se deben incluir los cables, accesorios de montaje, accesorios de energía necesarios para su implementación. En la propuesta se debe incluir una tabla con los datos de consumo de energía y disipación térmica de todos los equipos. |  |  |  |  |  |
| 6 | Se debe considerar la provisión e implementación de todos los elementos de protección, sujeción, peinado y etiquetado que se requieran. |  |  |  |  |  |
| 7 | Se deben incluir todos los elementos de sujeción, de armado y motaje que se requieran según los recorridos a ser definidos en site survey. |  |  |  |  |  |
| 8 | La propuesta debe incluir al menos 100 horas del fabricante para la validación del diseño e implementación en sitio. Ciertas tareas podrán ser efectuadas de manera no presencial en coordinación con ENTEL. |  |  |  |  |  |
| 9 | El proponente debe incluir trabajo a demanda coordinado por Entel por un periodo de 160 horas de acompañamiento. Estas horas de consultoría deben ser consideradas como tiempo adicional al periodo de la implementación y migración de la solución propuesta. Los tipos de trabajo que se requerirán son: - Migraciones adicionales de clientes/servicios a la nueva plataforma. - Otros trabajos relacionados a la configuración, operación y mantenimiento de la nueva solución propuesta. Podrá requerirse soporte del especialista en horarios de mantenimiento (cualquier horario del día, incluso en días feriados, fines de semana, etc.). a ser consumidos en un lapso de 4 meses a partir de certificado de aceptación provisional |  |  |  |  |  |

- PROTOCOLO DE PRUEBAS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLO DE PRUEBAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente adjudicado debe elaborar y ejecutar bajo al supervisión de ENTEL, los siguientes protocolos de pruebas de aceptación (ATP), mismos que deberán ser entregados a ENTEL S.A. para su revisión y aprobación. - Protocolo de Pruebas a nivel Físico, cableado de energía, UTP, montaje, etiquetado y peinado. - Protocolo de Pruebas de Hardware y Software, en el que se verifique el estado físico y de software de todos los equipos y elementos nuevos implementados como ser: Ciclo de encendido, system boot, verificación de software y versión instalada, inventario de partes, alta disponibilidad en fuentes de energía, procesadoras, fabric restart, entre otros a requerimiento de ENTEL según corresponda a cada tipo de elemento. - Protocolo de Pruebas Lógico. El oferente adjudicado debe programar la ejecución del ATP junto a personal de ENTEL una vez que los equipos sean instalados. |  |  |  |
| 2 | Al inicio del ATP la siguiente documentación debe ser entregada por el oferente adjudicado: - Diagramas eléctricos. - Protocolo de aceptación revisado y aprobado por ENTEL S.A. |  |  |  |

- PLAN DE ENTRENAMIENTO

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | A coordinación con ENTEL, el proveedor deberá realizar un entrenamiento con certificación de fabrica sobre el equipamiento con el siguiente contenido mínimo (enviar temarios): Nota: Mismo que no representa ningún costo adicional para ENTEL S.A. |  |  |  |
| 2 | - Descripción, Operación, Administración y troubleshooting a nivel intermedio minimamente para: - APLIANCES DE SEGURIDAD TIPO A, B y C (24 horas minimamente para 10 personas) - CCNA R&S de Cisco con un minimo de 80 horas para 6 personas tomando en cuenta Cisco IOS IPV6 y diferentes escenarios de resolución de problemas (debei ncluirse el examen de certificación ) Para todos los casos se deben incluir: - Material didático (guias de estudio y laboratorios) impresos - Refrigerios - Proyector, pizarrones, etc. - Sala de Capacitacion - Certificados de fabrica oficiales de participación y conclusión de la capacitación Nota: Mismo que no representa ningún costo adicional para ENTEL S.A. |  |  |  |

- DOCUMENTACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Antes de la puesta en producción de todo el equipamiento, el oferente adjudicado debe entregar a ENTEL S.A. los documentos de diseño de Bajo y Alto Nivel, los cuales deberán ser validados por ENTEL S.A. |  |  |  |
| 2 | El oferente adjudicado a la conclusión del proyecto debe entregar en idioma español, en formato impreso y electrónico Dos (2) copias, la siguiente documentación: - Nota de entrega - Propuesta técnica presentada a Entel. - Plan de trabajo, objetivos, cronograma, etc - Presentación ejecutiva digital de la implementación y sus beneficios. - Otros que involucre el proyecto. - Documento de cierre del proyecto - Certificado de garantía y soporte que indique la vigencia del mismo. - Statement of Work (SOW) concluido y firmado entre partes (este a un comienzo del proyecto). - Documento As-Built. - Documentación con las configuraciones finales de los equipos y documentos de diseño. - Documentos ATP debidamente ejecutado y firmado por los encargados de ENTEL S.A. y el oferente adjudicado. - Inventario de los equipos detallando descripción, ubicación y número de serie. - Presentacion ejecutiva en formato power point (ppt) de la solucion final. Entel debe dar su conformidad a cada uno de los documentos presentados. - La presentación de los documentos requeridos no excluye la presentación de documentos adicionales solicitados por ENTEL S.A. en el transcurso de la ejecución del proyecto. |  |  |  |

- SOPORTE TÉCNICO Y EXPERIENCIA

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOPORTE TÉCNICO |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente debe proveer Soporte de Emergencia 24 horas 7 días a la semana, durante el periodo de garantía para todo el hardware adquirido, para restaurar el funcionamiento normal del sistema y el Servicio Comercial de acuerdo a los tiempos establecidos explicados más adelante. |  |  |  |
| 2 | El proveedor devolverá la llamada al Cliente con la información de las acciones inmediatas a ejecutarse, dentro de un máximo de 15 minutos calculados desde el momento en que ENTEL S.A., hizo la llamada al proveedor. |  |  |  |
| 3 | Una vez ocurrida la emergencia, la solución será proporcionada a ENTEL S.A., dentro de las 2 horas posteriores a su notificación en horario normal de trabajo y 3 horas cuando ocurra fuera del horario normal. El Tiempo de Respuesta es calculado desde la primera llamada de notificación al oferente. |  |  |  |
| 4 | Una vez que el sistema retorne a operar normalmente, el Soporte Local del proveedor emitirá un informe detallado sobre el origen del problema y su solución. |  |  |  |
| 5 | Si el problema es de tal naturaleza que no puede ser remediado por personal de ENTEL S.A., ni remotamente por el oferente, entonces este último proporcionará Soporte en Sitio, con conexión remota del soporte de segunda línea. |  |  |  |
|  | CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA |  |  |  |
| 1 | Carta de Certificación de los fabricantes avalando y autorizando la capacidad para distribuir y brindar la garantía y soporte de las marcas ofertadas en Bolivia. ENTEL tiene la libertad de verificar la certificación en el momento que vea conveniente. |  |  |  |
| 2 | La empresa proponente deberá contar un una experiencia mayor o igual a cinco años comprabada en el rubro. |  |  |  |
| 3 | La empresa proponente debe contar al menos con oficinas propias en la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con personal de soporte. |  |  |  |
| 4 | Contar mínimamente con 6 ingenieros que que trabajen a tiempo completo en la empresa oferente y sean personal de planta que tengan certificaciones en redes y/o seguridad, con la siguiente distribución: Dos ingenieros locales en la ciudad de La Paz. Dos ingenieros locales en la ciudad de Santa Cruz. Dos ingenieros locales en la ciudad de Cochabamba. Se deben adjuntar los curriculums del personal. |  |  |  |
| 5 | La empresa proponente debe contar una estructura de Contact Center a través de un número gratuito 800xxxxx, que le permita a ENTEL abrir casos de soporte en un esquema 7x24x365, disponible en todo el periodo de garantía del equipamiento y que el mismo esté ligado al SLA propuesto en esta implementación. |  |  |  |
| 6 | La empresa proponente debe contar con una infraestructura de Trouble Ticket vía WEB que le permita a ENTEL abrir casos de soporte en un esquema 7x24x365 disponible en todo el periodo de garantía del equipamiento y el mismo esté ligado al SLA propuesto en esta implementación. |  |  |  |
| 7 | La empresa proponente deberá contar con una estructura de implementación propia de proyectos (funciones que no pueden estar duplicadas con el equipo de implementación). Presentar estructura y metodología a aplicar. |  |  |  |
| 8 | La empresa proponente deberá presentar o asignar un gerente de proyecto para esta implementación. |  |  |  |
| 9 | La empresa ofererente deberá contar con un PMO (Project Management Office) o Gerencia de proyecto para la implementación de este proyecto, además debe contar con un PMP (Project Manager Profesional) capacitado en una organización internacional reconocida (PMI) en el rubro. Presentar fotocopia simple de respaldo del certificado (Adjunar documentación de respaldo). |  |  |  |

- GARANTÍA y SOPORTE

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 8.1 | La propuesta debe incluir un periodo de garantía y soporte de tres (3) años para toda la solucion ofertada (hardware y software). ), a partir de la certificación de aceptación provisional. |  |  |  |
| 8.2 | El oferente durante el periodo de instalación correrá con gastos que impliquen la reposición de las partes que resultaran dañadas en este periodo o tuvieran daño de fábrica o de transporte, para todos los equipos, unidades, módulos, accesorios y partes instaladas, garantizando su perfecto funcionamiento. En caso de fallas (durante el periodo de garantía) de cualquier parte de los equipos o componentes, el proveedor debe solucionar los mismos en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, a partir de la comunicación oficial. |  |  |  |
| 8.3 | El oferente debe entregar documentado a ENTEL S.A. los teléfonos y nombres de los especialistas que atenderán a ENTEL S.A. y la forma en que serán escalados los requerimientos de garantía técnica. |  |  |  |
| 8.4 | Todo lo requerido en cuanto a garantía y servicios profesionales, no tendrá costo para ENTEL S.A. |  |  |  |
| 8.5 | Certificado de garantía de horas de acompañamiento. |  |  |  |

- TIEMPO DE PROVISIÓN Y TRANSPORTE

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE PROVISIÓN Y TRANSPORTE |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 9.1 | El oferente deberá entregar todo el equipamiento en modalidad DDP, en almacenes de ENTEL S.A. en todas las regionales involucradas en el presente proceso, en un tiempo menor o igual a noventa (90) días calendario contabilizados a partir de la firma de contrato. Posterior a la entrega, el oferente adjudicado deberá trasladar el equipamiento y materiales hasta el sitio de instalación. Nota.- Tiempo de provisión no deberá superar los 90 días calendario, de acuerdo a lo especificado. |  |  |  |
| 9.2 | El tiempo de implementación y puesta en servicio comercial de los equipos ofertados debe ser menor o igual a sesenta (60) días calendario, computables a partir de la orden de ejecución por parte de ENTEL S.A. Nota.- Tiempo de implementación no deberá superar los 60 días calendario, de acuerdo a lo especificado. |  |  |  |
| 9.3 | Si durante el proceso de recepción, algún Ítem estuviese en mal estado o falto de accesorios para su instalación, el proveedor deberá reponer el mismo de inmediato en cumplimiento a lo especificado en el presente documento y sin costo alguno para ENTEL S.A. |  |  |  |
| 9.4 | El oferente debe presentar un cronograma de actividades, que incluya descripción detallada de las acciones y tiempos de duración, el mismo debe incluir al menos las siguientes actividades: Site Survey, Provisión de materiales y/o accesorios, inicio de adecuaciones, provisión de equipamiento, transporte de equipos a sitios de implementación, pruebas de aceptación y entrega de documentación técnica. |  |  |  |

- CUADRO DE CALIFICACIÓN

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | CUMPLE / NO CUMPLE PONDERACIÓN SOBRE 100% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento de todos los puntos MANDATORIOS. | CUMPLE/NO CUMPLE |
| 2 | Tiempo de Provisión e Instalación | CUMPLE/NO CUMPLE |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS |  | 100% |

PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del contrato

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede  proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente TBC, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación del TBC: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar el TBC durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación del TBC puede ser realizada como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en el TBC. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”,  y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en el TBC, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos.  La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas. Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en el TBC.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en el TBC; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el TBC.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Incumplimiento de Presentación de Documentos o Desistimiento de la Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación o incumpla en la presentación de los documentos solicitados en la carta de adjudicación en el plazo establecido y con las características solicitadas Entel S.A. dejará sin efecto la carta de adjudicación y ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y realizará el ajuste de precios con las empresas habilitadas; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | LICITACIÓN PÚBLICA xx/2017 |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Lugar, fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 3 | MODELO DE CONTRATO (Sujeto a modificaciones por parte de ENTEL S.A. de acuerdo al objeto de compra) |
| --- | --- |

CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un Contrato Privado para la "Provisión de  ……………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519 y 1297 del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del presente Contrato:

  - La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA - ENTEL S.A., con Matrícula de Comercio N° 00013290 expedida por FUNDEMPRESA, NIT 1020703023, representada legalmente por ……………………….............., ………………………….,  en virtud del Poder ………………………………………… N° …./….de ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° …. a cargo de ………………………………, del Distrito Judicial de ……………, que en adelante y para efectos del presente contrato se denominará ENTEL S.A., y por otra parte;

  - La empresa ………………………………………………… con Matrícula de Comercio N° 00…………. expedida por FUNDEMPRESA, NIT ………………………., representada legalmente por ………………………………, en virtud del Poder ………………………………. N° …../….de fecha ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° … a cargo ……………………., del Distrito Judicial de ……………………….., que en adelante se denominará PROVEEDOR.

A los efectos del presente documento se podrá denominar a ENTEL S.A. y al PROVEEDOR de manera individual como “Parte” o “Partes” cuando la mención relacione a dichas empresas en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Subgerencia de …………………………. vía  Gerencia Nacional de ………………………… mediante nota ………../….. de fecha ../../.., dirigida a Gerencia General, solicita autorización para el inicio del proceso de Contratación de Provisión de  ………………………………………………., adjuntando al efecto los Términos Básicos de Contratación y la correspondiente Cobertura Presupuestaria; solicitud que es aprobada por Gerencia General según Hoja de Ruta No………. de fecha …………………

ENTEL S.A. mediante publicaciones de prensa en medios de circulación nacional de fecha ../../.., invitó a las empresas interesadas en participar de la Licitación Pública N° …/…. “ Provisión de  …………………………”, para que presenten sus propuestas en las oficinas de ENTEL S.A. hasta el día ../../.. a horas …..:…...

En término hábil y oportuno presentaron sus propuestas las empresas: ……………………………………………………………….

Realizadas las evaluaciones a las propuestas presentadas, se emite el Informe de Evaluación Técnica …./…. De fecha ……………, el Informe Económico AFA…../2014 de fecha …….. y el Informe final AFA………../2014 de fecha …………….. de la Licitación Pública N° …/…. “Provisión de  …………………………” recomendando adjudicar el proceso a la empresa ……………………

Mediante nota externa GG-……-……de fecha ../../.., se adjudica a la empresa …………………….. la Licitación Pública N° …./…. “Provisión de  ………………………………………” adjudicación que fue aceptada mediante nota  ………….. de fecha ../../..

Los antecedentes se asignan para elaboración de Contrato en fecha ……. Según Hoja de Ruta No…………………..

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

1.	Términos Básicos de Contratación.

2.	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

3.	Carta de Adjudicación ………./….de fecha ../../...

4.	Carta de Aceptación a la Adjudicación  ….../…. de fecha ../../..

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la …………………………………………………………… que el PROVEEDOR se obliga a proporcionar en estricto cumplimiento a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación y demás documentos integrantes del Contrato.

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El precio establecido para la provisión de los bienes objeto del presente Contrato es de USD/Bs…………………… (……………………………………00/100 Dólares Americanos/Bolivianos).

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del contrato e incluye todos los tributos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de suscripción.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago del presente contrato será el …………………………………., de acuerdo a los siguientes términos:

- (DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Cualquier tributo, emergente del presente contrato, pagadero fuera y dentro del territorio boliviano estarán a cargo del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR asume de manera expresa, la responsabilidad absoluta y total por el pago recibido de ENTEL S.A., deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

SÉPTIMA: VIGENCIA.- El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y se extenderá hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.- En cumplimiento a la Carta de Adjudicación, el PROVEEDOR, cumplirá el objeto del presente contrato en ………(días calendario/hábiles/meses….) computables a partir de ……………………...

(ESTO VARÍA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Se consignará como fecha de entrega aquélla en la que los bienes sean entregados sin observaciones y se encuentren a disposición de ENTEL S.A. para su uso, asimismo hayan cumplido con las inspecciones técnicas y cuenten con las certificaciones establecidas en los Términos Básicos de Contratación.

NOVENA: GARANTÍAS.- Las garantías señaladas en la presente cláusula, serán exigibles y ejecutable de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR incumpliera con sus obligaciones o se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite; ENTEL S.A. podrá resolver el contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

9.1  	Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta/Póliza de Garantía N° ……. emitida por el Banco……………………………….. por la suma de ……………………… (…………………………………… 00/100 …………………..) con vigencia a partir del ../../.. al ../../.., con la característica de renovable, irrevocable de ejecución inmediata y a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato.

9.2	Garantía de Calidad de Bienes.- (De acuerdo a los Términos Básicos de Contratación y a la carta de adjudicación).

DÉCIMA: CONTROL DE CALIDAD.- El PROVEEDOR, será responsable de la calidad de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el presente contrato y los Términos Básicos de Contratación, al efecto el área encargada de la supervisión del presente Contrato por ENTEL S.A., emitirá las Actas de Recepción o los Certificados de Control de Calidad (DE ACUERDO A LA CARTA DE ADJUDICACIÓN) a favor del PROVEEDOR cuando se hayan cumplido con los requerimientos determinados.

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES.- Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

11.1	PROVEEDOR: A SER ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE DE CONFORMIDAD A LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN)

11.1.1	………………………….

11.1.2	…………………………………...

11.1.3	………………………………………………..

11.1.4	…………………………………………………

11.1.5	…………………………………………...

11.1.6	…………………………………………………………….

11.1.7	…………………………………………………….. etc.

11.2	ENTEL S.A.:

11.2.1	Efectuar a favor del PROVEEDOR, el/los correspondiente/s pago/s por el objeto del presente contrato.

11.2.2	Proporcionar al personal del PROVEEDOR las autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes, si corresponde.

11.2.3	Poner a disposición del PROVEEDOR personal para efectuar las pruebas de aceptación provisional.

DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La responsabilidad de supervisión, fiscalización y verificación del cumplimiento del presente contrato por parte de ENTEL S.A. estará a cargo de la Subgerencia de ……………………… dependiente de la Gerencia Nacional de …………………

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- En caso de incumplimiento del PROVEEDOR en la entrega de los bienes y ejecución de los servicios objeto del presente contrato, ENTEL S.A. aplicará multas del cero punto cinco por ciento (0.5%) por día calendario de retraso, sobre el valor total del Contrato; con carácter acumulativo hasta un valor máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

En caso que el monto acumulado por multas llegue al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato ENTEL S.A. podrá resolver el contrato.

ENTEL S.A., a través de la supervisión, notificará al PROVEEDOR, de manera oficial con la aplicación de multas. Se exceptúa las circunstancias por causa fortuita o fuerza mayor establecidas en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendario computables a partir de la fecha en que cualquiera de ellas notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, estas convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA QUINTA: NORMAS SOCIO LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los Arts. 454 y 519 del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR se compromete a cumplir con la legislación laboral y social vigente, así como con las obligaciones socio laboral respecto de sus trabajadoras y trabajadores.

En caso que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio – laborales emergentes del presente contrato, la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá la calidad de título ejecutivo de plazo vencido, con suma liquida y exigible, por tanto ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por daños y perjuicios.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente con todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes contra ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a estas disposiciones, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA SÉPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito o de fuerza mayor. Se entiende como fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza no controlable o predecible como catástrofes, inundaciones, epidemias, etc. Se entiende como caso fortuito a eventos provocados por el hombre como ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana nacional, etc.

En estos casos la parte afectada deberá comunicar y proporcionar a la otra parte, la documentación disponible que permita corroborar el hecho dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes de haberse producido el mismo. Comprobada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, con documentación idónea y fidedigna, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho. Es atribución de ENTEL S.A. revisar, valorar y corroborar los documentos presentados por el PROVEEDOR y determinar si corresponden o no a un caso fortuito o de fuerza mayor.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A., si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados. (ESTA CLÁUSULA SOLO APLICA A PROVEEDORES DE BIENES RELACIONADOS CON EL RUBRO DE ENTEL S.A., NO APLICA PARA OTROS).

DÉCIMA NOVENA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente documento, podrá ser enmendado, complementado y modificado por razones que importen interés de las partes, debiendo para el efecto suscribirse el contrato modificatorio necesario. En caso de modificaciones en el plazo o en el monto del contrato, se suscribirán las Adendas de conformidad a lo establecido en los procedimientos internos de ENTEL S.A.; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante y justificación para la ampliación del plazo y/o monto emitido, así como la correspondiente cobertura presupuestaria y autorización de Gerencia General.

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O SUBROGACIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución y el inicio de las acciones legales respectivas.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

21.1	Por ENTEL S.A.:

21.1.1	Cuando el PROVEEDOR, incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrato.

21.1.2	Quiebra declarada del PROVEEDOR.

21.1.3	Si el PROVEEDOR se disuelve como sociedad.

21.1.4	Facultativamente si la aplicación de sanciones alcanza al porcentaje de multas expresado en el presente contrato.

21.2	Por el PROVEEDOR.

21.2.1	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente en los pagos acordados.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la resolución del contrato ya sea parcial o total, sin que el PROVEEDOR, tenga la posibilidad de impugnar tal decisión.

Si la resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la garantía de cumplimiento de contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR, de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los bienes entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. y procederá con la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato.

Para procesar la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso por escrito a la otra, de su intención de resolverlo, señalando la causal que aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas y normalizara el desarrollo de los bienes, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días hábiles no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará a favor del solicitante. Las Partes pueden acordar la resolución del contrato mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CONCLUSIÓN ANTICIPADA.- En caso que por razones regulatorias y/o decisión empresarial de ENTEL S.A. se determine adelantar la fecha de conclusión del presente contrato en su totalidad o parcialmente, ENTEL S.A. comunicará al PROVEEDOR con treinta (30) días calendario de anticipación.

VIGÉSIMA TERCERA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- ENTEL S.A. reconoce todos los derechos de propiedad intelectual e industrial en los sistemas, servidores, infraestructura y materiales objeto del presente contrato, del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. reconoce que la validez y la propiedad de copyright del PROVEEDOR en todos los materiales y piezas de repuestos, provistos, respecto a las mercancías y los derechos de logotipos y emblemas seguirán siendo de propiedad del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. no podrá registrar las patentes del PROVEEDOR o su diseño industrial, tampoco podrá demandar ningún derecho o interés, cualquiera del copyright del PROVEEDOR dentro o fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante la presentación de un reclamo, en relación a la propiedad intelectual o interés u otros derechos y otros proporcionados de acuerdo al presente contrato, ENTEL S.A. deberá comunicar al PROVEEDOR por escrito tal hecho dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes de conocido el mismo.

En consecuencia, el PROVEEDOR deberá asumir a su costo, la defensa de dicha reclamación y todas las negociaciones o acuerdos relacionados al mismo. En caso que el PROVEEDOR no resuelva el reclamo o demanda de manera satisfactoria, también expresamente asume a su cuenta todas las obligaciones, multas, penalidades y/o sanciones que ocasione el reclamo planteado, obligándose a resarcir a ENTEL S.A., por todos los daños y perjuicios ocasionados.

VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitidos en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso el PROVEEDOR asume la obligación de comunicar a ENTEL S.A. de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA SEXTA: NOTIFICACIONES.- Toda comunicación entre Partes emergente del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios:

26.1	El PROVEEDOR:

Dirección: …………………………………………..

Teléfonos: ………………………………. – Fax …………………….

Correo electrónico:………………………………………………….

La Paz - Bolivia

26.2	A  ENTEL S.A.:

Dirección: Calle Federico Zuazo N° 1771, Edificio Tower.

Teléfono: 2141010

La Paz – Bolivia

VIGÉSIMA SÉPTIMA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A.

VIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, ………………. en representación de ENTEL S.A. y ………………………………………………… en representación del PROVEEDOR, manifestamos nuestra plena conformidad con todas las cláusulas precedentes, comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en fe de ello suscribimos el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los ………….. (..) días del mes de ……………….. de dos mil ………………. años.

| ……………………………………. Gerente General ENTEL S.A. | …………………………………………… Representante Legal …………………………………... |
| --- | --- |

| ANEXO No. 4 | Diagramas referenciales de la red actual sobre la que se debe implementar la solución requerida |
| --- | --- |

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.