EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACIÓN PUBLICA N° 44/2014 “PROVISIÓN E INSTALACIÓN 92 RADIOENLACES DE ACCESO FULL OUTDOOR” (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Pliego de Condiciones

Contenido

PARTE I	2

PARTE II	11

PARTE III	29

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.), en cumplimiento a normas internas en vigencia, efectúa la presente invitación para la Adquisición de una Red de Transporte de última milla con Radioenlaces compactos full outdoor en banda licenciada.

- Objeto de la Contratación.

Provisión e Instalación de Radioenlaces compactos full outdoor de acceso de última milla en banda licenciada, que permitirán la interconexión hacia los centros de salud de las capitales de municipio del país.

Para efectos de la contratación se pide al proponente considerar todos los puntos descritos en la Parte II - Información Técnica de la Contratación.

- Lugar de Entrega.

El oferente debe entregar todo el equipamiento y material contemplado en el presente pliego de especificaciones técnicas en almacenes de ENTEL S.A. en todas las regionales involucradas en el presente proyecto.

- Referente del proceso

La coordinación del presente proceso hasta su adjudicación estará a cargo de la Sub-Gerencia de Adquisiciones. Posterior a su adjudicación y firma de Contrato, estará a cargo de la Subgerencia de Implementación de Proyectos.

- Proponentes elegibles

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los proveedores de Entel S.A. que tengan:

      - Cuentas por pagar a Entel S.A.

      - Observaciones en la calidad de sus productos o servicios.

      - Procesos administrativos y/o judiciales con Entel S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido del Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta un (1) año antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores que hayan sido sancionados con cuatro (4) o más penalidades en un (1) año continuo, no podrán participar durante seis (6) meses después de la última penalidad.

- Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o desistido de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.

- Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los proveedores que tengan problemas de conocimiento público.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

Consultas escritas sobre el Pliego de Condiciones: Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día 19 de agosto de 2014, hrs. 17:30, a los correos electrónicos worellana@entel.bo y etorrez@entel.bo

Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre el Pliego de Condiciones dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará en:

| Fecha: | - 20 de agosto de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | - 11:00 a.m. |
| Dirección: | - ENTEL S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Sub Gerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | - La Paz, Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | - Wilson Orellana |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada y aprobada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de  Entel S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6to, Sub-Gerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | 27 de agosto de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:00 p.m. |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las propuestas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).

SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes debidamente marcados como "ORIGINAL" y "COPIA DIGITAL" los cuales estarán foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PÚBLICA N° 044/2014 “PROVISIÓN E INSTALACIÓN 92 RADIOENLACES DE ACCESO FULL OUTDOOR” (SEGUNDA CONVOCATORIA) RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELEFONO FAX – EMAIL ORIGINAL / COPIA

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 27 de agosto de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:30 p.m. |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 9 del presente documento

  - Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Fotocopia simple del Certificado de Registro del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente.

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión fiscal.

    - Garantía de Seriedad de Propuesta, misma que puede ser Boleta Bancaria ó Póliza de seguro de caución con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. La garantía debe emitirse por el valor de Bs 144.000,00 (Ciento cuarenta y cuatro mil 00/100 bolivianos) o su equivalente en dólares americanos, y debe contar con una validez de 180 días calendario a partir de la fecha de presentación de su propuesta.

- La boleta bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia, en el caso de la póliza de seguro de caución emitida por una empresa aseguradora con calificación doble A.

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por  el Representante  Legal   y  personal  de  la  empresa  del  proponente. (Anexo N° 2)

    - Periodo de validez de la propuesta(), equivalente a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Las empresas extranjeras deben presentar documentos vigentes equivalentes a los solicitados con una nota aclaratoria y traducidos al español (cuando corresponda), debidamente legalizados por la entidad correspondiente en su país para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 7.1.8 es obligatoria en todos los casos y  emitidas por entidades financieras legalmente establecidas en el país y reconocidas por la entidad reguladora.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA” debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (Parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe incluir los impuestos de ley.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Propuesta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, Entel S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

Empresas extranjeras y/o nacionales que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato misma que puede ser Boleta Bancaria o Póliza de Seguro de Caución, por el 10% del monto adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. La vigencia de la garantía debe ser computable a partir de la fecha de la firma de contrato hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la fecha de recepción definitiva del bien o servicio.

- Fotocopia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil anual vigente.

- Fotocopia de la Póliza de seguro contra accidentes anual vigente, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal a cargo del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

La boleta deberá ser emitida por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Apertura de sobres

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A, B y C, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3.

En el mismo acto el asesor legal procede a la revisión de los documentos administrativos (sobre A) de todos los oferentes y realiza la habilitación (considerando errores subsanables) o inhabilitación de los oferentes que tengan errores no subsanables (ver Anexo 1 – Condiciones Generales del Proceso).

Se procede a la apertura de los sobres B y C de los oferentes habilitados en el sobre A.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas (Sesión reservada)

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

10.1 Sobre A - Documentos Administrativos: Este es el único sobre cuya apertura será de carácter público. La evaluación de los documentos se realiza en dos (2) días y comprende el análisis de los siguientes aspectos:

- 10.1.1 Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o “No Cumple”.

- 10.1.2 Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B y sobre C.

- 10.2 Sobre B - Propuesta Técnica: A esta evaluación ingresan las propuestas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por tres (3) días para la   evaluación correspondiente.

    - Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje de treinta (30) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión Calificadora para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Propuesta Económica: Habiéndose superado la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen 2 días hábiles para presentar sus resultados.

  - Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la evaluación técnica (60%) y la evaluación económica (40%)

  - Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales  contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El o los proponentes adjudicados Extranjeros  contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, se les otorgará diez (10) días hábiles adicionales para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el Contratista debe remitir a Entel S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A. dichos documentos son parte de este Pliego de Condiciones.

  - Documentos que debe Presentar el Proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Documento de Compra:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente pliego de condiciones.

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente pliego de condiciones.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base al Pliego de Condiciones señalados en el presente documento

    - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente pliego de condiciones.

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

Las empresas extranjeras que resulten adjudicadas deberán presentar la documentación legal para la elaboración del contrato, debidamente traducida al español y legalizada ante las autoridades competentes en su país y en Bolivia.

  - Forma de Pago

La forma de pago será realizada de la siguiente forma:

  - Pagos parciales contra entrega de los bienes/servicios, previa certificación de Aceptación Provisional y certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura.

  - En caso de solicitar un anticipo el PROVEEDOR deberá indicar en su oferta económica el requerimiento de la misma. El monto del anticipo no podrá ser mayor al equivalente del veinte por ciento (20%) del monto del contrato.

  - Para el pago del anticipo el oferente deberá presentar una garantía de correcta inversión de anticipo (Boleta Bancaria) por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado; la garantía deberá tener vigencia computable a partir de la entrega del anticipo hasta diez (10) días posteriores a la fecha establecida para la deducción total del anticipo.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación. (MANDATORIO)

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

| ITEM 1. | REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
|  |  | MANDATORIO | Cumple / No Cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1.1. Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario. Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En caso de que alguna de las respuestas no presente esta referencia, se asumirá directamente que NO CUMPLE con el requerimiento. |  |  |  | --- |
| 1.2. ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. |  |  |  | --- |
| 1.3. El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Se aceptara manuales, catálogos y hojas técnicas en idioma inglés. |  |  |  | --- |
| 1.4. La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones. |  |  |  | --- |
| 1.5 ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total, por anexo o parcial dentro cada anexo objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. |  |  |  | --- |
| 1.6 ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar consultas/aclaraciones que considere necesarias a cada uno de los oferentes |  |  |  | --- |
| 1.7 Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la documentación técnica y su propuesta se entregue en un ejemplar original en formato impreso y la copia digital en formato electrónico (CD-ROM, DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos contra lectura o impresión, este último si fuera el caso. |  |  |  | --- |

CUADRO RESUMEN DE REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

RADIOENLACES

| Cantidad MW | Configuración de Protección | Frecuencia de Operación [GHz] | Potencia Máxima de Transmisión en su Mínima Modulación [dBm] | Throughput inicial Full Duplex [Mbps] | Ancho de banda de canal [MHz] | Tipo y Densidad Mínima de Puertos | Tipo y Clase de Antena | Diámetro Antena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1+0 | 15 | ≥ 25 | 25 | 7 | 1xETH PoE | Externa Clase 2 | 0.3m |
| 50 | 1+0 | 15 | ≥ 25 | 25 | 7 | 1xETH PoE | Externa Clase 2 | 0.6m |
| 6 | 1+0 | 7 | ≥ 25 | 25 | 7 | 1xETH PoE | Externa Clase 2 | 1.2m |
| 6 | 1+0 | 7 | ≥ 25 | 25 | 7 | 1xETH PoE | Externa Clase 2 | 0.6m |

- ETH = Fast Ethernet PoE (10/100 BASET) o Gigabit Bit Ethernet PoE (10/100/1000 BASET)

MASTILES Y TORRES

| CANTIDAD | MASTILES Y TORRES | ALTURA | DISTRIBUCIÓN REFERENCIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | MASTIL | 6 m | 22 Región Central y Oriente (Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija) 55 Región Occidente (La Paz, Oruro y Potosí) |
| 15 | TORRE ARRIOSTRADA | 18 m | 10 Región Central y Oriente (Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija) 5 Región Occidente (La Paz, Oruro y Potosí) |

SOPORTES DE ANTENA

| CANTIDAD | DIÁMETRO ANTENA |
| --- | --- |
| 86 | 0.6m |
| 6 | 1.2m |

LONGITUD CABLE PoE ENTREGADO EN CARRETES

| CANTIDAD DE CARRETES | LONGITUD x CARRETE |
| --- | --- |
| - 18 | - 500 m |

- FORMA DE CALIFICACIÓN

  - CRITERIOS MANDATORIOS.

Todos los requerimientos MANDATORIOS deben ser cumplidos en su totalidad por el oferente, caso contrario no se proseguirá con la evaluación de los criterios MANDATORIOS CALIFICABLES y se procederá a la devolución de la misma, dando lugar a su descalificación inmediata.

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 70% (Setenta por ciento)

  - CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES

Los criterios Mandatorios Calificables tendrán una ponderación de 30% (Treinta por ciento) y serán evaluados de acuerdo a las siguientes fórmulas:

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:

CMínimaCOfrecida∗Ponderación

Dónde:

C_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- Fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:

COfrecidaCMáxima∗Ponderación

Dónde:

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica.

  - NOTA MÍNIMA DE APROBACIÓN.

La nota mínima de aprobación es de 80% (Ochenta por ciento) del total.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente debe presentar Radioenlaces compactos, de acceso de última milla, Punto-Punto, full outdoor, datos + energía en un solo cable PoE, en las bandas licenciadas de 7 y 15 GHz, y que permitan el manejo de tráfico Ethernet Nativo. No podrán participar de la presente licitación los radioenlaces tipo Split Mount que operen en modalidad IDU + ODU, interconectados a través de cable IF. En el diagrama de la Fig. 3.1 se observa un detalle del tipo de radioenlace requerido. |  |  |  |  |
| 2 | El oferente debe considerar las cantidades detalladas en el “Cuadro Resumen de Requerimientos Específicos - Radioenlaces” para los Items: - Cantidad de Radioenlaces - Configuración de protección - Frecuencia de operación - Potencia de transmisión - Throughput o Ancho de Banda - Tipo y densidad de puertos de servicio - Tipo y diámetro de Antena |  |  |  |  |
| 3 | El oferente debe presentar la última versión de fábrica de su Roadmap para los equipos ofertados. |  |  |  |  |
| 4 | El oferente debe especificar claramente el MODELO y RELEASE de los equipos ofertados. |  |  |  |  |
| 5 | Banda de frecuencia de operación en 7GHz y 15GHz, la canalización de frecuencias debe atender la última revisión de las recomendaciones de la ITU, permitiendo la escalabilidad en ancho de banda desde 7, 14 y 28MHz (Rec. ITU-R F.385) para la banda de 7GHz y (Rec. ITU-R F.636) para la banda de 15GHz a simple requerimiento y sin necesidad de hardware y software adicionales. |  |  |  |  |
| 6 | El equipo ofertado debe soportar los siguientes esquemas de modulación: QPSK (o su equivalente 4QAM), 16QAM, 32QAM y 64QAM. Mismos que deben ser configurables desde la gestión RNMS. |  |  |  |  |
| 7 | El equipo ofertado debe operar en configuración de protección 1+0. El oferente debe informar si el quipo soporta configuraciones de protección: 1+1 HSBY, 1+1 SD, 1+1 FD y 1+1 XPIC. |  |  |  |  |
| 8 | - El tráfico de datos y la alimentación entre la ODU y el power injector debe realizarse por un solo cable PoE (Power over Ethernet) bajo el estándar 802.3af. - Referirse a la Fig. 3.1. |  |  |  |  |
| 9 | El equipo ofertado debe estar equipado con un puerto PoE Fast Ethernet (10/100 BaseT) o Giga Bit Ethernet (10/100/1000 BaseT). En cualquier caso deben poder setearse a 100 Mbps o tener la función de Autonegotiation para 100Mbps, ya que los equipos del lado cliente solamente cuentan con puertos de dicha capacidad. |  |  |  |  |
| 10 | Soportar y tener habilitado el protocolo IEEE 802.1q (VLAN). |  |  |  |  |
| 11 | El equipo ofertado debe estar preparado para soportar la característica de modulación y codificación adaptativa (ACM), para su habilitación futura. |  |  |  |  |
| 12 | La potencia de Transmisión máxima del equipo en las bandas de 7 y 15 GHz respecto a su mínima modulación debe ser mayor o igual a 25 dBm, ítem que debe ser confirmado por manual técnico de fábrica. (MANDATORIO CALIFICABLE). Calificación: Para una potencia máxima de transmisión mayor o igual a 26 dBm, se aplicará la fórmula 2.2.b (Pág. 12). |  |  |  |  |
| 13 | El equipo ofertado debe soportar y tener habilitado ATPC con rango dinámico. |  |  |  |  |
| 14 | El equipo ofertado debe garantizar una disponibilidad anual de enlace de 99,99%, bajo el respaldo de herramienta de simulación, considerando las recomendaciones de la ITU G.821 y G.826. |  |  |  |  |
| 15 | Tomando como referencia la Fig. 3.1, el Power Injector en la estación Entel (Site A) debe operar con alimentación CONTINUA (-48 VDC) y el Power Injector del Centro de Salud (Site B) debe operar con alimentación ALTERNA (220 VAC.) |  |  |  |  |
| 16 | El equipo ofertado debe operar con una Latencia ≤10 mseg en configuración Full Dúplex. |  |  |  |  |
| 17 | El equipo ofertado debe operar con bajo consumo de potencia: ≤45W (ODU + Power Injector). |  |  |  |  |
| 18 | El equipo ofertado debe operar en el siguiente rango de temperatura -30°C to +55°C. |  |  |  |  |
| 19 | El equipo ofertado debe operar bajo tecnología de Multiplexación por División de Frecuencia (FDD) |  |  |  |  |
| 20 | La ODU del equipo ofertado debe presentar mínimamente protección bajo el estándar IP65. |  |  |  |  |
| 21 | La totalidad del equipo ofertado (ODU + Power Injector), sin considerar antena externa, no debe exceder un peso de 6.5Kg. |  |  |  |  |
| 22 | El proveedor adjudicado debe presentar el documento del protocolo de prueba (ATP) de fábrica de los radioenlaces, sistema de gestión y las estructuras de Obras Civiles. Entel se reserva el derecho de incluir pruebas adicionales para verificar el correcto funcionamiento de los equipos. |  |  |  |  |

Fig. 3.1. Interconexión entre ODU y Power Injector

- ANTENAS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTENAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | La cantidad de antenas requeridas se detallan en los “Cuadros Resumen de Requerimientos Específicos - Radioenlace”. |  |  |  |
| 2 | Antenas de alto rendimiento – High Performance (HP). |  |  |  |
| 3 | Las antenas deben montarse directamente, a través de guía de onda flexible o cable coaxial con conectores tipo N o tipo BNC. |  |  |  |
| 4 | Las antenas de 0.6m (en 7GHz), deben tener una ganancia mínima de 30.7 dBi en Mid Band. |  |  |  |
| 5 | Las antenas de 1.2m (en 7GHz), deben tener una ganancia mínima de 36.6 dBi en Mid Band. |  |  |  |
| 6 | Las antenas de 0.3m (en 15GHz), deben tener una ganancia minima de 32.1 dBi en Mid Band. |  |  |  |
| 7 | Las antenas de 0.6m (en 15GHz), deben tener una ganancia mínima de 36.5 dBi en Mid Band. |  |  |  |
| 8 | Las antenas ofertadas deberán tener la capacidad de cambio de polarización horizontal y vertical en su montaje y a simple requerimiento para saltos (1+0), debiendo el oferente incluir todos sus accesorios. |  |  |  |
| 9 | Las antenas deben disponer de todos los accesorios y rigidizadores para su adecuada fijación a mástil o soporte de antena. |  |  |  |
| 10 | El oferente deberá indicar la marca y el modelo de las antenas propuestas, así como proveer los brochures con los datos técnicos y mecánicos de estás. |  |  |  |
| 11 | El oferente deberá proporcionar la base de datos de las antenas utilizadas en el proyecto para su uso en el programa Pathloss v4 o v5, exportable a Microsoft Excel. |  |  |  |

- ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESORIOS DE INSTALACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El cable PoE ofertado debe ser cat. 5E y presentar conectores RJ-45 metálicos con cubierta a prueba de agua. El cable debe tener revestimiento y/o protección para instalaciones full outdoor. El oferente debe considerar elementos de sujeción del cable PoE a la escalerilla, los mismos deben soportar instalación en la intemperie. El oferente debe presentar fotografías del cable, conectores RJ-45 y elementos de sujeción considerados en su propuesta. |  |  |  |
| 2 | El proveedor adjudicado debe entregar el cable en carretes codificados, con los conectores en cajas separadas y considerando la cantidad detallada en el “Cuadro Resumen de Requerimientos Específicos – Cable PoE”. Personal de instalación crimpeará los conectores previo a la instalación del radioenlace. |  |  |  |
| 3 | Para la provisión del cable UTP que se observa en la Fig. 3.1, el oferente debe considerar la provisión de 600 m de cable UTP cat. 5E y 400 conectores RJ-45. Los patch cords crimpeados en sitio permitirán la conexión de los power injectors a la red de transporte de Entel (site A) y la conexión al cliente en el Centro de Salud (Site B). |  |  |  |
| 4 | La ODU del equipo ofertado debe contar con los accesorios de fijación para mástil o soporte de antena (abrazaderas, rigidizadores, etc.) |  |  |  |
| 5 | Tomando como referencia la Fig. 3.1, el oferente adjudicado debe proveer Veinticinco (25) gabinetes outdoor que serán montados sobre losas de concreto en estaciones propiedad de Entel (Site A) donde se cuenta con alimentación Continua (-48 VDC). El gabinete outdoor debe cumplir el estándar internacional NEMA 4 o IP55, presentar dimensiones reducidas que permitan alojar mínimamente 2 Power Injectors (incluido un posible adaptador de energía -48VDC a 220VAC), incorporar todos los accesorios para su montaje en la losa y presentar mínimamente 1 orificio para el cableado de Energía y Servicio que debe ser impermeable para evitar el ingreso de agua al gabinete. Las dimensiones del gabinete no podrán exceder los 30cm de ancho, 20cm de profundidad y 30cm de alto. Como referencia ver Fig. 5.1. En lugar del gabinete outdoor, los proveedores pueden considerar Power Injectors outdoor que cumplan el estándar de protección internacional NEMA 4 o IP55 y durante la instalación deben sellar la conectorización externa (energía y datos) para que sea resistente al agua (waterproof). Cada Power Injector debe contar con su Kit de montaje en loza o en torre. Se debe adjuntar el data sheet del equipo a la presente propuesta. |  |  |  |
| 6 | El proveedor adjudicado debe considerar tubo conduit corrugado de PVC para la comunicación desde los nuevos gabinetes o Power Injector Outdoor (Waterproof) del punto anterior hasta el gabinete de transmisión más próximo dentro la estación Entel. Las longitudes se definirán durante el site survey. |  |  |  |
| 7 | Para las torres existentes de Entel, el proveedor adjudicado debe incluir Veinte (20) barras de tierra de cobre con 8 agujeros, para el aterramiento de la ODU. El oferente debe considerar la instalación de las barras en la torre y la conexión a la barra existente más próxima con cable de tierra (amarillo verde). |  |  |  |
| 8 | El oferente adjudicado debe entregar los siguientes manuales en formato impreso (1 copia) y digital: - Diseño, Planificación y Dimensionamiento - Instalación Física - Configuración y Comisionamiento - Sistema de Gestión - Operación y Mantenimiento - Optimización |  |  |  |

Figura 5.1. Modelo de Gabinete Outdoor tipo Nema 4/IP55

- SISTEMA DE GESTIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE GESTIÓN |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El proveedor adjudicado debe incluir un Sistema de Gestión de Red Remoto en adelante RNMS completo: Hardware (servidor, monitor, cableado, Routers, Switches y otros necesarios para su implementación) y Software (RNMS), también debe incluir las licencias necesarias para la integración a la gestión de todos los radioenlaces considerados en este Pliego. |  |  |  |  |
| 2 | En el caso en que los equipos ya cuenten con un sistema de gestión operativo en la red de Entel, el proveedor adjudicado debe garantizar que el Hardware y el Software del RNMS permitan la integración y correcta operación de los nuevos radioenlaces. El oferente que cumpla con este punto debe descartar el punto anterior. |  |  |  |  |
| 3 | El oferente debe entregar el Roadmap del RNMS. |  |  |  |  |
| 4 | El RNMS ofertado debe permitir la configuración vía software de servicios Ethernet a través de VLANs (802.1Q). |  |  |  |  |
| 5 | El equipo ofertado debe poder ser gestionado desde el RNMS bajo direccionamiento IPv4 y el oferente debe indicar si el equipo soporta direccionamiento IPv6. |  |  |  |  |
| 6 | El proveedor adjudicado debe mantener el software del RNMS actualizado a la última versión durante el periodo de garantía, aplicando los upgrades o parches necesarios. |  |  |  |  |
| 7 | El RNMS ofertado debe operar en configuración de protección 1+0. |  |  |  |  |
| 8 | El RNMS ofertado debe posibilitar y garantizar la escalabilidad del gestor a uno de mayor capacidad o nivel, ya sea agregando un nuevo servidor para trabajar en modo cluster o agregando módulos de memoria RAM, HDD, procesador, etc. |  |  |  |  |
| 9 | El oferente deberá proveer Tres (3) estaciones de trabajo, con sus respectivas licencias cliente, pantallas LED de 32” y características de hardware de última generación tanto en capacidad de memoria, procesador y periféricos externos e internos (capaz de soportar el software de gestión cliente de la plataforma ofertada). Estos equipos se instalaran de acuerdo a requerimiento de Entel. |  |  |  |  |
| 10 | Se debe incluir Cinco (5) licencias cliente adicionales para activar clientes en equipos (PCs) de Entel S.A. |  |  |  |  |
| 11 | El RNMS ofertado debe permitir la gestión, monitoreo, diagnóstico, administración y troubleshooting a nivel de elementos (EMS) y a nivel de red (NMS). |  |  |  |  |
| 12 | El RNMS debe permitir el monitoreo, almacenamiento y emisión de reportes de las siguientes características de operación de un Radioenlace: - Inventario de Radioenlaces integrados. - Throughput del Radioenlace. - Histórico de Errores (AIS, UAS, ES, SES, etc.) y Alarmas - Histórico de Eventos asociados a los usuarios que generaron dichos eventos - Estatus de la Modulación, Ancho de Banda de Canal y Frecuencia Portadora - Estatus del ATPC y ACM (MANDATORIO CALIFICABLE). Calificación: Se calificará con Seis (6) puntos al RNMS que permita verificar los siguientes parámetros: - Throughput Ocupado o Utilizado por VLAN, asumiendo que el puerto Ethernet transporta varios servicios por diferentes VLANs. - Performance o Porcentaje de Indisponibilidad (Ejemplo: En este proyecto se requiere que los radioenlaces alcancen una disponibilidad anual del 99.99% o una indisponibilidad anual del 0.01%) |  |  |  |  |
| 13 | El RNMS ofertado debe contar con una interfaz gráfica de usuario (GUI). |  |  |  |  |
| 14 | El RNMS debe soportar y tener habilitado el protocolo SNMPv2 o SNMPv3, y debe informar si soporta el protocolo CORBA para comunicación Northbound. |  |  |  |  |
| 15 | El proveedor adjudicado debe presentar un protocolo de pruebas de aceptación (ATP) para el RNMS. Entel se reserva el derecho de incluir pruebas adicionales. |  |  |  |  |
| 16 | El equipo ofertado debe operar con gestión In-Band: - IN-BAND: El tráfico de gestión no requiere un puerto de gestión dedicado, es transportado en una VLAN de gestión (definida por usuario), junto con el tráfico de los servicios. |  |  |  |  |
| 17 | El equipo ofertado debe poder ser operado, administrado y configurado localmente en cada estación a través de su puerto Ethernet o USB, desde una computadora portátil hacia el Radioenlace. Si la configuración en sitio del Radioenlace requiere de una aplicación especial (LCT), el proveedor adjudicado deberá contar con las licencias necesarias para cubrir el Proyecto. |  |  |  |  |

- SERVICIOS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El proveedor deberá proporcionar todos los servicios de Traslado con seguro de transporte incluido de los equipos hasta las estaciones involucradas, previendo la documentación necesaria para dicho traslado como ser pólizas de importación, a efectos de cumplir con las disposiciones de la Aduana Nacional sobre traslado y/o movimiento de equipos, de acuerdo al packing list y a las estaciones involucradas, asimismo la instalación, integración a su sistema de gestión y supervisión, pruebas de aceptación, capacitación y soporte técnico (5d/8h). En todos los Centros de Salud se designó un Responsable que coadyuvará con el acceso a los sitios. La lista de contactos se remitirá al proveedor adjudicado |  |  |  | --- |  |
| 2 | El oferente debe contar, mínimamente, con Seis (6) cuadrillas de instalación, donde cada cuadrilla deberá estar compuesta por el número necesario de instaladores que puedan alinear el radioenlace simultáneamente en el sitio A y sitio B, más un Supervisor o Ingeniero de Campo con conocimiento avanzado del Hardware y Software del equipo, para configuración, comisionamiento y troubleshooting en sitio. (MANDATORIO CALIFICABLE). Calificación: Para una cantidad mayor o igual a 7 cuadrillas de instalación, se aplicará la fórmula 2.2.b (Pág. 12). |  |  |  |  |  |
| 3 | El oferente deberá disponer de kits de medición para completar las pruebas ATP, donde 1 kit de medición está compuesto por: 1 analizador de redes Ethernet RFC-2544 (con puerto similar al del radioenlace ofertado) y 2 multímetros. El oferente debe presentar la misma cantidad de kits de medición que de cuadrillas de instalación, mismo que figura en punto anterior. |  |  |  | --- |  |
| 4 | El servicio de instalación debe incluir el material necesario para energizar a los radioenlaces como ser: cables de energía, termomagnéticos con capacidades dimensionadas por fábrica (marcas Merlín Gerin, Moeller o ABB). La longitud del cable de energía y la cantidad de termomagnéticos se definirá durante el survey. |  |  |  | --- |  |
| 5 | Una vez que se defina la ubicación exacta de los Nodos Terminales, el proveedor debe presentar un “Plan de Transmisión” global por proyecto a detalle con la mapas georeferenciados de los equipos (en MAPINFO Ver.10) y tablas excel por departamento con la información más detallada posible de todos los radioenlaces a instalarse. |  |  |  | --- |  |
| 6 | El proveedor adjudicado deberá elaborar la documentación requerida por la Entidad Reguladora de Telecomunicaciones de Bolivia ATT (formulario con las características técnicas del radioenlace, diagrama de conexión origen–destino, diagramas de potencia irradiada por terminal, brochure del equipo a instalarse), para el trámite de uso de frecuencia por cada radioenlace a instalarse, la misma debe presentarse en forma impresa (dos copias) y en forma electrónica. El trámite ante la autoridad de Regulación lo realizará Entel. |  |  |  | --- |  |
| 7 | El proveedor adjudicado deberá realizar site surveys por cada radioenlace y posteriormente presentar el documento survey (digital), el formato será comunicado por Entel. En base al documento survey, el proveedor adjudicado deberá preparar todo el material requerido para la instalación: cable PoE, conectores, barras de tierra, gabinete outdoor, termomagnético, cable de tierra, cable de energía, etc. |  |  |  | --- |  |
| 8 | Bajo la supervisión y aprobación de Entel S.A., el oferente adjudicado será responsable de la ingeniería de diseño de los radioenlaces de microondas, una vez que ENTEL otorgue las directrices de diseño. Esto quiere decir que el proveedor deberá realizar las simulaciones, perfiles, tablas y formularios de enrutamiento IP, documentos LIR (Link Information Report) y Base de Datos LIR. |  |  |  | --- |  |
| 9 | El proveedor adjudicado deberá remitir periódicamente al referente designado por Entel, el documento denominado “Reporte Diario de Instalaciones” donde se reflejará el departamento, el tramo, la fecha de asignación, fecha de inicio de instalación, fecha de fin de instalación, fecha de ATP y observaciones del avance de la instalación. |  |  |  |  |  |
| 10 | El proveedor adjudicado deberá remitir semanalmente al referente designado por Entel el documento “Tracking Report”, donde se reflejará toda la información a detalle de las instalaciones a nivel de antenas, gabinetes outdoor, barras de tierra, licencias, portadoras, ATPs, etc. Entel proporcionará el formato al proveedor adjudicado. |  |  |  |  |  |
| 11 | Una vez finalizada la instalación, el proveedor adjudicado deberá elaborar el documento “AS-BUILT”, donde se refleja el estado final de la estación y la torre, topología de la estación, mapa de cableado, archivos de configuración (si aplica), etc. Entel proporcionará el formato al proveedor adjudicado. |  |  |  |  |  |
| 12 | Una vez concluido el ATP, el proveedor adjudicado deberá prestar soporte técnico durante el año de garantía para el área de Operación y Mantenimiento (incluida el área de Gestión de Red dependiente de O&M) en la modalidad de 8h/5d. Además deberá incluir un periodo de 3 meses de Babysitting en lugar a definir por Entel. |  |  |  | --- |  |
| 13 | Durante el periodo de garantía el proveedor debe designar a un ingeniero para brindar soporte de diagnóstico de fallas de los radioenlaces, donde el ingeniero deberá ver por conveniente si se requiere un soporte remoto o en sitio, sin costo adicional para Entel S.A. Para llevar a cabo el mismo debe coordinar los procedimientos a ser ejecutados para las pruebas con un referente de mantenimiento nacional designado por Entel S.A. El soporte inicia cuando el ingeniero recibe, en su correo y/o teléfono movil, el reporte de notificación de falla generado por Entel S.A. |  |  |  | --- |  |
| 14 | Concluido el periodo de garantía, el oferente debe brindar soporte de upgrade de los sistemas instalados a requerimiento de Entel S.A. o propuesta del proveedor |  |  |  | --- |  |
| 15 | Los sitios destino (Centros de Salud) cuentan con energía comercial 220VAC para la alimentación de los equipos; esta alimentación es responsabilidad de los Centros de Salud, así como su estabilidad; no obstante el oferente debe considerar en su propuesta la implementación de Noventa y Dos (92) sistemas de puesta a tierra con una resistividad igual o menor a 5 Ω (Ohmios), así como el cable de aterramiento entre ODU y sistema de Tierra, para la protección de la ODU de los equipos ofertados. El oferente deberá contar con instrumento de medición de tierra para los ATPs. |  |  |  |  |  |

- OBRAS CIVILES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRAS CIVILES |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El Proyecto requiere el montaje de Mástiles y Torres Arriostradas para los sitios destino (Centros de Salud). El oferente debe considerar las cantidades y alturas detalladas en el “Cuadro Resumen de Requerimientos Específicos – Mástiles y Torres” para los Items: MASTIL: Debe ser un tubo de Acero Galvanizado de 2 1/2" de Diámetro, 3mm Grosor, debe montarse sobre un dado de concreto cuya instalación está a cargo del proveedor adjudicado y podrá montarse en suelo o rooftop. TORRE ARRIOSTRADA: Debe tener las siguientes dimensiones: (1/2 x 3/8) (3/8 x 3/8) (3/8 x 3/8), Caja angular 1 1/2 x 1/8, 33cm por lado y debe incluir los arriostres. Debe montarse sobre un dado de concreto cuya instalación está a cargo del proveedor adjudicado. Ambos ítems deben soportar el peso de una persona para temas de mantenimiento y contar con elementos que permitan el ascenso y descenso de la misma. Con referencia a la Fig. 3.1, los Mástiles y Torres solamente se montarán en los Centros de Salud (Site B) y sólo soportarán el peso de un terminal de radioenlace con antena de 0.3m o 0.6m. No se instalarán antenas de 1.2m en estas estructuras. Los Centros de Salud cuentan con el espacio suficiente para el montaje de Monopostes, el montaje de las torres arriostradas se determinará en el site survey. |  |  |  |  |  |
| 2 | El proveedor adjudicado debe considerar la cantidad de soportes de antena detalladas en el “Cuadro Resumen de Requerimientos Específicos – Soportes de Antena”. El tipo de abrazadera del soporte de antena, depende del tipo de montante de la torre de la estación Entel y este dato será relevado durante el site survey, para su posterior montaje por parte del proveedor adjudicado. Con referencia a la Fig. 3.1, los soportes de antena requeridos solamente se montarán en la torre de la estación Entel (Site A) y deben presentar una estructura sencilla dimensionado solamente para soportar el peso del equipo más antena requerido. Del lado del Centro de Salud (site B) el equipo debe montarse directamente sobre el Mástil o Torre Arriostrada. En caso de que requiera soporte de antena, el oferente debe hacerse cargo de este punto. |  |  |  |  |  |
| 3 | El oferente debe garantizar la estabilidad de la instalación ya sea en soporte de antena, mástil o torre arriostrada, tomando en cuenta el peso y las características mecánicas de los radioenlaces + antenas. |  |  |  |  |  |
| 4 | Al proveedor adjudicado se le proporcionarán las dimensiones y perfiles de los montantes modelo de las torres de Entel, para que analice la mejor opción de provisión de soportes de antena. Como ejemplo, Entel cuenta con montantes Laminadas en Caliente, Tubulares y Plegadas. |  |  |  |  |  |
| 5 | El oferente deberá presentar un documento de aceptación provisional (ATP) para verificar el correcto montaje de los Mástiles y Torres Arriostradas. |  |  |  |  |  |

- EXPERIENCIA DEL OFERENTE

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El oferente debe contar con los medios de transporte propios y la logística necesaria para atender cada etapa de este Proyecto. |  |  |  | --- |  |
| 2 | El oferente debe contar con los medios de comunicación necesarios para atender este proyecto (teléfonos móviles, handyes, correos electrónicos corporativos, etc.) |  |  |  | --- |  |
| 3 | El oferente debe presentar junto a su propuesta un Plan de Trabajo, entendiendo éste como una herramienta necesaria para la planificación, ejecución, implementación y supervisión de cualquier proyecto, la misma debe contar básicamente con los siguientes puntos: Resumen o sumario ejecutivo; Introducción y antecedentes (problemas); Metas y objetivos (resultados); Recursos e impedimentos (aportaciones); Estrategia y acciones (de las aportaciones a los resultados); Apéndices (presupuesto, cronogramas y otros). |  |  |  | --- |  |
| 4 | El oferente deberá adjuntar los Curriculum Vitae de los supervisores o ingenieros de campo, donde se certifique que tienen experiencia y conocimiento avanzado del equipo. El oferente deberá adjuntar los Curriculum Vitae de las cuadrillas de instalación, donde cada instalador debe mínimamente tener título de Técnico Medio en Electrónica, Telecomunicaciones o ramas afines. |  |  |  | --- |  |

- REPUESTOS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPUESTOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El proveedor adjudicado deberá proporcionar un stock de repuestos equivalente al 6% del TOTAL de cada componente: - Power Injector - ODU + Abrazaderas de sujeción - Cable PoE + conectores RJ-45 El stock será utilizado por Entel una vez concluido el año de garantía de los equipos solicitada en este Pliego, para lo cual el proveedor adjudicado debe necesariamente contar localmente con su propio lote de repuestos durante el año de garantía para los equipos que presenten fallas durante la instalación. |  |  |  |
| 2 | El proveedor adjudicado deberá entregar documentación de los repuestos: lista de materiales (Packing List) por orden correlativo de cajas, carretes, etc. y deberá ser entregado en formato .XLS y .PDF. |  |  |  |
| 3 | El oferente deberá garantizar la provisión de repuestos por un periodo mínimo de 8 años, a partir de la conclusión del periodo de garantía, MEDIANTE UNA CARTA OFICIAL DE FÁBRICA (la cual debe estar adjunta a la propuesta técnica). |  |  |  |
| 4 | Una vez concluido el periodo de garantía el proveedor debe brindar soporte de provisión de repuestos para los equipos instalados por un periodo igual a cinco años. En el caso de que fábrica de por descontinuada la producción, el proveedor deberá comunicar de este hecho a Entel en un periodo prudente de 2 años. |  |  |  |
| 5 | La reposición de los equipos dañados que se encuentran en garantía deberá ser en un periodo no mayor a 3 meses. |  |  |  |
| 6 | Las ODUs de los repuestos deben tener cargada la licencia de 25Mbps para un reemplazo inmediato en caso de falla durante la operación. |  |  |  |

- CAPACITACIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITACIÓN |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente deberá considerar en su propuesta cursos de capacitación en español teórico-práctico a nivel local en las ciudades del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), para un total de TREINTA (30) personas de Entel. Los costos de material de instrucción, alquiler de salón y todo el equipamiento corren por parte del proveedor, el mismo que deberá usar sus equipos para los laboratorios. Estos cursos deben ser de nivel intermedio y avanzado orientado a las áreas de Diseño & Planificación, Operación & Mantenimiento, Gestión & Supervisión de Red y Optimización. El Instructor debe ser un especialista de fábrica certificado en el equipo. |  |  |  |
| 2 | El oferente debe certificar a las personas que participen en la capacitación. |  |  |  |
| 3 | Los cursos de capacitación ofertados deberán ser realizados durante el periodo de fabricación y provisión de los equipos. Esto quiere decir que al momento de las instalaciones, operación y pruebas de aceptación el personal de Entel debe estar completamente capacitado. |  |  |  |
| 4 | El oferente en su propuesta deberá presentar el temario del curso ofertado a Entel, quien se reserva el derecho de incluir algún tema específico que así vea necesario dentro de los cursos de capacitación. |  |  |  |

- CERTIFICACIONES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICACIONES |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El oferente debe presentar mínimamente Cuatro (4) Certificados de Homologación de sus equipos emitidos por entidades o empresas internacionales conocidas en el mercado de telecomunicaciones (por ejemplo: Telefónica, Telmex, AT&T, BellSouth, Nextel, etc.). Las mismas no serán consideradas si son Certificados de conformidad, contratos comerciales o comprobantes de ventas. En el Certificado de Homologación mínimamente debe figurar el membrete de la empresa u operador, la firma del representante y un detalle de las mediciones técnicas de las características básicas del equipo. |  |  |  | --- |  |
| 2 | El oferente debe presentar mínimamente Cinco (5) Certificados de conformidad, provisión, instalación y servicios post venta, por parte de otros clientes (operadores) conocidos en el mercado Nacional e Internacional. |  |  |  | --- |  |
| 3 | En caso de ser adjudicado, el oferente debe presentar las siguientes certificaciones en fotocopia simple. - Certificado de Homologación - Registro de fabricantes, distribuidores o comercializadores Ambas certificaciones emitidas por la Autoridad de Regularización y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes “ATT” Estas certificaciones deben ser presentadas al momento de la recepción total de los equipos por parte de Entel S.A. |  |  |  |  |  |

- TIEMPO DE PROVISIÓN

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE PROVISIÓN |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | El oferente debe proveer la totalidad del equipamiento objeto de la presente provisión en un tiempo máximo de setenta y cinco (75) días calendario a partir de la firma de contrato. (MANDATORIO CALIFICABLE). Calificación: Se calificará al oferente que realice 2 entregas parciales. Para un tiempo de provisión, en la Primera Entrega Parcial, igual o menor a Sesenta y Cinco (65) días calendario a partir de la firma de contrato, se aplicará la fórmula 2.2.a. El oferente que cumpla con el anterior requerimiento debe considerar los siguientes puntos: - Al oferente que cumpla con un tiempo igual o menor a Sesenta y Cinco (65) días calendario en la Primera Entrega Parcial se le extiende el plazo para la Segunda Entrega parcial a un tiempo máximo de Noventa (90) días calendario a partir de la firma de contrato. - El detalle de la primera entrega de equipamiento se observa en la tabla inferior (pág. 27) “PRIMERA ENTREGA PARCIAL PARA 42 RADIOENLACES + MATERIAL ADICIONAL”. - El detalle de la segunda y última entrega de equipamiento se observa en la tabla inferior (pág. 27) “SEGUNDA ENTREGA PARCIAL PARA 50 RADIOENLACES + MATERIAL ADICIONAL”. |  |  |  |  |  |
| 2 | Con base en el número de cuadrillas requeridas en el presente pliego, el proveedor adjudicado deberá completar la totalidad de las instalaciones a la llegada de cada entrega parcial de equipamiento, de acuerdo al siguiente cronograma. Entel se reserva el derecho de modificar el cronograma. CRONOGRAMA REFERENCIAL. Mes 1; Mes 2. CANTIDAD MW; 42; 50. |  |  |  |  |  |

PRIMERA ENTREGA PARCIAL PARA 42 RADIOENLACES + MATERIAL ADICIONAL

| N° | ITEM | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | MW con antena de 0.3m 15 GHz | 20 |
| 2 | MW con antena de 0.6m 15 GHz | 22 |
| 3 | Mástiles 6m | 42 |
| 4 | Soportes de Antena para 0.6m | 42 |
| 5 | Carretes de cable PoE (1x500m) | 9 |
| 6 | Cable UTP cat. 5E | 300m |
| 7 | Conectores RJ-45 | 200m |
| 8 | Gabinetes Outdoor IP55 | 10 |
| 9 | Barras de Tierra | 10 |
| 10 | Sistema de Gestión (RNMS) | 1 |
| 11 | Estaciones de Trabajo – CLIENTE RNMS | 1 |
| 12 | Sistemas de Puesta a Tierra | 42 |

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL PARA 50 RADIOENLACES + MATERIAL ADICIONAL

| N° | ITEM | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | MW con antena de 0.3m 15 GHz | 10 |
| 2 | MW con antena de 0.6m 15 GHz | 28 |
| 3 | MW con antena de 0.6m 7 GHz | 6 |
| 4 | MW con antena de 1.2m 7 GHz | 6 |
| 5 | Mástiles 6m | 35 |
| 6 | Torre Arriostrada 18m | 15 |
| 7 | Soportes de Antena para 0.6m | 44 |
| 8 | Soportes de Antena para 1.2m | 6 |
| 9 | Carretes de cable PoE (1x500m) | 9 |
| 10 | Cable UTP cat. 5E | 300m |
| 11 | Conectores RJ-45 | 200m |
| 12 | Gabinetes Outdoor IP55 | 15 |
| 13 | Barras de Tierra | 10 |
| 14 | Estaciones de Trabajo – CLIENTE RNMS | 2 |
| 15 | Sistemas de Puesta a Tierra | 50 |
| 16 | Lote de Repuestos | 1 |

- CRITERIOS MANDATORIOS Y MANDATORIOS CALIFICABLES

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (70%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento de todos los puntos MANDATORIOS de la PARTE II | 70% |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 70% |
| No. | CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES | PONDERACIÓN SOBRE (30%) |
| 1 | Para el equipo cuya potencia de transmisión máxima sea ≥ a 26 dBm, se aplicará la fórmula 2.2.b. (Pág. 13). | 6% |
| 2 | Para el RNMS que permita verificar los siguientes parámetros: - Throughput Ocupado o Utilizado por VLAN. - Performance o Porcentaje de Indisponibilidad anual. | 6% |
| 3 | Para el oferente que provea 7 o más cuadrillas de instalación, se aplicará la fórmula 2.2.b (Pág. 13). | 8% |
| 4 | Para un tiempo de provisión ≤ a SESENTA Y CINCO (65) días calendario a partir de la firma de contrato, se aplicará la fórmula 2.2.a (Pág. 13). Un tiempo de provisión entre 66 y 74 días no tiene calificación. | 10% |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS CALIFICABLES (B) |  | 30% |
| CALIFICACIÓN TOTAL (A+B) |  | 100% |

La nota mínima de aprobación es de 80% de la Calificación Total (A+B).

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del documento de compra

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones  Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del  presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede  proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente Pliego de Condiciones, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación del Pliego de Condiciones: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar el Pliego de Condiciones durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación del Pliego de Condiciones pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en el Pliego de Condiciones. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”,  y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en el Pliego de Condiciones, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Propuesta Técnica (sobre “B”) y la Propuesta Económica (sobre “C”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”).

- No se procede a la apertura de los sobres “B” y “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación del sobre “A”, ésta decisión será comunicada en el acto de apertura, devolviendo el o los sobres que no hayan sido abiertos.

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder  del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en el Pliego de Condiciones; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Desistimiento y Nueva Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, Entel S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | 84/2014 |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado el Pliego de Condiciones y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	…………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			…………………………………………………………………………………………….

Domicilio: 		…………………………………………………………………………………………….

Firma:			 …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo:	……………………………………………………………………………………………

C.I.: 			……………………………………………………………………………………………

Domicilio: 		……………………………………………………………………………………………

Lugar,  fecha: 		……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 3 | DOCUMENTO DE COMPRA |
| --- | --- |

CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un contrato privado de “………………………………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519° y 1297° del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público, con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las cláusulas, condiciones y términos siguientes:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del contrato:

1.1	La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA        ENTEL S.A. con Matrícula de Fundempresa N° 00013290, con NIT 1020703023, legalmente representada por los señores Oscar Coca Antezana, Gerente General, conforme del Testimonio Poder General de Administración N° 319/2013 de 12/04/13, Salvador Emilio Pinto Marín, Gerente de Finanzas y Administración y Sócrates Emilio Evia Viscarra en su calidad de Gerente de Atención al Cliente, estos últimos apoderados en virtud al Testimonio de Poder Especial, Expreso y Suficiente N° 260/2013 de fecha 03/04/2013, otorgados ante las Notarías de Fe Pública N° 036 y 037 a cargo de los Dres. Judith Mery Rojas Arce y Dennys Eduardo Tapia Crespo, del Distrito Judicial de La Paz, en lo posterior y para efectos del presente contrato se  denominará ENTEL S. A. y por otra parte;

1.2	La …………………………………………………………………., con Matrícula de Fundempresa N° …………….., con NIT ………………………..legalmente representada por ………………………………, según Testimonio de Poder ……………………………….. N° …………de fecha …………………………,  otorgado ante  la Notaria de Fe Pública N° …..a cargo de la Dr. ………………….,  del distrito Judicial de ………………., en lo posterior y para efectos del presente contrato se denominara el PROVEEDOR.

1.3	Tanto ENTEL S.A. como el PROVEEDOR se denominarán indistintamente como “Parte” o  “Partes” cuando se haga referencia a ENTEL S.A. como al PROVEEDOR en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Gerencia de Tecnología, mediante nota interna …………. de fecha ………………, dirigida a la Gerencia General con copia a la Gerencia de Adquisiciones, Logística y Servicios Generales, solicita el inicio del proceso para la “……………………………………………………………….”, bajo la modalidad de Invitación Directa Abreviada.

En virtud al referido requerimiento, la Sub Gerencia de Adquisiciones, mediante notas ………………………. invita a las empresas proponentes . hacer llegar sus propuestas para la “……………………………………………………………………………..” señalando que sus propuestas deben ser presentadas hasta el día ……………………… a horas ………….

Para tal efecto presentaron sus propuestas las empresas ……………………………………………… de conformidad al Formulario de Recepción de Propuestas  de fecha ……………………………………...

La comisión de Calificación mediante nota ………………………….. emite el Informe Final de evaluación Técnica y Económica dentro el proceso de Invitación Directa Abreviada N° …………………… para la “………………………………………………………………….”  el mismo que a través de la Gerencia de Finanzas y Administración, solicita al oferente la Mejora de Oferta mediante nota ………………………..de …………….de cuyo resultado la Gerencia General de ENTEL S.A. mediante nota …………………………………….de fecha …………………………………..adjudica  en favor de la empresa …………………………………………. de  la Invitación Directa Abreviada N° …………………….  para la “…………………………………………………………..”; en consecuencia la Empresa …………………………………, mediante nota …………………..de ……………, manifiesta su aceptación de adjudicación con la que fue distinguida.

Por lo que la Subgerencia de Adquisiciones al haberse cumplido con los procedimientos internos de ENTEL S.A. solicita a la Subgerencia de Contratos la elaboración del documento pertinente.

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

Anexo 1:	Pliego de Condiciones de ENTEL S.A.

Anexo 2:	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR.

Anexo 3: 	Carta de Mejora Económica  ……………………………………. y aceptada por ENTEL S.A.

Anexo 4:	Carta de Adjudicación …………………..de …………….

Anexo 5:	Carta de Aceptación de Adjudicación ……………………………….. de fecha ……………..

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la “……………………………………………”, siendo necesario contratar una empresa especializada en el rubro de las telecomunicaciones para la provisión de ……………………………………………………………, materiales de instalación, repuestos, prestación de servicios (Survey), transporte de equipos y materiales a los sitios, instalación, commisioning e integración) y licencias de gestión para cada nodo, pruebas de aceptación y elaboración de documentos técnicos (AS Built), a ser ejecutados por la empresa ………………………………………..

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El monto total que ENTEL S.A. pagará a favor del PROVEEDOR, por el objeto del presente contrato, asciende a la suma de USD……………….. (…………………………….00/100 Dólares Americanos), desglosado de la siguiente manera:

El PROVEEDOR asume de manera expresa, la responsabilidad absoluta por el pago recibido de ENTEL S.A. correspondiente al objeto del presente contrato, deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del presente contrato e incluye todos los tributos vigentes en Bolivia a la fecha de suscripción del presente documento.

Las obligaciones tributarias emergentes del presente contrato son de total responsabilidad del PROVEEDOR, deslindando a ENTEL S.A. ante el eventual incumplimiento y reservándose ENTEL S.A. el derecho de requerir al PROVEEDOR si así estimara necesario, el respaldo documental de su cumplimiento.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago objeto del presente contrato será el Dólar Americano o su equivalente en Bolivianos de acuerdo al tipo de cambio oficial dispuesto por el Banco Central de Bolivia el día de pago, según a los siguientes términos:

6.1	Pago por equipos.

6.1.1  	ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR el ……………………….. % del valor total de los equipos, contra entrega de los mismos, hasta los 15 días calendario posteriores de la emisión por parte de ENTEL de las Actas de Recepción de los equipos y presentación la Factura Fiscal.

6.1.2  	ENTEL S.A., pagara al PROVEEDOR el restante …………….% hasta los 30 calendario hábiles posteriores de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional y la presentación de la Factura Fiscal.

6.2	Pago por Servicios de Instalación.

6.2.1 	ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR por el servicio de Instalación el 100% del monto total hasta los 30 días calendario posteriores de la emisión de los Certificados de Aceptación Provisional y la presentación de la Factura Fiscal, que certifique la instalación y el funcionamiento de los mismos.

6.2.2	Los pagos antes mencionados se efectuaran previa presentación de los Certificados de Control de Calidad y/o Aceptación Provisional, emitido por ENTEL S.A., dentro de los plazos previstos.

6.3	Cualquier tributo, tasa, arancel u otros cargos fiscales o impositivos emergentes del presente contrato, pagaderos fuera y dentro del territorio boliviano estarán a cargo del PROVEEDOR.

6.4	La propiedad de los bienes provistos por el PROVEEDOR se consolidarán a favor de ENTEL S.A. a partir de su correspondiente pago.

6.5	Para el caso en el que los bienes objeto del presente contrato sufran alguna contingencia, el riesgo será asumido por el PROVEEDOR hasta el momento en que se firme el respectivo Certificado de Aceptación Provisional, a partir del cual, el riesgo lo asume ENTEL S.A.

SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato tendrá una vigencia de……………….. y se extenderá desde el día de la  suscripción del contrato, hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.- El PROVEEDOR hará entrega de los equipos objeto del presente contrato, en el plazo de ………………………. días calendario computable a partir de la suscripción del presente contrato, plazo que comprende la entrega e instalación de los equipos, en los lugares y cantidades previstas en el Pliego de Condiciones, debiendo el PROVEEDOR contará con el personal necesario para su provisión y puesta en servicio.

Se consignará como fecha de entrega aquella en la que los equipos estén instalados y funcionando, sin observaciones que afecten la puesta en servicio comercial y se encuentren a disposición de ENTEL S.A., y que hayan cumplido con las inspecciones técnicas y la entrega a ENTEL S.A. de toda la documentación por cada sitio.

NOVENA: GARANTÍAS Y SEGUROS OBLIGATORIOS.- Las garantías descritas en la presente cláusula serán exigibles y ejecutables de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite, ENTEL S.A. podrá resolver el presente contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando las garantías vigentes y sin derecho a reclamo del PROVEEDOR de indemnización alguna; sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de daños y perjuicios.

9.1	Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presenta a ENTEL S.A. la Boleta de Garantía N° ……………por el monto de USD…………….. (……………………………..00/100 Dólares Americanos) con la característica de irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento, emitida por el Banco …………………………………………………. equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, con vigencia desde la fecha de suscripción del presente contrato, hasta sesenta (60) días posteriores a la emisión del Certificado de Aceptación Provisional, a ser entregada en la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A.

9.2	Garantía de Calidad de Bienes.- (cuando expresamente señala la carta de adjudicación, de ser así se debe eliminar el siguiente numeral de la presente clausula) El PROVEEDOR garantiza la calidad de los bienes que se adquieren a través del presente contrato por el periodo de dos (2) años calendario a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional de las mismas, con la presentación de una Boleta de Garantía a favor de ENTEL S.A., emitida por una Entidad Financiera legalmente reconocida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con carácter de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento, por el diez (10%) del valor total de los equipos, la cual será entregada a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A. con validez hasta sesenta (60) días posteriores a la emisión del Certificado de Aceptación Definitiva, que deberá ser presentada a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A.

9.3	Garantía de Calidad de Bienes.- El PROVEEDOR garantiza la calidad de los bienes que se adquieren a través del presente contrato por el periodo de un (1) año calendario a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional.

9.4	Garantía de la Calidad Técnica sobre Trabajos de Instalación.- El PROVEEDOR garantiza la calidad de los trabajos de provisión e instalación de equipos.

9.5	Soporte Técnico.- Durante el periodo de garantía establecido en el numeral 8.2, el PROVEEDOR brindará el servicio de garantía y Soporte Técnico de acuerdo a los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que forma parte integrante del presente contrato, sin costo alguno para ENTEL S.A.

9.6	Póliza de Responsabilidad Civil.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente contrato cubrirá de manera inclusiva pero no limitativa los siguientes riesgos: responsabilidad civil general y operacional, responsabilidad civil, contractual, extracontractual, daños a la propiedad y daños humanos, con una póliza de responsabilidad civil por el dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total del presente contrato definido en la cláusula quinta del presente contrato, la misma que deberá ser presentada a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A., con vigencia desde la suscripción del presente contrato hasta treinta (30) días posteriores a su finalización

9.7	Póliza de Seguro Contra Accidentes.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente contrato cubrirá los riesgos por accidentes de su personal, con una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo, con una póliza de seguro de accidentes por el tres por ciento (3%) del valor total del presente contrato definido en la cláusula quinta. Dicha Póliza deberá otorgar cobertura a todos los accidentes emergentes de la ejecución de cualquier accidente que no esté cubierto por la mencionada Póliza a ser presentada en la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A., con vigencia desde la suscripción del presente contrato hasta treinta (30) días posteriores a su finalización.

De contar con una póliza para todos sus proyectos, deberá presentar una fotocopia de la misma a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A.

DÉCIMA: INSPECCIONES Y PRUEBAS.- El PROVEEDOR, será responsable de la calidad de los bienes y servicios que provee por el objeto del presente contrato hasta el momento de su entrega a ENTEL S.A. de acuerdo a lo establecido en los Anexos del presente contrato.

10.1	Inspección y Aceptación Provisional: El PROVEEDOR en coordinación con ENTEL S.A. y de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Ejecución del Proyecto, efectuarán las pruebas de inspección y aceptación de los equipos, con el propósito de confirmar su operatividad.

10.1.1	El PROVEEDOR en coordinación con ENTEL S.A. y de acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto, realizará inspecciones y pruebas de aceptación de los equipos objeto del presente contrato, con el propósito de confirmar su operatividad y verificar que los mismos se encuentren de acuerdo al Pliego de Condiciones y estén listos para su puesta en servicio.

10.1.2	Una vez efectuadas con éxito entre ENTEL S.A. y el PROVEEDOR, la inspección de pruebas de aceptación, conclusión de pendientes que afecten la puesta en servicio comercial y la entrega de documentación, ENTEL S.A. podrá emitir el respectivo Certificado de Aceptación Provisional.

10.1.3	Si en la instalación de los equipos provistos no cumplen con las especificaciones técnicas y lo establecido en la oferta del PROVEEDOR aceptada por ENTEL S.A., así como con las aclaraciones y respuestas acordadas entre partes; ENTEL S.A. podrá rechazarlas en todo o en parte, en este caso el PROVEEDOR deberá asumir a su costo el reemplazo del equipo defectuoso, una vez reemplazados serán sometidos conjuntamente a la realización de inspecciones y pruebas de aceptación.

10.1.4	Concluido el período de garantía de veinticuatro (24) meses calendario para los equipos instalados y funcionando objeto del presente contrato, desde la fecha de emisión del respectivo Certificado de Aceptación Provisional de los equipos entregados a satisfacción de ENTEL S.A. y solucionados todos los reclamos técnicos sobre los mismos, ENTEL S.A. emitirá el respectivo Certificado de Aceptación Definitiva, documento que podrá ser emitido por sitio.

10.1.5	El respectivo Certificado de Aceptación Provisional acompañado de la documentación señalada en la Cláusula Sexta, autorizará la exigibilidad de los pagos ligados a ella y servirá a efectos de cumplimiento de plazo y demás obligaciones contractuales.

10.1.6	Finalizadas las pruebas de Aceptación Provisional y en caso de existir observaciones pendientes el PROVEEDOR debe subsanar las observaciones formuladas en el plazo máximo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de finalización de las pruebas de Aceptación Provisional y de acuerdo al cronograma de Ejecución del Proyecto. Realizados los trabajos pendientes el PROVEEDOR entregará la totalidad del sistema integrado, configurado y listo para su puesta en servicio.

10.2	Aceptación Definitiva: Concluido el período de garantía de veinticuatro (24) meses calendario para los bienes objeto del presente contrato, desde la fecha de emisión del último Certificado de Aceptación Provisional de los bienes entregados e instalados a satisfacción de ENTEL S.A. y solucionados todos los reclamos técnicos sobre los mismos. ENTEL S.A. emitirá el respectivo Certificado de Aceptación Definitiva.

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

11.1	ENTEL S.A.:

11.1.1	Efectuar a favor del PROVEEDOR, el pago por la ejecución del objeto del presente contrato.

11.1.2	Proporcionar al personal del PROVEEDOR autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes de instalación, aun en períodos fuera de oficina.

11.1.3	ENTEL S.A. deberá poner a disposición personal para efectuar las pruebas de aceptación.

11.1.4	ENTEL S.A. deberá entregar mediciones actualizadas del cable fibra óptica previas al inicio de instalación de los equipos.

11.1.5	ENTEL S.A. deberá proveer los sitios para realizar las instalaciones.

11.2	El PROVEEDOR:

11.2.1	Entregar los equipos nuevos y sin uso y con todos sus accesorios de acuerdo al Pliego de Condiciones.

11.2.2	Garantizar que los equipos y tarjetas de solución técnica sean totalmente compatibles e interoperables con equipamiento existente, de no ser así cualquier cambio, movimiento o adición de equipamiento estará a cargo del PROVEEDOR y no tendrá costo para ENTEL S.A.

11.2.3	Presentar y responder por las garantías y seguros pactados en el presente contrato.

11.2.4	Los equipos objeto del presente contrato deben ser de última generación

11.2.5 	Presentar y entregar a ENTEL S.A. toda la documentación técnica solicitada según requerimiento.

11.2.6 	Designar un Supervisor calificado, con posterioridad a la recepción de la Carta de Adjudicación, conforme lo especificado en la propuesta técnica y Anexos correspondientes del Contrato.

11.2.7	El Supervisor, será el interlocutor oficial con ENTEL S.A. y será responsable de la ejecución y seguimiento de la entrega de los equipos en los almacenes señalados por ENTEL S.A.

11.2.8	Garantizar que los equipos objeto del presente contrato se encuentren en buenas condiciones, sin ningún daño, mediante un certificado emitido a favor de ENTEL S.A.

11.2.9	Responsabilizarse por cualquier daño que resulte de un embalaje inadecuado y deben estar protegidos adecuadamente.

11.2.10	Proveer seguros, costo de transporte y descarga en los lugares de entrega.

11.2.11	Para fines de transporte y traslado de los equipos, el PROVEEDOR entregara a   ENTEL S.A. copias legalizadas del documento único de Importación DUI, copias legalizadas de la factura entregada a ENTEL S.A., copias del Paking List.

11.2.12	Contar con los repuestos que garanticen la operación de los bienes principales, durante el período de garantía.

11.2.13	Cumplir estrictamente con el Pliego de Condiciones y su Propuesta Técnica

DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La Supervisión del presente contrato por parte de ENTEL S.A., estará a cargo de la Gerencia de Tecnología de ENTEL S.A. y el PROVEEDOR según sus intereses podrá designar su Supervisor como contraparte, de acuerdo a lo previsto en el  presente contrato.

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- Si el PROVEEDOR incurre en retraso en el cumplimiento de plazos y/u otras obligaciones previstas en el presente contrato atribuible a ella, se prevén las siguientes multas:

13.1	En caso que el PROVEEDOR incurra en retraso en el plazo de entrega a ENTEL S.A., de los bienes contratados y/o en el plazo de ejecución de los servicios de instalación, pruebas, integración y puesta en servicio que finalizan con la entrega de la documentación As Built, objeto del presente contrato por causas que le sean atribuibles, ENTEL S.A. aplicará multas a los plazos de entrega de bienes y/o provisión de servicios según el Cronograma de Actividades.

Las multas serán del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total de los equipos y/o servicios con demora por día calendario de retraso, con carácter acumulativo hasta un valor máximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En caso de que el monto acumulado exceda el diez por ciento (10%) del valor total establecido en la Cláusula Quinta del presente contrato, ENTEL S.A. podrá aplicar de forma acumulativa los porcentajes de multas señalados y exigir el cumplimiento del presente Contrato, o facultativamente para ENTEL S.A. según sus intereses, podrá determinar la resolución del mismo, sin perjuicio de ejecutar las garantías entregadas y exigir el resarcimiento de daños y perjuicios correspondientes.

13.2  ENTEL S.A., notificará al PROVEEDOR, de manera oficial y oportuna sobre la aplicación de multas. Asimismo, el PROVEEDOR, deberá presentar los descargos correspondientes dentro de los (5) días hábiles posteriores a la respectiva notificación en el domicilio señalado, las cuales en un plazo similar serán evaluadas por ENTEL S.A., siempre y cuando sean aplicables de conformidad a lo establecido en la Cláusula Décima Octava. En caso de improcedencia se aplicará las multas señaladas, comunicando este hecho oficialmente al PROVEEDOR.

13.3   En caso de que por error u omisión del PROVEEDOR, o por retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad. ENTEL S.A. realizara gastos adicionales en la provisión de equipos y/o servicios, viáticos de su personal de forma extraordinaria, el PROVEEDOR resarcirá los montos correspondientes a dichos gastos.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendario computable a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, las Partes convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz.

DÉCIMA QUINTA: CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOCIO-LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente Contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los artículos 454º y 519º del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR, en el marco de las normas socio laborales, se compromete a cumplir con la legislación socio - laboral a favor de sus trabajadores.

En caso de que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio - laborales emergentes del presente contrato; la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá calidad de título ejecutivo con suma líquida, plazo vencido y exigible; por tanto, ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR, sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por concepto de daños y perjuicios.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes a ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a leyes y normas sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar; y ambientales en la ejecución de sus obligaciones contractuales, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito o de fuerza mayor. Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza, tales como y sin que se limiten a catástrofes, inundaciones, epidemias, o provocado por los hombres; tales como y sin que se limiten a: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada, eventos no previstos o imposibles de prever por cualquiera de las partes, no imputables a ellas y que impidan el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente contrato, de manera general, cualquier causa fuera de control de ambas partes y no atribuible a ellas. En tal caso la parte afectada deberá comunicar a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, o en el momento que tuvo conocimiento del mismo, proporcionando la información disponible que permita corroborar el mismo. Comprobada la causa de fuerza mayor o hecho fortuito, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A.; si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente Contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Sin perjuicio del resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMA NOVENA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente contrato y los Anexos, podrán ser enmendados, complementados y modificados por razones que importen interés de las Partes, debiendo para el efecto suscribirse las adendas y/o contratos modificatorios según corresponda. En caso de ampliación o renovación del contrato que no implique modificaciones sustanciales, se podrá realizar por una sola vez por el mismo monto y el mismo plazo mediante una adenda; si existieran modificaciones sustanciales a las condiciones del contrato principal, se deberá suscribir un contrato modificatorio; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante sobre el proveedor, así como la correspondiente cobertura presupuestaria.

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente Contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

21.1	Por ENTEL S.A.:

21.1.1 	Cuando el PROVEEDOR., incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones relacionadas al presente contrato.

21.1.2 	Quiebra declarada del PROVEEDOR	.

21.1.3 	Si EL PROVEEDOR, se disuelve como sociedad.

21.1.4	Facultativamente para ENTEL S.A. si la aplicación de sanciones alcancen el máximo de multas por retraso consideradas en la Cláusula Décima Tercera.

21.2	Por el PROVEEDOR:

21.2.1 	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente y por casuales atribuibles a la misma, en los pagos acordados por más de noventa (90) días calendario.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la Resolución del contrato ya sea parcial o totalmente, según el resultado de la evaluación, sin que el PROVEEDOR tenga la posibilidad de impugnar la decisión.

Si la Resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la Garantía de Cumplimiento de Contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la Resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los bienes y servicios entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. procediéndose con la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso escrito a la otra de su intención de resolverlo, señalando la causal que se aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación se enmendaran las fallas y normaliza el desarrollo de la ejecución del contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado. En caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará. Las Partes pueden acordar el cierre del contrato mediante un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA SEGUNDA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitida en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso la Parte receptora asume la obligación de comunicar a la Parte emisora de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA CUARTA: AVISOS.- Toda comunicación entre Partes, citaciones o notificaciones extra judiciales o judiciales, como efecto del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios especiales:

- 24.1	ENTEL S.A.:

Dirección:    	Calle Federico Zuazo N° 1771 Edificio Tower

Teléfono: 	22141010

La Paz – Bolivia

- 24.2	El PROVEEDOR:

Dirección: 	………………………………………………………………..

Teléfono: 	……………………….

La Paz - Bolivia

VIGÉSIMA QUINTA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A. durante la vigencia del mismo

VIGÉSIMA SEXTA: CALIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO.- En tanto se formalicen los trámites de reconocimiento de firmas y rúbricas, las partes acuerdan que el presente documento surtirá efectos de documento privado. Por tanto ley entre partes conforme a la previsión del Art. 519 del Código Civil para su fiel y estricto cumplimiento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, Oscar Coca Antezana, Salvador Emilio Pinto Marín y Sócrates Emilio Evia Viscarra,  en representación de ENTEL S.A. y ……………………………………………… en representación de la Empresa ……………………………………, manifestamos nuestra plena conformidad con las cláusulas precedentes comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en constancia de ello suscribimos el presente contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los …………………… días del mes de …………………. del año dos mil trece.

Oscar Coca Antezana			     		Salvador Emilio Pinto Marín

Gerente General				Gerente de Finanzas y Administración

ENTEL S.A. 			      			ENTEL S.A.

Sócrates Emilio Evia Viscarra					……………………………..

Gerente de Atención al Cliente				       Representante legal

ENTEL S.A. 				   	      ……………………………………

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Tipo de Radioenlace en el que la unidad RF de potencia (ODU) es outdoor y se interconecta a la unidad de servicio de datos indoor (IDU) a través de cable IF.

RNMS (Remote Network Management System): Acrónimo en Inglés del Sistema de Gestión de Red Remoto

ACM (Adaptive Coding and Modulation): Característica de un Radioenlace que le permite garantizar la operación y disponibilidad de la radiofrecuencia variando la modulación de manera automática.

ATPC (Adaptive Transmission Power Control): Característica de un Radioenlace que le permite variar la Potencia de Transmisión de manera Automática.

FDD (Frequency Division Duplexing): Acrónimo en Inglés de la tecnología de Multiplexación por División de Frecuencia.

Crimpear: Nombre técnico del proceso por el cual se unen los 8 pines de cable UTP a conector RJ-45 utilizando herramienta de precisión.

RNMS (Remote Network Management System): Acrónimo en Inglés del Sistema de Gestión de Red Remoto

EMS (Element Management System): Acrónimo en Inglés del Sistema de Gestión de Elemento

NMS (Network Management System): Acrónimo en Inglés del Sistema de Gestión de Red

LCT (Local Craft Terminal): Aplicación que se instala en una PC y permite gestionar y configurar un equipo directamente conectado a la PC.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.