EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ENTEL S.A.

PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACION PUBLICA N° 71/2014 “EVOLUCIÓN DE CORE NETWORKING DATA CENTER “ (Segunda Convocatoria)

Pliego de Condiciones

Contenido

PARTE I	2

PARTE II	12

PARTE III	49

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- Antecedentes

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. de Bolivia (ENTEL S.A.), tiene la necesidad de contar con una infraestructura de red core de los centros de datos de tecnología de la información más robusta, con capacidades y anchos de banda mayores. Por lo que este proyecto fortalecerá la infraestructura brindándole flexibilidad y escalabilidad. Permitirá contar con una gestión de la infraestructura de red  de los centros de datos centralizada.

- Objeto de la Contratación

El objeto de la presente licitación se orienta a la provisión de equipamiento y servicios que satisfagan los requerimientos de ENTEL S.A., tomando en cuenta  calidad de equipos, soporte técnico, transporte hasta el lugar, instalación, integración a un sistema de gestión y supervisión, pruebas de aceptación y otros.

Para efectos de la contratación se pide al proponente considerar todos los puntos descritos en el Anexo N° 1 - Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

- Lugar de Entrega

El oferente debe entregar todo el equipamiento y material contemplado en el presente pliego de condiciones en almacenes de ENTEL S.A., en todas las regionales involucradas en el presente proyecto.

- Referente del proceso

La coordinación del presente proceso hasta su adjudicación estará a cargo de la Subgerencia de Adquisiciones. Posterior a su adjudicación y firma de Contrato, estará a cargo de la Subgerencia de Implementación de Proyectos.

- Proponentes elegibles

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los proveedores de Entel S.A. que tengan:

      - Cuentas por pagar a Entel S.A.

      - Observaciones en la calidad de sus productos o servicios.

      - Procesos administrativos y/o judiciales con Entel S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido del Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta un (1) año antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores que hayan sido sancionados con cuatro (4) o más penalidades en un (1) año continuo, no podrán participar durante seis (6) meses después de la última penalidad.

- Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o desistido de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.

- Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los proveedores que tengan problemas de conocimiento público.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

Consultas escritas sobre el Pliego de Condiciones: Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día 22 de octubre de 2014, hrs. 18:30, a los correos electrónicos worellana@entel.bo y etorrez@entel.bo

Reunión de Aclaración: Con la finalidad de responder a las consultas realizadas sobre el Pliego de Condiciones dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará en:

| Fecha: | - 23 de octubre de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | - 10:30 a.m. |
| Dirección: | - ENTEL S.A., Edificio Tower, Cale Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Sub Gerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | - La Paz, Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | - Wilson Orellana |

Las consultas por escrito y las efectuadas verbalmente en la Reunión de Aclaración serán respondidas e incluidas en el Acta de reunión y publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada y aprobada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de  Entel S.A. (Calle Federico Zuazo N° 1771, Piso 6to, Sub-Gerencia de Adquisiciones), hasta el día:

| Fecha: | 31 de octubre de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:00 p.m. |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las propuestas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).

SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Parte Técnica y la Parte Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes debidamente marcados como "ORIGINAL" y "COPIA DIGITAL" los cuales estarán foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PÚBLICA N° 071/2014 “EVOLUCIÓN DE CORE NETWORKING DATA CENTER” (Segunda Convocatoria) RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE TELEFONO FAX – EMAIL ORIGINAL / COPIA

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 31 de octubre de 2014 |
| --- | --- |
| Hora: | 15:30 p.m. |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 9 del presente documento

  - Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A.:

    - Carta de presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Fotocopia simple del Certificado de Registro del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente.

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión fiscal.

    - Garantía de Seriedad de Propuesta, que debe ser Boleta Bancaria y tener las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. La garantía debe emitirse por el valor de Bs. 191.400,00 (Ciento noventa y un mil cuatrocientos 00/100 bolivianos) o su equivalente en dólares americanos, con una validez de 180 días calendario a partir de la fecha de presentación de su propuesta.

- La boleta bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia.

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por  el Representante  Legal   y  personal  de  la  empresa  del  proponente. (Anexo N° 2)

    - Periodo de validez de la propuesta(), equivalente a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Las empresas extranjeras deben presentar documentos vigentes equivalentes a los solicitados con una nota aclaratoria y traducidos al español (cuando corresponda), para que sean evaluados por el Asesor Legal de la Comisión, sin embargo, la Garantía bajo las condiciones establecidas en el numeral 7.1.8 es obligatoria en todos los casos y  emitidas por entidades financieras legalmente establecidas en el país y reconocidas por la entidad reguladora.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA” debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (Parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe incluir los impuestos de ley.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Propuesta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, Entel S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

Empresas extranjeras y/o nacionales que consideren en su propuesta económica pagos al extranjero que generen impuestos por remesas al exterior ya sea por concepto de servicios, licencias de software (bienes intangibles) y otros deben incluirlos en su propuesta económica de acuerdo a los porcentajes y/o montos que son establecidos en la normativa vigente en Bolivia.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la(s) siguiente(s) garantía(s).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta Bancaria) por el 10% del monto adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de Entel S.A. La vigencia de la garantía debe ser computable a partir de la fecha de la firma de contrato hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la fecha de recepción definitiva del bien o servicio.

- Fotocopia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil anual vigente.

- Fotocopia de la Póliza de seguro contra accidentes anual vigente, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal a cargo del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

La boleta deberá ser emitida por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Apertura de sobres

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A, B y C, bajo las condiciones establecidas en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3.

En el mismo acto el asesor legal procede a la revisión de los documentos administrativos (sobre A) de todos los oferentes y realiza la habilitación (considerando errores subsanables) o inhabilitación de los oferentes que tengan errores no subsanables (ver Anexo 1 – Condiciones Generales del Proceso).

Se procede a la apertura de los sobres B y C de los oferentes habilitados en el sobre A.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas (Sesión reservada)

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

10.1 Sobre A - Documentos Administrativos: Este es el único sobre cuya apertura será de carácter público. La evaluación de los documentos se realiza en dos (2) días y comprende el análisis de los siguientes aspectos:

- 10.1.1 Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o “No Cumple”.

- 10.1.2 Habilitación de propuestas en función a aspectos legales, bajo criterios de errores subsanables y no subsanables, detallados en el Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

El cumplimiento del 100% de los aspectos (considera la presencia de errores subsanables), habilitará al proponente para la apertura del sobre B.

- 10.2 Sobre B - Propuesta Técnica: A esta evaluación ingresan las propuestas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión Técnica por tres (3) días para la evaluación correspondiente.

    - Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación mínima corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje máximo de treinta (30) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión Calificadora para su posterior aceptación o rechazo. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

  - Sobre C - Propuesta Económica: Paralela a la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen 3 días hábiles para presentar sus resultados.

  - Calificación Final:

Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la evaluación técnica (60%) y la evaluación económica (40%)

  - Adjudicación:

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales  contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El o los proponentes adjudicados Extranjeros  contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, se les otorgará diez (10) días hábiles adicionales para enviar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación con las características solicitadas será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el Contratista debe remitir a Entel S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A. dichos documentos son parte de este Pliego de Condiciones.

  - Documentos que debe Presentar el Proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Documento de Compra:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente pliego de condiciones.

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente pliego de condiciones.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

  - Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

    - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

    - Propuesta en base al Pliego de Condiciones señalados en el presente documento

    - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 8 del presente pliego de condiciones.

  - Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

Las empresas extranjeras que resulten adjudicadas deberán presentar la documentación legal para la elaboración del contrato, debidamente traducida al español y legalizada ante las autoridades competentes en su país y en Bolivia.

  - Forma de Pago

- Pagos parciales contra entrega de bienes y/o servicios.

NOTA: Para este proceso de contratación no aplica pagos adelantados por concepto de anticipos.

# PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación. (MANDATORIO)

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como MANDATORIO CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

Cuadro Resumen de los Requerimientos Específicos

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provisión e instalación de equipamiento de Core de red para centro de datos. La Paz - Edificio Tower de ENTEL, Planta Baja La Paz - Edificio ENTEL calle Ayacucho, Piso 3 y 4 1/2 Santa Cruz - Edificio ENTEL calle Warnes, Piso 4 Santa Cruz - Edificio ENTEL Av. Cristo Redentor, Planta Baja | 4 |
| 2 | Provisión, e instalación de sistema de cableado estructurado aéreo para F.O. y UTP. La Paz - Edificio Tower de ENTEL, Planta Baja | 1 |
| 3 | Provisión, e instalación de sistema de cableado estructurado para F.O. y UTP. Aéreo piso 3. Por piso falso en piso 4 1/2 La Paz - Edificio ENTEL calle Ayacucho, Piso 3 y 4 1/2 | 1 |
| 4 | Provisión, e instalación de sistema de cableado estructurado Por piso falso para F.O. y UTP. Santa Cruz - Edificio ENTEL calle Warnes, Piso 4 | 1 |
| 5 | Provisión e instalación de Sistema de Gestión de Infraestructura | 1 |

Aplíquese las siguientes condiciones

| ITEM 1. | REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |
| --- | --- |
| CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |  |
| - Las respuestas presentadas para el presente pliego de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario. Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL ). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. |  |
| - ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A. |  |
| - El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español o inglés. |  |
| - La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones |  |
| - Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la documentación técnica y su propuesta se entregue en un (1) ejemplar (original) y una copia en formato electrónico (CD-ROM, DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos contra lectura o impresión, este último si fuera el caso. |  |

- FORMA DE CALIFICACIÓN

Los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como MANDATORIO CALIFICABLE adicionalmente a la condición anterior de MANDATORIO, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Mandatorios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento.

A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. sin necesidad de hardware, software, licencias y/o desarrollos adicionales y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

- La fórmula para los puntos MANDATORIOS CALIFICABLES, en los que ENTEL S.A. requiere menor tiempo/sensibilidad y otros es:

CMínimaCOfrecida⋅Ponderación

Dónde:

C_Mínima = Cantidad mínima ofrecida de todas las propuestas.

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- La fórmula para la calificación de ítems en los que ENTEL S.A. requiere la mayor cantidad/capacidad y otros es:

COfrecidaCMáxima⋅Ponderacion

Dónde:

C_Ofrecida = Cantidad ofrecida en la propuesta.

C_Máxima = Cantidad máxima ofrecida de todas las propuestas.

Ponderación = De acuerdo a tabla de Calificación Técnica

- DETALLE DE REQUERIMIENTOS

  - CARACTERÍSTICAS GENERALES – SOLUCION Y NETWORKING

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA | PUNTAJE |
| 1 | El proponente deberá presentar una solución de infraestructura de red o Core Networking que interconecte cuatro edificios de ENTEL, en la modalidad solución técnica completa, es decir, debe incluir: provisión de equipos, materiales, accesorios, repuestos, sistema de gestión, servicios de instalación y puesta en operación, que aseguren el funcionamiento integral de los elementos adjudicados. |  |  |  |  |  |
| 2 | La propuesta deberá hacer uso de nuevas tecnologías, tendencias, y mejores prácticas de redes de centros de datos con cloud computing. |  |  |  |  |  |
| 3 | Para el diseño de la solución se deben interconectar las siguientes salas de centros de datos (Ver diagrama 2): - El centro de datos del Edificio Tower (Planta baja) se constituirá en un nodo primario de la nueva red de centros de datos. Cuenta con conexión a la red corporativa. - El centro de datos del Edificio Cristo Redentor (Planta Baja) se constituirá en un nodo de replicación del nodo primario. Cuenta con conexión a la red corporativa e Internet. - Los tres centros de datos del Edificio Ayacucho (Piso 3-Internet, Piso 3-Sala cerrada y Piso 4) proveen servicios específicos. Se constituye en un nodo tipo tándem o de transito de la nueva red de centros de datos. Además es un nodo centralizador de las conexiones con las otras redes de ENTEL y externas en La Paz, incluyendo la red Corporativa, Móvil, red de gestión y el Internet. - El centro de datos del Edificio Warnes (Piso 4) provee servicios específicos y cuenta con conexiones con otras redes de ENTEL incluyendo la Móvil, y la red de gestión. Se constituye en un nodo tipo tándem o de transito de la nueva red de centros de datos. |  |  |  |  |  |
| 4 | El diseño inicial de la propuesta deberá ser validado por el fabricante. Adjuntar respaldo del fabricante. |  |  |  |  |  |
| 5 | Esta nueva infraestructura de core networking deberá permitir trabajar a velocidades de 10Gbps mínimamente en una fase inicial y escalarse a velocidades de 40Gbps. |  |  |  |  |  |
| 6 | La nueva infraestructura deberá permitir flexibilidad y movilidad de VLANs e IPs entre los centros de datos por medio de tecnologías específicas para DCI (DataCenter Interconnect). |  |  |  |  |  |
| 7 | La Propuesta debe considerar una arquitectura que consolide las capas de acceso, distribución y core, como por ejemplo una arquitectura Spine and leaf. El proponente debe especificar el modelo de licenciamiento en relación a la arquitectura propuesta y al escalamiento de la misma. |  |  |  |  |  |
| 8 | La solución propuesta debe estar preparada para unificar la red SAN en una siguiente fase, mediante FCoIP o similares, y así logrando una convergencia de las redes SAN y LAN. |  |  |  |  |  |
| 9 | a.- La solución propuesta debe estar preparada para implementar SDN. Indicar con su propuesta que elementos adicionales a los solicitados serán requeridos. |  |  |  |  |  |
|  | b.- Se considera un criterio calificable la inclusión de las licencias para la operación adecuada de SDN en la solución propuesta. |  |  |  |  | 3 |
|  | c.- Se considera un criterio calificable la inclusión del controlador SDN en la solución propuesta. |  |  |  |  | 3 |
| 10 | La solución propuesta debe poder implementar Multitenancy vía MPLS. La propuesta debe incluir los elementos de hardware y software y las licencias necesarias. |  |  |  |  |  |
| 11 | La solución propuesta debe ser escalable dentro de cada centro de datos. Permitiendo un crecimiento de la cantidad de puertos y/o funcionalidades presentes y futuras. Detallar la estrategia de crecimiento y el límite máximo de puertos dentro del centro de datos para la solución propuesta, con el equipamiento propuesto. |  |  |  |  |  |
| 12 | La solución propuesta debe ser escalable de manera que debe ser posible interconectar nuevas salas de datos, bajo el mismo diseño inicial, mediante el uso de tecnologías DCI. Se debe detallar la estrategia de crecimiento, limitaciones e implicaciones futuras. |  |  |  |  |  |
| 13 | Toda la infraestructura de red debe ofrecer redundancia de equipo 1+1. Debe ser instalado en modelo “dual-homed” con todos sus enlaces activos y funcionales en Agregación vía LACP. En casos de interconexión “dual-homed” de servidores a equipamientos de red donde no sea posible realizar una agregación de enlaces vía LACP por limitantes del servidor y/o sistema operativo se aceptarán modelos “dual-homed” activos/pasivos. Solamente los puertos de gestión pueden ser instalados en equipamiento separado siempre que esto signifique una disminución de la inversión. Estos puertos podrán ser instalados sin redundancia 1+1, sin embargo para estos puertos debería existir un esquema de redundancia de equipos N+1 por zonas. Ver Tabla 1. |  |  |  |  |  |
| 14 | Todos enlaces de interconexión de centros de datos de la solución propuesta deben ser instalados con redundancia 1+1 y según la capacidad que se requiera para dar atención a la carga total de tráfico generado por los servidores. Ver Diagrama 2. |  |  |  |  |  |
| 15 | La nueva infraestructura deberá operar como una nueva red separada de las redes actuales, Corporativa y Movil de ENTEL. De manera de aumentar su seguridad, pero creando un nuevo perímetro de seguridad. - La nueva infraestructura deberá poder interconectarse a las redes Corporativa, Movil u otras, en cualquiera de los cuatro edificios objeto del presente proyecto. Conservándose un perímetro de seguridad para los centros de datos y estableciéndose así equipamiento especifico de interconexión con otras redes incluyendo Internet. - La propuesta deberá permitir definir una zona desmilitarizada para servidores que brindan servicios hacia internet, misma que conformará una red que debe tener la movilidad y flexibilidad del resto de las redes de los centro de datos. - La propuesta deberá permitir definir una zona desmilitarizada para servidores que brindan servicios hacia usuarios internos, misma que conformará una red que debe tener la movilidad y flexibilidad del resto de las redes del centro de datos. Se adjuntan diagramas esquemáticos del estado actual y deseado de la solución. Ver Diagramas 1 y 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | La plataforma de software de la solución debe ser homogénea. Es decir no deben existir mayores diferencias para la instalación, configuración, operación y mantenimiento de los diferentes modelos incluidos en la solución. |  |  |  |  |  |
| 17 | Todos los equipos de la propuesta deben estar licenciados para poder hacer uso de todas funcionalidades solicitadas. Si los equipos necesitan licencias para habilitar puertos estas licencias deben estar incluidas para toda la configuración. El proponente debe presentar en este punto un detalle tabulado del licenciamiento de todos los elementos y funcionalidades de la solución ofertada. |  |  |  |  |  |
| 18 | La solución completa debe ser gestionable desde cualquier sitio. Incluyéndose en el proyecto cualquier elemento necesario para este fin. |  |  |  |  |  |
| 19 | La propuesta debe incluir una plataforma de gestión única y centralizada. - La plataforma de gestión deberá ser instalada en una o varias máquinas virtuales que ENTEL provisionará. - Los requerimientos deben ser comunicados a ENTEL conjuntamente con la presente propuesta. |  |  |  |  |  |
| 20 | El equipamiento propuesto debe soportar el monitoreo del tráfico mediante el protocolo Sflow u otro similar estándar. |  |  |  |  |  |
| 21 | La propuesta debe incluir el licenciamiento de la plataforma de gestión única para que pueda ser administrado, configurado y operado todo el equipamiento propuesto. Todos los dispositivos pertenecientes a la arquitectura deberán ser administrados como un solo equipamiento lógico. Detallar la operación de la propuesta. |  |  |  |  |  |
| 22 | Todo el equipamiento debe ser entregado debidamente instalado y configurado en coordinación con ENTEL. |  |  |  |  |  |
| 23 | La propuesta debe incluir un plan de migración de servidores desde la red actual (ya sea Corporativa, Móvil, u otra) hacia la nueva red de Centros de datos. - El proceso de migración deberá ser ejecutada por fases, de manera progresiva, y en coordinación con ENTEL. - Operando en una primera fase de manera paralela a la red actual de cada centro de datos. - El plan de direccionamiento IP y la definición de las VLAN´s utilizadas en la nueva infraestructura deberán ser elaboradas conjuntamente con ENTEL, para su implementación por el proponente. |  |  |  |  |  |
| 24 | La propuesta debe incluir la instalación de todos los elementos necesarios para la habilitación de los enlaces de migración (adicionales a la arquitectura final), que se requieran para interconectar con las redes Corporativa y Móvil (cableado, puertos, módulos, etc), incluyendo los elementos necesarios en el equipamiento actualmente instalado. Es decir en cada una de las salas de los centros de datos se espera interconectar con al menos dos enlaces a la máxima velocidad que la infraestructura actual de la sala lo permita. Un total de aproximadamente 12 enlaces (seis salas en total). |  |  |  |  |  |
| 25 | La propuesta deberá minimizar el uso de protocolos STP dentro de la nueva red de centros de datos. - El tipo de protocolo STP que se utiliza actualmente en la red corporativa de los edificios principales es Rapid Per VLAN STP. De ser necesario el nuevo tipo debe STP deberá ser especificado por el proponente de manera que permita una apropiada operación e interconexión con otras redes. |  |  |  |  |  |
| 26 | Actualmente son aproximadamente 45 VLANs activas dentro de los centro de datos. Indicar el límite máximo de VLANs operativas. |  |  |  |  |  |
| 27 | Actualmente son 20 VLANs extendidas entre los centros de datos (La Paz – Santa Cruz). Indicar el límite máximo de VLANs extendidas posibles. |  |  |  |  |  |
| 28 | La solución propuesta debe soportar la interconexión de equipamiento/servidores con soporte dual de 1 o 10 Gbps, así como puertos de 10 Gbps. |  |  |  |  |  |
| 29 | La solución propuesta debe estar preparada para trabajar con QnQ (802.1ad). Se aceptaran soluciones similares o equivalentes. El objetivo del requerimiento es contar con una alternativa para extender VLANs y permitir que sea posible la operación en los casos que existan VLANs repetidas en las redes que se migrarán a la nueva infraestructura (Corporativa y movil). |  |  |  |  |  |
| 30 | La solución propuesta debe estar preparada para trabajar con IPv4 y IPV6 |  |  |  |  |  |
| 31 | La solución propuesta debe estar licenciada para trabajar con con OSPF, OSPFv3, BGP4 y BGP+. |  |  |  |  |  |
| 32 | La solución propuesta debe estar licenciada para trabajar con servicios de PBR (Policy Based Routing). |  |  |  |  |  |
| 33 | La solución propuesta debe poder cursar jumbo frames. |  |  |  |  |  |
| 34 | Todo el equipamiento debe ser entregado con cables de energía de acuerdo a la capacidad especificada por el equipo preparado para operar con 220 Voltios AC. |  |  |  |  |  |
| 35 | CANTIDADES REQUERIDAS - Las cantidades de equipos deben ser definidas según: la arquitectura de la tecnología propuesta; el requerimiento de puertos; y la cantidad de puertos de 1 Gbps, 10 Gbps, y puertas con opción a crecimiento a 40 o 100 Gbps. Ver tabla 1. - Considerar, si es el caso, el uso de equipamiento adicional para los puertos de gestión. Con el fin de mejorar el costo por puerto de 1Gbps de gestión. - Considerar todos los elementos, licencias, tranceivers adicionales para la interconexión entre edificios y las otras redes (corporativa y móvil). - Considerar la posibilidad de la reutilización del equipamiento detallado. Ver tabla 2. |  |  |  |  |  |
| 36 | INTERCONEXIÓN DE CENTROS DE DATOS - ENTEL requiere poder extender sus Centros de Datos a través de tecnologías de DCI para la debida integración en L2 y L3 de todos sus servicios y aplicaciones de IT. - El proponente debe indicar detalladamente la funcionalidad de la solución de DCI ofertada; sus alcances y limitaciones. - La solución debe permitir la interconexión de cuatro centros de datos. El proponente debe detallar la tecnología de DCI que está proponiendo; su alcance y limitaciones. - La conectividad entre Edificios Ayacucho (La Paz) y Warnes (Santa Cruz) se llevará a cabo por medio de dos enlaces de 10GbE cada uno, a través de la red de transporte de ENTEL. Se desea que los enlaces sean redundantes y operen en modo Activo/Activo. - La solución de DCI debe permitir aislar de forma eficiente los dominios de STP entre todos los DataCenters actuales y futuros. También se espera tener la capacidad de extender inicialmente x Vlans entre todos y cada uno de los Data Centers. - Los elementos para la interconexión entre edificios deberán trabajar con fibra mono modo. Tomar en cuenta para la selección de los módulos de interface. Complementariamente los enlaces que deberán ser instalados por el proponente están identificados en el diagrama 2 y según el detalle del punto, Los enlaces que interconectan las ciudades de La Paz (Ayacucho) y Santa Cruz (Warnes) Serán provistos por ENTEL, sin embargo el proponente deberá considerar los patch cords, conexión hasta el distribuidor, y elementos necesarios para la habilitación de los mismos. Los enlaces de F.O. que interconectan los edificios Cristo Redentor – Warnes serán provistos por ENTEL. |  |  |  |  |  |
|  | - La conectividad entre edificios Ayacucho con Tower (La Paz) y Warnes con Cristo Redentor (Santa Cruz) será por medio de dos hilos de Fibra Oscura Mono modo. Debe ser de dos puertos de 40GbE. Se desea que los enlaces sean redundantes operando en modo Activo/Activo. |  |  |  |  |  |

  - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RED CORE NETWORKING PARA CENTROS DE DATOS

Adicionalmente a todos los requerimientos detallados en el punto 3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES– SOLUCION Y NETWORKING el proponente debe considerar los siguientes requerimientos específicos por sitio.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO DE RED |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA | PUNTAJE |
|  | Toda la plataforma de Networking, CORE y Distribuido ofertada debe ser de la misma marca. Manejando así un mismo sistema operativo asegurando la homogeneidad de la plataforma requerida. Toda la plataforma de Seguridad ofertada debe ser de la misma marca. |  |  |  |  |  |
| 1 | EQUIPAMIENTO CORE - Se requieren dos Switches Core Modulares de Alto Rendimiento para la conectividad centralizada de las conexiones de 10GbE (servidores, switches ToR, etc) y distribuida para los servicios de 1Gbps. - Debe tener arquitectura modular para soportar crecimiento y expansión en módulos y tarjetas - Debe ofrecer la posibilidad de soportar tarjetas de 1, 10 y 40 GB, en diferentes modos de trabajo, ya sea como agregación, y/o como parte de SDN. - El equipamiento Core deberá proveer únicamente interfaces de FO. de 10G o mejores en esta primera fase. - Se debe cumplir mínimamente con las capacidades de conmutación según Tabla 3 (Incluir con valores ofertados). Entendiendo que es en estos equipos donde convergerá toda todo el tráfico de la red. - Debe contar con al menos dos fuentes de poder. - Se debe incluir todos los módulos y accesorios necesarios para armado de redundancia entre los dos switches core (mínimamente dos enlaces de 40GB cada uno). - Todos los módulos, fuentes de poder y bandejas de ventiladores que se encuentren instalados de manera redundante se deben poderse insertar o extraer durante la operación (hot-swappable). - Cada equipo de Core debe incluir todos sus componentes redundantes (Switch Fabrics, Fuentes de Poder, Ventiladores) incluidos. - Debe soportar Virtual Routers o similares. Se entiende por Virtual Router a la función de asignar distintas instancias de ruteo independientes. Son múltiples dominios de ruteo, donde cada dominio tiene su propia tabla de ruteo (unicast o multicast) y las interfaces físicas o lógicas pertenecientes a distintos dominio podrán solapar su direccionamiento IP. - Todas las interfaces del equipamiento propuesto deben poder utilizar independientemente en modo L3 o L2 , es decir se podrán agrupar para formar un dominio de Broadcast (L2) representadas por una interface L3 virtual (Interface VLAN) o cada interface física o lógica podrá configurarse con una dirección IP independiente (L3) - Debe soportar calidad de servicio en capas L2 y L3. - La capacidades y características para interconectar los centros de datos deben estar integradas en el equipamiento CORE de cada uno de los centro de datos. - Debe incluir todas las licencias requeridas para el funcionamiento adecuado de la solución ofertada. - Flujo de aire debe ser Front to Back con ventiladores redundantes. - Deben incluir todos los elementos de fijación y montaje. |  |  |  |  |  |
|  | - Debe incluir al menos una tarjeta Supervisora (o controladora según solución) independiente la cual debe ser modular y escalable. |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Debido a la criticidad de la plataforma, el sistema operativo de cada equipo de Core debe poder ser actualizado sin interrupción de servicio. Esto implica que los usuarios pueden realizar ciclos de actualizaciones que introducen nuevas características y funcionalidades sin causar una interrupción del servicio. El proponente debe especificar en este punto cómo se logra esta característica. Por ejemplo mediante el uso de tarjetas controladoras u otro. |  |  |  |  |  |
| 3 | El proponente debe indicar la cantidad de puertos libres listos para su uso para crecimiento futuro en los equipos de CORE. |  |  |  |  |  |
| 4 | EQUIPAMIENTO DISTRIBUIDO Toda la plataforma de equipamiento ofertada debe ser de la misma marca que el equipamiento de Core Networking. Manejando así un mismo sistema operativo asegurando la homogeneidad de la plataforma requerida. El equipamiento distribuido o switches de Top of the Rack (ToR). Deberán contar con las siguientes características básicas: - Deberán proveer los puertos eléctricos de 1Gbps (de producción y gestión), instalados definiéndose zonas redundantes. Ver Tabla 1. - El presente requerimiento no debe limitar la posibilidad de utilización de los equipos TOR con puertos duales y/o de 10G en fases posteriores. - Deben permitir la conexión dual de servidores en configuraciones activo – activo, timing y failover - Deben eliminar el uso de STP en las conexiones de uplink y de servidores. - Deben incluir todas sus fuentes de poder redundantes y ventiladores redundantes. - El flujo de aire debe ser Back to Front. - Deben incluir todos los elementos de fijación y montaje. |  |  |  |  |  |
| 5 | SOBRESUSCRIPCIÓN La solución propuesta en esta primera fase debe atender de forma centralizada a las interfaces de 10Gbps (Sin sobresuscripción). Con excepción del edificio Ayacucho, mismo que concentra tráficos por piso. En el piso 3 desde la sala cerrada las interfaces de 10Gbps deben ser atendidas centralizadas en el mismo piso. Se pide al oferente aclarar la sobresuscripción desde el piso 4 ½ hacia el Core del edificio. (Con sobresuscripción aproximada de 1 a 6, con la posibilidad de mejora en una siguiente fase). La solución propuesta debe ser zonificada a las interfaces de 1Gbps (con sobresuscripción aproximada de 1 a 2 o mejor). Aclarar cómo se cumplirá con este requerimiento de sobresuscripción (cantidad de enlaces a ToR y capacidad de cada uno) |  |  |  |  |  |
| 6 | FIREWALLS a) Debe incluir Firewalls redundantes de nueva generación diseñadas para centros de datos con por lo menos las siguientes capacidades y características: - Se debe especificar modelo de los equipos ofertados. - La principal función será el análisis del tráfico norte a sur del centro de datos. - Debe cumplir mínimamente con las capacidades según Tabla 4 (Incluir valores ofertados, Calificable Troughput IPS ). - Con suficientes interfaces para interconectar a las redes corporativa, Movil con la nueva red de core, con interfaces de 1Gbps y 10Gbps. - Debe soportar VPN-IPSec LAN to LAN. - Debe soportar las siguientes características referidas a Translación de direcciones (NAT): NAT estático, NAT dinámico, Source NAT (Src-NAT), Aplicación de Source-NAT, Destination NAT (Dst-NAT) y PAT. - Debe soportar OSPF. - El equipo de firewall debe integrarse completamente con la solución de core. - Debe soportar VLANs para aumentar el número de subinterfaces. - Cada equipo debe contar con fuentes redundantes. - Flujo de aire debe ser Front to Back con ventiladores redundantes. - Los equipos de firewall deben contar con una herramienta de administración y gestión centralizada, desde donde se pueda realizar configuración de múltiples dispositivos. Las capacidades de los Firewalls deberán ser ajustadas en base a la arquitectura ofertada para la protección del flujo de tráfico Norte-Sur y a la cantidad de redes a las que se interconectará. FUNCIONALIDAD DE IPS La Solución puede incluir equipos o funcionalidad IPS de nueva generación que provean la posibilidad de monitoreo en tiempo real y correlacionando eventos para reducir la cantidad de alamas y falsos positivos dentro de la red - Debe contar con las capacidades de IDP según Tabla 4 (Incluir con valores ofertados). - Indicar la latencia dentro de la red. - Posibilidad de configuración en modos inline y pasivo. Fuentes de alimentación y ventiladores redundantes. |  |  |  |  | 6 |
|  | b) Los equipos se deben instalar en configuración de redundancia Activo-Activo. |  |  |  |  |  |

  - CARACTERÍSTICAS GENERALES – CABLEADO

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLEADO UTP - Deberá conformarse zonas de distribución de cableado UTP por cada diez gabinetes (o según recomiende el proveedor), de manera que permitan la correcta operación de la solución de equipamiento de red propuesta. Para la cantidad referencial de zonas ver Tabla 1. - Debe ser categoría 6A o mejor de extremo a extremo. - Debe soportar velocidades de 10 Gbps. - Todos los puntos UTP instalados en los distribuidores de zona deben terminarse en gabinetes de 42Us 600x800mm y en patcheras de 48 puertos, dotados por el proveedor y asignados para este fin. Totalizándose cinco (5) gabinetes para cableados UTP. El equipamiento distribuido podrá ser instalado en estos gabinetes, o en gabinetes asignados por ENTEL. - Se debe incluir el cableado de energía para dos circuitos redundantes desde cada gabinete hasta el tablero de distribución de la sala. Incluyendo los elementos necesarios para su habilitación según terminales en ambos extremos. - Todos los puntos UTP instalados en las áreas de equipamiento deben terminarse debidamente fijados y en patcheras de 48 puertos, dotadas por el proveedor y asignados para este fin. - El proponente debe considerar opciones para el cableado a gabinetes propietarios que no permiten la instalación de patcheras por recomendación del fabricante. ENTEL proveerá el detalle de estos equipos. - Los gabinetes deben contar con dos PDUs inteligentes (soporte de snmp, con registro de consumo voltaje y corriente) de por lo menos 10 tomas tipo IEC 302-C13 cada uno. - Se debe incluir todos los insumos y accesorios adicionales para la correcta instalación de todos los puntos. - La solución debe permitir la sistematización y ordenamiento de los cables UTP. Deberá incluir todos los ordenadores horizontales necesarios y los elementos requeridos para este fin. - Todo el cableado debe ser entregado debidamente etiquetado y certificado, en coordinación con ENTEL y de acuerdo a sus procedimientos. |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLEADO F.O. DENTRO DE LAS SALAS TÉCNICAS - El cableado de F.O. debe instalarse de manera centralizada dentro de la sala de datos, de manera que permita la correcta operación de la solución de equipamiento de red propuesta. - Debe soportar velocidades de 10 Gbps en una fase inicial, pero la tecnología propuesta deberá tener la capacidad de ser escalada para trabajar a 40 y 100 Gbps, sin necesidad de cableados nuevos. - Las troncales de fibra óptica deben ser instaladas con cables multimodo de 12 hilos categoría (Optical mode) OM3 o mejor de extremo a extremo. - Se deben instalar dentro de cada centro de datos cables pre-conectorizados de 12 hilos con conectores MPO en ambos extremos. Mismos que deben contar con los accesorios necesarios para entregar los puntos de F.O. con conectores LC. - Todos los puntos de F.O. instalados en las áreas definidas como centrales de cada centro de datos deben terminarse en gabinetes de 42Us 800x800mm (otras dimensiones podrían ser consideradas) y en patcheras de 48 puertos dobles LC-LC. Dotados por el proveedor y asignados para este fin. Totalizándose seis (6) gabinetes para cableados F.O. El equipamiento Core podrá ser instalado en estos gabinetes, o deberá ser instalado en gabinetes adicionales provistos por el oferente en caso de que no sea posible reservar un espacio para un total de 400 puntos de F.O. - Se debe considerar el cableado de energía para dos circuitos redundantes desde cada gabinete hasta el tablero de distribución de la sala. Incluyendo los elementos necesarios para su habilitación según terminales en ambos extremos. - Todos los puntos de F.O. instalados en las áreas de equipamiento deben terminarse debidamente fijados y en patcheras de 48 puertos dobles LC-LC. Dotadas por el proveedor y asignados para este fin. Utilizar preferentemente patcheras de alta densidad. - El proponente debe considerar opciones para el cableado a gabinetes propietarios que no permiten la instalación de patcheras por recomendación del fabricante. ENTEL proveerá el detalle de estos equipos. - Los gabinetes deben contar con dos PDUs inteligentes (soporte de snmp, con registro de consumo voltaje y corriente) de por lo menos 10 tomas tipo IEC 302-C13 cada uno. - Se debe incluir todos los insumos y accesorios adicionales para la correcta instalación de todos los puntos. - La solución debe permitir la sistematización y ordenamiento de los cables de fibra óptica. Deberá incluir todos los elementos para este fin. - Todo el cableado debe ser entregado debidamente etiquetado y certificado, en coordinación con ENTEL y de acuerdo a sus procedimientos. |  |  |  |
| 3 | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLEADO F.O. DENTRO DE LAS SALAS TÉCNICAS - El cableado de F.O. debe instalarse de manera centralizada dentro de la sala de datos, de manera que permita la correcta operación de la solución de equipamiento de red propuesta. - Debe soportar velocidades de 10 Gbps en una fase inicial, pero la tecnología propuesta deberá tener la capacidad de ser escalada para trabajar a 40 y 100 Gbps. - Debe ser Multimodo categoría (Optical mode) OM3 o mejor de extremo a extremo. |  |  |  |

  - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO EDIF. TOWER– LA PAZ

Adicionalmente a todos los requerimientos detallados en el punto 3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES – CABLEADO el proponente debe considerar los siguientes requerimientos específicos al sitio.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABLEADO EDIF. TOWER PB – LA PAZ |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL CABLEADO - El proponente deberá realizar las tareas necesarias para la instalación de un sistema estructurado de cableado de F.O. y UTP aéreo, en la sala de datos del edificio Tower – Planta baja. |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CABLEADO UTP - Debe constituirse en un nuevo cableado estructurado y sistematizado de la sala del centro de datos. Sin embargo se tiene planificada la migración de todo el equipamiento a este nuevo cableado aéreo. - Se debe proveer e instalar un sistema porta-cables aéreo preferentemente tipo escalerilla, independiente para soporte del cableado UTP. Dicho sistema debe permitir el cableado a todo punto dentro de la sala. CANTIDADES REQUERIDAS UTP - Se aclara que se deben instalar 360 puntos UTP Cat 6A o mejor para soporte de 10 Gigas, al nuevo sistema aéreo de escalerillas y cableado. Distribuidos en las zonas definidas. Ver Tabla 1. - Adicionalmente se deben cablear 6 troncales A y 6 troncales B desde cada uno de los distribuidores de zona UTP, hacia el MDA-UTP (para la administración de los equipos de comunicación). |  |  |  |
| 3 | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CABLEADO F.O. - Debe constituirse en un nuevo cableado estructurado y sistematizado de la sala del centro de datos. Paralelo al sistema de cableado actual para su posterior migración. CANTIDADES REQUERIDAS F.O. - Se aclara que se deben instalar 156 puntos de FO al nuevo sistema aéreo de escalerillas y cableado cubriendo las 4 Zonas. Instalados con cables prefabricados con conectores MPO. Estas conexiones terminarán en patcheras de F.O. preparadas con conectores LC. Adicionalmente se debe cablear el doble de las conexiones hacia los equipos ToR que sean necesarios habilitar, según la arquitectura propuesta, con cables prefabricados y conectores MPO. Estas conexiones terminarán en patcheras de F.O. preparadas con conectores LC. |  |  |  |
| 4 | SISTEMAS PORTACABLES AÉREO - Deberá ser considerado todo trabajo de readecuación de cielo falso para la instalación del sistema porta-cables. - Deberán ser considerados todos los trabajos de obras civiles para la adecuada instalación de los sistemas porta-cables. - Para su dimensionamiento considerar que el requerimiento constituye un 50 % del cableado final que el sistema porta-cables deberá soportar. - Se debe proveer e instalar un sistema porta-cables aéreo preferentemente de PVC, independiente para soporte del cableado de F.O. Dicho sistema debe permitir el cableado a todo punto dentro de la sala. - El sistema debe permitir la interconexión desde y hacia cualquier sitio de la sala del centro de datos. Para UTP y FO. - Se deben considerar todos los accesorios necesarios para su instalación. |  |  |  |
| 5 | INTERCONEXIÓN CON EDIFICIO AYACUCHO - Para la interconexión de los pisos PB y S1 se debe instalar 24 hilos de fibra óptica mono-modo o mejor de extremo a extremo. desde los gabinetes de distribución de F.O. hacia el gabinete de distribución de F.O. del Piso S1 terminados en bandejas con conectores LC (Total 3 bandejas), o si es el caso instalando cables pre-conectorizados. Se debe considerar todos los patch cords y accesorios necesarios para la habilitación de los enlaces necesarios, según diseño propuesto. - Adicionalmente el proveedor deberá dotar de 20 patch cords mono modo de 3 metros y 20 patch cords mono modo de 1.5 metros. |  |  |  |
| 6 | INTERCONEXIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO NUEVO CON SISTEMA DE CABLEADO EXISTENTE - Deberá instalarse por lo menos 24 puntos UTP de interconexión entre el cableado nuevo y el equipamiento de red existente. - Deberá instalarse por lo menos 24 puntos de FO de interconexión entre el cableado nuevo y el equipamiento de red existente. Instalados con cables prefabricados con conectores MPO. Estas conexiones terminarán en patcheras de F.O. preparadas con conectores LC. - Considerar todos los patch cords necesarios para habilitar los enlaces contemplados en el Diagrama 2 y los indicados en el punto 3.1-24 |  |  |  |

  - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO EDIF. AYACUCHO – LA PAZ

Adicionalmente a todos los requerimientos detallados en el punto 3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES– CABLEADO el proponente debe considerar los siguientes requerimientos específicos al sitio.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABLEADO EDIF. AYACUCHO – LA PAZ |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLEADO - El proponente deberá realizar las tareas necesarias para la instalación de un sistema estructurado de cableado de F.O. y UTP aéreo, en todas las sala de datos del edificio Ayacucho, de forma de dar atención al requerimiento de puntos según tabla adjunta. - Piso 3 (sala cerrada y sala de internet). - Piso 4 1/2. - Cableado entre salas. |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLEADO UTP - Deberá conformarse zonas de distribución de cableado, una zona por sala, de manera que permitan la correcta operación de la solución de equipamiento de red propuesta. - Debe constituirse en un nuevo cableado estructurado y sistematizado dentro de cada una de las salas del centro de datos. Sin embargo se tiene planificada la migración de todo el equipamiento a este nuevo cableado. - Para la sala del piso 3 - Internet se debe proveer e instalar un sistema porta-cables aéreo preferentemente tipo escalerilla, independiente para soporte del cableado UTP. Dicho sistema debe permitir el cableado a todo punto dentro de la sala. - Para el resto de las salas el sistema porta-cables debe ser instalado debajo el piso falso con todos los elementos de ordenamiento requeridos. CANTIDADES REQUERIDAS - En toral en el edificio Ayacucho se deben instalar 240 puntos UTP distribuidos en las tres salas. Ver tabla 1 para la aclaración de la distribución. |  |  |  |
| 3 | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLEADO F.O. - Debe constituirse en un nuevo cableado estructurado y sistematizado dentro de cada una de las salas de centros de datos. - Para la sala del piso 3 - Internet se debe proveer e instalar un sistema porta-cables aéreo preferentemente tipo rejilla de alambre o canastilla, independiente para soporte del cableado de F.O. Dicho sistema debe permitir el cableado a todo punto dentro de la sala. - Para el resto de las salas el sistema porta-cables debe ser instalado debajo el piso falso con todos los elementos de ordenamiento requeridos. CANTIDADES REQUERIDAS - Se aclara que se deben instalar 120 puntos de FO distribuidos en las tres salas. Ver tabla resumen de requerimiento de puntos. |  |  |  |
| 4 | INTERCONEXIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO NUEVO CON SISTEMA DE CABLEADO EXISTENTE - Deberá instalarse por lo menos 24 puntos UTP de interconexión entre el cableado nuevo y el equipamiento de red existente - Deberá instalarse por lo menos 24 puntos de FO de interconexión entre el cableado nuevo y el equipamiento de red existente esta instalación debe pertenecer a la solución instalada - Considerar todos los patch cords necesarios para habitar los enlaces contemplados en el Diagram 2 y los indicados en el punto 3.1 -24 |  |  |  |
| 5 | INTERCONEXIÓN PISOS 3 Y 4 ½ - Para la interconexión de los pisos 3 y 4 ½ se debe instalar 24 hilos de fibra óptica mono-modo o mejor de extremo a extremo. terminados en bandejas con conectores LC (Total dos, 2 bandejas),, o si es el caso instalando cables pre-conectorizados. Se debe considerar todos los patch cords y accesorios necesarios para la habilitación de los enlaces necesarios, según diseño propuesto. |  |  |  |
| 6 | INTERCONEXIÓN CON EDIFICIO TOWER - Para la interconexión con el edificio Tower en el pisos 3 del edificio Ayacuchoy se debe instalar 24 hilos de fibra óptica mono-modo o mejor de extremo a extremo desde los gabinetes de distribución de F.O. hacia el gabinete de distribución de F.O. del Piso 3. terminados en bandejas con conectores LC (Total tres, 3 bandejas), o si es el caso instalando cables pre-conectorizados. Se debe considerar todos los patch cords y accesorios necesarios para la habilitación de los enlaces necesarios, según diseño propuesto. |  |  |  |
| 7 | SISTEMAS DE DUCTOS Y/O ESCALERILLAS Para todas las salas del edificio Ayacucho. - Deberá ser considerado todo trabajo para la apropiada instalación de los ductos y escalerillas para sistematizar el cableado entre los pisos 4 ½ y 3, así como en cada una de las salas involucradas del edificio Ayacucho - Deberán ser considerados todos los trabajos de obras civiles para la adecuada instalación de los sistemas de ductos y escalerillas. - Para el dimensionamiento de los sistemas de ductos entre salas o pisos considerar que el requerimiento constituye un 10 % del cableado final que el sistema de ductos deberá soportar. La instalación de los ductos deberá realizarse de acuerdo a las especificaciones de ENTEL. - Para su dimensionamiento de los sistemas de escalerillas considerar que el requerimiento constituye un 50 % del cableado final que el sistema de escalerillas deberá soportar. |  |  |  |
| 8 | SISTEMAS PORACABLES AÉREO PISO 3 - INTERNET - Deberá ser considerado todo trabajo de readecuación de cielo falso para la instalación del sistema porta-cables. - Deberán ser considerados todos los trabajos de obras civiles para la adecuada instalación de los sistemas porta-cables. - Para su dimensionamiento considerar que el requerimiento constituye un 50 % del cableado final que el sistema porta-cables deberá soportar. - Se debe proveer e instalar un sistema porta-cables aéreo preferentemente de PVC, independiente para soporte del cableado de F.O. Dicho sistema debe permitir el cableado a todo punto dentro de la sala. - El sistema debe permitir la interconexión desde y hacia cualquier sitio de la sala del centro de datos. Para UTP y FO. - Se deben considerar todos los accesorios necesarios para su instalación correcta instalación. |  |  |  |

  - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO EDIF. WARNES– 	       SANTA CRUZ

Adicionalmente a todos los requerimientos detallados en el punto 3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES– CABLEADO el proponente debe considerar los siguientes requerimientos específicos al sitio.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABLEADO EDIF. WARNES– SANTA CRUZ |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLEADO - El proponente deberá realizar las tareas necesarias para la instalación de un sistema estructurado de cableado de F.O. y UTP por el piso falso, en la sala de datos del edificio técnico Warnes. |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS DEL CABLEADO UTP - Deberá conformarse una zona de distribución de cableado, de manera que permitan la correcta operación de la solución de equipamiento de red propuesta. - Todos los puntos deben ser terminados en patcheras dotados por el proveedor, instalados en el gabinete de red asignado por ENTEL para este fin. Se debe proveer e instalar un sistema porta-cables tipo escalerilla, independiente para soporte del cableado UTP. CANTIDADES REQUERIDAS - Se aclara que se deben instalar 48 puntos UTP Cat 6A o mejor para soporte de 10 Gigas - Los puntos deben instalarse en patcheras de por lo menos 24 puertos o mayor densidad por unidad de rack. |  |  |  |
| 3 | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CABLEADO F.O. - El cableado de F.O. debe instalarse de manera centralizada dentro de la sala de datos, de manera que permita la correcta operación de la solución de equipamiento de red propuesta. - Debe constituirse en un nuevo cableado estructurado y sistematizado de la sala del centro de datos. Sin embargo se tiene planificada la migración de todo el equipamiento a este nuevo cableado. - Se debe proveer e instalar un sistema porta-cables preferentemente de PVC, independiente para soporte del cableado de F.O. CANTIDADES REQUERIDAS - Se aclara que se deben instalar 24 puntos de FO debidamente ordenado y con las escalerillas necesarias. Con cables preconectorizados MPO. Estas conexiones terminarán en patcheras de F.O. preparadas con conectores LC. Totalizando 20 conexiones de F.O. troncalizadas con conectores MPO. |  |  |  |

  - DEL SISTEMA DE CABLEADO EDIF. CRISTO REDENTOR – SANTA CRUZ

La propuesta deberá hacer uso del cableado estructurado de UTP y F.O. actualmente instalado en el edificio Cristo Redentor de la ciudad de Santa Cruz.

  - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN PARA TODA LA INFRAESTRUCTURA.

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Todos los componentes que conformen la solución, deben poder ser configurados y monitoreados en su totalidad, a través de un software de administración a ser provisto, instalado y configurado por el oferente. |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES El software de administración debe tener las siguientes características: - Debe estar compuesta por una consola de administración centralizada. Preferentemente interface web con soporte de http y https. - La consola de administración será utilizada como repositorio primario de las configuraciones y de los sistemas operativos de los dispositivos a administrar en forma centralizada. - El software de administración permitirá la actualización centralizada y programada del software y/o firmware de todos los equipos que componen la solución ante updates/upgrades que pudieran ser liberados por el fabricante del software. - El software de administración permitirá la carga de las configuraciones de forma centralizada y programada a todos los equipos que componen la solución. - La consola de administración deberá permitir visualización de estado de los elementos gestionados así como su configuración. - El sistema debe soportar la autenticación de usuarios administrativos en forma local ( base de usuarios locales ) o remota por medio de RADIUS o TACACS+ - Este software de administración deberá tener la capacidad de ser operado por veinte (20) estaciones de trabajo de administración y monitoreo en forma simultánea (a las cuales se les otorgarán diferentes perfiles de administración), debiéndose entregar las licencias correspondientes para tal cantidad de clientes - El software de la consola de administración debe poder instalarse en un sistema operativo virtualizado tipo VMware, en Linux o Windows. La propuesta debe incluir las licencias que se requieran. - Debe contar con licenciamiento para la gestión la totalidad de los equipos de la solución propuesta y por lo menos 20 dispositivos de red adicionales. |  |  |  |
| 3 | ROLES DE ADMINISTRACIÓN - Será posible crear roles para los distintos perfiles de administrador con un mínimo de 8 (ocho) perfiles. Los roles reflejarán la estructura de administración de ENTEL. - La creación de roles debe poder definir qué administrador puede realizar las distintas tareas y configuraciones específicas. - Cada perfil de administrador tendrá distintos privilegios en el acceso a la información o configuración de objetos o dispositivos desde la consola. - Los perfiles o roles de administrador contemplarán el siguiente esquema como mínimo: - Administrador de Usuarios, con permiso para crear modificar o borrar usuarios - Administrador del Sistema, con permiso sobre administración de cluster de las consolas, administración de base de datos , administración sobre software y licencias - Administrador de Logs, con permiso sobre auditoría de los logs - Administrador de dispositivos, con permiso para realizar el descubrimiento de los dispositivos de red y administración de dispositivos. - Se deberá crear a todos los usuarios de la estructura de administración de ENTEL. Como mínimo 30 (treinta) usuarios. |  |  |  |
| 4 | MONITOREO DE EQUIPOS Se solicita que el sistema de administración permita realizar como mínimo las siguientes tareas: - Desde la consola de administración será posible realizar un descubrimiento automático de los dispositivos presentes en la red y sus interconexiones y sincronizar la configuración existente con la almacenada en la consola centralizada. - Debe presentar un mapa topológico con los dispositivos descubiertos. - Ver un detalle de los equipos administrados en la red, que incluya cantidad y familia de equipos, dispositivos, etc. Debe presentar el inventario de hardware de los equipos, así como fuentes de poder, tarjetas instaladas y bahías disponibles - Ver las conexiones y el estado de los dispositivos administrados. Así como debe presentar el estado operacional de cada una de las interfaces físicas de los equipos. - El sistema de gestión deberá integrar una función que permita realizar el monitoreo de la performance de red. Esta función permitirá percibir la tendencia y los valores de las distintas variables de los equipos de la red. - Las variables que permitirá monitorear incluirán al menos: CPU, memoria, temperatura, estado de dispositivos/interfaces, performance de interfaces. - Debe presentar detalles de performance capturados mediante Sflow o protocolos estándares similares. - Si las variables monitoreadas exceden un umbral establecido, el sistema de administración podrá enviar una alarma en forma de email y sms con un texto explicativo sobre la alerta así como ejecutar scripts. |  |  |  |
| 5 | CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA El sistema de administración permitirá crear perfiles de configuración para ser aplicados en forma masiva a los equipos de la red. La configuración centralizada de equipos permitirá realizar las siguientes tareas: - Crear perfiles de puertos. Los perfiles de puertos se usarán para configurar parámetros generales, QoS, opciones de Ethernet, packet size, de acceso o troncales, etc. - Seleccionar los equipos donde se aplicarán los perfiles. - Creación y administración de VLANs. Desde la consola de administración se podrá mantener una base de VLANs a ser aplicada en todos los equipos administrados. - Creación, administración y configuración del DCI. |  |  |  |

- SERVICIOS DE IMPLEMENTACION

| REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | EXPERIENCIA DEL OFERENTE Para garantizar la calidad de la instalación, el proponente deberá ejecutar los servicios de implementación con personal especializado. Conformándose un equipo de acuerdo a: - Un especialista certificado en soluciones de comunicaciones para la dirección jefe del proyecto asignado por el proveedor. - Un profesional líder de proyecto con experiencia en soluciones similares asignado por el proveedor. - Un especialista de fábrica dedicado para la planificación e implementación del proyecto. No necesariamente en sitio. - Por lo menos una persona certificada por el fabricante en la implementación de la solución propuesta. El mismo que deberá estar presente en la fase de implementación propuesto para realizar la configuración del equipamiento, del DCI y la fase inicial de migración. Los miembros del equipo a y b pueden ser la misma persona. De la misma manera en caso de ser certificado por el fabricante para ambas tareas c y d pueden ser la misma persona. El proveedor deberá adjuntar los respaldos para los cuatro perfiles. |  |  |  |
| 2 | DISEÑO A DETALLE Como entregables de la fase inicial de planificación del proyecto se debe entregar un diseño a detalle validado por el fabricante. |  |  |  |
| 3 | SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Servicios de configuración global de los nodos CORE de la solución propuesta. La configuración deberá: - Incluir todos los elementos de configuración necesarios para la operación según la arquitectura propuesta. - Incluir la habilitación de todas las VLANs y redes actualmente operativas en los centros de datos. - Incluir la configuración de todos los enlaces necesarios y requeridos para habilitar los servidores operativos. (Direccionamiento, LACP, etc) - Permitir la migración de equipos entre VLAN’s, Modificandose la dirección IP. - Permitir la migración de equipos entre VLAN’s, NO Modificandose la dirección IP. - Permitir la migración de direcciones de host IP desde y hacia cualquiera de los sitios del nuevo centro de datos. - Deberá configurarse el Multitenancy de la solución. - Deberá configurarse el equipamiento para identificar comportamientos de tráfico mediante sflow o similar en toda la red de centros de datos. |  |  |  |
| 4 | SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Servicios mínimas requeridos para el sistema de gestión de la red son: - Configuración de la gestión de todas VLANs de la red. - Configuración de la gestión de configuraciones de todos los equipo gestionados. Debe respaldar las configuraciones. Crear un repositorio con versionado de configuraciones. Debe permitir la comparación de dichas configuraciones. Además debe estar preparado para ejecutar la configuración de cualquier equipo gestionado. - Configuración de la librería de software de equipos de redes. Repositorio con versionado. Además debe estar preparado para ejecutar la actualización a cualquier equipo gestionado. Con capacidad para hacer actualización a todos los equipos de red de forma centralizada. - Configuración de las pantallas de presentación de la topología física de la red. Adicionalmente visualización de la topología de STP. - Configuración de la gestión de los enlaces de DCI. Incluyendo la topología del DCI. - Configuración de la integración con los servicios de vCenter de VMWare ya existentes. Debe incluir la topología de la red virtual (VMWare). - Configuración de reportes personalizados con información histórica. - Configuración de las Alarmas jerárquicas. Con umbrales de comportamiento definidos por ENTEL. - Configuración de gráficas de Rendimiento en tiempo real basadas en SNMP. - Configuración de gráficas e información de rendimiento de L3-L7 basados en Sflow o tecnología similar. |  |  |  |

- ACOMPAÑAMIENTO POST IMPLEMENTACIÓN

| REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BABYSITTING | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | MIGRACIÓN |  |  |  |
| 1 | El proveedor debe incluir un periodo de un mes en sitio para babysitting de la solución, con consultores especialistas en la solución propuesta en sitio, para la migración de los servidores a la nueva red. El plan de migración y su alcance será definido conjuntamente con ENTEL. Este periodo de babysitting debe ser considerado como tiempo adicional al de implementación de la solución propuesta. |  |  |  |
| 2 | En este periodo de babysitting se deberá presentar semanalmente informes del trabajo ejecutado. |  |  |  |
| 3 | De ser necesario podrán coordinarse sesiones semanales de transferencia de conocimiento al personal de Entel. |  |  |  |
| 4 | A DEMANDA El proveedor debe incluir trabajo a demanda coordinado por ENTEL por un periodo de 160 horas. Estas horas deben ser consideradas como tiempo adicional al periodo de la implementación de la solución propuesta. Los tipos de trabajo que se requerirán son: - Migraciones adicionales de servidores a la nueva plataforma - Otros trabajos relacionados a la configuración, operación y mantenimiento de la nueva solución propuesta para su optimización y mejora según ENTEL lo solicite. Podrá requerirse soporte del especialista en horarios de mantenimiento (cualquier horario del día, incluso en días feriados, fines de semana, etc). Estas horas podrán ser consumidas durante el lapso de 4 meses en sitio (Edificio Tower – La Paz). |  |  |  |

- CAPACITACIÓN

| REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAPACITACIÓN | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | CALIFICABLE | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA | PUNTAJE |
| 1 | CAPACITACIÓN La propuesta debe incluir un programa de capacitación oficial certificado por el fabricante para un equipo de 10 personas para la administración, operación y configuración de la solución ofertada. El programa de capacitación además de incluir cursos oficiales de nivelación de conocimientos deberá especializar al personal en: - La configuración y operación del equipamiento de red propuesto. - La configuración y operación del equipamiento de seguridad (Firewalls e IPS). - En la configuración y operación de SDN - En la configuración y operación de multitenancy vía MPLS. - En la configuración y operación de DCI. Adjuntar con la presente propuesta el programa de capacitación. El mismo que deberá ser revisado y podrá ser modificado por ENTEL. |  |  |  |  |  |
| 2 | Curso formal con certificado de EPI training “Certified IT Manager” para un equipo de 12 personas. Coordinando fechas con ENTEL. |  |  |  |  |  |
| 3 | Todos cursos deben ser dictados en la ciudad de La Paz asimismo el proponente debe reflejar el costo de la capacitación como un ítem por separado y Entel S.A. se reserva el derecho de adquirir o no este item. En la propuesta el oferente deberá considerar todos los gastos asociados a la capacitación para todos los participantes, entre ellos se cita: - Capacitadores - Ambientes - Equipo informático - Red de comunicación - Manuales de cada curso - Material de escritorio - Refrigerios - Certificados - Transporte - Otros gastos |  |  |  |  |  |

CERTIFICACIÓN

- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

| REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRUEBAS DE ACEPTACIÓN | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Conjuntamente con la propuesta el oferente debe presentar un borrador del Protocolo de Pruebas de Aceptación de la solución propuesta. |  |  |  |
| 2 | Dentro de las pruebas de aceptación deberá verificarse: - En correcto funcionamiento del equipamiento y las características adquiridas. - La existencia, configuración y habilitación de licencias u otros similares. - La correcta operación dentro del centro de datos. - Pruebas de alta disponibilidad de los componentes de la solución - La correcta operación de la interconexión entre salas de datos - La correcta operación de todas las funcionalidades ofertadas. - El uso de anchos de banda a velocidades de 10Gbps dentro de cada uno de los centros de datos. - El uso de anchos de banda a velocidades de 10Gbps entre cada par de centros de datos. - La medición de: Latencias dentro de cada centro de datos con y sin canal saturado. Latencias entre cada par de centros de datos con y sin canal saturado. |  |  |  |
| 3 | ENTEL podrá realizar modificaciones y ampliaciones al ATP en cualquier momento de la implementación antes de la ejecución del mismo. |  |  |  |

- DOCUMENTACIÓN

| REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTACIÓN | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente adjudicado a la conclusión de la implementación y a la firma del certificado de aceptación provisional deberá entregar en idioma español, dos copias en formato impreso y dos copias en formato electrónico, la siguiente documentación: - Acta de entrega de equipos - Propuesta técnica. - Diseño a detalle validado por el fabricante. - Plan de trabajo. Alcances y cronograma. SOW Statement of Work. - Documento de instalación y configuración de la solución propuesta. - Diagramas de interconexión de todos los equipos del nuevo centro de datos distribuido. Las referencias deben incluir direccionamiento IP, identificación de puertos (nombre de dispositivo /server etc – Puerto del equipo de red) - La configuración final, deberá incluir la descripción de todos los elementos conectados o habilitado por ejemplo interface, sub-interface, port-channel, vlan, etc. - Plano del sistema de escalerillas para el cableado UTP - Plano del sistema de escalerillas para el cableado F.O. - Plano de distribución de puntos instalados UTP - Plano de distribución de puntos instalados F.O. - Hojas de certificación de cada uno de los puntos UTP categoría 6A. - Hojas de certificación de cada uno de los puntos de F.O. - Documento de Protocolo de Pruebas de Aceptación debidamente ejecutado y firmado conjuntamente por los responsables de ENTEL S.A. y el oferente adjudicado. - Manuales de usuario - Nota informe de conclusión de la instalación, e inicio de garantía y soporte de la solución propuesta. (original) - Certificado de garantía del vigencia del fabricante. La presentación de los documentos requeridos no excluye la presentación de documentos adicionales solicitados por ENTEL S.A. en el transcurso de la ejecución del proyecto. |  |  |  |

- GARANTÍA Y SOPORTE

| REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GARANTÍA Y SOPORTE | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | GARANTÍA El oferente adjudicado deberá presentar la documentación de respaldo de garantía y cumplir los siguientes aspectos: - Garantía contra fallas de fábrica de todo el equipamiento de hardware y todos los componentes instalados por un periodo mínimo de un (1) año. Tiempo mínimo de garantía de Hardware con stock de repuestos local (adjuntar certificación). - En caso de fallas (durante el periodo de garantía) de cualquier parte de los componentes eléctricos instalados, el proveedor deberá solucionar dichas fallas. - Durante el periodo de garantía, el traslado de personal a los sitios donde se presente la falla debe ser cubierto por el oferente adjudicado, sin costo para ENTEL S.A. - El proveedor deberá presentar un Certificado de Vigencia del fabricante que detalle el soporte y un ciclo de vida de hasta tres años para todo el equipamiento incluyendo el soporte de módulos y tarjetas. |  |  |  |
| 2 | SOPORTE - Soporte de la solución propuesta por un periodo mínimo de un (1) año. - Actualización del software de la solución propuesta por un periodo mínimo de un (1) año. - Tiempo mínimo de soporte Local de Software y Hardware incluido en la oferta. Características: - 7x24x365 - Tiempo de respuesta 2 horas. Con niveles de escalamiento. En caso de fallas el proveedor debe gestionar con el fabricante la solución de las mismas. - Mantenimiento preventivo anual. - Actualización de versiones de software. - Descripción de la gestión de incidentes según nivel de severidad. - En caso de fallas el plazo máximo de solución debe ser dos (2) días hábiles, a partir de la comunicación oficial. De ser necesario con el reemplazo de la parte. El oferente debe contar con un stock de repuestos para poder cumplir con este requerimiento. - Acceso al portal de soporte del fabricante (usuario/password). - Apertura de casos/incidentes en el portal ilimitados. |  |  |  |

- TIEMPO DE PROVISIÓN.

| REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE PROVISION |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |  |
|  |  | MANDATORIO | CALIFICABLE | MANDATORIO | CALIFICABLE | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| N° | DESCRIPCIÓN |  |  | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |  |
| 1 | PROVISIÓN - El tiempo para la provisión de todos los equipos, componentes y materiales de instalación, debe ser menor o igual a setenta (70) días calendario a partir de la firma de contrato. |  |  |  |  | 6 |
| 2 | INSTALACIÓN - El tiempo para realizar la instalación debe ser menor o igual a setenta (70) días calendario posteriores a la entrega de todos los equipos y materiales de instalación. (No incluye Babysitting) |  |  |  |  | 10 |
| 3 | TIEMPO DE ACOMPAÑAMIENTO - El tiempo de acompañamiento debe ser de treinta (30) días calendario posteriores a la conclusión de la implementación. |  |  |  |  |  |
| 4 | TIEMPO DE ACOMPAÑAMIENTO A DEMANDA - El tiempo de acompañamiento a demanda debe ser de ciento sesenta (160) horas adicionales. |  |  |  |  |  |
| 3 | CRONOGRAMA. - El oferente debe presentar un cronograma de actividades, que incluya descripción detallada de las acciones y tiempos de duración estimados en formato Gantt. ENTEL S.A. se reserva el derecho de priorizar las actividades que a su criterio sean de mayor conveniencia para sus intereses y realizar modificaciones al cronograma presentado; el mismo debe incluir las siguientes al menos actividades: - Planificación - Diseño de alto nivel - Validación de diseño - Provisión e instalación, - Integración a la infraestructura actual - Pruebas de aceptación – certificación - Entrega de documentación técnica. - Plan de migración validado por el fabricante. - Transferencia de conocimientos. - Migraciones. - Otros |  |  |  |  |  |

- CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS Y MANDATORIOS CALIFICABLES.

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (70%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al cumplimiento de todos los criterios mandatorios. | 70% |  |  |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 70% |  |  |
| No. | CRITERIOS CALIFICABLES | PONDERACIÓN SOBRE (30%) |  |  |
| 3.1.9.b | Se considera un criterio calificable la inclusión de las licencias para la operación adecuada de SDN en la solución propuesta. | 3 |  |  |
| 3.1.9.c | Se considera un criterio calificable la inclusión del controlador SDN en la solución propuesta. | 3 |  |  |
| 3.2.1.b | Debe incluir al menos una tarjeta Supervisora (o controladora según solución) independiente la cual debe ser modular y escalable. | 2 |  |  |
| 3.2.7.a | FIREWALLS Tabla 4 (Troughput IPS, según formula 2.1) | 6 |  |  |
| 10.1 | Tiempo de Provisión ((Un punto adicional por cada día que se reduzca el tiempo) | 6 |  |  |
| 10.2 | Tiempo de Instalación (Un punto adicional por cada dos días que se reduzca el tiempo) | 10 |  |  |
| TOTAL CRITERIOS CALIFICABLES (B) |  | 30% |  |  |
| CALIFICACIÓN TOTALTOTAL (A+B) |  | 100% |  |  |

La nota mínima de aprobación es de 70% de la Calificación Total (A+B).

DIAGRAMA 1 – ESQUEMA DE INTERCONEXIÓN ACTUAL

DIAGRAMA 2 – ESQUEMA DE INTERCONEXIÓN REQUERIDO

DIAGRAMA 3 – CROQUIS SALA PLANTA BAJO EDIFICIO TOWER – LPZ

DIAGRAMA 4 – CROQUIS SALA PISO 3 EDIFICIO AYACUCHO – LPZ

DIAGRAMA 5 – CROQUIS SALA PISO 4 1/2 EDIFICIO AYACUCHO – LPZ

DIAGRAMA 6 – CROQUIS SALA PISO 4 EDIFICIO WARNES – SCZ

DIAGRAMA 7 – CROQUIS SALA PLANTA BAJA CRISTO REDENTOR – SCZ

TABLA 1 – RESUMEN DE REQUERIMIENTO DE PUNTOS UTP Y F.O.

La siguiente tabla resumen la cantidad de interfaces de 1G y 10G mínimo del presente requerimiento. Para el conteo se han adicionado todas las interfaces del presente requerimiento incluyendo las interfaces para redundancia. La definición de la cantidad de zonas de cableado UTP podrá ser sugerida por el proponente.

| Ciudad | Edificio | Planta | Sala | Puertos requeridos en el nuevo equipamiento |  |  |  |  |  | Requerimiento para el nuevo sistema de cableado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % de crecimiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Puertos 1G para operación | Puertos 1G para gestión | Total Puertos 1G más crecimiento | Operación | Gestión | Total Puertos 10G multimodo | Cantidad de gabinetes para F.O.) | Cantidad mínima de Zonas UTP / cantidad de gabinetes | Cantidad de Puntos UTP | Cantidad de Puntos FO | Puntos UTP Por zona |
| La Paz | Tower | Planta Baja | De TI | 150 | 94 | 288 | 20 | 20 | 96 | 2 | 4 /4 | 360 | 192 | 90 |
| La Paz | Ayacucho | Piso 4 1/2 | Prepago | 33 | 22 | 96 | 50 | 50 | 48 | 0 (Entel cuenta) | 1 / 0 | 96 | 48 | 96 |
| La Paz | Ayacucho | Piso 3 | Sala cerrada | 27 | 16 | 48 | 10 | 10 | 10 | 0 (Entel cuenta) | 1 / 0 | 96 | 24 | 96 |
| La Paz | Ayacucho | Piso 3 | Internet | 13 | 16 | 48 | 60 | 60 | 48 | 2 | 1 / 1 | 48 | 48 | 48 |
| Santa Cruz | Warnes | Piso 4 | Sala Prepago | 20 | 16 | 48 | 10 | 10 | 24 | 2 | 1 / 0 | 48 | 24 | 48 |
| Santa Cruz | Cristo Redentor | Planta Baja | Sala Nueva | 22 | 50 | 96 | 35 | 35 | 96 | 0 (Entel cuenta) | 2 / 0 | - | - | - |

TABLA 2 – EQUIPAMIENTO QUE  PUEDO SER REUTILIZADO

| Ciudad | Edificio | Planta | Sala | Marca | Modelo | Cant. | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Paz | Tower | Planta Baja | De TI | Cisco | N2K-C2248TP-E-1GE | 2 |  |
| La Paz | Ayacucho | Piso 4 1/2 | Prepago | Cisco | C3750 | 2 |  |
| La Paz | Ayacucho | Piso 3 | Sala cerrada | Cisco | - | - |  |
| La Paz | Ayacucho | Piso 3 | Internet | Cisco | - | - |  |
| Santa Cruz | Warnes | Piso 4 | Sala Prepago | Cisco | C3760X | 2 |  |
| Santa Cruz | Cristo Redentor | Planta Baja | Sala Nueva | Cisco | NX5596UP | 2 | Equipamiento actualmente utilizado para la red SAN y LAN de Cristo redentor. Debe permanecer interconectado con la red SAN. Considerar que se requiere conectar dos interfaces de 1Gbps como puertos de gestión |
| Santa Cruz | Cristo Redentor | Planta Baja | Sala Nueva | Cisco | N2K-C2248TP-E-1GE | 4 |  |

TABLA 3 – CAPACIDADES DEL EQUIPAMIENTO CORE

(Incluir con valores ofertados)

| Ciudad | Edificio | Planta | Sala(s) | Capacidad de conmutación mínima aproximada por equipo CORE (en Tbps) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La Paz | Tower | Planta Baja | De TI | 10 |
| La Paz | Ayacucho | Piso 4 ½ y 3 | Prepago, Internet + Sala cerrada | 10 |
| Santa Cruz | Warnes |  | Sala Prepago | 10 |
| Santa Cruz | Cristo Redentor | Planta Baja | Sala Nueva | 10 |

TABLA 4 – CAPACIDADES DE LOS FIREWALLS

(Incluir valores ofertados)

| Ciudad | Edificio | Planta | Sala(s) | Firewalls |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Troughput en Stateful inspection (min) | Conexiones por segundo (min) | Troughput IDP (min) |
| La Paz | Tower | Planta Baja | De TI | 5 Gbps | 150000 | 3 Gbps |
| La Paz | Ayacucho | Piso 4 ½ y 3 | Prepago, Internet + Sala cerrada | 5 Gbps | 150000 | 3 Gbps |
| Santa Cruz | Warnes |  | Sala Prepago | 2 Gbps | 50000 | 2 Gbps |
| Santa Cruz | Cristo Redentor | Planta Baja | Sala Nueva | 5 Gbps | 150000 | 3 Gbps |

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Consideraciones Generales del Proceso de Contratación

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del Personal de la Empresa proponente

Anexo No. 3 – Modelo del documento de compra

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones  Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del  presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede  proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente Pliego de Condiciones, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación del Pliego de Condiciones: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar el Pliego de Condiciones durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación del Pliego de Condiciones pueden ser realizados como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en el Pliego de Condiciones. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”,  y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en el Pliego de Condiciones, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Propuesta Técnica (sobre “B”) y la Propuesta Económica (sobre “C”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”).

- No se procede a la apertura de los sobres “B” y “C” de las empresas que hubieran sido inhabilitadas en el proceso de calificación del sobre “A”, ésta decisión será comunicada en el acto de apertura, devolviendo el o los sobres que no hayan sido abiertos.

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder  del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en el Pliego de Condiciones; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Desistimiento y Nueva Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación, Entel S.A. ejecutará la Boleta de Garantía o Póliza de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y podrá negociar con la segunda propuesta mejor calificada, y así sucesivamente; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | 71/2014 Segunda Convocatoria |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado el Pliego de Condiciones y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	…………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			…………………………………………………………………………………………….

Domicilio: 		…………………………………………………………………………………………….

Firma:			 …………………………………………………………………………………………..

Nombre Completo:	……………………………………………………………………………………………

C.I.: 			……………………………………………………………………………………………

Domicilio: 		……………………………………………………………………………………………

Lugar,  fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 3 | DOCUMENTO DE COMPRA |
| --- | --- |

CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un contrato privado de “………………………………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519° y 1297° del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público, con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las cláusulas, condiciones y términos siguientes:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del contrato:

1.1	La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA        ENTEL S.A. con Matrícula de Fundempresa N° 00013290, con NIT 1020703023, legalmente representada por los señores Oscar Coca Antezana, Gerente General, conforme del Testimonio Poder General de Administración N° 319/2013 de 12/04/13, Salvador Emilio Pinto Marín, Gerente de Finanzas y Administración y Sócrates Emilio Evia Viscarra en su calidad de Gerente de Atención al Cliente, estos últimos apoderados en virtud al Testimonio de Poder Especial, Expreso y Suficiente N° 260/2013 de fecha 03/04/2013, otorgados ante las Notarías de Fe Pública N° 036 y 037 a cargo de los Dres. Judith Mery Rojas Arce y Dennys Eduardo Tapia Crespo, del Distrito Judicial de La Paz, en lo posterior y para efectos del presente contrato se  denominará ENTEL S. A. y por otra parte;

1.2	La …………………………………………………………………., con Matrícula de Fundempresa N° …………….., con NIT ………………………..legalmente representada por ………………………………, según Testimonio de Poder ……………………………….. N° …………de fecha …………………………,  otorgado ante  la Notaria de Fe Pública N° …..a cargo de la Dr. ………………….,  del distrito Judicial de ………………., en lo posterior y para efectos del presente contrato se denominara el PROVEEDOR.

1.3	Tanto ENTEL S.A. como el PROVEEDOR se denominarán indistintamente como “Parte” o  “Partes” cuando se haga referencia a ENTEL S.A. como al PROVEEDOR en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Gerencia de Tecnología, mediante nota interna …………. de fecha ………………, dirigida a la Gerencia General con copia a la Gerencia de Adquisiciones, Logística y Servicios Generales, solicita el inicio del proceso para la “……………………………………………………………….”, bajo la modalidad de Invitación Directa Abreviada.

En virtud al referido requerimiento, la Sub Gerencia de Adquisiciones, mediante notas ………………………. invita a las empresas proponentes . hacer llegar sus propuestas para la “……………………………………………………………………………..” señalando que sus propuestas deben ser presentadas hasta el día ……………………… a horas ………….

Para tal efecto presentaron sus propuestas las empresas ……………………………………………… de conformidad al Formulario de Recepción de Propuestas  de fecha ……………………………………...

La comisión de Calificación mediante nota ………………………….. emite el Informe Final de evaluación Técnica y Económica dentro el proceso de Invitación Directa Abreviada N° …………………… para la “………………………………………………………………….”  el mismo que a través de la Gerencia de Finanzas y Administración, solicita al oferente la Mejora de Oferta mediante nota ………………………..de …………….de cuyo resultado la Gerencia General de ENTEL S.A. mediante nota …………………………………….de fecha …………………………………..adjudica  en favor de la empresa …………………………………………. de  la Invitación Directa Abreviada N° …………………….  para la “…………………………………………………………..”; en consecuencia la Empresa …………………………………, mediante nota …………………..de ……………, manifiesta su aceptación de adjudicación con la que fue distinguida.

Por lo que la Subgerencia de Adquisiciones al haberse cumplido con los procedimientos internos de ENTEL S.A. solicita a la Subgerencia de Contratos la elaboración del documento pertinente.

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

Anexo 1:	Pliego de Condiciones de ENTEL S.A.

Anexo 2:	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR.

Anexo 3: 	Carta de Mejora Económica  ……………………………………. y aceptada por ENTEL S.A.

Anexo 4:	Carta de Adjudicación …………………..de …………….

Anexo 5:	Carta de Aceptación de Adjudicación ……………………………….. de fecha ……………..

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la “……………………………………………”, siendo necesario contratar una empresa especializada en el rubro de las telecomunicaciones para la provisión de ……………………………………………………………, materiales de instalación, repuestos, prestación de servicios (Survey), transporte de equipos y materiales a los sitios, instalación, commisioning e integración) y licencias de gestión para cada nodo, pruebas de aceptación y elaboración de documentos técnicos (AS Built), a ser ejecutados por la empresa ………………………………………..

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El monto total que ENTEL S.A. pagará a favor del PROVEEDOR, por el objeto del presente contrato, asciende a la suma de USD……………….. (…………………………….00/100 Dólares Americanos), desglosado de la siguiente manera:

El PROVEEDOR asume de manera expresa, la responsabilidad absoluta por el pago recibido de ENTEL S.A. correspondiente al objeto del presente contrato, deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del presente contrato e incluye todos los tributos vigentes en Bolivia a la fecha de suscripción del presente documento.

Las obligaciones tributarias emergentes del presente contrato son de total responsabilidad del PROVEEDOR, deslindando a ENTEL S.A. ante el eventual incumplimiento y reservándose ENTEL S.A. el derecho de requerir al PROVEEDOR si así estimara necesario, el respaldo documental de su cumplimiento.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago objeto del presente contrato será el Dólar Americano o su equivalente en Bolivianos de acuerdo al tipo de cambio oficial dispuesto por el Banco Central de Bolivia el día de pago, según a los siguientes términos:

6.1	Pago por equipos.

6.1.1  	ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR el ……………………….. % del valor total de los equipos, contra entrega de los mismos, hasta los 15 días calendario posteriores de la emisión por parte de ENTEL de las Actas de Recepción de los equipos y presentación la Factura Fiscal.

6.1.2  	ENTEL S.A., pagara al PROVEEDOR el restante …………….% hasta los 30 calendario hábiles posteriores de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional y la presentación de la Factura Fiscal.

6.2	Pago por Servicios de Instalación.

6.2.1 	ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR por el servicio de Instalación el 100% del monto total hasta los 30 días calendario posteriores de la emisión de los Certificados de Aceptación Provisional y la presentación de la Factura Fiscal, que certifique la instalación y el funcionamiento de los mismos.

6.2.2	Los pagos antes mencionados se efectuaran previa presentación de los Certificados de Control de Calidad y/o Aceptación Provisional, emitido por ENTEL S.A., dentro de los plazos previstos.

6.3	Cualquier tributo, tasa, arancel u otros cargos fiscales o impositivos emergentes del presente contrato, pagaderos fuera y dentro del territorio boliviano estarán a cargo del PROVEEDOR.

6.4	La propiedad de los bienes provistos por el PROVEEDOR se consolidarán a favor de ENTEL S.A. a partir de su correspondiente pago.

6.5	Para el caso en el que los bienes objeto del presente contrato sufran alguna contingencia, el riesgo será asumido por el PROVEEDOR hasta el momento en que se firme el respectivo Certificado de Aceptación Provisional, a partir del cual, el riesgo lo asume ENTEL S.A.

SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato tendrá una vigencia de……………….. y se extenderá desde el día de la  suscripción del contrato, hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.- El PROVEEDOR hará entrega de los equipos objeto del presente contrato, en el plazo de ………………………. días calendario computable a partir de la suscripción del presente contrato, plazo que comprende la entrega e instalación de los equipos, en los lugares y cantidades previstas en el Pliego de Condiciones, debiendo el PROVEEDOR contará con el personal necesario para su provisión y puesta en servicio.

Se consignará como fecha de entrega aquella en la que los equipos estén instalados y funcionando, sin observaciones que afecten la puesta en servicio comercial y se encuentren a disposición de ENTEL S.A., y que hayan cumplido con las inspecciones técnicas y la entrega a ENTEL S.A. de toda la documentación por cada sitio.

NOVENA: GARANTÍAS Y SEGUROS OBLIGATORIOS.- Las garantías descritas en la presente cláusula serán exigibles y ejecutables de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite, ENTEL S.A. podrá resolver el presente contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando las garantías vigentes y sin derecho a reclamo del PROVEEDOR de indemnización alguna; sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de daños y perjuicios.

9.1	Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presenta a ENTEL S.A. la Boleta de Garantía N° ……………por el monto de USD…………….. (……………………………..00/100 Dólares Americanos) con la característica de irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento, emitida por el Banco …………………………………………………. equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, con vigencia desde la fecha de suscripción del presente contrato, hasta sesenta (60) días posteriores a la emisión del Certificado de Aceptación Provisional, a ser entregada en la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A.

9.2	Garantía de Calidad de Bienes.- (cuando expresamente señala la carta de adjudicación, de ser así se debe eliminar el siguiente numeral de la presente clausula) El PROVEEDOR garantiza la calidad de los bienes que se adquieren a través del presente contrato por el periodo de dos (2) años calendario a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional de las mismas, con la presentación de una Boleta de Garantía a favor de ENTEL S.A., emitida por una Entidad Financiera legalmente reconocida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con carácter de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento, por el diez (10%) del valor total de los equipos, la cual será entregada a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A. con validez hasta sesenta (60) días posteriores a la emisión del Certificado de Aceptación Definitiva, que deberá ser presentada a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A.

9.3	Garantía de Calidad de Bienes.- El PROVEEDOR garantiza la calidad de los bienes que se adquieren a través del presente contrato por el periodo de un (1) año calendario a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional.

9.4	Garantía de la Calidad Técnica sobre Trabajos de Instalación.- El PROVEEDOR garantiza la calidad de los trabajos de provisión e instalación de equipos.

9.5	Soporte Técnico.- Durante el periodo de garantía establecido en el numeral 8.2, el PROVEEDOR brindará el servicio de garantía y Soporte Técnico de acuerdo a los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que forma parte integrante del presente contrato, sin costo alguno para ENTEL S.A.

9.6	Póliza de Responsabilidad Civil.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente contrato cubrirá de manera inclusiva pero no limitativa los siguientes riesgos: responsabilidad civil general y operacional, responsabilidad civil, contractual, extracontractual, daños a la propiedad y daños humanos, con una póliza de responsabilidad civil por el dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total del presente contrato definido en la cláusula quinta del presente contrato, la misma que deberá ser presentada a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A., con vigencia desde la suscripción del presente contrato hasta treinta (30) días posteriores a su finalización

9.7	Póliza de Seguro Contra Accidentes.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente contrato cubrirá los riesgos por accidentes de su personal, con una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo, con una póliza de seguro de accidentes por el tres por ciento (3%) del valor total del presente contrato definido en la cláusula quinta. Dicha Póliza deberá otorgar cobertura a todos los accidentes emergentes de la ejecución de cualquier accidente que no esté cubierto por la mencionada Póliza a ser presentada en la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A., con vigencia desde la suscripción del presente contrato hasta treinta (30) días posteriores a su finalización.

De contar con una póliza para todos sus proyectos, deberá presentar una fotocopia de la misma a la Gerencia de Tesorería de ENTEL S.A.

DÉCIMA: INSPECCIONES Y PRUEBAS.- El PROVEEDOR, será responsable de la calidad de los bienes y servicios que provee por el objeto del presente contrato hasta el momento de su entrega a ENTEL S.A. de acuerdo a lo establecido en los Anexos del presente contrato.

10.1	Inspección y Aceptación Provisional: El PROVEEDOR en coordinación con ENTEL S.A. y de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Ejecución del Proyecto, efectuarán las pruebas de inspección y aceptación de los equipos, con el propósito de confirmar su operatividad.

10.1.1	El PROVEEDOR en coordinación con ENTEL S.A. y de acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto, realizará inspecciones y pruebas de aceptación de los equipos objeto del presente contrato, con el propósito de confirmar su operatividad y verificar que los mismos se encuentren de acuerdo al Pliego de Condiciones y estén listos para su puesta en servicio.

10.1.2	Una vez efectuadas con éxito entre ENTEL S.A. y el PROVEEDOR, la inspección de pruebas de aceptación, conclusión de pendientes que afecten la puesta en servicio comercial y la entrega de documentación, ENTEL S.A. podrá emitir el respectivo Certificado de Aceptación Provisional.

10.1.3	Si en la instalación de los equipos provistos no cumplen con las especificaciones técnicas y lo establecido en la oferta del PROVEEDOR aceptada por ENTEL S.A., así como con las aclaraciones y respuestas acordadas entre partes; ENTEL S.A. podrá rechazarlas en todo o en parte, en este caso el PROVEEDOR deberá asumir a su costo el reemplazo del equipo defectuoso, una vez reemplazados serán sometidos conjuntamente a la realización de inspecciones y pruebas de aceptación.

10.1.4	Concluido el período de garantía de veinticuatro (24) meses calendario para los equipos instalados y funcionando objeto del presente contrato, desde la fecha de emisión del respectivo Certificado de Aceptación Provisional de los equipos entregados a satisfacción de ENTEL S.A. y solucionados todos los reclamos técnicos sobre los mismos, ENTEL S.A. emitirá el respectivo Certificado de Aceptación Definitiva, documento que podrá ser emitido por sitio.

10.1.5	El respectivo Certificado de Aceptación Provisional acompañado de la documentación señalada en la Cláusula Sexta, autorizará la exigibilidad de los pagos ligados a ella y servirá a efectos de cumplimiento de plazo y demás obligaciones contractuales.

10.1.6	Finalizadas las pruebas de Aceptación Provisional y en caso de existir observaciones pendientes el PROVEEDOR debe subsanar las observaciones formuladas en el plazo máximo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de finalización de las pruebas de Aceptación Provisional y de acuerdo al cronograma de Ejecución del Proyecto. Realizados los trabajos pendientes el PROVEEDOR entregará la totalidad del sistema integrado, configurado y listo para su puesta en servicio.

10.2	Aceptación Definitiva: Concluido el período de garantía de veinticuatro (24) meses calendario para los bienes objeto del presente contrato, desde la fecha de emisión del último Certificado de Aceptación Provisional de los bienes entregados e instalados a satisfacción de ENTEL S.A. y solucionados todos los reclamos técnicos sobre los mismos. ENTEL S.A. emitirá el respectivo Certificado de Aceptación Definitiva.

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

11.1	ENTEL S.A.:

11.1.1	Efectuar a favor del PROVEEDOR, el pago por la ejecución del objeto del presente contrato.

11.1.2	Proporcionar al personal del PROVEEDOR autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes de instalación, aun en períodos fuera de oficina.

11.1.3	ENTEL S.A. deberá poner a disposición personal para efectuar las pruebas de aceptación.

11.1.4	ENTEL S.A. deberá entregar mediciones actualizadas del cable fibra óptica previas al inicio de instalación de los equipos.

11.1.5	ENTEL S.A. deberá proveer los sitios para realizar las instalaciones.

11.2	El PROVEEDOR:

11.2.1	Entregar los equipos nuevos y sin uso y con todos sus accesorios de acuerdo al Pliego de Condiciones.

11.2.2	Garantizar que los equipos y tarjetas de solución técnica sean totalmente compatibles e interoperables con equipamiento existente, de no ser así cualquier cambio, movimiento o adición de equipamiento estará a cargo del PROVEEDOR y no tendrá costo para ENTEL S.A.

11.2.3	Presentar y responder por las garantías y seguros pactados en el presente contrato.

11.2.4	Los equipos objeto del presente contrato deben ser de última generación

11.2.5 	Presentar y entregar a ENTEL S.A. toda la documentación técnica solicitada según requerimiento.

11.2.6 	Designar un Supervisor calificado, con posterioridad a la recepción de la Carta de Adjudicación, conforme lo especificado en la propuesta técnica y Anexos correspondientes del Contrato.

11.2.7	El Supervisor, será el interlocutor oficial con ENTEL S.A. y será responsable de la ejecución y seguimiento de la entrega de los equipos en los almacenes señalados por ENTEL S.A.

11.2.8	Garantizar que los equipos objeto del presente contrato se encuentren en buenas condiciones, sin ningún daño, mediante un certificado emitido a favor de ENTEL S.A.

11.2.9	Responsabilizarse por cualquier daño que resulte de un embalaje inadecuado y deben estar protegidos adecuadamente.

11.2.10	Proveer seguros, costo de transporte y descarga en los lugares de entrega.

11.2.11	Para fines de transporte y traslado de los equipos, el PROVEEDOR entregara a   ENTEL S.A. copias legalizadas del documento único de Importación DUI, copias legalizadas de la factura entregada a ENTEL S.A., copias del Paking List.

11.2.12	Contar con los repuestos que garanticen la operación de los bienes principales, durante el período de garantía.

11.2.13	Cumplir estrictamente con el Pliego de Condiciones y su Propuesta Técnica

DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La Supervisión del presente contrato por parte de ENTEL S.A., estará a cargo de la Gerencia de Tecnología de ENTEL S.A. y el PROVEEDOR según sus intereses podrá designar su Supervisor como contraparte, de acuerdo a lo previsto en el  presente contrato.

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- Si el PROVEEDOR incurre en retraso en el cumplimiento de plazos y/u otras obligaciones previstas en el presente contrato atribuible a ella, se prevén las siguientes multas:

13.1	En caso que el PROVEEDOR incurra en retraso en el plazo de entrega a ENTEL S.A., de los bienes contratados y/o en el plazo de ejecución de los servicios de instalación, pruebas, integración y puesta en servicio que finalizan con la entrega de la documentación As Built, objeto del presente contrato por causas que le sean atribuibles, ENTEL S.A. aplicará multas a los plazos de entrega de bienes y/o provisión de servicios según el Cronograma de Actividades.

Las multas serán del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total de los equipos y/o servicios con demora por día calendario de retraso, con carácter acumulativo hasta un valor máximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En caso de que el monto acumulado exceda el diez por ciento (10%) del valor total establecido en la Cláusula Quinta del presente contrato, ENTEL S.A. podrá aplicar de forma acumulativa los porcentajes de multas señalados y exigir el cumplimiento del presente Contrato, o facultativamente para ENTEL S.A. según sus intereses, podrá determinar la resolución del mismo, sin perjuicio de ejecutar las garantías entregadas y exigir el resarcimiento de daños y perjuicios correspondientes.

13.2  ENTEL S.A., notificará al PROVEEDOR, de manera oficial y oportuna sobre la aplicación de multas. Asimismo, el PROVEEDOR, deberá presentar los descargos correspondientes dentro de los (5) días hábiles posteriores a la respectiva notificación en el domicilio señalado, las cuales en un plazo similar serán evaluadas por ENTEL S.A., siempre y cuando sean aplicables de conformidad a lo establecido en la Cláusula Décima Octava. En caso de improcedencia se aplicará las multas señaladas, comunicando este hecho oficialmente al PROVEEDOR.

13.3   En caso de que por error u omisión del PROVEEDOR, o por retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad. ENTEL S.A. realizara gastos adicionales en la provisión de equipos y/o servicios, viáticos de su personal de forma extraordinaria, el PROVEEDOR resarcirá los montos correspondientes a dichos gastos.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendario computable a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, las Partes convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz.

DÉCIMA QUINTA: CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOCIO-LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente Contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los artículos 454º y 519º del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR, en el marco de las normas socio laborales, se compromete a cumplir con la legislación socio - laboral a favor de sus trabajadores.

En caso de que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio - laborales emergentes del presente contrato; la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá calidad de título ejecutivo con suma líquida, plazo vencido y exigible; por tanto, ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR, sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por concepto de daños y perjuicios.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes a ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a leyes y normas sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar; y ambientales en la ejecución de sus obligaciones contractuales, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito o de fuerza mayor. Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza, tales como y sin que se limiten a catástrofes, inundaciones, epidemias, o provocado por los hombres; tales como y sin que se limiten a: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada, eventos no previstos o imposibles de prever por cualquiera de las partes, no imputables a ellas y que impidan el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente contrato, de manera general, cualquier causa fuera de control de ambas partes y no atribuible a ellas. En tal caso la parte afectada deberá comunicar a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, o en el momento que tuvo conocimiento del mismo, proporcionando la información disponible que permita corroborar el mismo. Comprobada la causa de fuerza mayor o hecho fortuito, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A.; si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente Contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Sin perjuicio del resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados.

DÉCIMA NOVENA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente contrato y los Anexos, podrán ser enmendados, complementados y modificados por razones que importen interés de las Partes, debiendo para el efecto suscribirse las adendas y/o contratos modificatorios según corresponda. En caso de ampliación o renovación del contrato que no implique modificaciones sustanciales, se podrá realizar por una sola vez por el mismo monto y el mismo plazo mediante una adenda; si existieran modificaciones sustanciales a las condiciones del contrato principal, se deberá suscribir un contrato modificatorio; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante sobre el proveedor, así como la correspondiente cobertura presupuestaria.

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente Contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

21.1	Por ENTEL S.A.:

21.1.1 	Cuando el PROVEEDOR., incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones relacionadas al presente contrato.

21.1.2 	Quiebra declarada del PROVEEDOR	.

21.1.3 	Si EL PROVEEDOR, se disuelve como sociedad.

21.1.4	Facultativamente para ENTEL S.A. si la aplicación de sanciones alcancen el máximo de multas por retraso consideradas en la Cláusula Décima Tercera.

21.2	Por el PROVEEDOR:

21.2.1 	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente y por casuales atribuibles a la misma, en los pagos acordados por más de noventa (90) días calendario.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la Resolución del contrato ya sea parcial o totalmente, según el resultado de la evaluación, sin que el PROVEEDOR tenga la posibilidad de impugnar la decisión.

Si la Resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la Garantía de Cumplimiento de Contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la Resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los bienes y servicios entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. procediéndose con la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso escrito a la otra de su intención de resolverlo, señalando la causal que se aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación se enmendaran las fallas y normaliza el desarrollo de la ejecución del contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado. En caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará. Las Partes pueden acordar el cierre del contrato mediante un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA SEGUNDA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitida en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso la Parte receptora asume la obligación de comunicar a la Parte emisora de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA CUARTA: AVISOS.- Toda comunicación entre Partes, citaciones o notificaciones extra judiciales o judiciales, como efecto del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios especiales:

- 24.1	ENTEL S.A.:

Dirección:    	Calle Federico Zuazo N° 1771 Edificio Tower

Teléfono: 	22141010

La Paz – Bolivia

- 24.2	El PROVEEDOR:

Dirección: 	………………………………………………………………..

Teléfono: 	……………………….

La Paz - Bolivia

VIGÉSIMA QUINTA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A. durante la vigencia del mismo

VIGÉSIMA SEXTA: CALIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO.- En tanto se formalicen los trámites de reconocimiento de firmas y rúbricas, las partes acuerdan que el presente documento surtirá efectos de documento privado. Por tanto ley entre partes conforme a la previsión del Art. 519 del Código Civil para su fiel y estricto cumplimiento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, Oscar Coca Antezana, Salvador Emilio Pinto Marín y Sócrates Emilio Evia Viscarra,  en representación de ENTEL S.A. y ……………………………………………… en representación de la Empresa ……………………………………, manifestamos nuestra plena conformidad con las cláusulas precedentes comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en constancia de ello suscribimos el presente contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los …………………… días del mes de …………………. del año dos mil trece.

Oscar Coca Antezana			     		…………………………………….

Gerente General				Gerente de Finanzas y Administración

ENTEL S.A. 			      			ENTEL S.A.

……………………………..

Representante legal

El periodo de validez de la propuesta no puede ser menor a noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.